国家标准《卫生洁具清洗剂》编制说明

1 工作概况

1.1任务来源

根据国标委下达的2017年国家标准制修订计划，要求对卫生洁具清洗剂国家标准﹙项目编号20172496-T-607﹚进行修订。

1.2 主要工作过程

针对《卫生洁具清洗剂》标准的修订工作，标准化秘书处提前进行了相应的安排，---------------

2  标准修订理由和编制原则

2.1标准修订理由

国家标准GB/T21241-2007《卫生洁具清洗剂》已经实施十二年，为加强消费品领域标准体系建设 ,推进消费品质量和标准提升,国家标准化委员会综合《2017》114号文件，下达了起草任务。多年来，该标准对卫生洁具清洗剂产品产量和质量均起到了积极的推动作用。近些年，国家针对涉及环境安全和人身安全的产品给予了高度重视，国家标准《洗涤用品安全技术规范》，针对不同的洗涤用品分别进行了规范，因此卫生间各类清洁用品产品的安全性能而受到广泛关注，使执行多年的《卫生洁具清洗剂》标准需顺应形势进行修订。

2.2编制原则

产品标准是保护消费者利益和维护生产企业合法权益的双刃剑，其内容涉及到产品性能、人体安全和对环境的保护，以及经济实用性等。标准中所规定的项目指标应能较全面的控制和评价产品质量，既考虑能满足国家发展的要求，又要满足人民生活的需要，还要在保证产品质量及使用安全的前提下，为产品配方的技术进步留有空间，顺应洗涤剂技术的发展。因此，修订标准原则上要求所设立的项目要科学，指标要合理。

3 修订内容的分析

本标准修订的内容主要包括：涉及环保的原材料要求，涉及产品安全的要求，涉及产品质量、产品性能的要求，以及检验规则、标识、包装等要求。

3.1原料和产品安全性能要求

为确保产品对环境和人体的安全，标准在“基本要求”中针对产品配方所用原料和产品均给出了具体的规定，如：对表面活性剂的初级或最终生物降解性的具体要求，产品的安全性能符合洗涤用品安全技术规范C类产品要求。

3.2 修订了稳定性的检测方法

为了和其他液体洗涤剂方法一致，规范了液体洗涤剂的测试方法。

3.3 修订了总酸度的表示方法

原标准中理化指标和结果计算中总酸度的表述方法不一致。这次修订理化指标和结果计算的表述方法一致，为了适用不同酸度含量的滴定结果的准确性，对样品称样量加了备注。

3.4 修订总有效物检测方法依据

标准以“总有效物”表达产品所含的有效成份，修订采用GB/T 13173《表面活性剂  洗涤剂试验方法》“洗涤剂中总活性物含量的测定”，统一规范了洗涤剂产品的检验方法。

3.5 修订了腐蚀性方法的表述

原标准对基准瓷砖的选择描述不够准确，根据更新过的GB/T3810-2009和GB/T4100-2015标准表述，明确了试验瓷砖的选定标准。

3.6 增加了总五氧化二磷的指标和检测方法

为了该类洗涤剂环保的要求，增加了对无磷产品的要求和检测方法。

3.7 取消对净含量计量的要求

理由：国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》是国家对消费产品的统一法规，各种产品均必须执行；在本标准执行的QB/T2951、QB/T2952中均有对“净含量”及“包装计量”相的相关规定，故在本产品标准中无需再重复给出要求。

3.8 取消对产品保质期的要求

理由：本标准要求产品标识和包装执行QB/T2952，其对产品保质期有规定，故在本标准中无需再重复规定。

3.9 取消了通用性对铸铁腐蚀性的要求

理由：随着卫生间材料的升级，卫生间各类物体表面使用铸铁的材料较少，所以将铸铁材料腐蚀性删掉。

3.10 修订检验规则、标识和包装要求

进一步统一规范了该类产品的检验规则、标识和包装要求。本标准修订检验规则采用QB/T2951《洗涤用品检验规则》；标识要求采用GB/T 36970《消费品使用说明  洗涤用品标签》；包装要求采用QB/T2952《洗涤用品标识和包装要求》。

4 主要试验（或验证）情况

4.1 国内卫生洁具清洗剂产品质量分析及采标情况

卫生洁具清洗剂，其涉及到民众日常家庭的清洁，因此产量很大，其质量受到广泛关注。自2007年国家标准发布以来，国家的多次监督抽查中，卫生洁具清洗剂均被列入国家监督抽查产品名录。根据 国家技术监督局近些年来对全国23个省、自治区、直辖市近百家企业生产的百余种卫生洁具清洗剂产品质量抽查数据分析，企业采标率达到-------，国家抽检采标率达到100%。

4.2部分国家监督抽查表（均来自中国质量新闻网）见表1

表1 国家监督抽查和地方抽检卫生洁具清洗剂质量情况的汇总

| 抽检日期 | 抽检企业家数 | 抽检样品数 | 检验项目 | 不合格项目 | 不合格样品批次 | 产品抽检不合格率/% | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 26 | 26 | 总酸度、表面活性剂含量、腐蚀性、标志 | 总酸度,表面活性剂含量 | 2 | 7.69 | GB/T21241 |
| 2015年 | 18 | 18 |  | 总酸度,表面活性剂含量 | 3 | 16.7 |  |
| 2016年 | 39 | 39 |  | 总酸度,表面活性剂含量 | 5 | 12.8 |  |
| 2017年 | 21 | 21 |  | 总酸度,表面活性剂含量 | 4 | 19.0 |  |
| 2017年（地方） | 12 | 12 |  | 标志 | 4 | 33.3 |  |
| 2018年 | 20 | 20 |  | 总酸度,表面活性剂含量 | 1 | 5.0 |  |
| 2019年（地方） | 12 | 12 |  | 标志 | 3 | 25 |  |

附表卫生洁具清洗剂2014年-2019年国家和地方信息表

5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

6、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

7、采用国际标准和国外先进标准情况

国外卫生洁具清洗剂的状况，目前检索资料国外卫生洁具洗涤剂的标准有美国军用标准A-A-3和A-A-460。

A-A-3－80标准代替P-C-1891，主要介绍了该类产品的主要成分，外观状态是液体状态，主要是由润饰剂、缓蚀剂和5～10％的盐酸组成的。

A-A-460标准代替P-C-447C-75,主要介绍了该类产品有两种状态，有膏状和液状两种形态，介绍了易挥发物和不溶解物和酸度的测量方法，是以硫酸表示样品的酸度。

8、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突。

9、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

10、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

11、贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤剂标准化技术委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

12、废止现行相关标准的建议

暂无。

13、其它应予说明的事项

今后应加强产品使用安全方法的研究，弥补产品标准对使用安全性能评价的需求。