发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

卫生洁具清洗剂

Toilet bowl and ceramic tile cleansers

（征求意见稿）

GB/T 21241-××××

代替GB/T 21241-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

Y 43

前  言

本标准是推荐性国家标准，按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T21241-《卫生洁具清洗剂》。

本标准与GB/T 21241-2007相比，主要变化如下：

——修改了规范性引用文件；（见2,2007年版的2）

——修改了基本要求（见4.1,2007年版的4.1）；

——修改了部分感官指标（见4.2,2007年版的4.2）；

——修改了项目的表述和性能指标（见4.3，2007年版的4.3）；

——修改了总酸度结果表述，增加了备注（见5.4.4.2，2007年版的5.4.4.2）；

——修改了总有效物检测方法依据（见5.5，2007年版的5.5）；

——修改了腐蚀性的详细描述（见5.6，2007年版的5.6）；

——修改了检验规则（见第6章，2007年版的第6章）；

——修改了标识和包装要求（见7.1，2007年版的7.1和7.2）；

——增加了五氧化二磷的要求和检测方法。（见4.3和5.7）；

——删除了通用性对铸铁的腐蚀性试验要求（见4.3）

——删除了定量包装要求（见2007年版的4.4）；

——删除了保质期要求（见2007年版的7.4.3）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤剂标准化委员会（SAC/TC272）归口。

本标准起草单位：中国日用化学研究院有限公司[国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）]、北京绿伞化学股份有限公司。

本标准主要起草人：         。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——GB 21241-2007。

卫生洁具清洗剂

- 1  范围

本标准规定了卫生洁具清洗剂产品的质量指标、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于由无机酸、有机酸、表面活性剂或其他助剂、表面活性剂为主要原料复配的液体、膏状、凝胶状清洗剂产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 3810.13-2016  陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定

GB/T 4100-2015陶瓷砖

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173-2008 表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 26396  洗涤用品安全技术规范

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2117  通用金属水基净洗剂

QB/T 2739  洗涤用品常用试验方法滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

3  产品分类

根据产品的使用对象，将卫生洁具清洗剂产品分为两种类型：

专用型－适用于便池马桶的清洗。

通用型－适用于所用卫生洁具的清洗。

- 4  要求

4.1 基本要求

卫生洁具清洗剂产品及使用的原料应符合GB/T 26396中C类产品的要求。

- 4.2 感官指标

产品的感官指标应符合表1的规定。

表1  感官指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 不分层，无明显悬浮物或沉淀的均匀体（加入均匀悬浮颗粒组份的产品除外） |
| 气味 |  | 无异味，符合规定香型（不加香的产品除外）。 |
| 稳定性a | 耐热：（40±2）℃，24h | 恢复至室温后观察，不分层，无沉淀，无异味和变色现象，透明产品不混浊。 |
|  | 耐寒：（-5±2）℃，24h | 恢复至室温后观察，不分层，无沉淀，无变色现象，透明产品不混浊。 |
| 备注a：恢复至室温后与试验前无明显变化。 |  |  |

4.3卫生洁具清洗剂理化、性能指标应符合表2的规定

表2产品理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 便池和马桶专用 | 通用型 |
| 总酸度（以HCL计）/% | ≤12 | ≤5 |
| 总有效物含量/％ | ≥0.5 | ≥3.0 |
| 腐蚀性 | 瓷砖表面无可见变化，HB铅笔划痕湿擦能擦掉； Z30铸铁腐蚀级别≤1级。 | 瓷砖表面无可见变化，HB铅笔划痕湿擦能擦掉； H-62黄铜/1Cr18Ni9Ti不锈钢/Cu/Ni10bCr黄铜镀铬，腐蚀级别0级； |
| 总五氧化二磷含量/% | ≤0.5(仅对无磷产品) |  |

- 5 试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂，蒸馏水或者去离子水符合GB/T 6682三级或以上的水，试验中所需溶液，均按QB/T2739相应规定配制。

## 5.1 外观

## 量取不少于200mL的试样，置于干燥洁净的无色玻璃容器中，在非直射光条件下进行观察。

### 5.2 气味

## 取适量试样置于无异味的容器中用嗅觉进行鉴别。

### 5.3 稳定性

量取不少于100mL的试样两份，分别置于250mL的无色具塞广口玻璃瓶中，一份于（40±2）℃的保温箱中放置24h，另一份于（-5±2）℃的冰箱中放置24h，分别取出恢复至室温后与试验前的样品进行对比判定。

5.4 总酸度的测定

5.4.1 原理

以酚酞为指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试样溶液至呈现微红色，根据消耗量计算总酸度。

5.4.2 试剂

a) 氢氧化钠（GB/T629）,c(NaOH)= 0.2mol/L标准滴定溶液；

b) 酚酞((GB/T10729),10g/L指示液。

5.4.3 仪器

普通试验室仪器和

- 锥形瓶，250mL；

b）无塞碱式滴定管，50mL。

5.4.4 程序

5.4.4.1 测定

将试样混匀，称取2g～5g（精确至0.001g）于锥形瓶[5.4.3a）]中，加入30ml蒸馏水，加2滴酚酞[5.4.2 b]指示液，摇匀。自滴定管[5.4.3 b）]用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色为终点，保持30s不褪色。

5.4.4.2 结果计算

总酸度以每克试样所含HCL的质量分数X表示，按式（1）计算。

X=c×V×0.0365m×100%  ………………………………………（1）

式中：

V——滴定耗用的氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m—试样的质量，单位为克（g）。

结果以算术平均值修约至小数点后一位。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5％。

备注：可以含量的高低对称样量进行调整。

### 5.5 总有效物含量的测定

未注有特别说明时，按GB/T 13173-2008规定的洗涤剂中总活性物含量的测定-A法进行。

5.6 腐蚀性的测定

5.6.1瓷砖腐蚀性的测定

按GB/T 3810.13-2016中8.1试验方法进行测定, 腐蚀时间为4h ,试验样品液体浓度为原液，试验装置放于（25±2）℃的温度下保持；试验用瓷砖应符合GB/T4100-2015附录L的规定中的有釉砖，为确定铅笔试验的适用性，在釉面的未处理部分用HB铅笔划几道线痕，并用湿布擦拭线痕能够擦掉，可作为试验有釉砖的样品进行试验；如果不能擦掉，重新选择试验有釉砖；采用8.2.2.1和8.2.2.2方法判定，表面无可见变化，用HB铅笔划痕湿擦能擦掉，则判定为合格。

5.6.2金属试片腐蚀性的测定

Z30铸铁、H-62黄铜腐蚀级别判定按QB/T2117-1995测定，按5.6.5.2进行评级，1Cr18Ni9Ti不锈钢和Cu/Ni10bCr黄铜镀铬按下列标准评定等级。

便池和马桶专用清洗剂用25℃±2℃的3％的250mg/kg硬水溶液浸泡30 min；通用清洗剂用25℃±2℃原液浸泡30min,必要时水浴加热保持溶液温度25℃±2℃。

1Cr18Ni9Ti不锈钢和Cu/Ni10bCr黄铜镀铬（腐蚀前试样对比）：

0级——光亮如初；

1级——均匀轻微变色；

2级——明显变色；

3级——严重明显变色或有腐蚀。

5.7 总五氧化二磷含量的测定

按GB/T13173中6.2规定测定。

- 6 检验规则

按QB/T 2951规定执行。

出厂检验项目包括外观、气味、稳定性、总酸度；

型式检验项目为第4章规定的全部项目，若产品所用表面活性剂的生物降解度为已知，在正常生产和使用时4.1项目可不检。

出厂检验项目全部符合本标准，判定该批为符合本标准。出厂检验如有不合格项目，可再次抽样复检，复检后仍不合格，判定该批为不符合本标准。

型式检验项目全部符合本标准，判定该批为符合本标准。型式检验如有不合格项目，可再次抽样复检，复检后仍不合格，判定该批为不符合本标准。

7 标识、包装、运输和贮存

### 7.1 标识、包装

产品标识按GB/T 36970执行。

产品包装按QB/T 2952执行。

### 7.2 运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋，避免高温或冰冻，不应在箱上踩踏和堆放重物。

7.3 贮存

7.3.1产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不应贮存在高温或冰冻的环境中。

## 7.3.2堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏运输包装。