ICS 71.100.40

Y43

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

洗涤用酶制剂质量规格及测试方法

第二部分  脂肪酶

Quality specification and determination method of

washing enzyme - Part 2 - Lipase

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本标准起草单位：诺维信（中国）投资有限公司

本标准主要起草人：

洗涤用酶制剂质量规格及测试方法

第二部分  脂肪酶

1   范围

本标准规定了脂肪酶的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经微生物发酵、提纯等工艺制得的用于洗涤剂工业的脂肪酶。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的标示和判定

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB 15258 化学品安全标签编写规定

QB/T 2739 洗涤用品常用试验方法 滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

3   术语和定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

脂肪酶  Lipase

可将甘油三酯（油脂）水解，在不同阶段可释放出脂肪酸、甘油二酯、甘油单酯及甘油，同时也能催化酯合成和酯交换反应的酶。

3.1.2

脂肪酶酶活力 Lipase Activity

在一定温度和pH条件下，1g酶1min水解底物产生1μmol 的可滴定的脂肪酸，即为1个酶活力单位，用u/g表示。

3.2 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本标准。

NZ-01——胡萝卜素猪油污布；

F1——洗前白度值；

F2——洗后白度值；

R——去污值；

P——去污比值。

4   产品分类

按产品形态分为液体剂型和固体剂型。

5   要求

脂肪酶的产品的感官、理化、性能指标应符合表1的规定。

- 感官、理化、性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 液体剂型 | 固体剂型 |
| 外观 | 浅黄色至棕褐色液体 | 白色、灰白色、黄褐色或其他颜色可自由流动的颗粒 |
| 酶活力 ≥ | 标示值 |  |
| 粒度（<150 µm）/% ≤ | / | 0.5 |
| 去污力比值（NZ-01污布）a ≥ | 1.10 |  |
| a 试验溶液浓度：标准粉为0.2%，脂肪酶制剂加入量为0.4%(按标准粉重量计)。 |  |  |

6   试验方法

6.1 外观

取适量试样置于无色透明容器内，在非直射光条件下进行观察。

6.2 酶活力

按附录A规定的方法进行，酶活力的单位为u/g。

采用不同于附录A的方法测定时，需提供所应用的酶活力单位与本标准确定的酶活力单位的转换系数。

6.3 粒度

按附录B规定的方法进行。

6.4 去污力比值

按附录C规定的方法进行。

7   检验规则

7.1  检验分类

7.1.1 出厂检验

出厂检验项目为表1规定的外观、酶活力。

7.1.2 型式检验

## 型式检验包括表1规定的全部项目，在下列情况下应进行型式检验。

a) 正常生产时，应定期进行型式检验，一般情况每年一次；

## b) 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化或不正常，以及生产管理要素（包括人员素质）的变化可能影响产品质量和性能时；

## c) 长期停产后再恢复生产时；

## d) 出厂检验结果与上次的型式检验有较大差异时；

## e) 质量监督机构、使用单位提出型式检验要求时。

7.2　组批与抽样原则

## 7.2.1　脂肪酶产品按批交付和抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

## 7.2.2　产品须经生产厂的质量检验部门按本标准规定的检验方法检验合格，并出具产品质量检验合格证方可出厂。收货单位应在到货一个月内，凭合格证验收，必要时可按7.2.3抽样验收。

## 7.2.3　抽样

## 根据批量大小，按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

- 表2 批量和样本大小

单位为桶或箱或袋

| 批量 | 2～50 | 51~500 | 》500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 2 | 3 | 4 |

## 在取样前应将选定的样本包装中的样品混合均匀，在保证均匀的前提下方可取样。

7.3　判定规则与复检

## 检验结果数据应先按照GB/T 8170规定修约到与技术要求量值的有效位数一致，再对照技术要求中规定的极限值判定检验批产品合格或不合格。

## 如检验结果中有一项指标不符合标准时，应重新抽取双倍量的样本并取样，对不合格项进行复检。复检结果符合本标准规定时，判该批产品为合格；若仍不合格，则判该批产品为不合格。

7.4　仲裁

## 收货单位如发现产品质量不符合本标准规定的要求，应在到货1个月内向生产者交涉。若因检验结果不同，不能取得协议时，双方应按7.2.3取样。取样总量不应少于450g，将选取的试样仔细混匀后,分别装入3个洁净干燥的样品瓶中，签封。标签上应注明产品名称、规格、批号、生产者名称、取样日期、取样人。交收双方各执一份，第三份签封后，备仲裁检验用。样品存放于暗处，按照建议贮存温度贮存，保存期一个月。仲裁检验结果为最后依据。

8  标志、包装、运输、贮存和保质期

    - 8.1  标志

产品的外包装宜使用符合GB/T 191 要求的标志。

产品的包装上应贴有牢固的标签。标签内容应包括产品名称、净含量、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、批号及其他需要标示的内容。化学品安全标签内容应符合GB 15258的要求。

    - 8.2  包装

产品的内包装和（或）包装容器的内涂料应符合相关规定。

    - 8.3  运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，严防雨淋和曝晒。运输工具应清洁、无毒、无污染。严禁与有毒、有害、有腐蚀性的物质混装混运。

    - 8.4  贮存

产品应贮存在阴凉干燥的环境下。严禁与有毒、有害、有腐蚀性的物质同存。

    - 8.5  保质期

    - 保质期由生产企业自定。

    - 在规定的运输和包装贮存条件下，保质期内的酶活力不应低于标示酶活力。

附录A

（规范性附录）

酶活力的测定

A.1 方法概要

脂肪酶在一定条件下，能使甘油三酯水解成脂肪酸、甘油二酯、甘油单酯和甘油，所释放的脂肪酸可用标准碱溶液进行中和滴定，用酚酞指示液或自动滴定仪指示反应终点，根据消耗的碱量，计算其酶活力。反应式为： RCOOH + NaOH →RCOONa + H2O

注1：酯酶的存在会使检测的脂肪酶的活力增加。蛋白酶的存在会降解脂肪酶，从而使检测到的脂肪酶的活力减小。

注2：洗涤剂的存在会严重影响本方法。依不同洗涤剂的类型和浓度不同，这种影响表现为从完全抑制到激活。

注3：酶会附着在塑料上，因此应用玻璃器皿溶解稀释，同时也应用玻璃器皿滴定。在溶液的转移中如果时间很短，且选择适当的塑料材质，可以使用塑料移液枪头。

A.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.2.1 聚乙烯醇（PVA）：聚合度1750±50

注：不同来源或批号的PVA对实验结果有影响。如使用不同的PVA，使用前进行结果比对。

A.2.2 橄榄油

注：不同来源或批号的橄榄油对实验结果有影响。如使用不同的橄榄油，使用前进行结果比对。

A.2.3 95%乙醇

注：乙醇浓度过高会使橄榄油底物出现结块，影响酶解和滴定效果，浓度过低影响终止反应效果。

A.2.4 磷酸二氢钾 KH2PO4

A.2.5 十二水磷酸氢二钠 Na2HPO4·12H2O

A.2.6 氢氧化钠

A.2.7 盐酸

A.2.8 酚酞

A.3 仪器

A.3.1 恒温水浴：精度±0.2℃

A.3.2 高速匀浆机

A.3.3 pH计：精度为0.01pH单位

A.3.4 自动电位滴定仪

A.3.5 自动移液器

A.3.6 电磁加热搅拌器

A.3.7 电磁搅拌器

A.3.8 微量滴定管：10mL，分刻度≤0.05mL

A.3.9 分析天平：精度为0.0001g

A.4 溶液

A.4.1 2%PVA溶液

称取聚乙烯醇（PVA）10g（精确至0.1g）到500mL烧杯中，加水400mL，放入合适的转子，在电磁加热搅拌器上边加热边搅拌，搅拌速度以能把所有的PVA搅拌起来为宜，在微沸状态下加热搅拌约1h，直至全部溶解，在搅拌状态下逐渐冷却至室温，定容到500mL，该溶液室温下有效期为2天，密封保存。

注：不能使用比如冰块等快速冷却方式。

A.4.2 橄榄油底物溶液

称取2%PVA溶液150g，加橄榄油50g，用高速匀浆机在7000r/min（当乳化效果不好时可加大转速）下处理3 min，即成乳白色PVA乳化液，放入转子，在电磁搅拌器上搅拌约20 min，密封保存，该溶液室温下有效期2天。若底物溶液在保存期内出现底部分层现象，需重新配制，若重新配制依然有底部分层现象或者在水浴中反应时有明显沉淀产生，更换其它来源的聚乙烯醇（PVA）。

注：每次使用前需要搅拌并在搅拌的状态下移取该溶液，每次使用完毕及时密封保存。

A.4.3 盐酸,1 mol/L溶液

A.4.4 氢氧化钠, 0.5 mol/L溶液

A.4.5 磷酸缓冲液(pH7.5)

称取磷酸二氢钾（KH2PO4）19.6g，十二水磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）396.2g，加水约4.5L，搅拌至溶解均匀，用0.5 mol/L氢氧化钠溶液或1 mol/L盐酸溶液调整pH=7.50±0.05，定容到5L。

A.4.6 氢氧化钠标准溶液（NaOH）=0.05mol/L

按QB/T 2739配制与标定0.5mol/L的氢氧化钠标准溶液。使用时，准确稀释10倍。

A.4.7 酚酞指示液,10 g/L

A.5 样品溶液的制备

称取酶样品约1g，称准至0.001g，用磷酸缓冲液溶解并稀释。样品称量定容后放入转子，在电磁搅拌器上搅拌15 min。

稀释时控制酶液浓度，推荐稀释倍数参考表A.1，例如，当样品酶活约100000时，称量约1g样品到100mL容量瓶中，再稀释200倍。样品与空白消耗碱量之差在1.4～1.6mL范围内，若最终滴定结果超出该范围，重新稀释直至该范围内。

表 A.1  脂肪酶样品稀释表

| 待测酶活力（u/g） | 推荐稀释倍数 |
| --- | --- |
| 50000 | 10000 |
| 100000 | 20000 |
| 150000 | 30000 |

A.6 试验程序

A.6.1 试验步骤

按照表A.2所列步骤分别进行空白和样品试验，选择自动电位滴定法或酚酞指示剂滴定法进行滴定。

表 A.2 试验步骤

| 步骤 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 100mL烧杯 A(空白) | 100mL烧杯 B（样品） |
| 1 | 烧杯中放入转子，加入底物溶液4.00 mL和磷酸缓冲液5.OOmL，磁力搅拌。 |  |
| 2 | 加95%乙醇15.00 mL，搅拌混匀。 | 直接进行水浴。 |
| 3 | 40℃±0.2℃水浴中预热5 min。 |  |
| 4 | 加样品1.00 mL混匀计时，搅拌混匀时间约15s。 |  |
| 5 | 40℃±0.2℃水浴中准确反应15 min取出。 |  |
| 6 | 直接取出。 | 加95%乙醇15.00 mL混匀取出。 |
| 7 | 加25mL水，立即开始滴定。 |  |
| 注：若使用酚酞指示剂滴定法，用100mL三角瓶代替烧杯。 |  |  |

A.6.2 滴定

A.6.2.1 自动电位滴定法

对自动电位滴定仪进行仪器校正，用0.05mol/L的NaOH标准溶液即刻滴定，以突跃为滴定终点，最终溶液pH值在30s内保持不变，记录消耗0.05mol/L的NaOH标准溶液的体积。

A.6.2.2 酚酞指示剂滴定法

加酚酞指示液两滴，用0.05mol/L的NaOH标准溶液即刻滴定，滴定至微红色并保持在30s内不退色为滴定终点，记录消耗0.05mol/L的NaOH标准溶液的体积。

A.7 结果计算

产品的酶活力（X）以u/g表示，按公式（A.1）计算：

X=(V1-V2)×c×50×n0.05×m×115………………………………………………(A.1)

式中：

V1—滴定样品时消耗0.05mol/L氢氧化钠标准溶液的体积，mL；

V2—滴定空白时消耗0.05mol/L氢氧化钠标准溶液的体积，mL；

c—氢氧化钠标准溶液浓度，mol/L；

0.05—氢氧化钠标准溶液浓度换算系数；

n—试样的稀释倍数；

50—0.05mol/L氢氧化钠溶液1.00mL相当于脂肪酸50微摩尔（μmol）；

m—试样的质量，g。

结果取修约值。（当结果大于等于十万，后三位取整； 当结果大于等于一万小于十万，后两位取整；当结果大于等于一千小于一万，后一位取整。）

A.8 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

附录B

（规范性附录）

粒度的测定  筛分法

B.1 方法概要

用规定孔径的标准试验筛，经振筛机筛分，测定筛子及底盘中试样的质量，计算其占式样总质量的百分数。

B.2 分析仪器

B.2.1 标准试验筛，符合GB/T 6005和GB/T 6003.1的规定。按产品标准的要求选取100目的筛子，配以底盘和筛盖。

B.2.2 天平，精度为0.1g。

B.2.3 振筛机，采用拍击式电动振筛机，筛体的运动方式为平行往复式，筛体振幅为30mm±10mm，振动频率为278次/min±10次/min，拍击次数为150次/min±10次/min。

B.3 试验步骤

把按要求选取的清洁、干燥的100目筛子置于底盘之上，一起装在电动振筛机上。称取试样100.0g，置于上层筛中，加筛盖。开启电动振筛机，振筛5min±30s。停止振荡后取下底盘和筛子，收集筛子及底盘中的试样质量。

B.4 结果计算

产品的粒度Pi以百分数表示，按公式（B.1）计算：

Pi=mim×100%……………………………………………………………(B.1)

式中：

mi——底筛上留存样品质量，单位为克(g)；

m——试样的质量，单位为克(g)。

用两次平行测定结果的算术平均值表示，保留小数点后一位。

B.5 准确度和精密度

试样过筛的总质量损失不得超过1%。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不高于1.5%。

附录C

（规范性附录）

去污力的测定

C.1  方法概要

在去污试验机内于规定的温度和洗涤时间下，用一定硬度的水配制成确定浓度的标准洗衣粉溶液，在加入脂肪酶样品的情况下，对脂肪酶敏感的污渍试片进行洗涤。首先需用白度计在选定波长下测定试片洗涤前后的白度值，以白度差评价标准洗衣粉与脂肪酶整体的去污力，再将其与标准洗衣粉的去污力做比较，判定该脂肪酶产品是否合格。

### C.2  试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

### C.2.1  氯化钙(CaCl2)

注：也可用一定水合数的氯化钙，但在具体使用时需根据C.4.1的规定的CaCl2用量进行折算。

### C.2.2  氯化镁(MgCl2 ∙ 6H2O)

注：也可用无水或其他水合数的氯化镁，但在具体使用时需根据C.4.1 的规定的MgCl2 ∙ 6H2O用量进行折算。

### C.2.3  污布

### NZ-01（胡萝卜素猪油污布，按附录D制备），可由标准归口单位委托相关单位统一制作提供。

注：每张污布四周边缘不均匀处，可裁去。

### C.2.4  标准洗衣粉

### GB/T 13174规定的标准洗衣粉。

### C.3  仪器和设备

普通实验室仪器及设备和符合GB/T 13174中规定的立式去污机，白度计，漂洗器(构造同市售蔬菜脱水器)等。

### C.4  试验程序

### C.4.1  硬水配制

洗涤试验中配制洗涤剂溶液采用250mg/kg(以CaCO3表示，下同)硬水，Ca2+与Mg2+摩尔比为6:4，配置方法如下：称取16.70g氯化钙和20.37g氯化镁，配置10.0L，即为2500mg/kg硬水。使用时取1.0L冲至10.0L即为250mg/kg硬水。配置用水建议用蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

### C.4.2  白度测量

NZ-01试片每组应有6片，同时做好编号记录，每组试片用于一个样品的性能试验。洗前，将试片相叠，用白度计在457 nm下逐一读取洗涤前后的白度值。洗前白度以正面取两个点（两个点应中心对称），测量白度值，以两次测量的平均值为该试片的洗前白度F1；洗后白度则以洗后试片正面取两个点（两个点应中心对称），测量白度值，以两次测量的平均值为该试片的洗后白度F2。

注：由于胡萝卜素对光较敏感，需将洗后试片在无光阴凉处平铺晾干，洗后21h统一测量白度值。

### C.4.3  去污洗涤

测试含脂肪酶洗涤剂去污力，每组试片为6片。

洗涤试验在立式去污机（C.3）内进行，测定前先将搅拌叶轮、工作槽、去污浴缸一一编号固定组成一个“工作单元”，并预热仪器至30℃±1℃下稳定一段时间。试验时用250mg/kg硬水（事先预热至约30℃时使用）将标准洗衣粉（C.2.4）配制成0.2%的溶液每1 L倒入对应的去污浴缸内，然后浴缸放入所对应的位置并装好搅拌叶轮，调节仪器使洗涤试验温度保持在30℃±1℃，准备加入脂肪酶样品（需要留出一个不加酶的空白标准洗衣粉溶液去污浴缸作参比）。

开动机器搅拌，在0s时将0.4%脂肪酶试样（相对于标准洗衣粉重量计，例如加量为2g，则加入脂肪酶试样8mg）加入去污浴缸内，搅拌30s后，将C.4.2测定过白度的NZ-01试片投入浴缸中，同时开始对该浴缸计算主洗时间，20min后停止洗涤。

注1：鉴于脂肪酶试样称取量较低，为便于测定和提高试验精度，可以采用扩容的方式准备脂肪酶样品。即事先将脂肪酶试样配置成一定浓度的溶液。去污测试时，用移液管定量移取该溶液添加至去污浴缸中。扩容步骤应在加样前进行，不宜将扩容后样品放置过久。

注2：向浴缸中加入试片要展开，必要时将试片快速一片片放入，以免试片贴在一起。

将含酶和不含酶去污浴缸中的试片分别在两个漂洗器（C.3）中漂洗（避免脂肪酶交叉污染）。首先将试片放入内筒中，控干水分，倒出污水后，加入1500mL去离子水，盖上盖子，转动盖子上手柄，使内筒转动约30s后停止（期间应使内筒充分转动，但需避免因转动过快导致容器内漂洗水的溢出）。放掉漂洗后的水，再次加入1500mL去离子水，重复进行第二次漂洗。接着进行第三次漂洗，最后放掉漂洗水，对试片进行手工脱水15s（转速需达到使布片水分沥干）。去除漂洗完成后的试片，在无光阴凉处悬挂晾干，然后按C.4.2测定白度F2。

以一一对应的方式，计算每片试片洗涤前后的白度差（F2 – F1），并对每组试片，分别在置信度90%下，进行Q检验，对可疑值进行取舍（参见GB/T 13174的附录）。每组试片中超出极限范围，需要取舍的数据不超过1个，否则改组试验作废，需重做试验。确认有效的白度差和试片数量n后，计算去污力。

### C.5  结果计算

去污值(R）按式(C.1)计算。

R = ∑ (F2 – F1)/n                    …………………………（C.1）

式中：

F1——每组污布试片洗前光谱反射率，%；

F2——每组污布试片洗后光谱反射率，%；

n——经Q值检验后，每组污布试片的有效数量。

结果保留到小数点后一位。

相对标准洗衣粉，NZ-01污布去去污比值（P），按式（C.2）计算。

P = R1/R0                                                 …………………………（C.2）

式中：

R0 ——加入标准洗衣粉的污布去污值，%；

R1 ——加入脂肪酶试样和标准洗衣粉的污布去污值，%；

结果保留到小数点后两位。

附录D

（规范性附录）

胡萝卜素猪油污布的制备

D.1 试剂与材料

D.1.1 食用猪油。

D.1.2 胡萝卜素。

D.1.3 维生素E。

D.1.4 棉白布，CN-42。

D.1.5 厨用铝箔纸。

D.2 仪器

D.2.1 搪瓷盘：46 cm×36 cm。

D.2.2 烧杯。

D.2.3 超级恒温水浴，可控制水温70℃±0.1℃。

D.2.4 温度计，0℃~100℃。

D.2.5 微量进样器或移液器，200 µL。

D.2.6 分析天平。

D.2.7 磁力搅拌仪。

D.2.8 超声发生器。

D.3 试验程序

D.3.1 棉白布的处理

裁布并写号：将退浆后的白布裁成6×6 cm的布片。在布片横纹右上角标号后（每个号码写6片布），将其平铺在垫有烘培纸的搪瓷盘内，写号的为正面。

D.3.2 油污液的制备

将猪油称于烧杯内，猪油质量(g) = 0.3×总片数。随后使用分析天平称量0.02 %胡萝卜素与0.02 %维生素E放于烧杯中。将烧杯用铝箔纸包裹，放于已达到（70℃±0.1℃）的水浴锅中，水浴搅拌至完全透明澄清，可用超声助溶，制备过程不得超过2h。保证烧杯在水浴搅拌状态至点油结束，期间可适当降低水浴温度，保证猪油状态不变即可。

D.3.3 污布的染制

取搅拌中的液体猪油200µL，在每片布上点油，手法统一为垂直于布基条纹方向，上下移动约1cm。

将布片置于预热干烘箱（70℃±0.1℃）内烘烤20 min进行老化。

每6片布相叠后用铝箔纸隔开，抽真空放于4℃。胡萝卜素对光敏感，注意避光保存。

D.4 质量检验：

对于每一批次的污布在使用前应进行检验。以20%的比例随机抽取制备好的污布，将每块污布折叠为4层，读取白度值，每块污布上读4个点，所读的4个点的白度值的标准偏差应≤1，不同布块上的平均白度之差应≤2.0。

D.5 保存和使用

每6片布相叠后用铝箔纸隔开，避光并抽真空放于4℃。保质期为一个月。