国家标准《洗涤用酶制剂质量规格和测试方法

第1部分：碱性蛋白酶》编制说明

一、任务来源

国家标准计划《洗涤用酶制剂质量规格及测试方法 第一部分 碱性蛋白酶》（计划编号20172651-T-607）于2017年12月15日正式下达，项目实施周期24个月。由TC272全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口上报及执行，主管部门为中国轻工业联合会。

主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、深圳市芭格美生物科技有限公司等。

二、目的和意义

洗涤行业是酶制剂最重要应用领域之一，在全球范围内，每年所生产的酶制剂中，有三分之一被应用于洗涤行业。在发达国家，洗涤用品加酶已逐渐成为新产品开发的标准配置。从最新发布的中国洗涤用品行业发展十三五规划中可以看出，目前我国洗衣粉加酶比例已高达80%。行业协会也在积极引导国内洗涤用品往液体化、浓缩化、绿色化的方向创新发展。但是缺乏统一的洗涤用酶制剂标准，使得传统的加酶洗衣粉和新兴的加酶洗涤剂都缺乏权威的检测方法和监管依据，很容易被不良企业拿来作为概念炒作并用劣质产品低价竞争，从而破坏新兴产品市场，打击消费者信任度，压抑业内优秀企业的积极性，阻碍行业规划的发展进程。

在此背景下，尽快制定和推出洗涤用酶制剂质量规格及测试方法，对于我国洗涤行业规范含酶类洗涤用品细分领域的市场，指导行业内企业创新开发新产品，杜绝不良企业用假冒伪劣产品欺骗消费者，促进洗涤行业快速、良性、正常发展有重要的意义。

碱性蛋白酶是目前在洗衣粉中广泛使用的一种酶制剂，能使蛋白质水解为低分子多肽和氨基酸，对于去除日常生活中常见的蛋白类污渍，如蛋制品、奶制品、豆制品、肉制品、血液等造成的污渍有非常好的效果。尤其是添加了蛋白酶制剂的洗衣剂对于清洗国标蛋白污布有明显的效果。因此目前国内高端洗衣粉中的酶制剂也都以碱性蛋白酶为主。在洗衣液的新产品开发中，越来越多的企业开始使用液体碱性蛋白酶。

制定碱性蛋白酶的质量规格及测试方法国家标准，对于监管和规范含碱性蛋白酶的洗涤用品的上市有重要指导意义。

三、工作过程

2017年12月至2018年4月，标准计划获得项目立项后，对碱性蛋白酶的测定方法进行了现状调研。结合自身实践经验和洗涤行业的要求，编制了《洗涤用酶制剂质量规格和测试方法----第一部分 碱性蛋白酶》国家标准（初稿）。
    2018年5月，全国表面活性剂洗涤用品标准化中心在太原组织召开洗涤用酶制剂相关标准研讨会，对标准初稿进行讨论。诺维信、杜邦、芭格美等企业代表出席，并对标准文本提出了许多意见和建议，形成了《洗涤用酶制剂质量规格和测试方法----第一部分 碱性蛋白酶》国家标准（第二稿）。会议决定由全国表面活性剂洗涤用品标准化中心集中收集不同厂家的洗涤用蛋白酶，并分发给诺维信、杜邦、芭格美和英联四家公司，每家公司安排两名检测员做平行测定，依据标准第二稿规定的方法进行测试比对。
    2018年5月至2019年10月，利用标准化中心提供的样品，对测试方法进行了验证和改进。在实验过程中，针对出现的问题，多次通过电子邮件、微信群和电话会议等方式进行沟通。在总结前期工作的基础上我们编制了《洗涤用酶制剂质量规格和测试方法----第一部分 碱性蛋白酶》国家标准（第三稿），并在此基础上形成本征求意见稿。

四、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

该文件参考了GB/T 23527-2009《蛋白酶制剂》 、GB/T 34800-2017《蛋白酶K酶活力及杂质检测方法》。方法建立过程中尽量采用目前酶制剂生产厂商以及洗涤剂生产厂商检测实验室普遍采用的分析技术及仪器，选择准确、可行、便于操作的分析条件，保证检测方法的可操作性和可重复性。

（二）标准的主要内容

本文件主要包括以下8个部分及附录：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 要求

- 试验方法

- 检验规则

- 标志、包装、运输及贮存

- 保质期

附录A：碱性蛋白酶活力的测定 福林法

附录B：碱性蛋白酶活力的测定 紫外分光光度法

附录C：粒度的测定----筛分法

五、主要内容的说明

本文件为首次制定，建立了产品标准，同时建立了产品重要的检测方法：蛋白酶酶活力的测定方法，蛋白酶粒度的测定。产品指标及相关要求具体设置如下：

1.感官要求

市售的洗涤制剂蛋白酶不管是液体剂型酶制剂还是固体剂型酶制剂由于发酵的原因，不同批次之间存在一定的差异，但是产品颜色的深浅对酶活力的高低并无影响，因此本标准从产品的色泽、气味、状态等方面的感官要求作了规定，并且有较大的变动范围。同时根据洗涤剂产品行业的特点，固体产品可以根据客户的要求，制成多种颜色。

2.理化要求

酶活力是产品的一个重要的理化指标，为了让消费者有依据可寻，所以在标准中设定了个最低数值2万。但同时酶活力也是一个商业指标，厂家可以根据客户的要求，生产出各种酶活力的产品。建议这个数值在合同中规定。

对于固体产品，规定了产品最小颗粒度指标。根据GB 30000.21-2013《化学品分类和标签规范第21部分：呼吸道或皮肤致敏》，酶被分类为呼吸致敏物。粉末产品由于本身有很大粉尘，容易造成酶过敏，鉴于粉尘产品存在很大的安全隐患，容易造成操作人员和最终消费者的过敏，所以不建议在洗涤剂中使用。在洗涤剂中的酶制剂产品一般为造粒产品，通过造粒工艺，进行包被的颗粒产品。通过样品检测和厂家内定指标的对比，数值定为粒度<150µm≤0.5%。

3.试验方法

试验方法包括碱性蛋白酶酶活力紫外分光光度法与福林法的检测方法。参照GB/T 23527-2009 《蛋白酶制剂》 和GB/T 34800-2017《蛋白酶K酶活力及杂质检测方法》，对现有方法进行了优化，形成了新版本的酶活力检测方法。对于固体型酶制剂，增加了粒度检测方法。

4. 保质期

规定了固体制剂和液体制剂在25℃以下，保质期不少于12个月。保质期内实测酶活力不应低于2万或厂家提供的标示酶活力并注明了保质期外的酶仍具有使用价值，使用时应重新测定酶活。

六、检测方法的建立和验证

（一）酶活力检测方法

1. 方法介绍

该标准引用的碱性蛋白酶活力分析方法基于GB/T 23527-2009 《蛋白酶制剂》和GB/T 34800-2017 《蛋白酶K酶活力及杂质检测方法》，仅针对方法在多年的运用中的经验和问题进行修订。在修订过程中，考察了方法的福林试剂曲线的测定方法，标准曲线上不同范围的酶活力差异，福林试剂标准曲线不同测试员k值差异，样品的稀释方式及处理方式。

通过统计学分析对蛋白酶活力测定的分析方法进行方法学验证，本报告中所有统计分析源于Excel。

相对于GB/T 23527-2009《蛋白酶制剂》和GB/T 34800-2017《蛋白酶K酶活力及杂质检测方法》，本方法有如下更新：

——酪蛋白溶液配制时，删除了水浴加热的步骤，变更为磁力搅拌器加热；

——标注了福林试剂的具体浓度为1mol/L；

——规定了福林试剂曲线绘制时使用刻度吸管量取配制；

——详细说明了样品的稀释处理方法；

——在紫外分光光度法中增加了三氯乙酸的量，原为2mL，现为5mL；

——相应的计算公式变更并简化；

——增加了紫外分光光度法与福林法的推荐比值1.50-1.80。

2. 主要指标介绍

- 样品

分别由四个生产厂家提供的6个蛋白酶样品被选取用于方法验证。通过预实验得出以下目标酶活力。

表 1  样品酶活力

| 样品编号 | 产品名称 | 福林法预估酶活力 U/g或U/mL | 紫外法预估酶活力 U/g或U/mL | 预估方法比值 （紫外法：福林法） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品1 | 450000 | 780000 | 1.73 |
| 2 | 样品2 | 460000 | 710000 | 1.54 |
| 3 | 样品3 | 290000 | 490000 | 1.68 |
| 4 | 样品4 | 150000 | 260000 | 1.73 |
| 5 | 样品5 | 600000 | 980000 | 1.63 |
| 6 | 样品6 | 190000 | 310000 | 1.63 |
| 注：样品在实验过程中4℃ 冷藏。 |  |  |  |  |

- 底物的处理

规定了底物酪蛋白的配制过程，更具体和直观。详情如下：

底物酪蛋白的性质是在加热时才易溶于水，因此在搅拌过程中缓慢加热溶解，注意加热时间以免煮沸导致蛋白变性，完全溶解并冷却后调节pH至10.5定容到100mL容量瓶中。更新后的配制方式去掉了水浴加热，增加了磁力搅拌加热的方法，减少了人力搅拌的过程，直接加热的方式也加快了试剂配制的时间，更具有可操作性，该方法参考了起草单位内部的处理方法。

- 样品的处理

酶制剂可分为固体制剂和液体制剂，对于无法完全溶解成均匀介质的固体制剂作出以下稀释配制规定，更具体和直观：

固体酶除了主要成分外，还包括淀粉，无机盐、有机物、水不溶物等按比例配置而成。因此，

部分固体酶无法完全溶解成均一稳定的水溶液，所以规定了具体的配制方法。更新后的配制过程增加了样品的溶解方法，用精密称定的方式称取酶样品和溶解液并记录数据，方便后续确定稀释倍数；样品溶解搅拌的时间在15min以上，于离心机（4000r/min）离心5min，使之得到均匀、无杂质的酶溶液，确保得到准确、稳定的酶活力。

不同的样品处理方式无明显差异，结果见表2。

表2　样品处理方式对比

| 滤纸过滤与离心机离心差异 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 滤纸过滤 | 4000r/min 离心5min | 活性平均值U/mL | CV% |
| 2号样 | 205600 | 215200 | 210400 | 3.23 |
| 样品稀释对比 |  |  |  |  |
| 样品 | 称重 | 容量瓶定容 | 活性平均值U/g | CV% |
| 6号样 | 196000 | 187700 | 191850 | 3.06 |

- 福林试剂标准曲线

解决了福林试剂K值确定和曲线绘制过程中出现的问题

- L-酪氨酸标准溶液的配制方式对比

规定了L-酪氨酸标准溶液不同浓度的配制方式用刻度吸管取样配制，标准规定福林试剂。福林法其K值应在95～100范围内，紫外法K值应在130-135范围内，而只有用移液管配制的标准溶液其K值才在规定范围，结果由见表3。

表3　L-酪氨酸标准溶液配制取样方式对比

| 移液枪 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/浓度μg/mL | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | K值 |
| 275nm | 0 | 0.075 | 0.150 | 0.230 | 0.306 | 0.381 | 130 |
| 680nm | 0 | 0.102 | 0.213 | 0.320 | 0.425 | 0.526 | 94.38 |
| 移液管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275nm | 0 | 0.079 | 0.152 | 0.226 | 0.303 | 0.379 | 133 |
| 680nm | 0 | 0.110 | 0.211 | 0.314 | 0.420 | 0.518 | 95.83 |

- 试验结果的吸光值是否在规定曲线范围的差异

由于紫外法测试中试剂量发生更改，导致计算公式发生改变，推荐酶活稀释范围转移，作出以下测试对比。试验结果的吸光值在曲线上的不同范围，无显著差异，结果见表4。

表4　曲线上不同范围对比

| 不同稀释范围对比测定（紫外法）40℃ 10min |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品/曲线范围 | 酶活U/g(mL) |  |  | SD | CV% |
|  | 0.193-0.384 | 0.110-0.219 | 活性平均值 |  |  |
| 样品1 | 693200 | 659500 | 676400 | 23829 | 3.52 |
| 样品4 | 255600 | 251500 | 253600 | 2899 | 1.14 |
| 样品6 | 1002200 | 954400 | 978300 | 33800 | 3.45 |

3. 方法学验证

本方法经方法学研究，验证如下：

——L-酪氨酸标准溶液配制方式：使用单标刻度吸管和移液枪配制标准溶液，K值差异显著；

——标准曲线线性：标准曲线上不同范围的吸光值对酶活力无显著差异；

——样品的稀释方式：容量瓶定容和分析天平称重的方式对结果无明显差异；

——样品的处理方式：滤纸过滤和离心机离心对酶活力影响差异不大；

——方法精密度为3 %。

4．福林法和紫外分光光度法验证结果

- 实验介绍

福林法是将蛋白酶水解后的产物在碱性条件下与福林试剂还原生成钼蓝和钨蓝，于分光光度计680nm处测其吸光值；而紫外法是对水解后所生成的酪氨酸于紫外分光光度计275nm处进行测定。方法上的差异仅仅是过滤后是否添加福林试剂显色测定。两者之间存在一定的比值关系，具体比值由实际样品决定。

为了考察方法的适用性，选择下列酶制剂为实验样品，分别由行业内具有代表性的四个厂家对比测定。由于环境、人为、试剂配制、方法理解等各种因素的影响，四个厂家中两家企业的样品酶活力测定数据可取用，因此下列方法验证仅对这两个厂家进行对比分析，详情见附件1。

- 紫外分光光度法与福林法比值分析

表5 方法比值活性表

| 样品U/g（U/mL） | 企业1 |  |  | 企业2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紫外法 | 福林法 | 比值 | 紫外法 | 福林法 | 比值 |
| 样品1 | 778179 | 450589 | 1.73 | 671073 | 416227 | 1.61 |
| 样品2 | 712467 | 459715 | 1.55 | 633059 | 400213 | 1.58 |
| 样品3 | 485460 | 286880 | 1.69 | 491218 | 297505 | 1.65 |
| 样品4 | 260245 | 145352 | 1.79 | 202912 | 134813 | 1.51 |
| 样品5 | 978202 | 598661 | 1.63 | 807180 | 492984 | 1.64 |
| 样品6 | 311011 | 194571 | 1.60 | 317864 | 201466 | 1.65 |

图1：企业1测定结果                     图2：企业2测定结果

实验结论：由以上图表可知，两个厂家测定的紫外法结果明显高于福林法，且比值普遍在1.50-1.80左右，但这之间含有18 %的比值差异，差异范围太大，因此无法统一具体比值，该比值仅供实际测定两种方法换算时样品稀释倍数确定提供参考依据。

- 不同实验室验证结果

此次试验主要是对于现行的蛋白酶国标方法GB/T 23527-2009进行优化，实验数据收集主要在两家企业的两个实验室进行。根据实验指导，各实验室数据收集已经完成，详情见表6。

表6 实验数据汇总表

| 紫外法U/g(mL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 企业1 | 企业2 | 算数平均值 | 样品均值与实验室间比值 | SD标准偏差 | CV%变异系数 |
| 1号样 | 778179 | 671073 | 724626 | 1.16 | 53553 | 7.39 |
| 2号样 | 712467 | 633059 | 672763 | 1.12 | 39704 | 5.90 |
| 3号样 | 485460 | 491218 | 488339 | 0.96 | 2879 | 0.59 |
| 4号样 | 260245 | 202912 | 231579 | 1.28 | 28667 | 12.38 |
| 5号样 | 978202 | 807180 | 892691 | 1.21 | 85511 | 9.58 |
| 6号样 | 311011 | 317864 | 314437 | 1.04 | 3427 | 1.09 |
| 福林法U/g(mL) |  |  |  |  |  |  |
| 1号样 | 450589 | 416227 | 433408 | 1.08 | 17181 | 3.96 |
| 2号样 | 459715 | 400213 | 429964 | 1.15 | 29751 | 6.92 |
| 3号样 | 286880 | 297505 | 292192 | 0.96 | 5313 | 1.82 |
| 4号样 | 145352 | 134813 | 140082 | 1.08 | 5269 | 3.76 |
| 5号样 | 598661 | 492984 | 545822 | 1.21 | 52838 | 9.68 |
| 6号样 | 194571 | 201466 | 198018 | 0.97 | 3447 | 1.74 |

- 方法精密度

标准要求在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过平均值的3%；以下为各个实验员数据的精密度。

表7 精密度

| 福林法% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品序号 | 企业2 | 企业1-产品A | 企业1-产品B |
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 1 |
| 紫外法% |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 1 | 2 |

基于以上数据可知，福林法中三位检测员测定的数据均能符合精密度要求，而紫外法中有77.8%的样品测定符合标准规定，该方法重复性较好，可作为标准方法推广使用。

（二） 粒度分布检测方法

《洗涤用酶制剂质量规格和测试方法----第1部分：碱性蛋白酶》粒度检测方法参照第2部分：脂肪酶的测定数据要求。

七、技术经济论证及预期的社会经济效果

《洗涤用酶制剂质量规格和测试方法----第一部分 碱性蛋白酶》为首次制定。酶制剂产品在食品领域、饲料领域建立了相关标准。但是在洗涤剂行业，酶制剂的标准刚刚开始建立。

酶活力的检测一直是酶制剂标准中的一个难点，建立一个统一的酶活力检测方法，可以使洗涤剂厂家在原料接收检验或第三方检测时提供依据。

八、重大意见分歧的处理经过和依据

没有重大分歧。

九、采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。

十、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突。

十一、贯彻国家标准的要求和措施建议

对本标准中推荐的酶活力检测方法，建议由日化院组织实施对相关企业、科研单位、第三方检测机构进行培训。

十二、主要参考文献和标准

- GB/T 23527-2009《蛋白酶制剂》

- GB/T 34800-2017《蛋白酶K酶活力及杂质检测方法》