QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

洗衣片

Laundry Detergent Sheets

（征求意见稿）

QB/T XXXX-XXXX

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.040.99

Y 40

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布：

洗衣片

范围

本文件规定了洗衣片的产品要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于以表面活性剂和助剂配制经轧制、烘干、切片而成，用于清洁织物的片状洗涤剂产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂 水溶性pH值的测定 电位法

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 25396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 36970 消费品使用说明 洗涤用品标签

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号规则《定量包装商品计量监督管理办法》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

本文件没有需要界定的术语和定义

产品要求

4.1基本要求

洗衣片产品质量安全应符合GB/T 26396中C类产品的要求。

4.2指标要求

洗衣片的质量指标应符合表1的规定。

表1.指标要求

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 浓缩型 |
| 外观 |  | 片体均匀，表面平整，无变形、受潮现象 |  |
| 稳定性 | 耐热 | 在（40±2）℃下保持24h，恢复至室温时无变形、粘连、变色现象 |  |
|  | 耐寒 | 在（-5±2）℃下保持24h，恢复至室温时无开裂、变色现象 |  |
|  | 耐干 | 在（55±2）℃，相对湿度（20±5）%下保持24h，失重率≤15% |  |
|  | 耐湿 | 在（25±2）℃，相对湿度（85±5）%下保持24h，增重率≤15% |  |
| pH（0.1%水溶液，25℃） |  | 5.5~9.5 |  |
| 总活性物质量分数/% ≥ |  | 30 | 45 |
| 总五氧化二磷质量分数/% ≤ |  | 0.5（对无磷产品的要求） |  |
| 溶解度 | 表面崩解/s ≤ | 30 |  |
|  | 搅拌溶解度/s ≤ | 90 |  |
|  | 水不溶物含量 ≤ | 1.0（对清水型产品的要求） |  |
| 规定污布的去污力ab ≥ |  | 标准洗衣粉的去污力 |  |
| a规定污布是指GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种污布； - b去污力测试中GB/T 13174标准洗衣粉试验浓度为0.2%，洗衣片试验浓度普通型为0.2%，浓缩型为0.1%。 |  |  |  |

4.3净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号《定量包装商品计量监督管理办法》规定。

洗衣片产品可使用计数单位标注其净含量。例如：30片，30张。

试验方法

5.1外观

随机取出洗衣片样品（不少于3片），按GB/T 13173相关规定评估。

5.2稳定性

随机取出洗衣片样品（不少于20片），分为四份分别进行以下的稳定性检测。

耐寒耐热：各一份试样分别用透明密封袋包装，一份于（40±2）℃的保温箱放置24h，取出恢复室温后观察，另一份于（-5±2）℃的冰箱中放置24h，取出恢复室温后观察。

耐干耐湿：各一份试样分别置于敞口透明容器中，一份于（55±2）℃，相对湿度（20±5）%的恒温恒湿箱放置24h，称量放置前后洗衣片重量，计算失重率；另一份于（25±2）℃，相对湿度（85±5）%的恒温恒湿箱放置24h，称量放置前后洗衣片重量，计算增重率。

洗衣片样品测试结果不合格率应小于20%。

5.3 pH值

按GB/T 6368的规定测定。

5.4总活性物质量分数

未特别说明，按GB/T 13173规定的A法进行测定；当配方中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，可按B法进行测定。

5.5总五氧化二磷质量分数

按GB/T13173规定的洗涤剂中总五氧化二磷的测定进行。

5.6溶解度

5.6.1表面崩解

将一片洗衣片样品，置于（23±2）℃，用量筒量取700mL250mg/kg硬水倒入1L矮型烧杯中，待烧杯中水面平静后，将样品放置水面上，从样品接触水面时启动计时，当样品表面基本崩解后（出现龟裂纹并扩散）停止计时。

同样试验重复进行三次，取三次试验的结果平均值作为最后结果。

5.6.2搅拌溶解度

将一片洗衣片样品，置于（23±2）℃，用量筒量取700mL250mg/kg硬水倒入1L矮型烧杯中，调整磁力搅拌的搅拌速度，使搅拌的漩涡约3cm，将样品浸没水中，从样品接触水面时启动计时，当样品完全扩散到水中时停止计时。

同样试验重复进行三次，取三次试验的结果平均值作为最后结果。

5.6.3水不溶物含量

称取10g样品（称准至0.001g），用700mL250mg/kg硬水搅拌溶解，用已恒重孔径为16µm~40µm玻璃过滤坩埚抽滤，不溶物全部转移至坩锅中，再用300mL硬水重复洗涤坩埚。

取下坩埚置于（105±2）℃烘箱中干燥2h，取出放在干燥器中，冷却后称量，以式（1）计算水不溶物的百分含量S。

S=m1×100m0⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

式中：

m1——过滤并干燥后水不溶物的质量，g；

m0——试验样品的质量，g。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后两位作为测定结果。

5.7规定污布的去污力

按GB/T 13174规定程序，取表1规定的标准洗衣粉试验溶液与测试样品试验溶液同机测定去污力。

5.8净含量

按JJF 1070规定的方法测定，按JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则和国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号规则《定量包装商品计量监督管理办法》的要求执行。

检验规则

按QB/T 2951的规定执行。

出厂检验项目为外观、气味、总活性物、总不溶解物、pH、净含量。

检验项目包括第4章规定的全部项目。

标志、包装、运输、贮存、保质期

7.1标志、包装

产品标识执行GB/T 36970，产品包装执行QB/T 2952。

7.2运输

产品在运输时应轻装轻卸，按箱子箭头对方，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

7.3贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

7.4保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，在包装完整和未经启封条件下，保质期按销售包装标注执行。

________________