行业标准《工业油酸》编制说明

- 工作简况

1.1任务来源

近年来油酸的应用领域不断扩大，生产技术也快速发展，对产品的质量与检验方法提出了更高的要求。工业油酸的原材料包括纯植物油脂、动物油脂以及工业油脂，生产工艺也从最初的小作坊式压榨扩展到规模化的精馏、结晶压滤等生产方式。原料来源的多样性以及生产工艺的不同，导致油酸质量会有很大的区别，而QB/T2153-2010中规定的产品型号以及质量指标，已不能满足国内外市场上的需求，因此有必要对该标准进行修订，建立一个能适应目前市场行情，科学划分产品型号的新标准。由赞宇科技集团股份有限公司提出，对QB/T2153-2010《工业油酸》进行修订。

本项目根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2016]11号文），计划编号为2016-0812T-QB，项目名称“工业油酸”进行制定，主要起草单位：赞宇科技集团股份有限公司，计划完成时间2018年。

1.2主要工作过程

1.2.1起草阶段

计划下达后，2016年9月，赞宇科技集团股份有限公司、中国日用化工研究院、表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心成立了标准起草工作组，确定工作方案。广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对市场情况进行了深入的了解和调研。在对各方情况进行了归纳分析后，确定了工作的方向和进程安排。

2017年10月，在几次工作组会议后，形成了标准征求意见稿。

1.2.2征求意见阶段

2017年12月，全国表面活性剂和洗涤剂标准化技术委员会召开会议，组织委员、专家和业内相关人事对标准“征求意见稿”及编制说明进行了征求意见。与会代表共***人，共提出意见或建议*条。

1.2.3审查阶段

1.3主要参加单位、主要起草人及其所做的工作等

本标准由赞宇科技集团股份有限公司、中国日用化工研究院表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心、杭州油脂化工有限公司等共同起草。

本标准主要起草人：

郭霞任工作组组长，全面协调标准起草工作，负责标准的具体起草工作，负责市场调研，负责对标准的审核；葛赞负责技术指标的确定和验证；负责分析方主要参加单位：赞宇科技集团股份有限公司、杭州油脂化工有限公司、×××

- 编制原则和确定国家标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（报刊试验、统计数据），新旧标准水平的对比

2.1编制原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

2.1.1适用性

标准修订立足于油酸生产行业，据原料、工艺技术、设备能力，充分考虑产品的性能、质量和下游企业的使用需求、使用特点，在收集大量行业的有关资料，并进行充分调研和实践的基础上进行修订。

2.1.2先进性

近年来，油酸生产呈现出原料及生产工艺的多样化，本标准在修订过程中涵盖了各种原料与工艺生产的产品，参考了国外公司的先进的质量指标，科学的划分产品型号及确定指标值，标准体现了先进技术水平。

2.2主要内容的论据  主要试验分析  水平比较

本次修订的主要内容为：对产品的型号重新划分，涉及凝固点、酸值、皂化值、碘值、色泽、水分、油酸含量等指标。

2.2.1型号

油酸的原料主要包括动、植物油脂，酸化油（植物油精炼副产物），泔水油、地沟油（餐饮业回收油），因此市场上常将油酸以如下方式命名：高纯度植物油酸，棉油、豆油油酸，动物油酸，地沟油油酸等。而国内主要的油酸生产厂家的产品型号各种各样，都有自己的牌号，如KLK公司为A1813、A1825、A1818，益海嘉里公司为7075、7070、7270等；油酸的分类与QB/T2153-2010工业油酸标准的要求基本都不相符合。特别是目前市场上产量最大的大豆油酸、棉籽油酸以及地沟油酸，其中C18:1的含量低于70%，未能列入QB/T2153-2010标准。在实际的应用中，很多企业对饱和脂肪酸、油酸、亚油酸、亚麻酸的含量也有比较明确的要求。

本标准修订中产品的型号主要考虑国内目前市场上常用的类型，收集了大多数企业的标准，包括国外企业的产品标准，以此作为依据制订。总体依据原料或工艺不同，以凝固点和油酸含量为主要依据进行划分，修订后型号包括Y-10、Y-30，包含所有工业油酸产品，并且与下游应用企业对接，型号基本适应市场需求。

2.2.2凝固点

由于原料以及生产工艺的多样性，目前市场上的油酸，直接蒸馏的油酸凝固点在20~30℃，再经分离的油酸凝固点基本在10℃以下，修订后凝固点指标涵盖了所有产品。

2.2.3酸值、皂化值

因为对产品的型号做了重新划分，对应的酸值、皂化值指标也作了调整，指标是在原标准的基础上，参考了市场上主要生产企业的标准而确定。

2.2.4碘值

原标准中碘值对所有型号给出了同一个范围，没有对每个型号进行限定。修订后标准每个型号对应一个指标，使标准更具科学性，更严谨，能更精确的控制产品的质量。

2.2.5水分

高含量油酸水分与原标准相同，其它油酸水分为0.5%。

2.2.6色泽

油酸的原料主要包括动、植物油脂，酸化油（植物油精炼副产物），泔水油、地沟油（餐饮业回收油），因此市场上将油酸分为：植物油酸，棉油、豆油油酸，动物油酸，地沟油油酸等，产品色泽的差异明显。在指标修订过程中为了减少铁钴比色人为误差，修订后色泽指标统一以Hazen色度单位，型号Y-30的指标范围可以涵盖市场上所有产品，也能满足应用需求。

2.2.7 C18:1含量

油酸分子式CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH，含有一个双键，它的含量多少是衡量产品质量最主要的标志，原标准中C18:1含量要求大于70%，原有的工业油酸仍按照该标准执行；但其它大量的豆油油酸、棉籽油油酸等主要用于生产二聚酸等下游产品，对油酸含量不做要求，标准修订后型号Y-30的C18:1含量不作明确规定，既满足市场的需求，又能体现出标准的全面性。

2.3主要试验（或验证）情况

市场上主要生产厂家的技术指标：

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 马来西亚太平洋油脂 | 马来西亚椰树 |
| 酸值 mgKOH/g | 195～203 | 195～205 |
| 皂化值 mgKOH/g | 196～204 | 197～207 |
| 碘值 mgKOH/g | 90～100 | 88～95 |
| 凝固点，℃ | ≤9 | ≤8 |
| 色泽, Hazen | ≤150 | ≤200 |
| C18:1含量，% | ≥78 | ≥72 |

表1 进口油酸质量指标

表2 杭州油脂化工有限公司油酸质量指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OA0880 | OA0870 | OA0845 |
| 酸值, mgKOH/g | 193.0-203.0 | 195.0~205.0 | 190-203 |
| 皂化值，mgKOH/g | 194.0-204.0 | 196.0~207.0 | 191-204 |
| 碘值, gI2/100g | 90.0-100.0 | 90.0~110.0 | 120-130 |
| 色泽, Hazen | ≤200 | ≤200 | / |
| 凝固点,℃ | ≤8.0 | ≤10.0 | ≤10 |
| 水分,% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| C18:1含量,% | 78-85 | ≥70 | ≥45 |

表3 KLK油酸质量指标

| 项目 | 指标（A1813） |
| --- | --- |
| 酸值, mgKOH/g | 195.0-203.0 |
| 皂化值，mgKOH/g | 196.0-204.0 |
| 碘值, gI2/100g | ≥86.0 |
| 色泽, Hazen | ≤200 |
| 凝固点,℃ | ≤8.5 |
| 水分,% | ≤0.3 |
| C18:1含量,% | ≥75 |

表4 禾大西普

| 项目 | 植物油酸 | 高纯油酸 |
| --- | --- | --- |
| 酸值, mgKOH/g | 195.0-206.0 | 195.0~205.0 |
| 皂化值，mgKOH/g | 195.0-207.0 | 196.0~208.0 |
| 碘值, gI2/100g | 120.0~145.0 | 90.0~95.0 |
| 色泽, Hazen | ≤300 | ≤200 |
| 凝固点,℃ | ≤20.0 | ≤10.0 |
| C18:1含量,% | ≥65 | ≥72 |

表5 潍坊大明生物科技有限公司

| 产品型号 | 低冻点油酸 | 豆油油酸 | 棉籽油酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色油状 透明液体 | 微黄色透明状液体， 凝固后白色柔软固体 | 微黄色透明状液体 |
| 酸值,mgKOH/g | 190-203 | 195~205 | 195~205 |
| 碘值，gI2/100g | 110-135 | 125~140 | 138~142 |
| 皂化值，mgKOH/g | 195-205 | / | / |
| 凝固点,℃ | ≤10 | ≤25 | ≤17 |
| 水份，% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 色泽，Hazen | ≤300 | ≤500 | ≤800 |

表6 江苏永林

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#油酸 | 2#油酸 | 3#油酸 |
| 1 | 色泽，Hazen ≤ | 800 | 500 | 500 |
| 2 | 酸值mgKOH//g ≥ | 195 | 193 | 195 |
| 3 | 皂化值mgKOH//g ≥ | 196 | 195 | 195 |
| 4 | 碘值gI2/100g ≥ | 135 | 120 | 145 |
| 5 | 凝固点℃ ≤ | 14 | 12 | 18 |
| 6 | 水分% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

表7益海嘉里油酸标准

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OA-7050 | OA-7075 | 大豆油酸 |
| 酸值, mgKOH/g | ≥190.0 | 195.0-205.0 | 195~215 |
| 皂化值，mgKOH/g | ≥191.0 | 196.0-207.0 | 196~216 |
| 碘值, gI2/100g | 118.0-132.0 | 88.0-96.0 | ≥120 |
| 色泽, Hazen | ≤300 | ≤150 | ≤800 |
| 凝固点,℃ | ≤20.0 | ≤8.0 | ≤30.0 |
| 水分,% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| C18:1含量,% | ≥40 | ≥75 | / |

- 技术经济论证，预期的经济效果

目前国内对油酸的分类、型号、指标控制范围和分析方法比较杂乱，市场上没有形成统一的标准，因此质量好坏和价格比较都难以判定和规范，不利于行业的有序发展和保障用户的权益。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量平台，规范并促进企业提高产品质量，同时淘汰低劣质量的产品；使生产者与消费者有共同认可的质量指标和检验方法，可最大程度地保护生产企业和产品使用单位的利益，促进市场良性竞争发展。标准的修订将提高整个行业的技术水准，增强国际竞争力。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、法规和强制性国家标准的关系

该产品无国际标准，国内外公司少量油酸标准能按照现有油酸行业标准进行；其它大部分油酸未在标准范围内，按各自企业标准执行，产品资料和数据显示，修订后标准中理化指标涵盖了市场上大部分产品。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定，满足国家和政府有关法律、法规的要求，与国家和行业有关标准协调一致。

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准是常规化工原料产品行业标准，建议可升级为推荐性国家标准。

- 贯彻国家标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）

## 标准获批后，标准化管理部门、行业协会予以宣传指导，使生产厂家、用户知晓。

- 废止现行有关标准的建议

## 无

- 其他应予说明的事项

无