ICS 71.100.40

Y 43

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T      —XXXX

餐具洁净盐

Salt Detergents for hand dishwashing

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准由××××提出。

本标准由××××归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

餐具洁净盐

范围

本标准规定了餐具洁净盐的分类、要求、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以精制盐为主，适量添加表面活性剂、助剂等配制的用于清洗餐具、果蔬的洁净盐产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 13025.5 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 15818 表面活性剂生物降解度试验方法

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

产品国家质检总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

分类

餐具洁净盐产品分类执行GB 14930.1标准分类。

要求

基本要求

餐具洁净盐所用原料应符合GB 14930.1的规定；精制盐应符合GB 2721的规定；所用表面活性剂的初级生物降解度不应低于90%。

感官、理化、性能指标

产品的感官、理化、性能指标应符合表1要求。

感官、理化、性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 产品色泽均匀、无明显机械杂质和污迹 |
| 气味 | 产品固有气味 |
| 氯化钠（以NaCl计），% ≥ | 65.0～90.0 |
| pH值（25℃，1%水溶液） | 5.0～10.5 |
| 总活性物（%） ≥ | 6 |
| 去污力 | 暂不做要求 |

安全卫生指标

餐具洁净盐产品的安全卫生指标应符合GB 14930.1的相关规定。

试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

外观

取适量样品置于干燥洁净的无色玻璃容器中，在非直射光条件下进行观察。如有结团，但用手轻压结团即松散，视为合格。

气味

取适量试样置于无异味的容器中用嗅觉进行鉴别。

氯化钠

按GB/T 13025.5规定进行，按公式（1）折算为氯化钠含量。

pH值

按GB/T 6368规定进行。

总活性物

未注有特别说明时，按GB/T 13173规定的洗涤剂中总活性物含量的测定-A法进行。

净含量

按JJF 1070规定进行。

表面活性剂生物降解度

按GB/T 15818规定进行。

检验规则

组批、抽样及判定规则

按QB/T 2951规定进行。

检验分类

出厂检验

出厂检验项目为外观、气味、氯化钠、pH值、净含量。

型式检验

型式检验项目为4.2和4.3规定的全部项目。

标识、包装、运输和贮存

标识、包装

产品包装执行QB/T 2952。

运输、贮存

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋， 避免高温或冰冻，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏运输包装。

_________________________________