行业标准《餐具洁净盐》编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会2017年11月第二批轻工行业标准制修订计划，计划编号为053950007030100014CP，项目名称“餐具洁净盐”，主要起草单位：国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）、中盐西南盐业有限公司。

2、主要工作过程

起草阶段：2018年4月30日，工信厅科〔2018〕31号文《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》下达了2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划，项目计划号2018-1184T-QB《餐具洁净盐》，该标准由国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）牵头，重庆合川盐化工业有限公司(由于机构改革起草单位名称变更为中盐西南盐业有限公司)等共同参与制订。任务下达后，国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）组织成立了标准起草工作组，工作组由国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）（重庆市计量质量检测研究院 ）、重庆合川盐化工业有限公司组成。

工作组对当前国内相关产品生产技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集市场样品，并进行了大量实验，汇总检测结果，进行数据分析。在此基础上编制出《餐具洁净盐》标准草案初稿，经工作组相关单位专家研讨后，对标准草案初稿进行了认真的修改，于2019年10月形成标准征求意见稿，报标委会秘书处。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）（重庆市计量质量检测研究院）、中盐西南盐业有限公司等单位共同负责起草。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

餐具洁净盐主要是由精制盐、表面活性剂和其他助剂配制而成的新兴产品，餐具洁净盐具有环保和对人体无害的特性。目前，市面上该类产品主要以企标为主，没有相关的国家标准或行业标准，因此推荐制订本标准。餐具洁净盐为新兴的餐具洗涤剂产品，其卫生安全指标应符合GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》标准要求。本标准编制从控制产品理化指标和安全指标出发，设定检测项目、技术指标要求和检测方法。

本标准的制订，符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准按GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写。制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 13025.5 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 15818 表面活性剂生物降解度试验方法

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

2、标准主要内容的论据

本标准规定了标准的适用范围、餐具洁净盐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等技术内容。

（1）标准使用范围

本标准适用于由精制盐、表面活性剂和助剂配制的餐具洁净盐，适用于清洗餐具、果蔬等。

（2）要求

随着国家对食品及相关产品安全的日益重视，环境保护要求越来越严，餐具洗涤剂原料要求也越来越严。本标准为确保产品对环境和人体无害，在“基本要求”中针对产品原料给出了具体规定，要求所用表面活性剂原料，其初级生物降解性应达到90%以上，活性物质及助剂应来源于《食品用洗涤剂原料（成分）名单(第一批)》和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中，产品的安全性能指标应符合GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》的规定。

（3）外观、气味等感官指标要求

产品应色泽均匀、无外来机械杂质和污迹，由于产品原辅材料的吸湿较强，产品存放过程中允许有轻微不影响使用的结团现象。外观和气味等感官指标参照GB/T 9985-2000《手洗餐具洗涤剂》标准中粉末产品的要求，采用目测和鼻嗅等评价方法。

（4）氯化钠含量指标

餐具洁净盐主要是以精制盐（氯化钠）为载体，配以一定的表面活性剂和助剂配制而成，因此，氯化钠含量是需要设定的指标。本标准要求氯化钠含量主要参照GB/T 13025.5-2012《制盐工业通用试验方法 氯离子的测定》来测定产品中氯离子含量，然后换算成氯化钠含量。

（5）pH（25℃，1%水溶液）

pH值是表征产品使用情况下的酸碱度，以及产品使用溶液对皮肤的刺激性，综合考虑物料、去污性能和使用安全等因素，结合实际样品测试分析结果，设定该项目的范围并按照GB/T 6368《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》方法进行测定。

（6）总活性物

总活性物的检测方法采用GB/T 13173《表面活性剂 洗涤剂试验方法》中“洗涤剂中总活性物含量的测定-A法”进行，与其他洗涤剂产品的检验方法保持一致。

（7）检验规则要求

检验规则根据QB/T 2951《洗涤用品检验规则》制定。目前，考虑餐具洁净盐生产厂家可进行感官指标、氯化钠、pH、净含量的检测，因此，出厂检验项目应包括这几项。

（8）包装和标识要求

包装和标识根据QB/T 2952 《洗涤用品标识和包装要求》制定。

- 解决的主要问题

从全球范围看，西欧国家的原盐消费以盐化工为主，其中氯碱工业耗盐占49%、纯碱占19%、除盐化工外，其它领域的原盐消费比较分散，道路除冰雪用盐占9%、食用盐占7%、软水处理占4%、其它化学品占4%，其它领域占8%。在美国，原盐的最大应用领域是化学品制造和道路除冰雪，分别占了原盐消费的40%和37%，食用盐占了7%。与欧美发达国家相比，我国原盐的消费结构在盐化工方面的比例较大，化工用盐占比73%，食用盐占16%，其他占11%，中国原盐消费结构过于依赖于化工用盐，原盐消费结构较单一，产品创新的结构和层次与欧美国家相比，还有较大差距。因此拓展和开发日化用盐产品的消费市场对盐行业具有重要发展意义。

据初步统计2018年我国原盐产量9065万吨，较2017年同比增长1%，有小幅上涨。中国原盐消费主要是两碱工业用盐，食盐消费量受人口及减盐消费意识影响，多年来未曾有大的变化，一直维持在800多万吨，然而中国的原盐产能早已突破1亿吨，原盐消耗量远低于产量，工业盐价格持续走低，2017年盐业体制改革以来，食盐批发平均价格不到盐业体制改革之前的40%，供大于求，低价倾销是盐行业真实写照。盐行业要走出困境，突破行业发展瓶颈，提升盐产品附加值，只得通过产品和产业不断创新，通过“多用盐”来扩展盐的需求。近年来，各大盐企纷纷加大日化生活用盐、小工业盐、行业用盐产品的开发，餐具洁净盐、果蔬清洗盐、沐浴盐、足浴盐、高盐牙膏、洗发盐乳等日化用盐产品的开发，就是充分利用盐具有清洁、杀菌、抑菌、高渗透等特点开发的一系列盐用日化产品。目前中国盐行业在食盐专营体制改革的压力下，正在寻求产业突破，加大了日化生活用盐研发力度，餐具、果蔬清洗频率高，相关清洗产品市场容量大，但目前此类产品既不属于食用盐也不属于工业盐范畴，无现成的行业产品标准可引用和进行规范，只能制订企业标准，而其企业标准又都是根据企业自身产品的特性制定，指标及质量要求各企业不一致，不利于洗涤盐产品的发展，影响此类产品市场形象。目前市面上的清洗盐产品，清洗效果主要依靠食用碱和盐，添加表面活性物的产品只占少数，清洗能力和效果受到很大限制，特别是餐具洁净盐，单独依靠食用碱清洗油污，去污力很难达到标准餐具洗涤剂要求。形态主要为固态颗粒或粉状的餐具洁净盐，与传统餐具洗涤剂有明显差异，制定统一的行业标准有利于行业规范，提升此类产品质量。

餐具洁净盐是以精制精制盐为基础，添加食品级碱（碳酸钠、碳酸氢钠）、清洗助剂或添加少量表面活性剂制作而成，产品形态主要为固态（颗粒、粉状、片状），产品所用原料能达到餐具洗涤剂配方原料要求生物降解度不低于90%，且产品主要为食品级原料，安全性高。能满足消费者对产品的环保性和安全性的要求。目前市场在售的传统餐具洗洁剂中的去污能力主要依赖表面活性剂，一般是采用矿物质的表面活性物质，根据研究表明这些表面活性剂可以渗入人体，沾在皮肤上的洗涤剂大约有0.5%惨入血液，皮肤上若有伤口则渗透力提高10倍以上。进入人体内的化学洗涤剂毒素可使血液中钙离子浓度下降，血液酸化，人容易疲倦。这些毒素还使肝脏的排毒功能降低，使原本该排出体外的毒素淤积在体内积少成多，使人们免疫力下降，肝细胞病变加剧，容易诱发癌症。

基于改变这种传统的餐具清洗剂产品，餐具洁净盐利用氯化钠水溶液具有的强电解质和高渗透压属性，在分解油污的同时使细菌脱水死亡，起到杀菌的作用；产品采用天然动、植物提取物及合成物的表面活性物质，代替传统的矿物质活性剂物质，结合添加其它安全合规助剂，使产品既能去除餐具油污，还能杀灭大肠杆菌、沙门氏菌等，达到绿色、安全、洁净、无残留的作用。由于原料的超强吸湿性质，企业在产业化时应考虑原料的预混及产品的密闭性。

近年来盐行业餐具洁净盐（含果蔬清洗盐）产品的研发、生产如火如荼，产品销售已形成一定市场，但多数企业规模小，销售渠道单一，大多企业销售量不可观，主要作为储备产品。采用企业标准进行生产控制，产品质量的稳定性难以保证，尤其是产品原料的使用不规范。编制本标准，对餐具洁净盐产品从原辅材料的选择进行规范，检测指标及检测方法进行明示，可保护生产企业和使用者的利益，促进企业技术进步，为餐具洁净盐产品行业的发展奠定一个良好的发展基础，以满足广大消费者对高品质餐具洗涤产品市场需求。

- 主要试验（或验证）情况

餐具洁净盐是目前市面上出现的一种新兴的洗涤剂产品，本次标准制定过程中工作组收集了14组样品，分别编号为样品1～样品14。

3.1 pH值、氯化钠含量和总活性物含量确定

通过测试，样品的测试结果见表1。

表1 部分市场样品的测试结果

| 样品编号 | pH值（25℃，1%水溶液） | 氯化钠(以NaCl计)（%） | 总活性物（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | 7.93 | 66.70 | 15.0 |
| 样品2 | 7.68 | 74.71 | 13.5 |
| 样品3 | 7.68 | 77.56 | 12.0 |
| 样品4 | 7.43 | 75.81 | 12.0 |
| 样品5 | 7.39 | 74.30 | 11.5 |
| 样品6 | 7.62 | 83.41 | 11.1 |
| 样品7 | 7.16 | 83.31 | 10.3 |
| 样品8 | 7.21 | 82.42 | 9.8 |
| 样品9 | 7.94 | 85.06 | 9.8 |
| 样品10 | 7.89 | 73.00 | 8.7 |
| 样品11 | 8.47 | 80.93 | 7.9 |
| 样品12 | 10.28 | 72.64 | 6.25 |
| 样品13 | 6.07 | 84.39 | 11.7 |
| 样品14 | 5.83 | 85.56 | 11.5 |

从市场上采集的样品的测试数据情况来看，其pH值范围在5.83～10.28之间，多数产品因均加入有无机盐或碱性物质，pH值基本偏碱性。根据收集产品的使用方法说明，设定pH值的测定浓度为1%溶液，结合样品的pH值测试情况，建议pH值（25℃，1%溶液）范围为5.0～10.5；样品的氯化钠含量范围在66.70%～85.06%之间，鉴于产品配方不同，本标准推荐氯化钠(以NaCl计)范围为65.0%～90.0%；通过测试，样品的活性物含量范围在6.25% ～15.0%之间，本标准推荐活性物值为≥6%。

3.2 去污力数据的确定

工作组测试了12组样品的去污力，同时将样品3和样品9两个样品送往不同的检测机构进行对比，测试结果见表2和表3。

表2 部分市场样品的去污力测试结果

| 编号 | 样品去油率（%） | 标准去油率（%） | 去污力（相对于标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | 48.50 | 55.10 | 0.88倍 |
| 样品2 | 11.47 | 65.26 | 0.18倍 |
| 样品3 | 22.84 | 45.67 | 0.50倍 |
| 样品4 | 11.52 | 65.26 | 0.18倍 |
| 样品5 | 14.00 | 42.90 | 0.33倍 |
| 样品6 | 15.14 | 43.25 | 0.35倍 |
| 样品7 | 34.80 | 48.60 | 0.72倍 |
| 样品8 | 50.30 | 48.60 | 1.03倍 |
| 样品9 | 39.43 | 44.30 | 0.89倍 |
| 样品10 | 14.00 | 25.67 | 0.55倍 |
| 样品11 | 16.38 | 39.94 | 0.41倍 |
| 样品12 | 12.81 | 44.16 | 0.29倍 |

表3 不同检测机构去污力测试结果比较

| 机构名称 | 样品编号 | 样品去油率（%） | 标准去油率（%） | 去污力（相对于标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家洗涤用品质量监督检验中心（太原） | 样品3 | 19 | 49.2 | 0.38倍标准 |
|  | 样品9 | 42.2 | 44.3 | 0.95倍标准 |
| 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 样品3 | 25 | 45.62 | 0.55倍标准 |
|  | 样品9 | 30.93 | 45.62 | 0.68倍标准 |
| 广州质量监督检测研究院 | 样品3 | 19 | 24.3 | 0.78倍标准 |
|  | 样品9 | 20.1 | 24.3 | 0.83倍标准 |
| 重庆市计量质量检测研究院 | 样品3 | 22.84 | 45.67 | 0.50倍标准 |
|  | 样品9 | 39.43 | 44.30 | 0.89倍标准 |

3.3 活性物含量和去污力测试结果比对情况

表4 活性物含量和去污力测试结果比对情况

| 总活性物（%） | 去污力（相对于标准） |
| --- | --- |
| 15.0 | 0.88倍 |
| 13.5 | 0.18倍 |
| 12.0 | 0.50倍 |
| 12.0 | 0.18倍 |
| 11.5 | 0.33倍 |
| 11.1 | 0.35倍 |
| 10.3 | 0.72倍 |
| 9.8 | 1.03倍 |
| 9.8 | 0.89倍 |
| 8.7 | 0.55倍 |
| 7.9 | 0.41倍 |
| 6.25 | 0.29倍 |

综上表2-表4，通过测试去污力数值在0.16～1.03之间，数据波动较大，且不同机构的检测结果在使用同一标准进行测试时结果也差异较大，数据无可比性，初步分析是因本标准制定时去污力测试主要依据GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》中附录B中方法一（去油率法），该方法主要针对的是以表面活性剂为原料的餐具洗涤剂，而以精制盐为原料的产品可能不适用，故本标准对去污力指标暂不做要求。

四、标准中涉及专利的情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

从市场销售看，线下商超几乎看不到固态餐具洁净盐产品的踪迹，国内知名餐洗剂品牌如立白、雕牌等企业却早已推出了含盐洗涤剂，打起盐洗的招牌；而在线上天猫、淘宝、京东各大电商平台可以看到有盐业企业的企业店铺、旗舰店有此类产品销售，如中国盐业集团、江苏盐业、青海盐业、重庆盐业等，销售量累计过万的并不多，初步估计餐具洁净盐（含果蔬清洗盐）年销售额在500万元左右。目前此类餐具洁净盐产品的市场和销售还未完全打开，原因主要有以下几点，一是目前餐具洗涤剂行业发展较成熟，在产品品类、安全性、便利性等方面的创新力度很大，基本能满足大多数消费者的需求；二是以精制盐为载体的餐洗盐产品虽具有安全、低泡的特点，且盐在日常清洗水果、蔬菜、衣物等方面的运用也较多，但此类产品市场和品牌还不具有影响力，消费者认知度不够；三是此类餐具洁净盐产品既不属于精制盐范畴，又因大部分未添加表面活性物质未被划入餐洗剂生产许可认定范围，无生产许可证，线下商超推广较难；四是因盐行业现正处于抢占食盐销售市场的关键时期，在日化用盐推广方面投入还不足 。但从盐行业的长远发展、国内洗护市场的具大市场容量以及洗碗机固态洗涤剂的需求来看，未来这种新兴固体形态餐具洗涤盐的市场增长和发展潜力是无限的。本标准制定后，预期达到的社会效益如下：

1、制定行业标准有利于树立行业质量标杆，促进餐具洁净盐此类系列产品质量升级和创新。

2、餐具洁净盐是盐行业与餐具洗涤行业跨界融合创新的产物，制定行业标准，也是两个行业的一个融合和创新，可以促进两个行业进行产品创新竞争，满足和开发消费者新的消费需求。

3、符合餐具洁净盐行业标准的产品，可申请取得餐具洗涤剂生产许可，有利于此类产品进行线下商超等多渠道推广销售，增强产品辐射范围和提高消费者认知度，满足消费者对安全、健康的产品需求。

4、中国原盐资源丰富，又是可再生资源，盐对环境污染小，对人体健康无毒害，开发餐具洁净盐是对盐资源的有效利用，提升中国原盐产品附加值。

5、盐的用途有1万多种，而中国由于长期处于食盐专营保护，盐行业产品创新和技术创新落后，食盐专营制度的改革促进了盐行业的变革，餐具洁净盐此类清洗产品的成功运用和上市转化，能够鼓励和促进盐行业进行盐产品创新，将盐的用途发挥到极致。

6、本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量平台，规范并促进企业提高产品质量，淘汰低劣质量的产品，使生产者与消费者有共同认可的质量指标和检验方法，可最大程度地保护生产企业和消费者的利益，满足消费者对高效、安全餐具洁净盐产品市场需求，推动行业的健康持续发展。

六、与国际、国外对比情况

从日化用盐产品来看，国外日化用盐主要集中在沐浴盐、足浴盐、洁面盐、磨砂盐、盐皂等身体洗护用盐方面，盐在其餐具洗涤剂中并未作为主要原料，洗碗机用盐产品较多，产品主要功能作用为软化水，而不是去污，未进行固体的膏状的以盐为主的餐具洗涤剂产品开发和应用。因此没有相关行业标准和产品标准可以借鉴，但同时也表示，这类新兴的固体洗涤盐产品兼具有软水和去油污的功能在国外有一定的消费市场。

从标准方面来看，目前该产品无国家标准或行业标准，也无国际标准可借鉴。洗涤用品产品的安全，欧盟、美国均未制定产品标准，欧盟、美国等发达国家更侧重用一系列的规章制度来确保洗涤用品的安全性。日本只有少量的产品质量标准，如今年才更新的JIS K 3370-2019《厨房用合成洗涤剂》标准，结合相关法规条文来达到对相关产品的管理。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

该标准在体系中为05日用化学制品-07 清洁卫生用品-03 食品用洗涤消毒剂-01 食品用洗涤剂-产品标准。

本标准标准体系编号：053950007030100014CP

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，未发生冲突，与国家卫生部门技术规范及国家食品安全相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准自批准发布6个月后实施。

建议本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织宣贯实施，企业可按照行业标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据行业标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）、重庆合川盐化工业有限公司，在起草阶段，因重庆合川盐化工业有限公司所属重庆盐业集团改革，变更后隶属于中盐西南盐业有限公司,因此对起草单位名称进行了变更。其中“国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）”因为是非法人单位，更名为“重庆市计量质量检测研究院[国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）]”。