ICS 71.100.40

分类号：Y43

备案号：

- QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

2017-10-12 发布

2017-11-01 实施

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂

Acid detergent for food tools and food installations

QB/T 4313－2017

中华人民共和国轻工行业标准

前    言

本标准的附录A和附录B是规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准替代QB/T4313-2012。

本标准与QB/T4313-2012相比变化如下：

——增加了甲醛指标；

——增加了甲醇指标；

——增加了微生物指标；

——增加了表面活性剂指标；

——增加了香精的使用要求；

——修改了防腐剂和着色剂的使用要求；

——修改了引用标准；

——修改了砷、重金属检测方法；

——删除了荧光增白剂指标。

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂

范围

本标准规定了食品工业（商业）工具和设备用酸性清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于由酸性物质、各种水质稳定剂和特效表面活性剂等组成的食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191-2008 包装储运图示标志

GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602-2002 化学试剂 杂质滴定用标准溶液的制备

GB/T 603-2002化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB 2760—2014食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物检验菌落总数

GB 4789.3-2016食品安全国家标准 食品微生物检验菌落总数 大肠菌群计数

GB/T 6367-2012 表面活性剂 已知钙硬度水的制备

GB/T 6682-2008分析实验室用水国家标准

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 13173-2008  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB 14930.1-2015 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 22115-2008牙膏用原料规范

GB/T 30795-2014 食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定

GB/T 30796-2014 食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB/T 30799-2014 食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定

GB/T 22731-2017 日用香精

QB/T 2952-2008 洗涤用品标识和包装要求

QB/T2967-2008饮料用瓶清洗剂

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

食品工具和食品工业设备

食品工业生产过程中接触的机械设备、管道、储罐、容器、用具等。

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂

清洗食品工业生产经营过程中接触的机械设备、管道、储罐、容器、用具等的酸性清洗剂。

去污力

在规定条件及特定表面下，产品从特定表面上脱落的污垢占经清洗的污垢总量的百分率。

腐蚀率

在规定条件下，产品对被清洗金属的相对腐蚀速率。

产品分类

产品分类

本标准规定的产品按品种、性能和规格分为含磷（HL类）和无磷（WL类）两类，命名代号如下：

a）HL类：含磷酸盐食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂，标记为“食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂HL”，其中普通型的为HL-A型，增强型的为HL-B型；

b）WL类：无磷酸盐食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂，总磷酸盐（以五氧化二磷计）≤1.1%，标记为“食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂WL”，其中普通型的为WL-A型，增强型的为WL-B型。

要求

材料要求

表面活性剂

食品工具和食品工业设备用碱性清洗剂配方中使用的各种表面活性剂的生物降解度应不低于90%。

防腐剂

食品工具和食品工业设备用碱性清洗剂配方中所用防腐剂可采用我国允许使用的洗涤剂原料名单或GB 22115-2008中规定的品种。

着色剂

食品工具和食品工业设备用碱性清洗剂配方中所用着色剂可采用我国允许使用的洗涤剂原料名单或GB 22115-2008中规定的品种。

香精

食品工具和食品工业设备用碱性清洗剂配方中所用香精应符合GB/T 22731-2017中对第10类产品的规定。

感官指标

外观

液体产品不分层，无悬浮物或沉淀；粉状产品均匀无杂质，不结块。

气味

不得有其他异味，符合化学酸味。

稳定性（仅液体产品）

于-3℃～-10℃的冰箱中放置24h，取出恢复至室温时观察无结晶，无沉淀；（40±1）℃的保温箱中放置24h，取出立即观察不分层，不混浊，且不改变气味。

理化指标

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的理化指标应符合表1的规定。

表 1  食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含磷（HL类） |  | 无磷（WL类） |  |
|  | HL-A型 | HL-B型 | WL-A型 | WL-B型 |
| 活性物含量 ≥ | —— | 1.0 | —— | 1.0 |
| 总五氧化二磷(P2O5)含量/(%) ≤ | —— |  | 1.1 |  |
| 有效酸的质量分数/% （以H2SO4计） ≥ | 8.0 |  |  |  |
| 甲醇（%） ≤ | 0.1 |  |  |  |
| 甲醛（%） ≤ | 0.1 |  |  |  |
| 砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 5.0 |  |  |  |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 100.0 |  |  |  |
| 去污力/(%) ≥ | 90 |  |  |  |
| 腐蚀率/[g/(m2·h)] ≤ | 2.0 |  |  |  |

  - 微生物指标

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的微生物指标应符合表2的规定。

表2  食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的微生物指标

| 项目 | 含磷类（HL） |  | 无磷类（WL） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL-A型 | HL-B型 | WL-A型 | WL-B型 |
| 菌落总数/(CFU/g) ≤ | 1000 |  |  |  |
| 大肠菌群/(CUF/g) ≤ | 30 |  |  |  |

定量包装要求

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂每批产品的包装净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的要求，超过25kg时可以用标签标识或合同约定等形式规定。

试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

试验方法中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按照GB/T601、GB/T602、GB/T603的规定制备。

外观

取适量样品在非直射光条件下进行观察。

气味

感官检验。

活性物含量

按QB/T 2967-2008中附录C进行。

总五氧化二磷(P2O5)含量

按GB/T 13173-2008中第6章测定。其中6.1 磷钼酸喹啉重量法为仲裁法。

有效酸的质量分数

原理

试样中的有效酸，以酚酞为指示液，用氢氧化钠标准滴定溶液直接滴定至粉红色，以确定其含量。

试剂

a）氢氧化钠标准滴定溶液：c（NaOH）= 0.5mol/L。

b）酚酞指示剂： 10.0g/L。

仪器

一般实验室仪器。

测定

准确称取0.5～1.0g（精确至0.0002g）样品于250ml的锥形瓶中，加入80ml水及3滴酚酞指示剂，用0.5mol/L氢氧化钠标准滴定溶液滴定至红色即为终点。

结果计算

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂样品中有效酸的质量分数X(%)按（1）式计算：

式中：X——有效酸的质量分数，单位为百分比（%）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ml）；

m—— 样品质量，单位为克（g）；

0.049——硫酸的1/2毫摩尔质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

允许差

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位作为测定结果。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果之差的绝对差值不大于0.2%，以大于0.2%的情况不超过5%为前提。

甲醇

按GB/T 30795-2014中规定进行测定。

甲醛

按GB/T 30796-2014中规定进行测定。

砷

按GB/T 30797-2014中规定进行测定。

重金属

按GB/T 30799-2014中规定进行测定。

去污力

按附录A规定进行。

  - 微生物

菌落总数和大肠菌群分别按GB4789.2和GB4789.3规定进行。

腐蚀性

按附录B规定进行。

净含量

净含量的测定检验按JJF 1070中规定进行。

检验规则

检验分类

型式检验

型式检验项目包括第5章的全部项目，但5.1若已知其性能指标，在正常生产、使用时可不检。当产品遇有下列情况之一时，应进行型式检验。

a）正常生产时，应定期进行型式检验；

b）正式生产时，原料、配方、工艺、管理等方面有较大改变（包括人员素质的改变），或设备改造可能影响到产品的质量和性能时；

c）长期停产后恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家行业管理部门和国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

出厂检验

出厂检验项目为5.2和5.3中的有效酸的质量分数。

产品组批与抽样规则

组批

产品按批交付和抽样验收，以一次交付的同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一交付批。生产单位交付的产品，应先经其质量检验部门按本标准检验，符合本标准并出具产品质量合格证明方可出厂。收货单位根据产品质量检验合格证明或在一个月内按本标准验收。

取样

收货单位验收、仲裁检验所需的样品，应根据产品批量大小，按表3确定样本大小，随机抽取样本，再从各样本中取出等量样品，使总量约3kg，混合后分装在三个洁净、干燥的样品瓶内加盖密封。标签上应注明样品名称、类别、生产日期或批号、生产者名称、取样日期、取样人。交收双方各执一份进行检验，第三份签封后，备仲裁检验用，保管期不超过一个月。

表3  批量和样本大小

| 批量/桶（袋） | ≤50 | 51～150 | 151～500 | 501～3200 | 3200以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小/桶（袋） | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 |

判定规则

检验结果按修约值比较法判定合格与否。如指标有一项不合格，可双方会同重新取两倍样本采取样品，对不合格项进行复检，复检结果仍不合格，则判该批产品不合格。

交收双方因复检结果不同，如不能取得协议时，可商请仲裁检验，仲裁结果为最终依据。

标志、包装、运输、贮存

标志

产品包装标志应符合QB/T2952的规定且应有下列标识：

a）产品名称、商标、类型、采用的标准编号；

b）产品的主要成分；

c）生产日期和保质期或产品批号和限期使用日期；

d）生产者名称、地址（含省、县、市）、邮政编码。

e）净含量；

f）必要的安全储运图案或标记；

g）明显的QS标识。

包装物上的标志（文字及图案）应端正牢固、清晰美观、易于识别。

包装

包装符合QB/T 2952的规定，应用适宜材质的容器包装。包装要牢固，不得破损泄露，不引起产品变质，适合于运输和贮存，并附有产品质量检验合格证明。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，防止重压，严禁抛掷、踩踏，储运时应符合GB/T191的规定，避免日晒、雨淋、受潮。

贮存

产品应贮存在-10℃～40℃的通风干燥且不受阳光直射的场所。

产品在堆放时应采用相应的防潮措施，防止雨雪淋袭。堆垛高度适当，不应在上面踩踏和放置重物，避免损坏包装。

在本标准规定的运输和贮存条件下，在包装完整且未经启封的情况下，从生产之日起可保质二年及二年以上的产品，可不标保质期；只能在二年以内保证符合本标准的产品应标注保质期。

附 录 A

（规范性附录）

去污力的测定

A.1 方法概要

以含有一定量镁离子、碳酸氢根离子、磷酸根离子和钙离子的配制水制备成附垢试液，加热使垢附着于烧杯内。在一定量硬水配制的确定浓度的食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的试验溶液中，按规定条件清洗，测定污垢的去除百分率。

A.2 试剂和材料

a）稀硝酸；

b）丙酮；

c）无水乙醇；

d）滤纸；

e）十水四硼酸钠（Na2B4O7·10H2O）；

f）无水氯化钙；

g）硫酸镁（MgSO4·7H2O）；

h）碳酸氢钠；

i）磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）。

A.3 仪器和设备

a）精密电子天平，感量0.01g，最大称量1000g；

b）温度计，量程100℃；

c）玻璃棒；

d）高型烧杯，100ml，250ml，500ml，1000ml；

e）水浴设备；

f）镊子。

A.4 实验准备

A.4.1 附垢烧杯的准备

A.4.1.1 附垢烧杯的规格

试验用附垢烧杯为250ml烧杯。

A.4.1.2 附垢烧杯的清洗

试验用附垢烧杯先用稀硝酸清洗，然后依次用自来水、蒸馏水冲洗。用镊子夹取脱脂棉将清洗好的烧杯内壁依次用丙酮和无水乙醇中擦洗干净，用滤纸吸干，放在干燥器中干燥4h后待用。

A.4.2 硬水的配制

称取16.7g氯化钙和24.7g硫酸镁配制10L，约为2500mg/L硬水。使用时取1L冲至10L即为250mg/L硬水。硬水标定按GB/T 6367进行。

A.4.3 试样溶液的配制

用250mg/kg硬水按2.0%（质量比）使用浓度配制试样溶液，如有特殊需要，则按产品规定使用浓度配制。

A.4.4 附垢试液的配制

A.4.4.1 硼砂缓冲溶液的配制

称取3.80g十水四硼酸钠溶于水中，并稀释至1000ml，搅匀。

A.4.4.2 附垢试液的配制

a）将2.52g碳酸氢钠和0.81g磷酸三钠溶解到700ml水中，再加入0.45g硫酸镁搅至其完全溶解。加入100ml硼砂缓冲溶液。

b）将1.67g无水氯化钙溶解到200ml水中。

A.4.5 污垢的制备

A.4.5.1 将清洗并干燥过的烧杯两个为一组，共准备三组，称重（精确至0.0002g），此时质量以m0表示。

A.4.5.2 将称量过的烧杯内加入A4.4.2中的a）200ml和b）50ml。

A.4.5.3 将烧杯置于水浴（用去离子水进行水浴，以防止烧杯外结垢）中，加热至80℃恒温6h。每20min更换一次附垢试液。烧杯取出后于105℃±5℃恒温4h，取出放在干燥器中冷却干燥4h，精确称量附垢烧杯的质量为m1。此时每个烧杯的挂垢量应保证在0.3g以上。

A.5 试验程序

将试样溶液倒入不锈钢水浴槽中，保持25±5℃恒温。将已知附垢量的烧杯放入水浴槽内，将烧杯全部浸入清洗剂试样溶液中浸泡15min后迅速取出，自然晾干后进行称重，此时质量为m2。

A.6 结果计算

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的去污力D以百分数表示，按式（A.1）计算：

式中：D——去污力，%；

m0——附垢前烧杯质量，单位为克（g）；

m1——附垢后烧杯质量，单位为克（g）；

m2——清洗后烧杯质量，单位为克（g）。

A.7 精密度

每个试样的Di与该组两个试样的算术平均值误差不应超过±2%，否则该组试验需重做。三组结果的相对平均偏差≤5%。

取三组试验结果的算术平均值为报告结果。

附 录 B

（规范性附录）

腐蚀率的测定

B.1 方法概要

将不锈钢试片全部浸在一定温度和浓度的食品工具和工业设备用清洗剂的试验溶液中，以金属试片腐蚀率来判定食品工具和工业设备用清洗剂对金属的腐蚀性能。

B.2 试剂和材料

a）丙酮；

b）无水乙醇；

c）滤纸；

d）脱脂棉。

e）无水氯化钙；

f）硫酸镁（MgSO4·7H2O）(GB/T 671)。

B.3 仪器和设备

a）精密电子天平，感量0.01g，最大称量1000g；

b）分析天平，感量0.1mg，最大称量200g；

c）恒温水浴槽；

d）温度计，量程100℃；

e）软刷；

f）不锈钢试片， 50mm×25mm×4mm；

g）广口瓶，250mL；

h）尼龙丝，φ0.2～φ0.5mm；

i）搪瓷盘，300mm×400mm。

B.4 试验准备

B.4.1 试片的准备

B.4.1.1 试片的规格

试验用钢片为304不锈钢片，规格为50mm×25mm×4mm。

B.4.1.2 试片的打磨

先用180#砂纸（布）将试片的表面进行打磨，然后用200#砂纸按平行纹路方向打磨光亮，存放在干燥器中待洗。

B.4.1.3 试片的清洗

用镊子夹取脱脂棉将打磨好的试片依次在丙酮和无水乙醇中擦洗干净，置于干净滤纸上，用滤纸吸干，放在干燥器中干燥4h后待用。

按A4.1规定进行。

B.4.2 硬水的配制

按A4.2规定进行。

B.4.3 试样溶液的配制

按A4.3规定进行。

B.5 试验程序

将打磨并清洗过的试片三片，测量尺寸以计算其表面积S（取三位有效数字），并称重（精确至0.0002g），此时质量以m0表示。然后用尼龙丝扎结牢固，每个试片吊挂于一个250ml广口瓶中。将80±2℃试样溶液倒入广口瓶中，并使试样溶液高于试片顶部约10mm，保持80±2℃恒温2h。试片取出后在流水中用软刷刷洗清除试片表面的腐蚀产物，然后用蒸馏水漂洗再用无水乙醇清洗2次，去掉尼龙丝干燥后再次称重m1。

B.6 结果计算

腐蚀率K按式（B.1）计算：

式中：K——腐蚀率，单位为克每平方米小时g/(m2·h)；

m0——试验前试片质量，单位为克（g）；

m1——试验后试片质量，单位为克（g）；

S——试片总面积，单位为平方米（m2）；

t——试验时间，单位为小时（h）。

B.7 精密度

每个试片的Ki与三个试样的算术平均值相比较，误差不超过±2%的为有效值。有效值不得少于2个，否则试验需重做。

取有效值的平均值为报告结果。