工业和信息化部 发布

20**-**-**实施

20**-**-**发布

洗涤剂用荧光增白剂

Fluorescent whitening agents for detergents

(征求意见稿)

QB/T 2953-20**

代替QB/T 2953-2008

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

Y 43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利，本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件代替QB/T 2953-2008《洗涤剂用荧光增白剂》。与QB/T 2953-2008相比，主要技术变化如下：

——细化荧光增白剂类型，增设附录A；

——增加液状、浆状等产品（5.1.2）；

——理化指标中增加灰分（6.8）、pH（6.9）、主物质纯度（6.10）、24种有害芳香胺含量（6.11）、12种重金属元素含量（6.12）等指标。

附录A、附录B为规范性附录。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC 272）归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——QB/T 2953-2008

洗涤剂用荧光增白剂

1 范围

本文件规定了洗涤剂用荧光增白剂产品的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。

本文件适用于各种衣料用洗涤剂配方中所添加的荧光增白剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定

GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定

GB/T 24101 染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定

GB/T 25812 染料试验用标准漂白棉布

JJG 512 白度计检定规程

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

析水率  water separating proportion

静置24 h后析出水分体积占浆体总体积的百分率。

3.2

紫外吸收值  ultraviolet absorption value; E1%1cm

紫外光照射下，在最大吸收波长处测试，液层厚度为1 cm，试样浓度为10 g/L的吸光度值。

3.3

浴比  bath ratio, liquor ratio; R

洗涤增白过程中所使用的纯棉白布与所用处理液质量之比，在实际应用中常把处理液等的相对密度当作1来近似处理，以比例形式表示。

4 产品分类及结构式

洗涤剂用荧光增白剂产品主要有两大类：二苯乙烯基联苯类和双三嗪氨基二苯乙烯类。

4.1二苯乙烯基联类苯结构式

4.2 双三嗪氨基二苯乙烯类结构式

R1、R2、R3、R4结构信息见附录A。

5 技术要求

5.1 感官指标

5.1.1 气味

无刺激性异味。

5.1.2 外观

固态产品：白色至黄绿色或琥珀色的均匀粉状、颗粒状。

浆状、膏状产品：无色至黄色均匀浆状、膏状，无结块。

液状产品：清澈透明、不浑浊的液体，无悬浮物或沉淀。

5.1.3 稳定性（液状、浆状、膏状产品）

低温稳定性。取均匀的样品40 mL置于50 mL具塞量筒中，盖上盖子后置于（-5±2）℃的冰箱中放置24 h，取出后恢复至室温，目视观测溶液中是否有悬浮物，是否分层，以及瓶底是否有沉淀析出。对于浆状产品，静置后若发生分层现象，析水率不得超过5%（体积比），且搅拌后分层现象消失。

高温稳定性。取均匀的样品40 mL置于50 mL具塞量筒中，盖上盖子后置于（40±2）℃的烘箱中放置24 h，取出后恢复至室温，目视观测溶液中是否有悬浮物，是否分层，以及瓶底是否有沉淀析出。对于浆状产品，静置后若发生分层现象，析水率不得超过5%（体积比），且搅拌后分层现象消失。

5.2 理化指标

洗涤剂用荧光增白剂的理化指标应符合表1或表2。荧光增白剂对织物增白性能的测试评价按附录B进行，P(Z)≥1。

表1  二苯乙烯基联苯类荧光增白剂的理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 固态 | 液状、浆状、膏状 |
| 紫外吸收值 (E1%1cm) ≥ | 1000 ~ 1150 | ≥110 |
| 溶解性 (5 g/L) | 30℃，溶液清亮透明 |  |
| 水分及挥发物 (质量分数) /% ≤ | 5.0 | —— |
| 水不溶物（质量分数）/% ≤ | 0.5 | 0.5 |
| 灰分 (质量分数) /% ≤ | 1 | —— |
| pH (20±1℃，5 g/L) | 6 ~ 10 |  |
| 主物质纯度 (质量分数) /% | 标称值±2 |  |
| 24种有害芳香胺含量a) (mg/kg) ≤ | 150 |  |
| 12种重金属元素含量/ (mg/kg) b) ≤ | 符合GB 20814要求 |  |
| - 液状、浆状等产品中芳香胺含量应按照其固含量进行折算； - 对于某些染料产品分子结构中含有的重金属元素，可不考核该元素的量。 |  |  |

表2  双三嗪氨基二苯乙烯类荧光增白剂的理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 固态 | 液状、浆状、膏状 |
| 紫外吸收值 (E1%1cm) | ≥320 | 标称值±5% |
| 溶解性 (5 g/L) | 95℃，溶液清亮透明至微混浊 |  |
| 水分及挥发物 (质量分数) /% ≤ | 5.0 | —— |
| 水不溶物（质量分数）/% ≤ | 0.5 | 0.5 |
| 灰分 (质量分数) /% ≤ | 1 | —— |
| pH (20±1℃，5 g/L) | 6 ~ 10 |  |
| 主物质纯度 (质量分数) /% ≥ | 标称值±2 |  |
| 24种有害芳香胺含量a) (mg/kg) ≤ | 150 |  |
| 12种重金属元素含量/ (mg/kg) b) ≤ | 符合GB 20814要求 |  |
| - 液状、浆状等产品中芳香胺含量应按照其固含量进行折算； - 对于某些染料产品分子结构中含有的重金属元素，可不考核该元素的量。 |  |  |

6 试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

6.1 气味

感官检验。

6.2 外观

取适量试样，置于干燥洁净的透明实验器皿内，在非直射光条件下进行观察，按指标要求进行评判。

6.3 稳定性

低温稳定性。取均匀的样品40 mL置于50 mL具塞量筒中，盖上盖子后置于（-5±2）℃的冰箱中放置24 h，取出后恢复至室温后目视观察。

高温稳定性。取均匀的样品40 mL置于50 mL具塞量筒中，盖上盖子后置于（40±2）℃的烘箱中放置24 h，取出后恢复至室温后目视观察。

6.4 紫外吸收值（E1%1cm）

6.4.1 定义及原理

单位质量物质的紫外吸收换算成浓度为10 g/L的吸光度值，表示为E1%1cm。其测定原理是根据Lambert-Beer定律，当试样液层厚度（光程）固定时，入射光波长和其他条件保持不变，则在一定浓度范围内所测物质的吸光度与浓度成正比。

6.4.2 仪器及试剂

a) 分光光度计：紫外-可见分光光度计，波长范围220 nm ~ 1000 nm或性能、精度与之相当的其他型号仪器。

b) 天平：感量0.0001 g。

c) 容量瓶：棕色，1000 mL，100 mL。

d) 石英比色皿：1 cm。

e) N,N-二甲基甲酰胺（DMF）。

f) 氢氧化钠（GB/T 628），0.4 g/L溶液。

6.4.3 试验程序

6.4.3.1 二苯乙烯基联苯类产品

称取0.06 g ~ 0.12 g（精确至0.001 g）试样于100 mL烧杯中，用蒸馏水溶解并将试样溶液转移至1000 mL容量瓶（6.4.2.c）中定容至刻度，摇匀。用移液管吸取上述溶液10 mL于100 mL容量瓶（6.4.2.c）中，用蒸馏水定容至刻度，摇匀。将稀释好的试样立即置于1 cm石英比色皿中，以蒸馏水做参比，在(25±5)℃于最大吸收波长处测定试样溶液吸光度A。

6.4.3.2 双三嗪氨基二苯乙烯类产品

称取0.10 g ~ 0.18 g（精确至0.001 g）试样于100 mL烧杯中，用蒸馏水或加入3 mL二甲基甲酰胺(6.4.2.e)使试样溶解。将试样溶液转移至1000 mL容量瓶（6.4.2.c）中，用蒸馏水或氢氧化钠溶液（6.4.2.f）定容至刻度，摇匀。用移液管吸取上述溶液10 mL于100 mL容量瓶（6.4.2.c）中，用蒸馏水或氢氧化钠溶液（6.4.2.f）定容至刻度，摇匀。将稀释好的试样溶液立即置于1 cm石英比色皿中，以蒸馏水或氢氧化钠溶液（6.4.2.f）做参比，在(25±5)℃于最大吸收波长处测定试样溶液吸光度A。

6.4.4 结果计算

紫外吸收值（E1%1cm）以试样浓度换算成10 g/L的吸光度值表示，按式（1）计算：

E1 cm1%=Am×101000×100×101000=Am×100…………………………(1)

式中：

A——试样溶液的吸光度值；

m——试样质量，g。

以两次平行测定结果的算术平均值，表示至整数位为测定结果。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值分别为：二苯乙烯基联苯类产品不大于8，双三嗪氨基二苯乙烯类产品不大于4，以上述情况不超过5%为前提。

注1：可适当调整取样量，使吸收值的范围控制在0.3 ~ 0.8之间，以减小仪器测定误差。

注2：在测定过程中要避免日光照射，操作应在红光安全灯照射下进行，操作时间不易过长，避免试样受光照后造成结构变化影响测定结果精确程度。

6.5 溶解性

6.5.1 二苯乙烯基联苯类产品按表1指标要求称取试样于洁净的烧杯中，用~30℃蒸馏水溶解后，在非直射光条件下目测观察，按指标要求进行评判。

6.5.2 双三嗪氨基二苯乙烯类产品按表2指标要求称取试样于洁净的烧杯中，用~95℃蒸馏水加热溶解后，在非直射光条件下目测观察，按指标要求进行评判。

6.6 水分及挥发物

6.6.1 仪器

a) 干燥器：直径240 mm，内装变色硅胶；

b) 称量瓶：Ф50 mm × 30 mm，带盖；

c) 烘箱：能控制温度于（105±2）℃。

6.6.2 试验程序

a) 称取试样2 g（精确至0.001 g），放于已恒重的称量瓶（6.6.1.b）中；

b) 将有试样的称量瓶放入（105±2）℃烘箱（6.6.1.c）中干燥4 h；

c) 取出称量瓶，置于干燥器（6.6.1.a）中冷即30 min后加盖，称量。

6.6.3 结果计算：

水分及挥发物的质量分数（X）以百分数表示，按式（2）计算：

X(%)=m0-mm0×100…X(%)=m0-mm0×100X(%)=m0-mm0×100……………………………………………(2)

式中：

m——试样干燥后的质量，g；

m0——试样的质量，g。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位作为测定结果。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1%，以大于1%的情况不超过5%为前提。

6.7 水不溶物

6.7.1 仪器

a) 微孔玻璃坩埚，烧结玻璃板孔径5 μm ~ 40 μm；

b) 烘箱，能控制温度于（105±2）℃。

6.7.2 试验程序

a) 称取试样2 g（精确至0.001 g），置于400 mL烧杯中，用~200 mL水溶解。

b) 煮沸该溶液约10 min，稍微冷却即用微孔玻璃坩埚（6.7.1.a）真空抽滤，洗涤沉淀直至滤液无荧光。微孔玻璃坩埚应预先在（105±2）℃的烘箱（6.7.1.b）中干燥1 h，在干燥器中冷却并称量（精确至0.001 g）

c) 将坩埚置于（105±2）℃的烘箱（6.7.1.b）中并保温1 h，然后从烘箱中取出坩埚，置于干燥器中，冷却后称量（精确至0.001 g）。在干燥器中的冷却时间应与称空坩埚质量时冷却时间相同。

6.7.3 结果计算

水不溶物（Y）的质量分数以百分数表示，按式（3）计算：

Y(%)=mm0×100…………………………………………(3)

式中：

m——试样经过滤并干燥后水不溶物的质量，g；

m0——试样的质量，g。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后两位作为测定结果。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的2%，以大于2%的情况不超过5%为前提。

6.8 灰分

6.8.1 原理

高温灼烧试样，其中有机成分全部氧化、气化，残留下来的为无机物质，用质量法测定。

6.8.2 仪器

普通实验仪器及以下仪器。

6.8.2.1 坩埚，100 mL；

6.8.2.2 高温炉，可控温度范围（650±25）℃；

6.8.2.3 干燥器，内装变色硅胶；

6.8.2.4 分析天平，感量0.0001 g；

6.8.2.5 坩埚钳；

6.8.2.6 调温电炉。

6.8.3 试验步骤

试验份。将坩埚（6.8.2.1）放在（650±25）℃的高温炉（6.8.2.2）内加热1 h后用坩埚钳（6.8.2.5）取出，在空气中冷却1 min ~ 3 min，然后移入干燥器（6.8.2.3）中冷却至室温，称量（6.8.2.4），精确至0.001 g。

称取5 g试样至坩埚（6.8.2.1）中，于调温电炉上缓慢加热至炭化完全。将坩埚移入高温炉（6.8.2.2）中，灼烧3 h，用坩埚钳取出坩埚，在空气中冷却1 min ~ 3 min，然后移入干燥器（6.8.2.3）中冷却至室温，称量（6.8.2.4），精确至0.001 g。重复上述操作至连续两次称量差值不大于2 mg。

6.8.4 结果计算

灰分（w）以质量分数 (%) 表示，按公式(5)计算：

w=m2-m1m0×100…………………………………………(5)

式中：

m2——灼烧后坩埚和残余样品的质量，g；

m1——灼烧前空坩埚质量，g；

m0——样品称样量，g。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后两位作为测定结果。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15%，以大于15%的情况不超过5%为前提。

6.9 pH

按照GB/T 6368规定进行，精确称取试样0.5 g，溶解或分散于100 mL无CO2水中，试样浓度为5 g/L，试验温度（25±2）℃。

6.10 主物质纯度

6.10.1 原理

样品中的荧光增白剂经萃取后溶解于流动相中，经聚四氟乙烯微孔过滤膜过滤后，试样溶液用高效液相色谱测定，以保留时间定性，外标法定量。

6.10.2 仪器与试剂

6.10.2.1 高效液相色谱仪，配有紫外分光检测器、二极管阵列检测器或荧光检测器，以及输液泵（流量范围0.1 mL/min ~ 5.0 mL/min，在此范围内流量稳定性为±1 %）；

6.10.2.2 聚四氟乙烯微孔滤膜，0.45 μm；

6.10.2.3 分析天平，感量0.0001 g；

6.10.2.4 量筒，50 mL；

6.10.2.5 涡旋振荡器；

6.10.2.6 高速离心机；

6.10.2.7 超声分散仪；

6.10.2.8 离心管，50 mL；

6.10.2.9 烧杯，50 mL；

6.10.2.10 棕色容量瓶，100 mL；

6.10.2.11 甲醇，色谱纯；

6.10.2.12 乙酸铵，色谱纯。

6.10.3 试验程序

6.10.3.1 试样制备和处理

称取试样1 g（精确至0.001 g）于50 mL离心管（6.10.2.8）中，加入甲醇（6.10.2.11）20 mL，涡旋振荡（6.10.2.5）混合均匀后超声（6.10.2.7）提取10 min，5000 转/min离心分离（6.10.2.6）5 min，转移上清液至50 mL烧杯（6.10.2.9）中，再用20 mL甲醇分两次洗涤上述不溶物，合并上清液，收集微孔过滤膜（6.10.2.2）过滤后的滤液至100 mL棕色容量瓶（6.10.2.10），用甲醇定容，摇匀备用。

注：没有甲醇不溶物的试样，可在混合均匀后直接经过微孔过滤，收集滤液，用甲醇定容于棕色容量瓶中备用。

6.10.3.2 标准溶液制备

a) 标准储备溶液。称取荧光增白剂标准样品0.05 g（精确至0.001 g），用甲醇溶解定容至100 mL棕色容量瓶中，得标准储备液A，质量浓度为500 mg/L。准确量取标准储备液A 1 mL，用甲醇溶解定容至100 mL棕色容量瓶中，得标准储备液B，质量浓度为5 mg/L。将上述标准储备液置于(0 ~ 4)℃冰箱中冷藏储存，可使用3个月。

b) 标准工作溶液的配置及标准曲线的绘制。分别准确量取标准储备溶液B 0.2 mL、1.0 mL、10.0 mL至100 mL棕色容量瓶中，用甲醇定容，得质量浓度分别为0.01 mg/L、0.05 mg/L、0.5 mg/L的标准工作溶液。精确量取标准储备溶液A 10.0 mL至100 mL棕色容量瓶中，用甲醇定容，得质量浓度为50.0 mg/L的标准溶液。以各标准工作溶液的质量浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准工作曲线。现配现用。

c) 混合标准工作溶液的配置。分别精确量取各单组分标准储备溶液A 1.0 mL至同一100 mL棕色容量瓶中，用甲醇定容，得各组分质量浓度均为5 mg/mL的混合标准工作溶液。现配现用。

6.10.3.3 色谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数，采用下列参数已经被证实是适用的。

a) 色谱柱：C18柱，4.6 mm × 250 mm，5.0 μm，或相当者；

b) 流速：1.0 mL/min；

c) 柱温：35℃；

d) 进样量：5 μL；

e) 检测器：紫外分光检测器（UVD）、二极管阵列检测器（DAD）或荧光检测器（FLD）；

f) 检测波长：360±15 nm；

g) 流动相：甲醇+5 mmol/L乙酸铵水溶液 = 75+25；

6.10.3.4 试样分析

精确量取试样溶液2.0 μL进行高效液相色谱分析。通过比较试样溶液与标准工作溶液的色谱峰保留时间进行定性分析，比较试样与标样的峰面积进行定量分析。同时进行不含荧光增白剂试样的空白试验。

6.10.4 结果计算和表示

按式（6）计算试样中各种荧光增白剂的含量（X）：

Xi=ci-c0×V×Km……………………………………………（6）

其中：

Xi——试样中荧光增白剂i含量，mg/kg；

ci——试样中荧光增白剂i峰面积对应的浓度，mg/L；

c0——空白试样中荧光增白剂的浓度，mg/L；

V——试样定容体积，mL；

K——稀释倍数；

m——试样质量，g。

6.10.5 检出限、回收率、重复性

该方法的检出限为1 mg/L。

回收率为80% ~ 120%。

重复性：在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测试样相互独立进行的测试，获得的两次独立测试结果的绝对差值均不大于这两个测定值算术平均值的10%，以大于这两个测定值的算术平均值的10%情况不超过5%为前提。

6.11 24种有害芳香胺含量

按GB 19601测定23种芳香胺含量，按GB/T 24101测定4-氨基偶氮苯含量。

6.12 12种重金属元素含量

按GB 20814测定12种重金属元素含量。

7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 出厂检验

第5章规定的全部项目为出厂检验项目。生产厂应保证所有出厂的荧光增白剂产品符合本标准的全部技术要求。

7.1.2 型式检验

型式检验包括第5章规定的全部技术指标要求，有如下情况时必须进行型式检验。

- 正常生产应每三个月进行一次型式检验；

- 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化或不正常，以及生产管理要素（包括人员素质）的变化可能影响产品质量和性能时；

- 长期停产后再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次的型式检验有较大差异时。

- 质量监督机构，使用单位提出型式检验要求时。

7.2 组批与抽样原则

7.2.1洗涤剂用荧光增白剂产品按批交付和抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

7.2.2 产品应经生产厂的质量检验部门按本标准规定的检验方法检验合格，并出具产品质量检验合格证方可出厂。收货单位应在到货一个月内，凭合格证验收，必要时可按7.2.3取样验收。

7.2.3 取样

由批量大小，按表3确定样本大小，从批中随机抽取样本单位（桶或袋）。

所取产品的包装必须完好，取样时勿使外界杂质落入产品中，用探管从桶（袋）的上、中、下三部分取样，所取样品总量不得少于200g。将所取样品充分混匀后，分成二份分别装入两支清洁干燥的棕色磨口瓶中并密封，一瓶用于检验，一瓶封存。

表3 取样量说明

| 批量（桶或袋） | 1 | 2～15 | 16～50 | 51～150 | 151～500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小（桶或袋） | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

7.3 判定规则与复检

检验结果数据应先按照GB/T 8170规定修约到与技术要求量值的有效位数一致，再对照技术要求中规定的极限值判定检验批产品合格或不合格。

如检验结果中有一项指标不符合标准时，应重新取双倍样本采取样品，对不合格项进行复检。复检结果符合本标准规定时，判该批产品为合格；若仍不合格，则判该批产品为不合格。

7.4 仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本标准规定的要求，应在到货一个月内与生产者交涉。若因检验结果不同，不能取得协议时，双方应按7.2.3条取样，总量不得少于300g。将抽取的试样仔细混匀后，分别装入3个洁净干燥的棕色样品瓶中，签封。标签上应注明产品名称、类型、规格、批号、生产者名称、取样日期、取样人。交收双方各执一份，第三份签封后，备仲裁检验用。样品存放于暗处，保存期一个月。仲裁检验结果为最后依据。

8 标志、包装、运输和贮存

按GB/T 191包装储运图示标志规定进行。

8.1 标志

包装桶（袋）外壁图案及文字应清晰端正，标明：

a) 产品名称、商标、类型、规格、执行标准号；

b) 生产日期和保质期或产品批号和限期使用日期；

c) 净含量、毛重；

d) 防水、防潮、小心轻放等文字或标记；

e) 生产者名称、地址和邮政编码。

8.2 包装

产品包装包括但不限于以下方式：①洁净的塑料桶；②内衬塑料袋的铁桶（或纸板桶）；③低透光率纸袋+托盘，纸袋需要内衬塑料袋或膜；④中型散装容器（IBC，又称吨桶）、可折叠液袋及吨袋（bigbag）。产品装入容器时应留有适量空隙，且封口良好，防止泄露或进水。应用于液状、浆状、膏状产品的塑料包装，透光率应较低，确保不会引起产品性质、状态变化；且其内部颜料不得泳移至内容产品中导致产品性质、状态发生变化。包装的净含量应符合标称质量。

8.3 运输

产品在运输时勿使容器倒置，避免碰撞和曝晒，防止雨淋，切勿损坏包装，轻装轻卸。

8.4 贮存

产品应避免阳光直射，贮存于通风良好，阴凉干燥的仓库内。液状、浆状、膏状产品的贮存温度应不低于-5℃，且不高于35℃。

9 保质期

在规定的运输和包装贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质期不低于一年。

附 录A

（规范性附录）

双三嗪氨基二苯乙烯类荧光增白剂类型

通用结构式：

其中，R1、R2、R3和R4为取代基，M通常为Na。表A.1中为各取代基具体结构要求。

表A.1 R1、R2、R3和R4结构

| 序号 | R1、R3 | R2、R4 | 分子式 | 分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | OCH2CH2OH | C36H32N10Na2O10S2 | 874.81 |
| 2 |  | HN-CH2CH2OH | C36H34N12Na2O8S2 | 872.84 |
| 3 |  | OH | C32H24N10Na2O8S2 | 796.71 |
| 4 |  | N(CH2CH2OH)2 | C40H42N12Na2O10S2 | 960.94 |
| 5 |  | N(CH3)CH2CH2OH | C38H38N12Na2O8S2 | 900.89 |
| 6 |  | NH2 | C32H26N12Na2O6S2 | 784.74 |
| 7 |  | HN-CH3 | C34H30N12Na2O6S2 | 768.82 |
| 8 |  | HN-CH2CH3 | C36H34N12Na2O6S2 | 840.84 |
| 9 |  |  | C40H38N12Na2O8S2 | 924.91 |
| 10 |  | N(CH2CH2OH)CH2CH2CONH2 | C42H44N14Na2O10S2 | 1014.10 |
| 11 |  |  | C44H34N12Na2O6S2 | 936.93 |
| 12 |  | N(CH2CH3)2 | C40H42N12Na2O12S4 | 1067.07 |
| 13 |  | N(CH2CHOHCH3)2 | C44H48N12Na4O16S4 | 1221.14 |
| 14 |  | N(CH2CH2OH)2 | C40H40N12Na4O16S4 | 1165.04 |
| 15 |  |  | C40H34N12Na6O20S6 | 1333.09 |

附录B

（规范性附录）

洗涤剂用荧光增白剂织物增白性能测定

B.1 原理

采用纯棉白布试片置于含确定浓度荧光增白剂试样的标准洗衣粉样品和标准荧光增白剂的标准洗衣粉样品溶液中，按规定温度及时间洗涤后，用白度计测定试片洗涤前后的白度值。分别用含有待测荧光增白剂的样品和含有标准荧光增白剂的样品洗涤前后纯棉白布白度差值之比，评价荧光增白剂产品对织物的相对增白效果。

B.2 仪器和材料

a) JB-00白布：按GB/T 13174制作；

b) 白度计：荧光型白度计，照明和探测方式为垂直照明漫射探测（o/d），符合JJG 512检定要求；

c) 烧杯，100 mL；

d) 容量瓶，500 mL；

e) 移液管，10 mL；

f) 立式去污试验机：转速范围30 r/min ~ 200 r/min，温度误差±0.5℃，浴缸尺寸Ф120 mm × 170 mm，搅拌叶轮为三叶状波轮，Ф80 mm；

g) 标准洗衣粉，由国家洗涤用品质量监督检验中心提供；

h) 标准荧光增白剂：二苯乙烯基联苯类采用国家标准物质荧光增白剂CBS-X（C.I. 351，CAS号27344-41-8），双三嗪氨基二苯乙烯类采用国家标准物质荧光增白剂4BM（C.I. 28，CAS号4404-43-7）；

i) 漂洗器：蔬果离水器或蔬菜脱水器，外框上缘直径26 cm ± 3 cm，高17 cm ± 2 cm；

j) 漂洗控制器（可选）：相关参数见GB/T 13174。

B.3 试验程序

B.3.1 白度测量

将JB-00白布（B.2.a）裁成6 cm × 6 cm试片，每6块试片为一组逐块编号后，叠加放置于白度计（B.2.b）的测量平台上，在457 nm下逐一读取洗涤前后的白度值。洗涤前白度以试片正反两面各取两点，测量白度值，取四次测量的平均值为该试片的洗涤前白度F1；洗涤后以同样方式测定白度值，以四次测量的平均值为该试片的洗涤后白度F2。

B.3.2 操作

a) 准确称取荧光增白剂试样0.1 g（精确至0.001 g）于100 mL烧杯（B.2.c）中，加一定量温热水溶解，后定容至500 mL（B.2.d），摇匀。精确移取上述溶液10.0 mL（B.2.e）至浴缸（B.2.f）中，并向其中加入标准洗衣粉（B.2.g）2.0 g（荧光增白剂与标准洗衣粉质量比~1:1000），补充加入去离子水（事先预热至~30℃），溶液最终体积为1000 mL，在（30±1）℃搅拌30 s。以同样步骤制备含有标准荧光增白剂样品（B.2.h）的溶液至另一浴缸。

b) 将已测定白度的各两组JB-00白布（B.2.a）分别同时逐片投入到盛有试样溶液和标准荧光增白剂样品溶液的浴缸中，浴比约1:300，待立式去污试验机（B.2.f）预热稳定后于120 r/min持续搅拌20 min，将各去污缸中布片取出，合并放入漂洗器（B.2.i）内桶中，控干水分，组合好内外桶后加盖，手动甩干15 s（内桶转速约1800 r/min）。用自来水1000 mL以顺时针5圈、逆时针5圈的交替方式匀速手工或漂洗控制器（B.2.j）漂洗，每次漂洗时间30 s，放掉漂洗水后甩干15 s。重复上述漂洗、甩干操作，共操作四次。

c) 将试片取出后平展排序于盘中，室温下通风处避阳光晾干，按（B.3.1）测定试片洗涤后白度值。

注1： 试样量可根据不同类产品作适当调整，调整后应注明增白浴比。

注2： 如遇空气湿度较大，不易晾干时，可采用悬挂晾干、加热烘干等方式，尽量保持布片平整，亦可采用熨烫方式，此时宜避免温度过高导致的布片光泽变化。

B.3.3 结果计算

B.3.3.1 荧光增白剂样品对织物的增白值（Z样），按式（B.1）计算

Z样=ΣF2-F16…………………………………………(B.1)

式中：

F1——试片洗涤前白度值；

F2——试片洗涤后白度值。

结果保留到小数点后两位。

B.3.3.2 参比标准荧光增白剂样品对织物的增白值（Z参），按式（B.2）计算：

Z参=ΣF2-F16……………………………………………(B.2)

式中:

F1——试片洗涤前白度值；

F2——试片洗涤后白度值。

结果保留到小数点后两位。

若某单一试片的洗涤前后的白度差值超出试片平均白度差值的±10 %，则该试片弃之。

B.3.3.3 荧光增白剂织物增白性能的表述

荧光增白剂样品相对于参比标准荧光增白剂的织物增白的比值P(Z)，按式（B.3）计算：

P(Z)=Z样Z参…………………………………………………（B.3）

结果保留到小数点后一位。