# 行业标准《洗衣片》编制说明

# （送审稿）

# 1 工作概况

## 1.1任务来源

根据工业和信息部下达的2018年第二批行业标准制修订计划，起草制定《洗衣片》行业标准﹙项目编号2018-1153T-QB﹚。

1.2 主要工作过程

任务下达后，标准化技术委员会秘书处组织相关单位开展标准制定工作，拟定标准工作草案分别向相关企业征询意见，在反馈意见的基础上提出《洗衣片》行业标准征求意见稿。

2020年7月秘书处将征求意见稿发标委会委员，同时网上公开征求社会各方意见。根据反馈意见，处理后形成本送审稿。

2  标准制定理由和编制原则

2.1  标准制定理由

洗衣片是一个新兴的洗衣产品，目前国内生产质量参差不齐，缺乏一个统一、正规、稳定的标准，在一定程度上影响了消费者的购买，为了保证产品的质量，维护消费者合法的权益，因此，亟需制定《洗衣片》标准来对该类产品进行规范与引导。

2.2  标准编制原则

标准以GB/T1.1-2009《标准化工作导则.第一部分：标准的结构和编写》为编制依据，以所设项目科学，控制指标合理为原则进行起草。

3  主要内容的分析

3.1基本要求

为确保产品对环境和人体的安全，洗衣片产品质量安全应符合GB/T 26396中C类产品的要求。

3.2  感官、理化、性能指标要求

本标准针参照GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》中对洗衣粉的指标要求对产品的外观、色泽、气味进行了规定，同时考虑洗衣片产品实际情况，对外观要求：片体均匀，无明显杂质。其表面洁净、平整，无变形、伤痕、折皱、边缘锯齿状等现象。

3.2.1  稳定性

洗衣片产品不同于其他衣物洗涤剂，是水含量极少的洗涤剂，受气候影响大。故本标准除了耐热、耐寒外还设置耐干、耐湿指标，用以考核该产品是否易破损、受潮。

表1 市场上洗衣片样品耐干稳定性测试结果

| 序号 | 样品编号 | 失重率% | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 4.89 | 合格 |
| 2 | 样品B | 7.52 | 合格 |
| 3 | 样品C | 16.92 | 不合格 |
| 4 | 样品D | 5.86 | 合格 |
| 5 | 样品E | 8.07 | 合格 |
| 6 | 样品F | 9.91 | 合格 |
| 7 | 样品G | 9.07 | 合格 |
| 8 | 样品H | 4.95 | 合格 |
| 9 | 样品I | 6.18 | 合格 |
| 10 | 样品J | 6.73 | 合格 |
| 11 | 样品K | 7.71 | 合格 |
| 12 | 样品L | 9.09 | 合格 |
| 13 | 样品M | 6.36 | 合格 |

表2 市场上洗衣片样品耐湿稳定性测试结果

| 序号 | 样品编号 | 增重率% | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 1.5 | 合格 |
| 2 | 样品B | 1.2 | 合格 |
| 3 | 样品C | 8.86 | 合格 |
| 4 | 样品D | 9.53 | 合格 |
| 5 | 样品E | 0.5 | 合格 |
| 6 | 样品F | 0.23 | 合格 |
| 7 | 样品G | 0.33 | 合格 |
| 8 | 样品H | 3.47 | 合格 |
| 9 | 样品I | 2.18 | 合格 |
| 10 | 样品J | 2.57 | 合格 |
| 11 | 样品K | 4.61 | 合格 |
| 12 | 样品L | 2.99 | 合格 |
| 13 | 样品M | 2.59 | 合格 |

3.2.2  总活性物

收集市场上不同产品样品，测试其活性物含量。市场上产品的活性物含量大部分范围在45%-60%。根据样品测试结果及性能要求，本标准将产品的活性物含量规范为：活性物含量≥30%。

表3 市场上洗衣片样品总活性物含量测试结果

| 序号 | 样品编号 | 总活性物，% | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 53.71 | 合格 |
| 2 | 样品B | 34.73 | 合格 |
| 3 | 样品C | 30.32 | 合格 |
| 4 | 样品D | 38.03 | 合格 |
| 5 | 样品E | 33.23 | 合格 |
| 6 | 样品F | 46.90 | 合格 |
| 7 | 样品G | 48.18 | 合格 |
| 8 | 样品H | 49.01 | 合格 |
| 9 | 样品I | 45.81 | 合格 |
| 10 | 样品J | 54.50 | 合格 |
| 11 | 样品K | 54.45 | 合格 |
| 12 | 样品L | 45.04 | 合格 |
| 13 | 样品M | 68.63 | 合格 |

3.2.3  pH 值

本标准参照GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》中对洗衣粉的pH指标要求，确定洗衣片的pH值指标为：5.5~9.5 （0.1%水溶液，25℃）

表4 市场上洗衣片PH值测试结果

| 序号 | 样品编号 | pH值（0.1%水溶液，25℃） | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 8.09 | 合格 |
| 2 | 样品B | 8.52 | 合格 |
| 3 | 样品C | 8.08 | 合格 |
| 4 | 样品D | 8.23 | 合格 |
| 5 | 样品E | 8.62 | 合格 |
| 6 | 样品F | 8.32 | 合格 |
| 7 | 样品G | 8.34 | 合格 |
| 8 | 样品H | 8.04 | 合格 |
| 9 | 样品I | 8.04 | 合格 |
| 10 | 样品J | 8.45 | 合格 |
| 11 | 样品K | 8.28 | 合格 |
| 12 | 样品L | 9.38 | 合格 |
| 13 | 样品M | 8.71 | 合格 |

3.2.4  总五氧化二磷

本标准参照计划修订的《洗衣粉》标准对五氧化二磷指标要求，确定洗衣片的五氧化二磷指标为：总五氧化二磷≤0.5%（对无磷产品的要求）。

3.2.5  溶解度

洗衣片作为新兴的洗衣产品，其片状结构给消费者带来便捷。为了保证洗衣片在洗衣过程能完全溶解，不会残留在衣物上，故设置指标溶解度，洗衣片基本崩解时间：≤30s，搅拌溶解时间：≤90s。

表5 市场上洗衣片溶解度测试结果

|  | 表面基本崩解的时间/S | 搅拌溶解的时间/S | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品A | 6 | 17 | 合格 |
| 样品B | 9 | 11 | 合格 |
| 样品C | 14 | 27 | 合格 |
| 样品D | 3 | 15 | 合格 |
| 样品E | 8 | 35 | 合格 |
| 样品F | 20 | 35 | 合格 |
| 样品G | 20 | 40 | 合格 |
| 样品H | 20 | 60 | 合格 |
| 样品I | 43 | 69 | 不合格 |
| 样品J | 23 | 75 | 合格 |
| 样品K | 29 | 61 | 合格 |
| 样品L | 46 | 70 | 不合格 |

有企业提出，市场上有以宣称清水型洗衣片的产品。此类产品配方组分不含有不溶于水的无机盐助剂，如沸石、二氧化硅、高岭土、淀粉等，溶于水中具有溶液清澈透明、无沉淀、无悬浮物的特点，该产品在清洗衣物时更易漂洗，无残留。考虑市场需求，标准增加此类产品，并以水不溶物作为检测依据。

3.2.6 规定污布的去污力

鉴于洗衣片为固体产品，应该对其去污力要求与洗衣粉标准一致，但按GB/T13174-2008标准的实际测试中多数产品无法满足要求，表6为10款市售产品以标准洗衣粉为参比的去污力测定结果。表中无一款产品能够满足三种污布均大于标准洗衣粉的要求，因此以标准洗衣液作为去污力比较判定的依据。根据目前标准洗衣液相比标准洗衣粉的去污力下降幅度推算，市售洗衣片产品多数能够满足大于标准洗衣液的要求。

表6 市售洗衣片去污力测试结果

| 样品 | 去污比值/P |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |
| 市售产品1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| 市售产品2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 市售产品3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 市售产品4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 市售产品5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 市售产品6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 市售产品7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 市售产品8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| 市售产品9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 市售产品10 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准，部分安全指标参考美国ASTM F3159-2015及欧盟相关规定。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

9  标准性质的建议说明

推荐性行业标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

11  废止现行相关标准的建议

无

12  其它应予说明的事项

无

附件：标准征求意见稿意见汇总处理表

附件：

标准征求意见稿意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 建议将标准适用范围中增加：本标准不适用于以无纺布等为载体的洗衣片。 理由：标准中产品规格，检测方法都是针对无载体洗衣片，因此有必须要在标准适用范围中明确标准适用的产品类型。 | 巴斯夫（中国）有限公司 | 采纳 |
| 2 | 2 | 原为“国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号规则《定量包装商品计量监督管理办法》” 删去“规则”两字 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，删去“规则” |
| 3 | 4.2表1 | 原为“规定污布的去污力≥标准洗衣粉的去污力”建议改为与标准洗衣液 理由：0.1%浓度浓缩型洗衣片 达不到0.2%浓度标准洗衣粉 | 上海和黄白猫有限公司 北京宝洁技术有限公司 | 采纳 |
| 4 | 4.2表1 | 外观“片体均匀，表面平整，无变形、受潮现象”修改为“片体均匀，表面平整，无变形” 理由：受潮现象，无法判定 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 5 | 4.2表1 | 建议针对多层洗衣片产品指定单独的溶解度指标，如搅拌溶解度在2升水中≤600s 理由：多层洗衣片因产品结构，生产工艺的不同，应和单层洗衣片产品分别制定溶解度指标和测试方法 | 北京宝洁技术有限公司 | 不采纳，从使用角度来讲，要求应该一样的。如果多层产品难以达到目前规定，可以对限值进行具体调整。 |
| 6 | 4.2表1 | 建议明确“清水型产品”的定义 | 北京宝洁技术有限公司 | 采纳，增加注解，明确“清水型产品”交由生产商包装宣称确定。 |
| 7 | 4.3 | “洗衣片产品可使用计数单位标注其净含量。例如：30片，30张。”建议修改“洗衣片产品可使用计数单位标注其净含量。例如：10g*30片，10g*30张。” 理由：保证产品质量，保证每一片克重的均匀性，避免消费者在使用过程中的不确定性。 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 8 | 5.1 | 建议增加新条款5.1，原条款顺序号向下顺移。 “5.1样品的制备 取试验用样品适量，剪成0.5×0.5cm左右的小方片待用。用于pH值、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数测定。” 理由：洗衣片在实验前需剪碎 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 9 | 5.1 | “随机取出洗衣片样品（不少于3片），按GB/T 13173相关规定评估。”修改为“随机取出洗衣片样品（不少于3片），目测检验。 理由：GB/T13173-2008产品形态有粉状产品/浆状产品/液体产品，无片状产品，无法用GB/T13173规定评估。 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 不采纳，GB/T 13173修订版增加了外观评测“在非直射光条件下，直接目测观察。需要时，液体或膏状产品可以取出适量样品置于方便观测的无色洁净透明容器中观察；粉状产品可以倒到白纸上观察，如有结团，但用手轻压结团即松散，视为合格。” |
| 10 | 5.2 | 耐干耐湿试验使用的敞口透明容器，应规定敞口容器口径大小 理由：如果洗衣片不是完全暴露，只是要求置于在敞口容器中，因不完全暴露/完全暴露，耐干、耐湿结果会有影响 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，修改描述 |
| 11 | 5.2 | 耐干耐湿试验中，应明确称量放置前后洗衣片重量，是逐片称重，还是5片的总重 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，明确为测试洗衣片的总重量变化 |
| 12 | 5.2 | 耐干耐湿测试方法中明确“如每一片产品均有独立包装，则可不检测耐干耐湿性能”或“如每一片产品均有独立包装，耐干耐湿性能的测定应带包装进行” 理由：每一片产品均有独立包装可保证产品在运输、储存和使用过程中不受湿度的影响，故没有必要检测该指标。 | 北京宝洁技术有限公司 | 采纳，检测耐干耐湿性能要求中增加“如每一片产品均有独立包装，耐干耐湿性能的测定应带包装进行” |
| 13 | 5.2 | “（55±2）℃，相对湿度（20±5）%的恒温恒湿箱”改为“（55±2）℃烘箱” 理由：（55±2）℃，相对湿度（20±5）%的恒温恒湿箱不易保持稳定 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 14 | 5.2 | 耐干耐湿试验，建议不计算失重率和增重率，改为目测耐干、耐湿后的洗衣片状态，指标要求“耐湿后不粘连、耐干试验后不破损”； 或取消耐干耐湿试验，改为洗衣片水分≤某个数值。 理由：如果是购买到的是生产了很久的产品，可能已经吸潮很多，测定耐湿增重量就没有意义。耐干试验是在55℃下，水分挥发很少，该数值意义不大。 | 上海和黄白猫有限公司 | 不采纳，暂无洗衣片水分含量数据。测试中样品各自铺展，不接触，不会出现粘连现象。 |
| 15 | 5.4 | 建议采纳以下方法（前处理后按国标法测定） a）精确称取上述待用样品1g左右，准确至0.001g，置于磨口圆底烧瓶中，加入100mL 95%乙醇)，接上冷凝管置于电炉上微沸1小时，取下后，用倾泻法通过玻璃坩埚或古氏坩埚进行过滤，以下步骤按GB/T 13173规定的A法进行测定。 b)在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5%，以大于0.5%的情况不超过5%为前提。 理由：完全按国标法测定，数值偏高较多，时间很长 1.为使表面活性剂完全溶解于乙醇中，需按a) 步骤处理, 下划线部分是与GB/T13173的不同之处。 2.精密度要求建议放宽，由于产品组成的特殊性，按以往的测定结果看，其两次测定结果的绝对差值很难达到GB/T13173中的0.3%要求，片与片之间有差异。 | 上海和黄白猫有限公司 | 部分采纳 - 所建议增加的步骤并不省时，且过程加长。不采纳 - 采纳 |
| 16 | 5.6.3 | 表1指标要求中的溶解度指标中《水不溶物含量≤1.0（对溶清水型产品的要求）》而试验方法5.6.3水不溶物含量的结果是以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后两位作为测定结果，前后的精度不一致 | 国家轻工业化妆品洗涤用品质量监督检测北京站 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳，改为“小数点后一位” |
| 17 | 5.7 | 原为“5.7规定污布的去污力 按GB/T 13174规定程序，取表1规定的标准洗衣粉试验溶液与测试样品试验溶液同机测定去污力”改为与标准洗衣液比 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 18 | 5.8 | 原为“按JJF 1070规定的方法测定，按JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则和国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号规则《定量包装商品计量监督管理办法》的要求执行” 改为“按JJF 1070规定的方法测定，按JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》和国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的要求执行” | 上海和黄白猫有限公司 | 不适用，相关内容已删除 |
| 19 | 6 | 增加判定规则 | 国家轻工业化妆品洗涤用品质量监督检测北京站 | 采纳 |
| 20 | 6 | “总不溶解物”修改为“总水不溶物” 理由：和指标中的指标表述一致 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 21 | 7.2 | 原为“产品在运输时应轻装轻卸，按箱子箭头对方，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋” 改为“堆放”，文字错误 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 22 | 编制说明 | 去污力没有检测数据支撑 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳，在编制说明中增加市售样品的实测数据 |