中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

婴幼儿衣物洗涤剂  通用技术要求

Technical requirements for the  babies and infants clothing with detergents

（征求意见稿)

QB/T××××-××××

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

分类号：Y 43

备案号：

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件中的附录A为规范性附录。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

婴幼儿衣物洗涤剂  通用技术要求

- 范围

本文件规定了婴幼儿衣物洗涤剂的基本要求。

本文件适用于配方中添加阴离子表面活性剂的婴幼儿衣物洗涤剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.2    食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB/T 22731   日用香精

GB/T 26396   洗涤用品安全技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义的界定适用于本文件

3.1

婴幼儿衣物洗涤剂，babies and infants clothing with detergents

用于洗涤婴幼儿衣物的洗涤剂产品

3.2

产品易漂性

指洗涤后，吸附于衣物上的洗涤剂产品被清水漂洗去除的难易程度。以残留的阴离子表面活性剂（烷基苯磺酸钠）计。

- 要求

4.1  产品配方要求

产品所用原料应符合GB/T 26396的规定，其中香精应符合GB/T 22731中对第十类产品的规定。

4.2  产品质量要求

产品质量应符合国家相关法规和技术规范，执行明确的相关产品质量标准。针对液体类产品要求每毫升（克）产品中菌落总数不大于1000 CFU。

4.3 产品易漂性

按附录A方法测定，每升漂洗水中残留量不大于2.0mg，即≤2.0mg/L。

附 录 A

（规范性附录）

漂洗残留量的测定

A 1  测定原理

以一定浓度的洗涤剂溶液洗涤棉织物，以第三次漂洗水作为洗涤剂残留载体，以其中的阴离子表面活性剂作为代表性残留物；采用酸性混合指示剂中阳离子染料与阴离子表面活性剂生成溶解于三氯甲烷盐类，该体系呈现由浅至深的粉红色，与标准物体系进行比较，由此确定代表性残留物的范围值。

A 2  试剂及材料

a  月桂基硫酸钠标准溶液（c=2mg/L）：称取月桂基硫酸钠（含量以100%计）0.1g（准确至0.001g），用水溶解并定容至100mL，用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水溶解，混匀备用。

b  脂肪酸钠皂（采用干钠皂含量大于80％的香皂皂基）标准溶液（c=2mg/L）：称取脂肪酸钠皂（含量以100%计）0.1g（称准至0.001g），加入适量水加热溶解并定容至100mL，用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水溶解，混匀备用。

c  酸性混合指示剂: 按GB/T 5173规定进行配制。

d  氢氧化钠溶液: 2.0％

e  250mg/kg硬水: 按GB/T 13174中硬水的配制方法进行制备。

f  三氯甲烷

g  JB-00试片：按GB/T 13174中JB-00试片制备的方法进行，并裁成6cm×6cm备用。

A 3  仪器

a  具塞玻璃量筒  100mL

b  移液管  2mL、10mL、50mL

c  容量瓶  1000mL

A 4   残留量的测定

A 4.1 漂洗水的制备

A 4.1.1  试验溶液

根据各类洗涤剂，用硬水（A.2.e）配制不同浓度试验溶液：

——液体类洗涤剂，按执行标准中规定的去污力测试浓度配制试验溶液；若标准中无相关条款要求时，一般按0.2%配制试验溶液，浓缩型产品按0.1%配制试验溶液。

——洗衣皂类产品按0.5％配制试验溶液。

A 4.1.2 洗涤试验

按GB/T 13174中测定去污力的方法和条件进行洗涤试验，每个浴缸中试验溶液1L（A.4.1）,测试负载布片为6片JB-00试片。

A 4.1.3 漂洗

将洗涤试验后的试片倒入漂洗器的内桶中，转动内桶5s，弃去甩出的水分，接着倒入（1500±10）mL的硬水进行漂洗（旋转内桶30s，旋转方式以正转一圈、反转一圈为一次，大约15±2次），按此方式连续漂洗三次。收集第三次漂洗水，备用。

A 4.2 漂洗后残留量的测定

A 4.2.1 以阴离子表面活性剂为主的产品（洗衣液、洗衣粉等）

移取浓度为2.0mg/L的月桂基硫酸钠标准溶液20.0mL于具塞比色管中，加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振荡，静止分层，备用。

移取平行试样的第三次漂洗水20.0mL分别置于具塞比色管中，各加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振荡，静止分层，备用。

A 4.2.2 以脂肪酸钠表面活性剂为主的产品（洗衣皂液、洗衣皂粉、洗衣皂等）：

移取浓度为2.0mg/L的脂肪酸钠皂标准溶液20.0mL于具塞比色管中，加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，用2.0％的氢氧化钠溶液（约5.0 mL）调节比色管中溶液体系的pH至11-12之间,充分振荡，静止分层，备用。

移取平行试样的第三次漂洗水20.0mL分别置于具塞比色管中，各加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，用2.0％的氢氧化钠溶液（约5.0 mL）调节比色管中溶液体系的pH至11-12之间,充分振荡，静止分层，备用。

A 4.3 判定

对静止分层后的平行试样溶液的氯仿层与标准溶液的氯仿层进行目视比色。根据两者颜色的深、浅或相当，判定漂洗水中阴离子表面活性剂或脂肪酸钠皂的残留量大于、小于或等于2mg/L。