发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

果蔬清洗剂

Cleaning agent for fruit and vegetable

（送审稿）

GB/T 24691-××××

代替GB/T 24691-2009

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

Y 43

前  言

本标准是食品质量推荐性国家标准，按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 24691-2009《果蔬清洗剂》。

本标准与GB/T 24691-2009相比，主要变化如下：

——修改了原料要求依据（见3.1，2009年版的3.1）；

——修改了pH值指标要求（见3.2，2009年版的3.3）；

——修改了检验规则（见第5章，2009年版的第5章）；

——修改了标识和包装要求（见6.1，2009年版的6.1）；

——增加了农药去除效果评价、阴离子表面活性剂残留量指标要求（见3.2）；

——删除了对产品配方的急性经口毒性指标要求（见2009年版的3.1）；

——删除了甲醇、甲醛、砷、重金属、荧光增白剂指标要求（见2009年版的3.3）；

——删除了微生物指标要求（见2009年版的3.4）；

——删除了定量包装要求（见2009年版的3.6）；

——删除了保质期要求（见2009年版的第7章）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会（SAC/TC395）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——GB/T 24691 -2009。

果蔬清洗剂

- 1  范围

本标准规定了果蔬清洗剂的质量指标、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于由表面活性剂和助剂配制，直接用于清洗蔬菜水果类食品的清洗剂产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 26396  洗涤用品安全技术规范

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

- 3  要求

3.1  基本要求

产品所用表面活性剂的生物降解度应符合GB/T 26396中的相关规定。

- 3.2  感官、理化、性能指标

产品的感官、理化、性能指标应符合表1规定。

表1  感官、理化、性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 液体状、膏状、凝胶状产品：不分层，无明显悬浮物或沉淀的均匀体(加入均匀悬浮颗粒组份的产品除外) 固体产品：产品色泽均匀、无明显机械杂质和污迹 |
| 气味a |  | 无异味 |
| 稳定性b | 耐热：（40±2）℃，24h | 恢复至室温后观察，不分层，无沉淀，无异味和变色现象,透明产品不混浊 |
|  | 耐寒：（-5±2）℃，24h | 恢复至室温后观察，不分层，无沉淀，无变色现象,透明产品不混浊 |
| - 总有效物含量/% ≥ |  | 10 |
| pH值（25℃，1%溶液） |  | 4.0～10.5 |
| 农药去除效果评价(P值) ≥ |  | 4 |
| 阴离子表面活性剂残留量/（mg/kg） ≤ |  | 2.0 |
| a 异味是指除了产品所用原料的气味以外，所产生的腐败或腐臭气味； b 仅液体、膏状或凝胶状产品需测试稳定性，要求产品恢复至室温后与试验前无明显变化。 |  |  |

- 4  试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

## 4.1  外观

## 液体、膏状或凝胶状产品：量取不少于200mL的试样，置于干燥洁净的无色玻璃容器中，在非直射光条件下进行观察。

## 固体产品：取适量试样，置于干燥洁净的容器中，在非直射光条件下进行观察。

### 4.2  气味

## 取适量试样置于无异味的容器中用嗅觉进行鉴别。

### 4.3  稳定性

量取不少于100mL的试样两份，分别置于250mL的无色具塞广口玻璃瓶中，一份于（40±2）℃的保温箱中放置24h，另一份于（-5±2）℃的冰箱中放置24h，分别取出恢复至室温后与试验前的样品进行对比判定。

### 4. 4  总有效物含量

未注有特别说明时，按GB/T 13173规定的洗涤剂中总活性物含量的测定-A法进行。

### 4.5  pH值

按GB/T 6368规定进行。

### 4.6  农药去除效果评价

### 按附录A规定进行。

### 4.7  阴离子表面活性剂残留量

### 按附录B规定进行。需核查不同类型表面活性剂的残留量时，分别采用附录C、附录D、附录E、附录F中的方法进行测定。

- 5  检验规则

按QB/T 2951执行。

出厂检验项目为3.2中的外观、气味、总有效物含量、pH值；

型式检验项目为第3章规定的全部项目，若产品所用表面活性剂的生物降解度为已知，在正常生产和使用时3.1项目可不检。

出厂检验项目全部符合本标准，判定该批为符合本标准。出厂检验如有不合格项目，可再次抽样复检，复检后仍不合格，判定该批为不符合本标准。

型式检验项目全部符合本标准，判定该批为符合本标准。型式检验如有不合格项目，可再次抽样复检，复检后仍不合格，判定该批为不符合本标准。

6  标识、包装、运输和贮存

### 6.1  标识、包装

产品标识按GB/T 36970执行。

产品包装按QB/T 2952执行。

### 6.2  运输、贮存

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋，避免高温或冰冻，不应在箱上踩踏和堆放重物。

## 产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不应贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏销售包装。

附录A

(规范性附录）

果蔬清洗剂对农药去除效果的评价方法

A.1  方法概要

制备含代表性农药的蔬菜样品，用一定浓度的果蔬清洗剂溶液模拟实际洗涤方式进行清洗。采用萃取、浓缩的方法获取残留农药，用高效液相色谱仪测定果蔬表面经清洗前后农药残留量，计算残留在蔬菜上的农药去除率。比较试样与清水各自洗涤后的农药去除率，以两者比值评价试样对农药的洗除效果。

A.2  试剂

a）无水乙醇；

b）乙腈；

c）冰乙酸；

d）无水硫酸镁；

e）无水醋酸钠；

f）氯化钙（CaCl2）；

g）氯化镁（MgCI2·6H2O）；

h）氯氰菊酯，含量大于95％；

i）残杀威原药；

j）萃取液：0.1％的冰乙酸乙腈液；

k）250mg/kg标准硬水：按GB/T 13174中硬水配制规定进行制备。

A.3 仪器

a）高效液相色谱仪；

b）电子秤，感量0.01g；

c）高速组织匀浆机，转速11000r/min～24000r/min；

d）声波清洗器，超声频率30/40/50（kHz）、超声功率180w；

e）水浴锅；

f）果蔬脱水器规格：外筒上下直径约Φ26cm×18cm、内筒上下直径约Φ24cm×13cm；

j）烧杯，500mL、1000mL；

h）容量瓶，50mL；

i）不锈钢桶，容量10L。

果蔬脱水器外筒                             果蔬脱水器内筒

图 A.1 果蔬脱水器

A.4 制备

A.4.1蔬菜样本制备

选取大小类同、无明显断裂、斑痕、虫孔、边角无开口、无损伤的荷兰豆角为试验的蔬菜样本。

图 A.2  荷兰豆角

A.4.2 农药乳液制备

称取浓度大于95％的氯氰菊酯5.00g，残杀威原药5.00g，溶于500g无水乙醇溶液中，搅拌均匀后，用250mg/kg硬水定量至5000g，混匀，备用。农药乳液浓度为：含氯氰菊酯0.1%、含残杀威0.1%。

A.4.3 蔬菜表面浸附农药的制备

将荷兰豆角放入（30±2）℃的农药乳液中，浸泡20min（约10min时上下翻动一次）后取出，用果蔬脱水器甩去表面残留液滴，将断裂、表面不完好的豆角剔除，于室温阴凉处放置24h(蔬菜样品表面附载的农药量以大于140mg/kg为宜)，备用。将制备好的蔬菜样品分成3组，每组2份，每份80g（即不洗涤、水洗涤、果蔬清洗剂溶液洗涤各为一组）。

A.5 清洗

A.5.1 水洗涤

洗涤用硬水的温度为（30±2）℃。

洗涤：取800mL硬水加入果蔬脱水器中,同时放入一份已制备好的蔬菜样品，浸泡1min后开始匀速洗涤4min。洗涤方式为顺时针转一圈，逆时针转一圈，频率约为（19～21）r/min。

漂洗：将洗涤后的蔬菜样品放入干净的果蔬脱水器内筒中，先用1000mL硬水冲洗后弃去，再加入1000mL硬水匀速洗涤30s。洗涤方式为顺时针转一圈，逆时针转一圈，频率约为（19～21）r/min。弃去第二次漂洗水，以同样方式进行第三次漂洗。经三次漂洗后的试样用果蔬脱水器甩去表面残留液滴，于室温阴凉处放置12h，以备萃取试液用。

同时进行平行试验。

A.5.2  果蔬清洗剂溶液洗涤

用硬水配制浓度为0.2％的果蔬清洗剂溶液（浓缩型产品的浓度为0.1%）；洗涤用硬水和果蔬清洗剂溶液的温度均为（30±2）℃。

洗涤：在果蔬脱水器中加入已配制一定浓度的果蔬清洗剂溶液800 mL，同时放入一份已制备好的蔬菜样品，浸泡1min后开始匀速洗涤4min，洗涤方式为顺时针一圈，逆时针一圈，频率约为（19～21）r/min。

漂洗：将以上经浸泡洗涤后的蔬菜样品放入干净的果蔬脱水器内筒中，先用1L硬水冲洗后弃去，再加入1L硬水，匀速洗涤30s，洗涤方式为顺时针一圈，逆时针一圈，频率约为（19～21）r/min，弃去第二次漂洗水，以同样方式进行第三次漂洗。经三次漂洗后的试样用果蔬脱水器甩去表面残留液滴，于室温阴凉处放置12h，以备萃取试液用。

同时进行平行试验。

A.5.3  试液的制备

匀浆：取1份已制备好的试样，用剪刀剪成小块，采用匀浆机匀浆至糊状，从中取出60g备用。

萃取：将匀浆后的1份试样60g置于500mL烧杯中，加入100mL萃取液，再加入6g无水醋酸钠和18g无水硫酸镁（用玻璃棒搅拌均匀），置于超声波清洗器（50Hz）中，清洗3min后取出，将萃取液移至500mL烧杯中，以上述方法重复萃取3次，合并萃取液。

浓缩：将制备的萃取液置于(80±2)℃水浴中浓缩，将浓缩至5-8mL的萃取液小心转移到50mL容量瓶中（如果烧杯中仍有剩余的萃取残渣物时，则可加入≤5mL去离子水溶解、洗涤后一并移入容量瓶），用少量萃取液洗涤烧杯并转移至容量瓶，最后用萃取液定容，混匀，备用。

注：浓缩时可采用旋转蒸发器进行减压浓缩并同时可回收乙腈，温度为(70±2)℃，真空度为0.07-0.08MPa。

A.6  仪器检测

A.6.1 高效液相色谱参考条件

流动相和梯度表应根据具体仪器配置而调整，例如：

流动相，A：甲醇:水:冰乙酸=90:10:0.1；B：水

流动相梯度：见表A.1

色谱柱：C18柱，规格150mm×4.6 mm(i.d)，粒径10µm   柱温：30℃

进样量，20µL

检测器，紫外或二极管阵列检测器，检测波长：276nm

配套的色谱数据处理工作站

表 A.1 梯度表

| 时间（min） | A（%） | B（%） | 流速（mL/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 70 | 30 | 1.0 |
| 8 | 100 | 0 | 1.0 |
| 25 | 70 | 30 | 1.0 |

A.6.2  标液配制及外标法定量

称取0.5g（称准至0.001g）氯氰菊酯标准品和0.5g（称准至0.001g）残杀威标准品于100mL容量瓶中，用萃取液稀释定容至刻度，该溶液含氯氰菊酯5mg/mL，残杀威5mg/mL。再根据需要将其稀释为不同浓度，即1µg/mL～1000µg/mL。依次进样，制作工作曲线。色谱示意图分别见图A.3、图A.4、图A.5、图A.6、图A.7。

图 A.3    氯氰菊酯工作曲线图                   图 A.4   残杀威工作曲线图

图 A.5 未洗涤残留农药色谱图                   图 A.6 水洗涤残留农药色谱图

图 A.7 蔬果清洗剂溶液（0.2%）洗涤残留农药色谱图

A.7   结果计算与效果评价

A.7.1 残留农药去除率的计算

A.7.1.1  试样清洗前农药残留量M0（mg/kg)按式(A.1)计算：

M0=50C0/m0……………………………………………(A.1)

式中：

C0——未清洗试样经萃取后定容至50mL的残留农药浓度，µg/mL；

m0——称取试样的质量。

A.7.1.2  试样清洗后农药残留量M1（mg/kg)按式(A.2)计算：

M1=50C1/m1……………………………………………(A.2)

式中：

C1——经清洗的试样萃取后定容至50mL的残留农药浓度，µg/mL；

m1——称取试样的质量。

A.7.1.3  残留农药去除率M % 按式(A.3)计算：

M =( M0 - M1) / M0 ×100……………………………………(A.3)

结果以算术平均值表示至小数点后一位。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于3.5%，以大于3.5%的情况不超过5%为前题。

A.7.2 残留农药去除率比值

果蔬清洗剂溶液（0.2%）对残留农药的洗除率与水对残留农药的洗除率之比值按式(A.4)计算：

P = Mg/Ms…………………………………………………(A.4)

式中：

P——残留农药去除率的比值；

Mg——果蔬清洗剂试样溶液对残留农药的去除率；

Ms——水对残留农药的去除率。

结果以算术平均值表示至小数点后一位。

附录B

（规范性附录）

阴离子表面活性剂残留量的测定

B.1 方法概要

一定量蔬菜表面附着的最终漂洗水作为果蔬清洗剂残留的载体，以果蔬清洗剂中阴离子表面活性剂作为代表性残留物；采用酸性混合指示剂中的阳离子染料与阴离子表面活性剂生成溶解于三氯甲烷的盐类，该物质呈现由浅至深的粉红色，与标准进行比较，由此得到代表性残留物的范围值。

B.2 试剂

a）月桂基硫酸钠标准溶液，质量浓度c=2mg/L。

称取月桂基硫酸钠（含量以100%计）0.1g（准确至0.001g），用水溶解并定容至100mL，用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水溶解、混匀备用。

b）酸性混合指示液，按QB/T 2738规定配制。

c）250mg/kg标准硬水：按GB/T 13174中硬水配制规定进行制备。

d）三氯甲烷。

B.3 仪器

a）具塞玻璃量筒，100mL；

b）移液管，2mL、10mL、50mL；

c）容量瓶，1000mL；

d）不锈钢镊子或医用手套。

B.4 操作程序

准确称取4.0g果蔬清洗剂试样，用标准硬水稀释定容至2000mL，备用；

称取绿叶蔬菜（一般采用生菜为好）250g，均匀地浸泡在清洗剂溶液中5min，每隔1min将蔬菜完全翻转1次；将浸泡好的蔬菜控去清洗剂溶液，立刻用标准硬水连续漂洗两次，每次用硬水2000mL，漂洗2min，每隔30s将蔬菜翻转1次；漂洗完两次后，第三次漂洗用硬水1000mL，浸漂10min（尽量将蔬菜上的洗涤剂残留溶入漂洗水中），每隔1min将蔬菜翻转1次，将第三次的漂洗水保留备用；

用移液管移取第三次的漂洗水20.0mL（相当于250g绿叶蔬菜表面的附着量）于具塞量筒中，加三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10mL，充分振摇、静置分层；

移取浓度为2mg/L的月桂基硫酸钠标准溶液20.0mL于具塞量筒中，加三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振摇，静置分层；

将以上静置分层后的试样溶液氯仿层与标准溶液氯仿层进行目视比色，当试样溶液与标准溶液的粉红色相当或稍浅时，判定为每公斤果蔬表面残留的阴离子表面活性剂小于或等于2.0mg，即≤2.0mg/kg； 当试样溶液氯仿层呈白色或无色时，则可判定为无阴离子表面活性剂残留。

附录C

(规范性附录）

阴离子表面活性剂的测定——亚甲基蓝法

C.1 应用范围和方法概要

本方法适用于含磺酸基和硫酸基的阴离子表面活性剂。

阴离子表面活性剂与亚甲基蓝形成的络合物由三氯甲烷萃取，用分光光度法测定阴离子表面活性剂含量。

C.2  试剂

a）阴离子表面活性剂标准溶液：c=0.01mg/mL

取相当于100%的参照物（按GB/T 5173测定纯度）1g（准确至0.001g），用水溶解、转移并定容至1000mL，混匀。此溶液的阴离子表面活性剂浓度为1g/L。移取此溶液10.0mL，于1000mL容量瓶中，加水定容，混匀，则该标准溶液浓度为0.01mg/mL。

b）硫酸；

c）磷酸二氢钠洗涤液：将磷酸二氢钠50g溶于水中，加入硫酸6.8mL，定容至1000mL。

d）亚甲基蓝溶液：称取亚甲基蓝0.1g，用水溶解并稀释至100mL，移取此溶液30mL，用磷酸二氢钠洗涤液稀释至1000mL。

e）三氯甲烷。

C.3 仪器

普通实验室仪器和分光光度计，波长360nm~800nm。

C.4 工作曲线的绘制

准确移取浓度为0.01mg/mL阴离子表面活性剂标准溶液0mL（空白液）、3.0mL、6.0mL、9.0mL、12.0mL、15.0mL，分别于250mL分液漏斗中，加水使总体积至100mL。加入亚甲基蓝溶液25mL，混匀后加入三氯甲烷15mL，振荡30s，静置分层；若水层中蓝色褪去，应补加亚甲基蓝溶液10mL，再振荡30s，静置10min。将三氯甲烷层转移至另一洁净的分液漏斗中（切勿将界面絮状物随三氯甲烷带出），重复萃取以上系列标准溶液至三氯甲烷层无色，分别合并萃取液。

移取磷酸二氢钠洗涤液50mL加入合并后的三氯甲烷萃取液中，振荡30s，静置分层10min，将三氯甲烷层转移至100mL容量瓶中。用三氯甲烷重复萃取分液漏斗中的磷酸二氢钠洗涤液，每次加三氯甲烷5mL，萃取至三氯甲烷层无色。

将三氯甲烷萃取液全部转移至100mL容量瓶中，用三氯甲烷定容，混匀、备用。

采用650nm波长， 10mm比色池，以空白液做参比，测定系列标准溶液的净吸光值。以表面活性剂质量（μg）为横坐标，净吸光值为纵坐标，绘制工作曲线。

C.5 漂洗试液中表面活性剂含量的测定

准确移取适量漂洗试液（附录B中的第三次漂洗水）于250mL分液漏斗中，按以上萃取制备标准溶液的步骤制备漂洗试液。

用去离子水代替漂洗试液，以同样程序制备空白试验液。

采用650nm波长，10mm比色池，以空白试验液做参比，测定样品试液的净吸光值，由净吸光值与工作曲线计算表面活性剂浓度，以μg/mL表示。

C.6  结果计算

阴离子表面活性剂的质量浓度按式(C.1)计算：

c2=m2V2……………………………………………(C.1)

式中：

c2——阴离子表面活性剂的质量浓度，μg/mL；

m2——从工作曲线或计算得到的试液中阴离子表面活性剂含量，μg；

V2——移取试液体积，mL。

附录D

(规范性附录）

乙氧基型表面活性剂的测定——硫氰酸钴法

D.1  应用范围和方法概要

本方法适用于聚氧乙烯型单链EO加合数3~40，双链、三链、四链总EO加合数6~60的表面活性剂以及聚乙二醇（摩尔质量300~1000）、聚醚等表面活性剂。

乙氧基型表面活性剂与硫氰酸钴所形成的络合物用三氯甲烷萃取，用分光光度法测定表面活性剂含量。

D.2  试剂

a）乙氧基型表面活性剂标准溶液：c=0.1mg/L

称取相当于100%的参照物（按GB/T 13173-2008中的第8章测定纯度）1g（准确至0.001g），用水溶解，转移并定容至1000mL，混匀。此溶液表面活性剂浓度为1g/L。移取此溶液25.0mL于250mL容量瓶中，加水定容，混匀，则该标准溶液表面活性剂浓度为0.1mg/mL。

b）硫氰酸铵；

c）硝酸钴（六水合物）；

d）苯；

e）硫氰酸钴铵溶液：将620g硫氰酸铵和280g硝酸钴溶于少量水中，混合均匀后定容至1000mL，然后分别用30mL苯萃取两次后备用。

f）氯化钠；

g）三氯甲烷。

D.3  仪器

普通实验室仪器和紫外分光光度计，波长200nm~800nm。

D.4  工作曲线的绘制

准确移取浓度为0.1mg/mL的乙氧基型表面活性剂标准溶液0mL（空白液）、5.0mL、10.0mL、20.0mL、25.0mL、30.0mL、35mL，分别于250mL分液漏斗中，加水使总体积至100mL，加入硫氰酸钴铵溶液15mL，稍混匀加入35.5g氯化钠，充分振荡1min，静置15min后加入三氯甲烷15mL，再振荡1min，静置15min后将三氯甲烷层放入50mL容量瓶中（切勿将界面絮状物随三氯甲烷层带出）。重复萃取以上系列标准溶液两次，分别对应转移至50mL容量瓶中，并用三氯甲烷定容，混匀、备用。

采用319nm波长，10mm比色池，以空白液做参比，测定系列标准溶液的净吸光值。以表面活性剂质量（μg）为横坐标，净吸光值为纵坐标，绘制工作曲线。

D.5  漂洗试液中表面活性剂含量的测定

移取适量漂洗试液（附录B中的第三次漂洗水）于250mL分液漏斗中，加水使总体积至100mL，按以上萃取制备标准溶液的步骤制备漂洗试液。

用去离子水代替漂洗试液，以同样程序制备空白试验液。

采用319nm波长， 10mm比色池，以空白试验液的萃取液做参比，测定试验溶液的净吸光值，由净吸光值与工作曲线计算表面活性剂浓度，以μg/mL表示。

D.6  结果计算

乙氧基型表面活性剂的质量浓度按式(D.1)计算：

c3=m3V3………………………………………………(D.1)

式中：

c3——乙氧基型表面活性剂质量浓度，μg/mL；

m3——从工作曲线或计算得到的试液中乙氧基型表面活性剂含量，μg；

V3——试样移取体积，mL。

附录E

(规范性附录）

两性离子表面活性剂的测定——金橙-2法

E.1  应用范围和方法概要

本方法适用于两性离子表面活性剂，也适用于阳离子表面活性剂及二者的混合物。

两性离子表面活性剂与金橙-2在缓冲条件下形成的络合物用三氯甲烷萃取，用分光光度法测定两性离子表面活性剂含量。

E.2  试剂

a）脂肪烷基二甲基甜菜碱标准溶液：c=0.01mg/L

准确称取相当于100%的脂肪烷基二甲基甜菜碱（按QB/T 2344测定纯度）1.0g（准确至0.001g），用水溶解，转移并定容至1000mL，混匀。此溶液表面活性剂浓度为1g/L。移取此溶液10.0mL于1000mL容量瓶中，加水定容，混匀，则该标准溶液表面活性剂浓度为0.01mg/mL。

b）金橙-2：称取0.1g金橙-2溶于100mL水中，混匀。

c）盐酸溶液：0.2mol/L。

d）氯化钾溶液：0.2mol/L。

e）缓冲溶液(pH=1)：量取0.2mol/L盐酸溶液97mL，0.2mol/L氯化钾溶液53mL，加水50mL摇匀备用。

f）三氯甲烷。

E.3 仪器

实验室普通仪器和分光光度计，波长360nm~800nm。

E.4  工作曲线的绘制

准确移取浓度为0.01mg/mL的脂肪烷基二甲基甜菜碱标准溶液0mL（空白液）、5.0mL、10.0mL、15.0mL、20.0mL、25.0mL、30.0mL、35.0mL分别于250mL分液漏斗中，加水使体积至100mL，加入缓冲溶液10mL，金橙-2溶液3mL，混匀后加入三氯甲烷10mL，振荡30s，静置10min后将三氯甲烷层放入50mL容量瓶中（切勿将絮状物随三氯甲烷带出），重复萃取以上系列标准溶液，直至三氯甲烷层无色，将萃取液均转移至50mL容量瓶中，用三氯甲烷定容，混匀、备用。

采用485nm波长， 10mm比色池，以空白液做参比，测定系列标准溶液的净吸光值。以表面活性剂质量（μg）为横坐标，净吸光值为纵坐标，绘制工作曲线。

E.5  漂洗试液中表面活性剂含量的测定

移取适量漂洗试液（附录B中的第三次漂洗水）于250mL分液漏斗中，加水使体积至100mL，加入缓冲溶液10mL，金橙-2溶液3mL，混匀后加入三氯甲烷10mL，振荡30s，静置10min后将三氯甲烷层放入50mL容量瓶中（切勿将絮状物随三氯甲烷带出），重复萃取漂洗试液溶液，直至三氯甲烷层无色，将萃取液均转移至50mL容量瓶中，用三氯甲烷定容，混匀、备用。

用去离子水代替漂洗试液，以同样程序制备空白试验液。

采用485nm波长， 10mm比色池，以空白液的萃取液做参比，测定试液萃取物的净吸光值，由净吸光值与工作曲线计算表面活性剂浓度，以μg/mL表示。

E.6  结果计算

两性离子表面活性剂的质量浓度按式(E.1)计算：

c4=m4V4……………………………………………(E.1)

式中：

c4——两性离子表面活性剂质量浓度，μg/mL；

m4——从工作曲线或计算得到的试液中两性离子表面活性剂含量，μg；

V4——移取试液体积，mL。

附录F

(规范性附录）

烷基糖苷类表面活性剂的测定——蒽酮法

F.1  应用范围和方法概要

本方法适用于烷基糖苷类和糖酯类的表面活性剂。

烷基糖苷类表面活性剂在酸性体系中水解生成的糖与蒽酮反应，生成绿色的络合物，以分光光度法测定表面活性剂含量。

F.2  试剂

a）烷基糖苷标准溶液：c=0.05mg/mL

称取相当于100%的烷基糖苷（按GB/T 19464测定纯度）1.0g（准确至0.001g），用水溶解，转移并定容至1000mL，混匀。此溶液表面活性剂浓度为1g/L。移取此溶液5.0mL用水稀释至100mL，混匀，则该标准溶液表面活性剂浓度为0.05mg/mL。

b）蒽酮；

c）硫酸；

d）蒽酮硫酸试剂：取0.08g蒽酮溶于100mL硫酸中（此溶液需保存在冰箱内，隔数日应重新配制）。

F.3 仪器

a）实验室普通仪器和分光光度计，360nm~800nm；

b）纳氏比色管，10mL。

F.4 工作曲线的绘制

准确移取浓度为0.05mg/mL的烷基糖苷标准溶液0mL（空白液）、0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL于纳氏比色管中，加水至2.0mL，滴加5.0mL蒽酮硫酸试剂加盖置沸水浴中加热5min后，取出立即冷却，摇匀，放置50min后测定。

采用625nm波长， 10mm比色池，以空白液做参比，测定系列标准溶液的净吸光值。以表面活性剂质量（μg）为横坐标，净吸光值为纵坐标，绘制工作曲线。

F.5  漂洗试液中表面活性剂含量的测定

适量移取漂洗试液（附录B中的第三次漂洗水）于纳氏比色管中，滴加5.0mL蒽酮硫酸试剂加盖置沸水浴中加热5min后，取出立即冷却，摇匀，放置50min后测定。

用去离子水代替漂洗试液，以同样程序制备空白试验液。

采用625nm波长，10mm比色池，以空白试验液做参比，测定试液的净吸光值，由净吸光值与工作曲线计算表面活性剂浓度，以μg/mL表示。

F.6  结果计算

烷基糖苷类表面活性剂的质量浓度按式(F.1)计算：

c5=m5V5……………………………………………(F.1)

式中：

c5——烷基糖苷类表面活性剂质量浓度，μg/mL；

m5——从工作曲线或计算得到的试液中烷基糖苷类表面活性剂含量，μg；

V5——移取试液体积，mL。