国家标准《果蔬清洗剂》修订

编制说明

（送审稿）

1 工作概况

1.1任务来源

根据国标委下达的2017年国家标准制修订计划，要求对果蔬清洗剂国家标准﹙项目编号20171166-T-607﹚进行修订。

1.2 主要工作过程

针对《果蔬清洗剂》标准的修订工作，标准化秘书处提前进行了相应的安排，曾于2015年10月9日在太原召集10余家相关企业进行过讨论；又与 2016年4月11日在广州召集15余家相关企业进行过研讨，其间安排相关企业和国家洗涤用品质检中心对标准中所要采纳的分析方法及指标值进行了充分的实验分析验证，在此基础上起草了征求意见稿。标准化技术委员会秘书处于2018年9~10月在网上进行了广范的意见征询。起草小组对所提建议进行了讨论，汇总了意见处理表，同时对征求意见稿进行了相应的修改后形成该送审稿。

2  标准修订理由和编制原则

2.1标准修订理由

果蔬清洗剂标准从2009年发布执行。多年来，该标准对果蔬清洗剂产品的产量和质量均起到了积极的推动作用。近些年，国家针对涉及环境安全和人身安全的产品给于了高度重视，为此也将接触食品、餐具类的洗涤剂归为食品相关产品而受到广泛关注，使执行多年的果蔬清洗剂标准需顺应形势进行修订。

另鉴于修订后的GB14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》针对果蔬清洗剂的生产原料和产品的安全卫生均给予了具体的规范要求，为便于企业采标，故《果蔬清洗剂》标准需进行相应的修订。

2.2编制原则

产品标准是保护消费者利益和维护生产企业合法权益的双刃剑，其内容涉及到产品性能、人体安全和对环境的保护，以及经济实用性等。标准中所规定的项目指标应能较全面的控制和评价产品质量，既考虑能满足国家发展的要求，又要满足人民生活的需要，还要在保证产品质量及使用安全的前提下，为产品配方的技术进步留有空间。因此，修订标准原则上要求所设立的项目要科学，指标要合理。

3  修订内容的分析

本标准修订的内容主要包括：涉及环保的原材料要求，涉及产品安全的要求，涉及产品质量、产品性能的要求，以及检验规则、标识、包装等要求。

3.1技术要求

砷、重金属、甲醇、甲醛及菌落总数、大肠菌群等安全性指标和准用原料规定符合强制性国家标准GB14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》。另外从环保方面考虑，对果蔬清洗剂所用表面活性剂的生物降解度给予了规定。

3.2 修订pH值

综合考虑物料、去污性能、使用安全（接触到皮肤时可能引起的刺激性）等因素，修订了其适用范围，与餐具洗涤剂标准要求一致，便于企业操作。

3.3  增加了果蔬清洗剂残留量的考核

从使用清洗剂后的残留是否对果蔬食品造成再污染方面考虑。本次修订增加了对果蔬清洗剂残留量的考核，即在采用果蔬清洗剂清洗果蔬的同时，所用的清洗剂应便于被漂洗去除。

果蔬清洗剂产品的主要成分是表面活性剂，一般涉及到的品种有：阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、两性离子表面活性剂。比较而言，非离子表面活性剂和两性离子表面活性剂的泡沫比阴离子表面活性剂要小，相对容易被漂洗。本考核选择阴离子表面活性剂作为代表性残留物进行验证，方法采用酸性混合指示剂比色法，以一定量蔬菜上的清洗剂残留与一定浓度的标准溶液相比较，在定性验证的前提下对果蔬清洗剂经漂洗后的残留给出了一个限值。

针对果蔬清洗剂残留量仅考核阴离子表面活性剂的方案，除以上因素外，还有以下综合考虑：

阴离子表面活性剂定性、定量的方法经典，操作简单，快捷。与阴离子表面活性剂的标准品比较，能得到一个相对准确的范围值，方法可行，检测结果可信。该分析实验污染小，分析成本低；而非离子、两性离子、烷基糖苷等表面活性剂的经典检测方法，均需使用大量有机溶剂，要反复萃取，操作程序繁琐， 引入误差大，分析实验污染大，分析成本高；另由实验验证得知果蔬清洗剂漂洗水中残留的非离子、两性离子、烷基糖苷等表面活性剂很少，与阴离子表面活性剂相比较可忽略不计。

本次修订仍保留了原标准中对其它各种表面活性剂残留定量的检测方法供参考使用（见标准附录C、D、E、F）。

3.4  删除对甲醇、甲醛、砷、重金属、微生物、荧光增白剂的要求

理由：安全性指标统一采纳GB14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》的规定。

3.5  删除对净含量计量的要求

理由：国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》是国家对消费产品的统一法规规定，各种产品均必须执行，故本产品标准无需再重复给出要求。

3.6  删除对产品保质期的要求

理由：本标准对产品标识和包装要求执行QB/T2952，其中有对产品保质期的规定。

3.7  对附录A、B、C、D、E、F的修改

附录中规定的各个方法经近十年的实验验证，对其分析原理和操作程序有了更明确的认知，本次修订对部分内容的操作步骤进行了调整、简化，并统一了计量单位。尤其是对附录A“农药洗除效果评价方法”进行了修改，内容包括：农药乳液制备浓度、浸泡温度、洗涤温度、蔬菜样品的选材等，在此基础上进行了不同实验室的比较实验，验证了方法的准确性和重复性。

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。据资料查询：日本有执行多年未经修订的用于水果、蔬菜和餐具的洗涤剂标准、台湾有相关的食品用洗涤剂卫生标准。

7  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突，与国家卫生部门技术规范及国家食品安全相关标准协调一致。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9  标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

11  废止现行相关标准的建议

暂无。

12  其它应予说明的事项

今后应加强产品使用安全方法的研究，弥补产品标准对使用安全性能评价的需求。