发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

洗涤用酶制剂质量规格及测试方法

第1部分  碱性蛋白酶

Quality specification and determination method of enzymes for detergent——Part 1  Alkali protease

（送审稿）

GB/T xxxx-xxxx

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

Y 43

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次制定。

洗涤用酶制剂质量规格及测试方法  第1部分  碱性蛋白酶

1 范围

本文件规定了洗涤用碱性蛋白酶的质量规格、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于经微生物发酵、提纯等工艺制得的用于洗涤剂工业的蛋白酶。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂水溶液 pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 26396-2011 洗涤用品安全技术规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量技术监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 6003.1-2012 试验筛 技术要求和检验

GB/T 6005 试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板 筛孔的基本尺寸

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂和制品的制备

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的标示和判定

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 碱性蛋白酶

能在碱性反应条件下切断蛋白质分子内部的肽键，使蛋白质分子变成小分子多肽和氨基酸的酶。

3.2 碱性蛋白酶活力

蛋白酶活力以蛋白酶活力单位表示，定义为1g固体酶粉（或1mL液体酶），在一定温度和pH值条件下，1min水解酪蛋白产生1μg酪氨酸，即为1个酶活力单位，以U/g或U/mL表示。

4 要求

4.1 材料要求

洗涤用碱性蛋白酶应符合GB/T 26396-2011的要求。

4.2 外观要求

液体剂型：浅黄色至棕褐色液体，产品应均匀，不分层，无悬浮物或沉淀。有特殊发酵气味。

固体剂型：白色、灰白色、黄褐色或其它颜色可自由流动的颗粒，产品应均匀，流散性好，无结块。

有特殊发酵气味。

注： 根据洗涤剂产品行业的特点，固体产品可根据客户的要求，做成其它颜色，宜为包裹型产品。

4.3 理化要求

应符合表 1 的规定。

表1 洗涤用碱性蛋白酶的理化要求

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| pH值（25℃，1%水溶液） | ≤ | 10 |
| 酶活力a（U/g或U/mL） | ≥ | 标示值 |
| 干燥失重b/% | ≤ | 8.0 |
| 细度b（150µm 标准筛通过率/%） | ≤ | 0.5 |
| a 酶活力值，按“附录A 福林法”仲裁； 酶活力标示值由供需双方按合同规定； 酶活力只适用于对同一种蛋白酶的质量控制，不能用于不同种类蛋白酶的比较；不同种类的蛋白酶，水解底物的方式和特性不同，酶活力值的高低并不代表实际去污效果。 b 不适用于液体制剂。 |  |  |

4.4 微生物限量

应符合表 2 规定。

表2 洗涤用碱性蛋白酶微生物限量

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g或CFU/mL） | ≤ | 50000 |
| 大肠菌群/（CFU/g或CFU/mL） | ≤ | 30 |
| 注：依据GB/T 26396-2011洗剂用品安全技术规范，洗涤用碱性蛋白酶用于A类产品应符合表2微生物限量的规定。（A类：用于食品、食品工具和设备的洗涤剂，含餐具洗涤剂、果蔬洗涤剂等。） |  |  |

    - 4.5定量包装要求

每批产品的销售包装净含量应符合国家质量技术监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》。

5试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

5.1 外观

称量样品10g(或10mL)，置于干燥洁净的透明实验器皿内，在非直射光条件下进行观察，按指标要求进行评判，做好记录。

5.2 pH值

按GB/T 6368规定测定。测试温度25℃，1%试样溶液浓度。

5.3 酶活力

按照附录A进行检测，也可以参考附录B进行检测。

5.4 干燥失重

5.4.1 仪器

5.4.1.1 电热干燥箱。

5.4.1.2 分析天平：精度为 0.0001 g。

5.4.1.3 称量瓶。

5.4.2 分析步骤

用烘干至恒重的称量瓶称取酶样2g，精确至±0.0002g,置于103℃±2℃电热干燥箱中，将盖取下，侧放在称量瓶旁，烘干2h，取出，加盖，放入干燥器中冷却至室温，称量。

5.4.3 计算

干燥失重按式（1）计算

X1=m1-m2m1-m×100%   …………………………………（1）

式中：

X1—样品的干燥失重，%；

m1—干燥前称量瓶加样品的质量，单位为克（g）；

m2—干燥后称量瓶加样品的质量，单位为克（g）；

m—称量瓶的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至一位小数。

5.5 细度

按照附录 C 进行检定。

    - 5.6菌落总数

按GB 4789.2 规定测定。

5.7 大肠菌群

按GB 4789.3 规定测定。

6 检验规则

6.1 检验分类

6.1.1  出厂检验

出厂检验项目包括产品的感官要求，酶活力；当适用于GB/T 26396-2011洗涤用品安全技术规范中A类产品时，需增测菌落总数以及大肠菌群。

6.1.2  型式检验

型式检验包括表1的全部项目；若适用于GB/T 26396-2011洗涤用品安全技术规范中A类产品时包括表1、表2的全部项目，在下列情况下应进行型式检验。

a) 正常生产时，应定期进行型式检验，一般情况每年一次；

b) 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化或不正常，以及生产管理要素（包括人员素质）

的变化可能影响产品质量和性能时；

c) 长期停产后再恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次的型式检验有较大差异时；

e) 质量监督机构、使用单位提出型式检验要求时。

6.2 组批与抽样原则

6.2.1　蛋白酶产品按批交付和抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

6.2.2　产品须经生产厂的质量检验部门按本标准规定的检验方法检验合格，并出具产品质量检验合格证方可出厂。收货单位应在到货一个月内，凭合格证验收，必要时可按6.2.3抽样验收。

6.2.3　抽样

根据批量大小，按表3确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

表3 批量和样本大小

| 批量 | 2～50 | 51～500 | ≥500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本大小（桶/箱/袋） | 2 | 3 | 4 |

注：在取样前应将选定的样本包装中的样品混合均匀，在保证均匀的前提下方可取样。

6.3　判定规则与复检

检验结果数据应先按照GB/T 8170规定修约到与技术要求量值的有效位数一致，再对照技术要求中规定的极限值判定检验批产品合格或不合格。

如检验结果中有一项指标不符合标准时，应重新抽取双倍量的样本并取样，对不合格项进行复检。复检结果符合本标准规定时，判该批产品为合格；若仍不合格，则判该批产品为不合格。

6.4　仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本标准规定的要求，应在到货1个月内向生产者交涉。若因检验结果不同，不能取得协议时，双方应按6.2.3取样。取样总量不应少于450g，将选取的试样仔细混匀后,分别装入3个洁净干燥的样品瓶中，签封。标签上应注明产品名称、规格、批号、生产者名称、取样日期、取样人。交收双方各执一份，第三份签封后，备仲裁检验用。样品存放于暗处，按照建议贮存温度贮存，保存期一个月。仲裁检验结果为最后依据。

7 标志、包装、运输及贮存

    - 7.1  标志

    - 产品的外包装宜使用符合GB/T 191 要求的标志。

    - 产品的包装上应贴有牢固的标签。标签内容应包括产品名称、净含量、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、批号及其他需要标示的内容。化学品安全标签内容应符合GB 15258的要求。

7.2  包装

产品的内包装和（或）包装容器的内涂料应符合相关规定。

    - 7.3  运输

产品在运输时应轻装轻卸，不得倒置，避免日晒雨淋，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

    - 7.4  贮存

      - 7.4.1  产品应贮存在阴凉干燥的环境下。严禁与有毒、有害、有腐蚀性的物质同存。

      - 7.4.2  堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏运输包装。

8 保质期

固体制剂和液体制剂在25℃ 以下，保质期不少于12个月。企业应按上述要求具体标示。保

质期内实测酶活力不应低于标示酶活力。

注：保质期外的酶仍具有使用价值，使用时应重新测定酶活。

附录A

(规范性附录)

碱性蛋白酶酶活力的测定  福林法（仲裁法）

### A.l	  原理

蛋白酶在一定的温度与pH条件下，水解酪蛋白底物，产生含有酚基的氨基酸(如: 酪氨酸、色氨酸等)，在碱性条件下，将福林试剂(Folin)还原，生成钼蓝与钨蓝，用分光光度计于波长680nm下测定溶液的吸光度。酶活力与吸光度成比例，由此可以计算产品的酶活力。

## A.2  仪器和设备

A.2.1  分析天平：精度为0.0001g。

A.2.2  紫外-可见分光光度计。

A.2.3  磁力加热搅拌器。

A.2.4  pH计：精度为0.01pH单位。

A.2.5  磁力搅拌子。

A.2.6  刻度吸管：1mL，2mL，5mL，10mL。

A.2.7  离心机。

A.2.8  恒温水浴锅：精度±0.2℃。

A.2.9  移液器。

### A.3  试剂和溶液

除非另有说明，在分析中仅使用分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.3.1 福林 (Folin) 试剂（1mol/L）

于2000mL磨口回流装置中加人钨酸钠(Na2WO4·2H2O)100g、钼酸钠（Na2MoO4·2H2O)25.0g、水700mL、85%磷酸50mL、浓盐酸100mL。小火沸腾回流10h。取下回流冷却器，在通风橱中加入硫酸锂 (Li2S04)50g、水50mL和数滴浓溴水(99%)，再微沸15min，以除去多余的溴(冷后仍有绿色需再加溴水，再煮沸除去过量的溴) ，冷却，加水定容至1000mL。混匀，过滤。制得的试剂应呈金黄色，贮存于棕色瓶内。

A.3.2	福林使用溶液

一份福林试剂与两份水混合，摇匀。也可使用市售福林溶液配制。

A.3.3	碳酸钠溶液 (42.4g/L)

称取无水碳酸钠(Na2C03)42.4g，用水溶解并定容至1000mL。

A.3.4  三氯乙酸 (65.4g/L)

称取三氯乙酸65.4g，用水溶解并定容至1000mL。

A.3.5  氢氧化钠溶液 (0.5mol/L)

称取氢氧化钠片剂 20.0g ，加水900mL并搅拌溶解。待溶液到室温后续水定容至1000 mL ，搅拌均匀。

A.3.6  盐酸溶液：c(HCL)=1mol/L及 0.1mol/L

按 GB/T 601配制。

A.3.7  硼酸缓冲溶液(pH=10.5)，缓冲溶液配制时需用pH计测定并调整pH值

称硼酸钠9.54g，氢氧化钠1.60g，加水900mL，搅拌至均匀。用1mol/L 盐酸溶液或 0.5 mol/L

氢氧化钠溶液（A.3.5)调整pH=10.5士0.05，定容至1000mL。

A.3.8  酪蛋白溶液(10.0g/L)

称取标准酪蛋白 (NICPBP 国家药品标准物质)1.000g，精确到O.001g,加入相应的缓冲溶液约80mL,再加入磁力搅拌子，在磁力搅拌器上搅拌至均匀、无较大颗粒后，打开加热功能缓慢加热至酪蛋白全部溶解，注意加热时间以免煮沸导致蛋白变性，冷却到室温后转入100mL容量瓶中，用缓冲溶液稀释定容。定容前检查并调整pH值至10.5。此溶液在冰箱内贮存，有效期为三天。使用前重新确认并调整pH值至10.5。

不同来源或批号的酪蛋白对试验结果有影响。如使用不同的酪蛋白作为底物，使用前应与以上标准酪蛋白进行结果比对。

A.3.9  L-酪氨酸标准储备溶液(100μg/mL)

精确称取预先于105℃干燥至恒重的L-酪氨酸O.1000g士0.0002g，用1mol/L盐酸溶(A.3.6)60mL,溶解后定容至100mL，即为1mg/mL酪氨酸溶液。

吸取1mg/mL酪氨酸溶液10.00mL,用0.1mol/L盐酸溶液（A.3.6）定容至100mL，即得到100μg/mL的L-酪氨酸标准储备溶液。

## A.4	分析步骤

A.4.1  标准曲线的绘制

a)  L-酪氨酸标准溶液:按表A.1，用移液管精密量取配制。L-酪氨酸稀释液应在稀释后立即进行测定。

表 A.1 L-酪氨酸标准溶液

| 管号 | 酪氨酸标准溶液的浓度/（μg/mL） | 酪氨酸标准储备溶液（A.3.9）的体积/mL | 加水的体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 20 | 2 | 8 |
| 3 | 30 | 3 | 7 |
| 4 | 40 | 4 | 6 |
| 5 | 50 | 5 | 5 |

b)  分别取上述溶液各1.00 mL(须做平行试验)，各加碳酸钠溶液（B.3.3）5.00mL、福林试剂使用溶液(A.3.2)1.00 mL，振荡均匀，置于40℃±0.2℃水浴中显色20min，取出，用分光光度计于波长680nm,10mm比色血，以不含酪氨酸的0号管为空白，分别测定其吸光度。以吸光度A为纵坐标，酪氨酸的浓度c为横坐标，绘制标准曲线。

C） 利用回归方程，计算出当吸光度为1时的酪氨酸的量(μg)，即为吸光常数K值。其K值应在95～100范围内。如不符合，需重新配制试剂，进行试验。

A.4.2  样品的测定

A.4.2.1  待测酶液的制备

精密量取酶样品1mL。用缓冲液溶解稀释到一定浓度并记录其稀释倍数。

对于固体状的样品，精密称取酶样品1g，精确至0.0002g。然后加入一定的缓冲液溶解并记录克重量，用保鲜膜密封，于磁力搅拌器上搅拌15min以上，滤纸过滤或于离心机（4000rpm，5min）离心后备用。

推荐浓度范围为酶活力10U/mL～15U/mL。

A.4.2.2  测定

- 先将酪蛋白溶液（A.3.9）放入40℃±2℃恒温水浴中，预热5min。

- 取四支试管（一支空白管，三支样品管）。

- 分别向四支试管中，准确加入稀释好的待测酶液1mL,于40℃±2℃恒温水浴中，预热2min。

- 然后于空白管中加入三氯乙酸2mL（A.3.4），再于样品管中准确加入酪蛋白溶液1mL（A.3.9），摇匀准确计时10min后，立即向样品管中补加三氯乙酸2mL（A.3.4）；于空白管中准确加入酪蛋白溶液1mL（A.3.9）。

- 将四支试管取出摇匀后分别用慢速定性滤纸过滤备用。

- 准确吸取以上滤液1mL分别置于另外四支试管中，再于四支试管中分别依次加入碳酸钠溶液5mL（A.3.3）后加入福林试剂使用溶液1mL（A.3.2），摇匀立即置于40℃±2℃恒温水浴中显色20min，取出备用。

- 于680nm波长处，用10mm比色皿分别测定其吸光度。

A.4.3  计算

从标准曲线上读出样品最终稀释液的酶活力，单位为U/mL。样品的酶活力按式（A.1）计算：

X2=X3×4×n110  ……………………………………（A.1）

式中：

X2—样品的酶活力，U/mL或U/g；

X3—由标准曲线得出的样品最终稀释液的活力，U/mL；

4—反应试剂的总体积，单位为毫升（mL）；

n1—样品的稀释倍数；

10—反应时间10min。

所得结果表示至整数。

A.5  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过平均值的3%。

附录B

(资料性附录)

碱性蛋白酶活力的测定  紫外分光光度法

## B.l  原理

蛋白酶在一定的温度与pH条件下，水解酪素酪蛋白生成酪氨酸，然后加入三氯乙酸终止酶反应，并沉淀未水解的酪蛋白，滤液中的酪氨酸对紫外光有吸收，可用紫外分光光度法于275nm下测定。根据吸光度与酶活力的比例关系计算其酶活力。

不同的蛋白酶制剂其紫外法结果与福林法结果的换算系数不同，参考比值为紫外法相对于福林法的1.50-1.80倍左右。如需要，相关方可根据实验结果统计，确定两个方法的换算系数。

## B.2  仪器和设备

同A.2。

## B.3  试剂和溶液

同A.3。

## B.4  分析步骤

### B.4.1  求K值

## 按福林法的表A.1配制不同浓度的L-酪氨酸标准溶液，然后，直接用紫外分光光度计测定其吸光度（A）,并计算K值。K值应在130-135范围内，如不符合，需重新配制试剂，进行试验。

### B.4.2  待测酶液的制备

## 同A.4.2.1.样品稀释液最终的浓度应该在15U/mL～25U/mL范围内。

### B.4.3  测定

操作同A.4.2.2中的取液、反应、静止沉淀，其中三氯乙酸取样量改为5mL，直至过滤。滤液用紫外分光光度计，在275nm波长下，测定其吸光度。

注：如结果不平行，可以考虑将加入三氯乙酸的试样溶液返回到水浴中保温30min,然后再测定吸光度。

## B.5  计算

从标准曲线上读出样品最终稀释液的酶活力，单位为U/mL。样品的酶活力按式（B.1）计算：            X4=X5×n2×710  ……………………………………（B.1）

X4—样品的酶活力， U/mL或U/g；

X5—由标准曲线得出的样品最终稀释液的酶活力，U/mL；

n2—稀释倍数；

7—反应试剂的总体积，单位为毫升（mL）；

10—反应时间10min。

结果保留至整数位。

## B.6  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过平均值的3%。

附录C

（规范性附录）

粒度的测定  筛分法

## C.1 方法概要

用规定孔径的标准试验筛，经振筛机筛分，测定筛子及底盘中试样的质量，计算其占式样总质量的百分数。

## C.2 分析仪器

### C.2.1 标准试验筛，符合GB/T 6005和GB/T 6003.1的规定。按产品标准的要求选取100目的筛子，配以底盘和筛盖。

### C.2.2 天平，精度为0.1g。

### C.2.3 振筛机，采用拍击式电动振筛机，筛体的运动方式为平行往复式，筛体振幅为30mm±10mm，振动频率为278次/min±10次/min，拍击次数为150次/min±10次/min。

## C.3 试验步骤

### 把按要求选取的清洁、干燥的100目筛子置于底盘之上，一起装在电动振筛机上。称取试样100.0g，置于上层筛中，加筛盖。开启电动振筛机，振筛5min±30s。停止振荡后取下底盘和筛子，收集筛子及底盘中的试样质量。

## C.4 结果计算

产品的粒度Pi以百分数表示，按公式（C.1）计算：

Pi=mim×100%  ………………………………………(C.1)

式中：

mi—底筛上留存样品质量，单位为克(g)；

m—试样的质量，单位为克(g)。

用两次平行测定结果的算术平均值表示，保留小数点后一位。

## C.5 准确度和精密度

试样过筛的总质量损失不得超过1%。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不高于1.5%。