标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：家庭及工业和公共设施硬表面清洁剂                        共1页第1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 建议标准范围不包括家庭硬表面清洁剂。并同步修改标准名称 | 广州浪奇 |  |
| 2 | 1 | 1)家庭与工业和公共设施硬表面所对应的污渍不同，因此对清洗剂的要求不同，工业偏碱性，而家庭偏中性，这两者无法在一个标准中统一。目前的行业标准QB/T4532 硬质地板清洁剂中，对总活性物含量要求大于等于3%；而该标准要求大于等于6%。 2) GB/T 26396的适用范围，明确不包括特殊用途的工业清洗产品，C类产品也不包括该标准范围中提到的产品。 | 上海开米科技有限公司 | 不采纳，现如今科技技术提高，碱性清洁剂也可以做到不腐蚀有色金属。 |
| 3 | 3.3 表1 | 建议将标准名称和范围做调整，删除家庭用的范畴。 工业清洗剂专用的清洁剂，其指标设定也存在问题，针对玻璃、铝合金和不锈钢墙体等硬质表面，碱性洗涤剂不适用，建议修改范围和指标之间的冲突。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 1、部分采纳，已将编制说明范围修订。 2、不采纳，现如今科技技术提高，碱性清洁剂也可以做到不腐蚀有色金属 |
| 4 | 3.3 | 总活性物：建议按不同产品分类进行总活性物的规范要求 | 广州浪奇 | 不采纳，范围不包括玻璃水。 |
| 5 | 3.3 | PH：建议按不同产品分类进行PH值的规范要求 | 广州浪奇 | 不采纳，除锈水不是清洁剂。 |
| 6 | 3.3 | 净洗力：建议按不同产品分类进行净洗力的规范要求 | 广州浪奇 | 不采纳，除锈水不是清洁剂。 |
| 7 | 3.3 | 腐蚀性：建议按不同产品分类进行腐蚀性的规范要求 | 广州浪奇 | 不采纳，不需要按不同产品分类进行腐蚀性。 |
| 8 | 3.3 | 总活性物含量≥6%太高。 | 上海开米科技有限公司 | 不采纳，活性物含量不高。 |
| 9 | 3.3 | 不是所有的硬表面清洗剂都需要做腐蚀性测试。 | 上海开米科技有限公司 | 不采纳,如果只清洗木质地板，那就叫木质地板清洗剂，不在本标准范畴内。 |
| 10 | 3.3.2 | “于40℃±2℃的恒温箱中放置6h”，建议把6h改为24h | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳 |
| 11 | 3.3.2 | 稳定性试验中，建议将试验用量60ml修改为100ml | 丰益油脂科技有限公司 | 不采纳，60ml和100ml没有差别。 |