ICS 71.100.40

Y 43

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T      —XXXX

餐具洁净盐

Salt Detergents for hand dishwashing

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准由××××提出。

本标准由××××归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

餐具洁净盐

范围

本标准规定了餐具洁净盐的分类、要求、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以精制盐为主，适量添加表面活性剂、助剂等配制的用于清洗餐具以及接触食品的工器具的固体洁净盐产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 13025.5 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

分类

餐具洁净盐产品分类执行GB 14930.1标准分类。

要求

基本要求

餐具洁净盐所用原料应符合GB 14930.1的规定；精制盐应符合GB 2721的规定；所用表面活性剂的初级生物降解度不应低于90%。

感官、理化、性能指标

产品的感官、理化、性能指标应符合表1要求。

感官、理化、性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 产品色泽均匀、无明显机械杂质和污迹 |
| 气味 | 产品固有气味 |
| 氯化钠（以NaCl计），% ≥ | 65.0～90.0 |
| pH值（25℃，1%水溶液） | 5.0～10.5 |
| 总活性物（%） ≥ | 8 |

安全卫生指标

餐具洁净盐产品的安全卫生指标应符合GB 14930.1的相关规定。

试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

外观

取适量样品置于干燥洁净的无色玻璃容器中，在非直射光条件下进行观察。如有结团，但用手轻压结团即松散，视为合格。

气味

取适量试样置于无异味的容器中用嗅觉进行鉴别。

氯化钠

按GB/T 13025.5规定进行，按公式（1）折算为氯化钠含量。

pH值

按GB/T 6368规定进行。

总活性物

未有特别说明时，按GB/T 13173规定的洗涤剂中总活性物含量的测定-A法进行。

净含量

按JJF 1070规定进行。

检验规则

组批、抽样及判定规则

6.1.1组批：由同一原料、同一生产线，按相同的加工方法生产的同一配方、一次交付的产品构成一批。

6.1.2抽样：根据产品批量大小随机抽取，抽样件数见下表：

| 总体一批量（箱） | 样本大小（抽样件数） |
| --- | --- |
| 50以下 | 3 |
| 51-150 | 5 |
| 151-500 | 8 |
| 501-3200 | 13 |
| 3200以上 | 20 |

说明：

①出厂检验时，在随机抽取的样本中随机抽取3个最小单元包装样品，使样品总量约1kg，不足1kg时加抽样品数量。以满足出厂检验项目的检验需要；

②型式检验时，在样本中随机抽取4个最小单元包装样品，使样品总量约1.5kg，不足1.5kg时加抽样品数量，以满足全项目检验的需要；

③抽取的样品应混匀后分装在三个洁净、干燥的样品瓶内加盖密封，标签上应注明样品名称、商标、生产日期或批号、生产单位、取样日期、取样人信息，三份样品分别用于检测、复检和仲裁检验。

6.1.3判定规则：检验结果中全部项目符合本标准的规定，则判该批产品合格。检验结果中如有指标不符合本标准的规定，应使用备用样对不符合项进行复检。若复检结果仍不符合本标准的规定，则判该批产品不合格。

说明：①型式检验项目中若微生物不合格，则判定该批产品为不合格品，不得复检。其余指标不合格时，可以在同批产品中抽取两倍量的样品复检，以复检结果为准，若复检后仍不合格、则判定该批产品为不合格品。

②若生产单位或收货单位对复检结果仍存异议，且双方不能取得协议时，可商请仲裁检验，仲裁结果为最后依据。

检验分类

出厂检验

出厂检验项目为外观、气味、氯化钠、pH值、总活性物、净含量。

型式检验

型式检验项目为4.2和4.3规定的全部项目。

标识、包装、运输和贮存

标识、包装

产品包装执行QB/T 2952。

运输、贮存

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋， 避免高温或冰冻，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏运输包装。

_________________________________