发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

XXXX -XX-XX实施

XXXX -XX-XX发布

表面活性剂  洗织物用洗涤剂  性能比较试验导则

Surface active agents—Detergents for washing fabries—Guide for comparative testing of performance

（ISO 4319：1977 ，MOD）

（送审稿）

GB/T XXXXX - XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

Y43

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件使用重新起草法修改采用ISO 4319:1977《表面活性剂  洗织物用洗涤剂  性能比较试验导则》，与ISO 4319:1977相比，将ISO 4319部分规范性引用文件更换为相关的国家标准。

根据我国国情，本文件在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的页边空白处，在附录A中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本文件还做了下列编辑性修改：

a)	“本国际标准”一词改为“本文件”；

b)	删除国际标准的应用领域。

c)	将范围和应用领域合并为范围一项。

d)	章节编号的变更。

e)  特定国家、试验国家改为我国

本文件的附录A为资料性附录。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

评价洗织物用的洗涤剂性能的方法,取决于许多以复杂方式联系在一起的变量。为此，认为有必要建立一关于拟定和应用比较试验方法的导则。

在实验室里进行的单次或系列的实验,无法圆满地确定当今市场上许多不同洗涤产品的性能界限，为此起草了本导则。考虑到不同的洗涤习惯和污垢,以及纺织品的多样性，情況就更复杂了。

污垢是由各种各样的物质，例如腊防、蛋白质、颜料和其它在织物上呈现完全不同附着性的有色颗粒组成，纤维的化学组成、纺织品的结构也会大大地影响污垢对织物的附着性。因此在对比试验中，重要的是要知道，脏的物料是未整理的或用树脂整理的棉、耐缩的羊毛、还是尼龙、聚脂或聚丙烯酸酯的织物, 以及织物是疏松或是紧密地编织的, 是轻型的或是厚实的；是平滑的表面或粗糙的表面，这些都会影响去污。

为了保证令人满意而无危险，一种良好的洗涤剂除了直接与洗净有关的特性外，还应该有其他特性。尤其是它不应对被洗的织物(材料、染料)或洗衣机有不良影响, 井且在长期贮存中应能保持其特性。

虽然对于广泛用于家庭的产品，毒理学和生态学的性质也是很重要的，但对这些性质的评价已超出本导则的范围。

尽管有这些复杂因素,但针对我国国情，应能设计出令人满意的比较试验方法。

# 表面活性剂  洗织物用洗涤剂  性能比较试验导则

## 1.范围

本文件制定了洗织物用洗涤产品进行比较试验的导则，使能真实地反映出消费者所用产品的性能。

它给出了要考虑的各变量的细节，指出了这些变量的意义和重要性，且为拟定适当的比较试验方法提供了基础。在同一系列试验中比较两种或更多种洗涤产品时，它能对织物用洗涤产品的性能给予正确的评价。

本文件适用于家庭洗衣机使用的商品洗涤产品。

一般，它不适用于工业洗涤产品或其他特殊产品。

## 2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8685-2008 纺织品 维护标签规范 符号法

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

ISO 2267 表面活性剂——某些洗涤效应的评价——未染污棉对照布的制备和使用方法（Surface active agents—Evaluation of certain effects of laundering—Methods of preparation and use of unsoiled cotton control cloth）

ISO 4312 表面活性剂——某些洗涤效应的评价——未染污棉对照布的分析和试验方法（Surface active agents—Evaluation of certain effects of laundering—Methods of analysis and test for unsoiled cotton control cloth）

- 3.术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4.总论

当推荐几种洗涤条件来比较产品时，为了对它们作出正确评价，应按制造商要求条件检验产品，而不应在未推荐的条件下来试验。测试实验室将要检验的各种产品及其特性的选择，对包括洗涤过程，织物负荷和其他变量的选择在内的实验设计具有极大影响。应该对在特定地区容易得到的那些洗涤产品进行性能试验。一般，由于单以配方为基础不能预测产品性能，因此并不需要了解有关产品的配方。

产品取样应按照GB/T 13173相应章节的规定。

本文件在织物洗涤产品评价中主要考虑的因素有四条，分别是：待评价的织物特性；评价所需的织物负荷；采用的洗涤方法；产品物理特性的最主要方面。

有关织物负荷、洗涤过程和物理特性的条款中，已列出许多变量和次要变量。为比较两种或更多种产品而设计的试验方法，对每个次要变量，给出了有限的建议，和这些建议的理由，以及和其他变量间可能有的相互影响。

## 5.待评价性能特性的选择

## 5.1概述

单一的评价不能给出织物洗涤产品的综合性能。

为了评价洗净能力或再沉积性能，推荐采用第6章里提出的自然染污织物。

为了评定性能试验最终结果的各个方面，一系列的评价是必要的。

最终结果的各个方面分类如下，而评价方法将在第8章详述。

## 5.2性能试验最终结果的分类

洗涤产品的(综合)性能可根据几个独立判据分类：

a)织物外观

此项判据包括去污、再沉积、增艳、去渍和总白度。

b)织物手感

织物及其结构、采用的干燥方法、洗涤产品的类型和数量、水硬度、沉积，洗衣机，这些都会影响这项判据。

c)织物稳定性

这项判据涉及化学损伤和物理损伤。化学损伤和物理损伤包括对织物的色泽、纤维、尺寸稳定性和物理强度等的影响。

d)对洗涤和干燥设备的影响

这项判据涉及洗涤产品和洗衣机之间的任何相互影响。

## 5.3评价性能的困难

在判据5.2a中提到的所有特性，除了去渍外，仅经一次洗涤，大多是很难评估的，因为通常一次洗涤后的差别太小，且极易变化，以致无法作出任何有意义的评价。由于这个原因，为了对再沉积、局部去污和褪色的影响作确切的评价，就必须进行多次循环洗涤。

通过使用来自大量家庭脏织物的类似物品(见6.2.1)，或者最好通过对同一物品重复洗涤和穿着循环[一般至少十次(见6.2.2)]，一直进行到产品间的差别稳定时停止试验，能得到可信的评价。

用人工涂在试片上的自然污垢可评价毎次洗涤后的或全部洗涤之后平均的污渍去除情况。

反映洗涤产品对各种物品可能引起损伤的某些特性，需要至少二十五次洗涤，有时甚至需要五十次洗涤才能呈现出来。这是一项繁琐的操作。此外，也很难区分损伤是由洗涤剂本身造成的，还是由洗涤过程中的其他物理因素，如磨损或挤压造成的。

由于染料种类繁多，因此要评价对色泽的影响也是困难的。若要评价，应首先区分什么是由于洗涤剂本身造成的，什么是由于染料在洗涤条件(温度影响、染料扩散、染料转移)下的实际稳定性不好造成的。污垢（主要是汗)也会影响染料的耐久力。评价时应有一对照，于是就可在相同温度的普通水中洗涤相同颜色的物品，以确定织物的固有染料稳定性，以及待检验的洗涤产品对在水中是牢固的颜色的影响。

保留在布上的沉积量，既取决于洗衣机的性能（冲洗和旋转）也取决于洗涤产品的效能。单用数量不足以描述结果。根据沉积的性质，引起的损伤可能是使物品变粗糙，或者是使物品泛黄影响总体外观。沉积对设备，尤其是对洗衣机的有害影响，对消费者来说是重要的。当要评价沉积对设备的影响时，应采用新设备或新部件。

## 6.织物的负荷

## 6.1概述

一般认为可以接受的是，洗涤产品的比较试验应采用正常染污织物。多年来，在确定洗涤剂配方的严格的试验中，技术人员一直采用标准染污织物和人工染渍织物。例如为了决定漂白剂的最适宜用量可采用人工染渍织物。

家庭负荷的组成因地区而异，但是某些物品对大多数负荷却是共同的。脏的程度及来源亦因家庭而异，因此在整个试中为了均衡负荷间的污垢差别，应采用经广泛挑选的脏织物。

用来测定特定组分或专用产品效力(综合性能以外)的人工染污或未染污的试验布，可包括在自然染污负荷内，

负荷的具体组成取决于几种因素，例如:

试验中所用的机器的容量

试验中所用的机器的循环；

要评价的特性；

设想的决定负荷类型和重复次数的实验方法。

## 6.2自然染污织物

自然染污织物是试验用负荷的主要组成部分，并应用来评价大多数性能方面，例如洗净（去污）、去渍和整体外观。可从两种不同的观点来评价这些特性：

a)一次洗涤后(许多家庭捆包一次洗涤后)洗涤剂的效应。

b)在几次洗涤和穿着循环后(同一物件经十次或更多次洗涤之后)洗涤剂的效应。

由于某些效应只是有几次洗涤后才会出现，这些将给出不同的答案。只有多次洗涤和穿着循环才能真实地反映洗涤剂的综合性能，因此为了全面评价洗涤产品应始终采用这种方法。

两种情况下，负荷都应包括一般家庭中常用的物件。典型的常用物件有被单、枕头套、衬衫，汗衫(或内衣)、餐巾、毛巾等。纺织品种类决定了所采用的洗涤循环(程序)。为了便于将白度和去污分级，最好采用白色物件。当以无色液体用有色物件来试验染色的牢度或测量除去有色织物上的污渍时，不应该将有色织物和自色负荷一起洗涤，因为染料的转移会干扰对白色织物所作的测量。

## 6.2.1一次洗涤评价

这个方法需要大量家庭捆包。可通过从这些捆包中挑选污垢程度和污垢类型大致相同的（目测评定)物件来准备负荷。这些挑选出来的物件在用洗涤剂洗涤每件负荷之后，将用来进行分级。需要时还可添加其它试验物件和从相同的家庭捆包中取出混合物件来使负荷补足至正常的装量。应尽可能从物件的类型、大小以及污垢的性质和染污程度方面均衡负荷，并使用足够多的负荷以保证结果具有所需的统计意义。

这种方法的主要局限性在于不清楚织物上污垢和污渍的来历、未测量累加的效应并且没有各种洗涤剂去污及去渍性能的可靠的比较，除非单独的物件被剪为两半。

## 6.2.2多次洗涤和穿着评价

考虑洗涤剂洗涤的累加的效应的唯一方式是采用洗涤和穿着程序，据此将物件穿着(或使用)、洗涤、分级，然后再重复循环。这种方法的优点如下：

a)这种方法能从新的物件开始。这样就消除了先前使用对试验结果的影响。

b)不需要将家庭捆包分成若干相似的物件，新物件可按实验需要来提供。

c)从一次洗涤至另一次洗涤负荷便于规定和可重复。它主要由试验物件组成，只添加少量取自家庭捆包的物件以补足至正常装量[取自许多家庭足以给出有统计意义的试验结果(若可能，最好十个以上)]。

这种方法的主要缺点是试验时间长，花费大。经验表明，为使试验结果达到开始稳定最少需要十次相继的洗涤和穿着循环。但是，这却是确定洗涤产品间的真实的差别至今唯一已知的方法。根据定义一次洗涤方法决不能显示累加的效应，而在大多数情况下只能测定洗涤产品间较大的差别。

6.5节的表给出了使用自然染污负荷的若干建议。

## 6.3标准染污试片和人工染渍试片

标准染污试片和人工染渍试片只是在获得某些性能方面的附加情况才具有价值。

经验表明，标准染污试片被用于评价大多数特性，例如去污或洗涤后的整体外观时，所产生的结果与自然染污物件的结果不一致。其原因是，标准污垢只限于少数物质，而自然污垢却是很复杂的。和自然污垢相比，标准污垢所采用的量高得多，过程的变化也多得多(例如可来自溶剂)；在大多数情况下，虽然炭黑在自然污垢中不是主要成份，但在标准污垢中它却往往是主要成分；试验结果因标准染污织物的类型不同而有相当大的变化；一给定批的污布，因老化会降低去污。还发现洗涤过程的某些简单特征，例如负荷量、机械搅拌的速率、水温等有若干相互作用。

在6.6节的表给出了使用人工染渍试片的实例。洗涤剂去渍性能的评价应包括我国常见各种污渍。

试片的性质应与研究的负荷相一致。例如，当测试合成纤维的漂白效果时，应将污渍涂在用适当纺织品做的试片上。

## 6.4未染污试片

可用未染污试片来评价污垢的再沉积、染料转移、织物损伤、沉积和荧光效应等各个方面。为此，需要将未染污试片和自然染污物件一起反复洗涤。

在6.6节的表给出了为评价各种特性的未染污试片的例子。

在ISO 2267规定了未染污试片，又在ISO 4312规定了分析和试验方法。

这种评价的局限之一是没有穿着影响，例如污垢、挤压和光线的影响。

## 6.5自然染污负荷的变量

| 主要变量 | 次要变量 | 试验基本条件 | 原因和相互影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不知来历的家庭捆包（6.2.1） | 提供相等脏捆包截面的大量家庭 | 排除轻垢和重垢物件以均衡负荷间的污垢 | 用于每种洗涤剂的负荷应含等量的污垢 为统计目的必须有大量捆包 |
|  | 有相似脏物件少数家庭 | 把相似物件剪成两半以比较两种洗涤剂 | 被剪开的物件保证负荷间有相等的染污 |
| 带有新物件的家庭捆包（5.2.2） | 提供被单、枕头套、衬衫、内衣、餐巾、毛巾等物件的每个家庭 | 对于每种洗涤剂，要补充足够的新物件至对照物的相同负荷 | 为拉平染污，每个家庭提供两种负荷比较两种洗涤剂 |
|  | 每个家庭应提供限定范围的新物件 | 毛巾、餐巾、衬衫和枕套等主要物件，其余负荷包含来自家庭捆包的杂件 | 为比较两种洗涤剂，每个家庭至少应提供两种物件。毛巾提供了人的污垢和污渍，餐巾提供了食品污垢和污渍 |
| 注1：根据对洗涤剂所作的评价，自然污染织物可由棉或合成纤维制成。 注2：除非织物类型包括要评价的变量，自然染污负荷应包括我国常用于洗涤的织物。 |  |  |  |

## 6.6人工染渍试片和未染污试片的变量

| 用于各项的不同试片 | 试片变量 | 试验基本条件 | 原因和相互影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去渍 | 家庭中常见的带污渍纺织品的范围 | 把最普通的污渍涂在各类纺织品上，它相应于研究中的循环和负荷 | 为了有代表性，应包括常见大多数污渍，纺织品类型也起主要作用 |
| 沉积 | 未染污的白色或黑色试片 | 试验开始时要有足够的白色或黑色纺织品试片，以便按所需时间间隔可取出一些试片，而其余仍保留到试验完成。至少约需25次洗涤 | 由于硬水的盐类沉淀物和残留物引起的沉淀取决于洗涤条件和纺织品类型 |
| 污垢再沉积 | 未染污白色试片 | 试验开始时要有足够的白色纺织品试片，以便按所需时间间隔可取出一些试片，而其余仍保留到试验完成。至少约需25次洗涤 | 污垢的再沉积取决于洗涤条件和纺织品类型 |
| 染色牢度 | 能找到的有色纺织品的范围 | 对于待考察的纺织品，颜色类型应和目前使用的一致 |  |
| 织物手感 | 未染污针织品或毛巾件 | 根据习惯干燥待试验的纺织品试片，避免熨烫和频繁抚摸 | 织物手感（柔软性）受干燥、熨烫条件和抚摸次数的影响极大 |
| 织物损伤 | 未污染试片 | 待试验的各类纺织品的标准试片和服装成品。为评价一细小效应至少需要25次，有时多达50次洗涤 | 如果可能，应使用试片分别物理损伤和化学损伤。要把洗涤剂的效应和其他变量（磨损、机械）效应分开是困难的 |

## 7.洗涤过程

## 7.1概述

洗涤过程应和打算试验的国家的目前习惯相一致。要考虑两种主要洗涤类型，即手工洗涤和机械洗涤。为实用起见，本导则只限于机械洗涤。当叙述手工洗涤时，机械洗涤的大多数变量也会应用。若洗涤产品对某些型号洗衣机是不适用的，则只能以手工洗涤或适当的洗衣机来试验。

试验应该在一种或几种型号的机器里进行，而这些机器在市场是最普通的。在有自动化机器而且对于试验的洗涤产品又适合时，即使这些机器可能还不太普遍，也最好用它，因为自动化机器较易操作而且能保证较好的重复性。为实用起见，当同时使用几台机器时，必需在试验前和试验中检查它们在各种操作中动作是否精确。相同型号机器之间的差别(例如体积、加热功率等)可能会使洗涤产品的比较完全失真。

决定洗涤状况的变量可分成几类：

a)主要由洗衣机决定的变量(水体积、加热速度、搅拌)；

b)由使用者决定的变量(程序的选择、洗涤剂用量、负荷大小)；

c)由外界条件引起的变量(水硬度、进水温度)；

d)洗涤后附加操作中发生的变量(干燥、熨烫)；

在6.2节给出的变量不一定是独立的。这些变量的范围取决于要洗涤负荷的类型。通常，制造厂会在洗涤产品的盒子上说明他所声称的该洗涤产品能洗的负荷类型，且会提出如何洗涤这些负荷的要点。不应在推荐之外的其他条件下试验洗涤产品，例如，用只为预洗涤推荐的产品按主洗涤来测试是不合理的。

如果进行单独漂白（氯化处理），就应该把单独漂白也看成是洗涤过程的变量之一。

在熨烫中施加的热和压力可能会固定盐的沉积物和残留物以及未除去或再沉积的污垢，因此实际上熨烫的那些物品也应和有关试片一起在测试中的每个洗涤循环后进行熨烫。务必对时间、温度、压力进行应有的控制以重复实际的熨烫条件，否则就得不到真实的结果。

## 7.2洗涤过程变量

| 主要变量 | 次要变量 | 试验基本条件 | 原因和相互影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣机 | 型号 | 通用自动型 |  |
|  | 安装 | 根据制造厂的说明书安装机器 |  |
|  | 机器台数 | 如果用一台机器，应在试验前及试验中的不同操作中检查动作是否精确，如果用几台仪器，它们应该是同型号的，且也应检查它们的动作是否精确 | 见概述 |
| 循环 | 水体积 | 自动化洗衣机已由机器制造厂为各循环编好正规程序 |  |
|  | 时间温度 | 一般应使用与待试验的负荷相符的循环 | 消费者应根据机器或织物或洗涤剂制造厂的建议来挑选循环 |
|  | 冲洗 旋转 | 如果洗涤用品需要特定的循环，则应在这些特定条件下试验。 若预洗是通常的习惯，则也应把它包含在循环中 | 预洗或浸渍可能会改变洗涤产品的性能 |
| 负荷量 | 机器型号循环 | 对于特别的循环应遵照机器制造厂的建议 | 机器的负荷太大会使洗涤产品的差别分不清 |
| 水 | 硬度 | 如果只要试验一种水硬度，就应采用国家的平均水硬度。最好采用三种水硬度，一种低于平均值，一种等于平均值，一种高于平均值。 检查水硬度的稳定性。 如果采用人工配制的硬水，就应标明Ca/Mg比率 | 根据不用的水硬度，性能可能有很大的变化 硬度每天都可能有变化，甚至一天内也有变化 |
|  | 起始温度 | 起始温度变化应不超过3℃ | 起始温度常影响循环周期或最终温度 |
| 洗涤剂 | 取样 | 应预先用标准取样程序来准备每次洗涤的用量 |  |
|  | 添加 | 如果添加方式不是程序控制的就应遵照说明书 机器制造厂已为每个循环编制来程序 | 消费者应遵照机器或纺织自造厂的说明书 消费者往往不控制这个变量 |
|  | 数量 | 最好遵循生产厂商的建议，也可研究低用量 | 用量是由生产厂商建议的 实际上低用量时长发生，且显示出洗涤产品的重要差别 |
| 添加剂（漂白剂、柔软剂） | 量 | 应遵照制造商的建议 |  |
|  | 添加 | 根据国家习惯研究加入的时间和方法 | 加入时间能改进产品的性能，对整个结果产生影响 |
| 附加操作 | 干燥 | 如果能保证重复性，采用国内最通用的干燥法，如果不能保证，就用滚筒干燥机 | 空气和太阳的作用可能对不同产品洗涤的物件有不同的影响 |
|  | 熨烫 | 应遵照织物保养标记上有关熨烫温度的说明 | 为了固定盐的沉积物和残留物和未除去或再沉积的污垢，实际上是熨烫的物件应和有关试片一起熨烫 为了使某些物件在分等级前有同样的表面外观，熨烫是必须的 熨烫的方法对整个结果有很大影响 |
| 注1：水压的波动可能影响自动洗衣机里水的体积，因此也可能会影响结果，所以最初就应该测定由选定的机器设定值所规定的水体积，并务必在整个试验中保持这个体积。 注2：在某些情况下，洗涤和冲洗水的温度可用试验采用的机器循环来测定。若可自由选择水温，则应采用两种以上的洗涤温度，因为在同样方式下，不同型号洗涤产品的适用温度范围可能是不同的。 |  |  |  |

## 8.评价方法

## 8.1直观评价

为了使主要特征和消费者的评价相一致，目视评价是唯一能得到令人满意结果的方法。

在某些方面人眼比任何仪器更灵敏，更能觉察残留污垢或残留污渍(例如能兼顾大小、深浅和密集度)。但由于残留污垢的种类繁多，无法建立作为参考的绝对标度，且人眼作为客观评价是不可靠的。因此唯一的方法就是使用以成对比较为基础的分级制，把用一种洗涤产品得到的结果和用所有其他产品得到的结果进行比较。设计对称试验，使要进行的成对比较总数减至最小。

这种目视评价需要一个经仔细挑选的能反映消费者意见的专家评审小组。这个小组对于保证分级的品质是非常重要的。小组工作的状况受许多促进分等级和避免偏见的规则的支配。

这种成对比较制产生择优分级，因此与消费者的评价相一致，这也就是评价洗涤产品的客观性。说明是较容易的，因为它根据按真实方式检验过的物件对待评价的特性直接给出了择优分级。

成对比较法也可用来评价织物手感，或经处理使其永久地耐皱折的织物皱折，或化学纤维制的织物。

## 8.2光学仪器和物理仪器的使用

对于某些特性的评价(例如去污渍、增艳、抗张强度)，若实验中采用的是人工染污试片或未染污试片，就可用仪器来进行测量。那时可用正常的统计方法来获得平均结果和可信度。并且若要根据这些结果来作结论应该十分谨慎。

8.3节的表格给出了主要变量一览表，并建议了所作评价的类型。

## 8.3变量的评价

小组关于这些变量相对重要性的意见应倾向于消费者的爱好。

| 变量 | 测量类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 去污 去渍 自然污渍 人工污渍 视觉白度 普通物件 试片 再沉积 试片 | 小组评判 小组评判 仪器 小组评判 仪器 小组评判 仪器 | 用于检查织物的光源应予标准化并多次测量保持不变。 同时评价含有紫外光的普通光的影响 |
| 整体外观 普通物件 | 各种光源下的小组评判 | 需多人评价 |
| 织物手感 | 小组评判 |  |
| 织物损伤 试片 织物色泽 试片 | 仪器 小组评判 仪器 |  |
| 织物沉积 试片 | 仪器 小组评判 | 沉积（量和性质）有助于人们评价残留物和织物手感。 |

## 9.物理特性

## 9.1概述

洗涤产品的物理特性取决于它的化学组成和制造过程。具有相似化学组成的洗涤剂产品仍可能有不同的物理特性，因而从性能观点上有不同的性能：例如产品的溶解速度就可能对产品的性能有影响。因此单凭化学组成显然不能预测产品的性能。

洗涤产品的物理性质在整个存放期和运输和贮存时可能会发生变化。

显然，使洗涤产品的物理特性在整个存放期内尽可能保持恒定是制造厂的责任，但为了公正，对要比较某些物理特性的不同洗涤剂样品，就应使用在同样条件下贮存时间大致相同的样品。

洗涤剂可用不同的物理量来表征。这些变量对于产品性能并不具有同等的重要性，有些仅涉及外观方面，而有些涉及使用方便性，但对产品性能却无直接影响。其它一些对洗涤作用的效率有特定的影响。

此外，当为比较试验和分析测定采取洗涤剂样品时，不应忽视某些物理变量的特殊重要性。

可把物理性质分成为若干影响性能的变量和影响消费者挑选的变量。如第1节已规定的，前者已完全涉及（见9.2），而后者仅简单地提到（见9.3）。

## 9.2影响结果的变量

| 变量 | 辅助变量 | 试验基本条件 | 原因和相互影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（固态洗涤剂） | 新制的 | 在试验前以同样方法处理包装 | 在运输期间密度会变化，因此影响按体积变化估计的洗涤剂量 |
|  | 在运输和贮存后 | 应把相同尺寸的包装用于比较 应以相同的测量方法和设备用于比较 | 视处理情况密度会因包装尺寸而异 密度值随测量方法和仪器而变化 |
| 均匀性（固态洗涤剂） | 新制的在运输和贮存后 | 应采用标准化取样方法 | 运输条件会引起分离 应该只用相似处理的样品来检验均匀性 |
| 溶解度（固态洗涤剂） | 速率 无不溶物 | 应在正常所使用条件、时间和温度下检验溶解度 | 溶解度取决于几个因素，既：水硬度、温度、时间、搅拌、洗涤剂与水的比例、加入方法、粒度、密度、均匀性 |
| 稳定性（液态洗涤剂） | 新制的在运输和贮存后 | 应在合适温度和时间下检验稳定性 | 运输和贮存期间温度变化会影响样品的稳定性 |
| 分配性 | 分配器的形状 分配器的清洁度 水压 水温 水流速率 水流时间 | 对装有分配器的机器，应保证所有产品脱离分配器 | 各种洗涤产品可随次要因素不同而变化 分配器设计得不好会曲解产品得性能，这是分配器的缺陷，且应予说明 |
| 发泡性 | 程度/量 过多发泡 | 这应该在实际洗布的正常条件下进行测量。为之有广泛意义应以几次试验为根据说明是否有过多发泡危险 应该只用天然污染负荷来测定发泡 | 发泡不一定是性能良好的标志，相反过渡发泡会影响产品在圆筒型洗衣机中的性能。有几个影响泡沫的变量，主要是：温度、洗涤剂量、水硬度和污垢量 |

## 9.3其它变量

其它变量有色泽、气味、颗粒度、外观、无尘、吸湿性、结块性、流动性。虽然吸湿性实质上是一种公认的参数，当它还会影响结块性和流动性，而结块性和流动性又会影响产品的分配。

由于包装质量起了重要作用，单单吸湿性常常是不重要的。如果要测量吸湿性应采用新的未开启的包装。

如果发现结块，报告中应说明是否已打碎，还是仍以结块状态使用，这代表一种消费者变量。如果已打碎就应评价和报告打碎结块是否容易。

当为比较试验和分析测定采取洗涤产品样品时，不应忽视某些物理变量的特殊重要性。例如，洗涤剂的密度、色泽、气温、稳定性、均匀性、溶解度、发泡性等。

## 10.结果报告和说明

虽然最后作结论仍然是进行试验的实验室的任务，但下述建议有助于把结果编制成一客观和有效的表格。

a)各种特性是独立的，且强调性能的不同方面。没有办法能把各种特性组合成单一形象。事实上每个消费者对哪一个性最重要可能有不同的见解，因此分别报告各种转性有助于他们作出选择。

b)小组评价一般对已考虑的特性直接给出了产品的分级，而不给出绝对值，也不能根据若干任意的“洗净”尺度来对产品分级。

另一方面，一般是用标准染污织物和人工染渍织物来进行仪器测量的，因此那样得到的值是不真实的。某一产品实际上可除去100%自然污渍，但却只能除去25%相应的人工污渍。因此这些绝对值一般只是理论上的，与消费者的需要不直接相符

c)报告应详细而清楚地叙述试验条件，并应说明所用的试验方法。

d)报告至少应包括每个特性平均值和以给定可信度决定明显差别的统计参数。

必须记住有些差别虽然太小不为消费者所注意，但在统计学上却可能是显著的。相反，如果误差太大(常常由于没有足够的重复试验引起的)，较大的差别也没有统计意义

e)在用成对比较的小组评价情况下，不可能有平均值，但是各种洗涤产品可相互对照或可对照参考产品来进行分级。

# 附录A
（资料性附录）
本文件章条与有关ISO标准的对应信息

本文件的章与有关的ISO标准对应信息

表A.1本文件中引用标准与ISO 4319：1977的差异及原因

| 本文件章号 | 本文件的内容 | ISO章条编号 | ISO 4319：1977内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、6.4 | 引用文件 GB/T 8685-2008 GB/T 13173 | 3、6.4 | 引用标准 ISO 3758 ISO 607 | 它们具有等效性 |
| 4 | 产品的取样应遵照GB/T 13173规定的方法。 | 4 | 产品的取样应遵照ISO 607规定的方法。 | GB/T 13173修改采用了ISO 607内容 |
| 8.1 | / | 8.1 | 因为没有仪器可用来测量这种变量 | 目前已有仪器可以检测相关指标 |
| 9.2 | 加入了稳定性这一变量 | 9.2 | / | 洗衣液的稳定性是该类型产品的重要物理特性 |

_______________