中华人民共和国行业标准

洗涤剂用荧光增白剂

编制说明

（送审稿）

《洗涤剂用荧光增白剂》标准工作组

二〇二〇年十二月
行业标准《洗涤剂用荧光增白剂》编制说明

一、工作简介

1、任务来源

根据工信厅科[2018]31号文《2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划》的通知，要求对洗涤剂用荧光增白剂产品所对应的行业标准进行修订（项目编号2018-1151T-QB）。

由中国日用化学研究院有限公司牵头，组织上海合丽亚、巴斯夫等多家公司参加，共同承担修订《QB/T 2953 洗涤剂用荧光增白剂》产品的行业标准。

2、主要工作过程

起草阶段：2020.1~2020.5，就标准修订向行业各方征集修订建议；2020.6~2020.8根据各方意见，起草组提出标准初稿，经与各标准参加单位交流沟通后，修改形成征求意见稿。于2020年11月在网上公开征求意见稿，面向全体委员和社会各界人士征求意见，根据反馈意见形成本稿。

二、提出依据与目的

在2008版标准制定之时，荧光增白剂已经被广泛应用于洗涤用品行业，但是仅局限于某些主要品种。而且，荧光增白剂产品的标准化进程尚处于起步阶段，有标准规范的荧光增白剂产品屈指可数。随着社会的发展进步，企业需求的多样化，在过去的十几年间，不论荧光增白剂产品批量生产的种类，还是其标准化进程，都取得了长足进步。目前，市场上的荧光增白剂已经不再局限于固体剂型的产品，还有大量的液状产品得到了广泛的应用。其标准化进程同样大幅加速，截止目前已经有多达35项荧光增白剂产品标准对外发布。结合市场现状，以及标准化进程的快速推进，2008版标准已经不再适合当今使用环境要求，因此，需要对其进行修订。

三、修订原则和主要内容

1、修订原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性等原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的修订工作。

本标准修订过程中，主要按照《GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》进行修订。本次修订过程中主要参考了以下标准或文件：

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 8170 数值修约规则

GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定

GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定

GB/T 24101 染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定

GB/T 25812 染料试验用标准漂白棉布

JJG 512 白度计检定规程

2、标准主要内容的论据

本标准规定洗涤剂用荧光增白剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准代替《QB/T 2953-2008洗涤剂用荧光增白剂》，与QB/T 2953-2008相比，主要变化如下：

（1）细化荧光增白剂类型，增设附录A；

（2）修改外观，增加了液状、浆状等产品；

（3）理化指标中增加高低温稳定性、灰分、pH、主物质纯度、24种有害芳香胺含量、12种重金属元素含量等指标。

四、技术要求及主要试验情况

本次主要对以下内容进行修订。

1、 荧光增白剂种类的拓展

在2008版标准中，应用于洗涤用品行业的荧光增白剂仅限于5种荧光增白剂产品，范围限定较窄。随着企业生产产品的多元化进程加速，对荧光增白剂产品的需求随之增加，不同类别的荧光增白剂产品的已然被应用于客户定制的不同产品中。根据结构的不同，将可以应用于洗涤用品行业的荧光增白剂产品划分为2大类，并逐一进行讨论。

（1）二苯乙烯基联苯类荧光增白剂，常见品种包括CF-351（CBS、CBS-L、CBS-X、CBW）和378#（CF-127）。在2008版标准中，此类产品主要包括CF-351和其同分异构体。通过前期的资料调研，发现市场上该类型的荧光增白剂产品主要有两种：351#（CBS）和CF-127，其中CBS用量最大，水溶性好；CF-127的水溶性较差，通常应用于塑料等行业中，不适用于洗涤用品行业。因此，可应用于洗涤用品行业的该类型荧光增白剂主要是指CBS。

（2）双三嗪氨基二苯乙烯类荧光增白剂，在2008版标准中，列出了4种适用于洗涤用品行业的该类产品，分别是：BLF、31#、33#和71#（CXT）。这些产品仅仅为该类产品中的一小部分，尚有其他诸多的该类荧光增白剂产品未列入其中。通过前期的资料调研，通常以DSD酸（4,4’-二氨基二苯乙烯-2,2’-二磺酸）及其衍生物为母体，经后续一系列过程制备得到的双三嗪氨基二苯乙烯类荧光增白剂在水中溶解性能较好，可以满足洗涤用品行业的使用。根据取代基的不同，本征求意见稿进一步拓展了可应用于洗涤用品行业的双三嗪氨基二苯乙烯类荧光增白剂产品种类，见规范性附录A。

2、荧光增白剂剂型的拓展

在2008版标准中，荧光增白剂的剂型是指粉状或颗粒状的固体。这一类剂型的产品在使用过程中，难免会产生粉尘，存在安全隐患，且对环境不友好。现在市面上的荧光增白剂产品，除了常见的固态产品，还有液状和浆状产品等。随着企业生产产品的多元化进程加速，对荧光增白剂产品的需求随之增加，不同剂型荧光增白剂产品的生产线应运而生。目前，市场上主流的荧光增白剂产品仍为固体剂型，但已经涌现了大量的液状剂型等产品。液状荧光增白剂产品的使用可降低对操作人员的粉尘危害，同时也可省略加热溶解物料的过程，即能够降低能耗，节约成本。然而，受限于传统使用习惯等原因，液状荧光增白剂并未能够在洗涤用品行业得到广泛的应用。推广液状、浆状荧光增白剂产品的使用，可允许洗涤剂生产企业在低温下生产，有利于节能降耗，节约成本。

3、检测指标的设定

在2008版标准中，已经设定了紫外吸收值、溶解性、水分及挥发物、水不溶物四项指标。随着社会的发展进步，这些指标已经不能够完全涵盖荧光增白剂行业现今发展的实际情况，需要进一步丰富检测指标以监督产品的质量。

目前，关于荧光增白剂的产品标准，已经有35项，其中国家标准1项，化工行业标准33项，轻工行业标准1项，详见下表1。

表1 现有的荧光增白剂产品标准

| 序号 | 标准号 | 商品名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 10661-2010 | VBL(85#) |
| 2 | HG/T 2555-2010 | DCB(121#) |
| 3 | HG/T 2556-2009 | DT(135#) |
| 4 | HG/T 2590-2009 | ER(199#) |
| 5 | HG/T 3675-2016 | CXT(71#) |
| 6 | HG/T 3703-2016 | OB-1(393#) |
| 7 | HG/T 3725-2012 | CF-127(378#) |
| 8 | HG/T 3726-2010 | 351# |
| 9 | HG/T 3727-2017 | 220# |
| 10 | HG/T 3967-2007 | MST-H(353#) |
| 11 | HG/T 3970-2007 | SH(210#) |
| 12 | HG/T 3971-2018 | HST(357#) |
| 13 | HG/T 3990-2007 | BA(113#) |
| 14 | HG/T 4034-2009 | SWN(140#) |
| 15 | HG/T 4432-2012 | 二苯乙烯均三嗪二磺酸类液体荧光增白剂 |
| 16 | HG/T 4433-2012 | 5BM |
| 17 | HG/T 4636-2014 | 4BK同BA |
| 18 | HG/T 4707-2014 | OB(184#) |
| 19 | HG/T 4796-2014 | 4BM(28#) |
| 20 | HG/T 4797-2014 | 86# |
| 21 | HG/T 4969-2016 | 230# |
| 22 | HG/T 4972-2016 | ANC |
| 23 | HG/T 4973-2016 | KSN |
| 24 | HG/T 5097-2016 | KCB(367#) |
| 25 | HG/T 5098-2016 | OM/ER-IV |
| 26 | HG/T 5135-2016 | MP/ER-V |
| 27 | HG/T 5136-2016 | OB-2 |
| 28 | HG/T 5323-2018 | CBS-L |
| 29 | HG/T 5324-2018 | 263# |
| 30 | HG/T 5483-2018 | ER-II |
| 31 | HG/T 5484-2018 | OB-3 |
| 32 | HG/T 5690-2020 | 六磺酸非对称性荧光增白剂 |
| 33 | HG/T 5691-2020 | ER-III |
| 34 | HG/T 5693-2020 | KB |
| 35 | QB/T 2953-2008 | 洗涤剂用荧光增白剂 |

鉴于现有荧光增白剂相关的产品标准已经具有一定的规模，因此，在本次修订过程中，各检验指标的增减主要参考已有的这些标准，同时结合洗涤行业的实际情况。

在这些标准中，常见的指标有外观、主物质纯度、紫外吸收波长和吸收值、增白强度、色光、水分及挥发物、水不溶物、有害芳香胺含量、重金属含量等出现频率较高的指标，还有荧光强度、堆积密度、三嗪总量、灰分、细度、熔程、气味、黏度、澄清度、氯离子含量、pH、高低温稳定性等。其中，部分指标已经在2008版标准中体现，在此不再赘述。在主要技术指标中，主物质纯度、色光、有害芳香胺含量、重金属元素含量等未在2008版标准中体现。在本次修订过程中，主要参考上述产品标准中的指标进行修订。其中，色光为对比两块被染布片有无色差，属于印染行业的专门检测项目，在本次修订中不予采纳该指标。荧光增白剂用量通常不大，产品细度对其溶解过程影响较小，在此将不作为检测指标。将技术指标中的pH、主物质纯度、有害芳香胺含量和重金属元素含量作为检测指标；根据产品剂型的不同，将灰分作为固体荧光增白剂产品的检测指标，高低温稳定性作为液状、浆状、膏状产品的检测指标。

（1）主物质纯度为反应荧光增白剂产品的主要指标，该指标可以最直接的反映产品的质量情况，指标值越高，产品中有效物质越多。本次修订对该指标进行了增加，并增加了建议的测定方法。

文献资料中荧光增白剂产品的检测方法有紫外灯照射法、荧光分光光度法等，各种检测方法的优缺点见表2。

表2 荧光增白剂检测方法的优缺点

| 序号 | 方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外灯照射法 | 快速便捷，设备简单 | 仅可定性分析 |
| 2 | 白度法 | 快速便捷，设备简单 | 受操作人和设备影响较大，复杂样品准确性较低，通产用作定性分析 |
| 3 | 共振光散射法 | 处理快速简单，检测限低 | 信号较弱，重复性差 |
| 4 | 紫外分光光度法 | 设备简单，操作易行，准确度高，重现性好，速度较快 | 灵敏度不高，干扰因素多，只能测定总量 |
| 5 | 荧光分光光度法 | 灵敏度高，检测限低，选择性好，操作简单 | 干扰因素多，分析误差大，重现性差，只能测定总量 |
| 6 | 液相色谱法 | 高效快速，检出限低，选择性好，重现性好 | 前处理较复杂，时间长 |
| 7 | 液相色谱-质谱联用法 | 高效精确，检出限低，选择性好，重现性好 | 仪器设备昂贵 |

在上述的方法中，紫外灯照射法和白度法为定性检测方法，所使用仪器设备简单，测定方便快捷，耗时较短，已经被广泛应用于各个领域。紫外分光光度法等五种方法为较为常见的定量检测方法，其优缺点列于上表中。据不完全统计，文献报道的各种定量检测方法的数量以及比例见下图1。

图1 文献中荧光增白剂定量检测方法统计结果

从上图1中可以看出，报道最多的检测方法依次是液相色谱法、液质联用法和荧光分光光度法，所占比例达到了93%。其中，液质联用法由于需要非常昂贵的仪器，大范围推广困难重重；与液相色谱法相比，荧光分光光度法的干扰因素多，分析误差大，重现性差，只能测定总量，劣势明显。液相色谱法是目前最为主流的测试方法，占比高达58%，其特点是高效快速、检出限低、选择性好、重现性好。因此，拟选择液相色谱法作为测试方法。在已有荧光增白剂的产品标准中，主物质纯度的测试同样均采用液相色谱法。

①前处理方法。采用液相色谱法分析样品时，前处理方法有超声、微波、涡旋振荡、萃取、加热等，其目的均是使目标组分充分溶解。结合文献报道方法和洗涤用品行业的实际情况，拟采用甲醇分散后涡旋振荡并超声处理，使之得到充分地提取，离心分离，并用甲醇冲洗，用微孔过滤膜过滤上清液，定容备用。部分文献的提取溶剂选择氯仿，与氯仿相比，甲醇可以达到相当的提取效果，但是对使用者的危害大幅度降低，对环境更加友好。因此，未选择氯仿作为提取溶剂。

②色谱柱。在调研的文献资料中，尽管所选择的色谱柱具体尺寸等有所区别，但大多为C18色谱柱。结合实际测试经验，本标准采用C18色谱柱作为试验用色谱柱。

③检测器。荧光增白剂产品都含有苯环等基团，具有一定的紫外吸收能力，因此，在挑选检测器的时候选择能够响应紫外吸收的检测器即可。在调研的文献中，常用的检测器有：紫外光检测器UVD、二极管阵列检测器DAD，这些检测器在实验室均较为常见，普及率较高。此外，还有部分文献利用荧光增白剂的荧光特性，选择荧光检测器FLD。上述三种检测器的灵敏度高、线性范围宽、操作简便、价格适中，可满足洗涤用品行业的需求。分析测试人员可根据所在实验室的仪器配置，自行选择适合的检测器。

④流动相。在文献中，流动相通常选择混合流动相，如甲醇与磷酸二氢铵的水溶液、乙酸铵水溶液与甲醇、乙酸铵水溶液与甲酸的乙腈溶液、乙腈与乙酸铵溶液水等。测试者应视样品信号情况选择合适的流动相作为试验流动相，例如乙酸铵水溶液与甲醇。

⑤柱温。根据文献调研结果，柱温通常在室温~40℃的范围内，测试者应视样品信号情况选择合适的柱温作为试验柱温，例如35 ℃。

⑥进样量。根据文献调研结果，进样量通常在1.0 μL ~ 50.0 μL的区间内，测试者应视样品信号强度选择合适的进样量作为试验的进样量，例如10 μL。

⑦流速。根据文献调研结果，流动相流速通常在0.3 mL/min ~ 2.0 mL/min的区间内， 测试者应视样品 分离程度选择合适的流速作为试验流速，例如1.0 mL/min。

⑧检测波长。样品经紫外分光光度计扫描之后，以最大吸收波长λmax作为检测波长。通常在345 nm ~ 375 nm的范围内。

⑨指标值。适用于洗涤用品行业使用的荧光增白剂产品种类繁多，各个产品由于工艺等的不同通常又有不同的产品纯度，即主物质纯度不可固定为某一指标值。应根据产品类别、生产工艺等制定具体的主物质纯度，在此，拟将指标确定为“标称值±2”。

（2）有害芳香胺含量和重金属元素含量。在当今社会，民众的安全意识逐步提升，对日常使用产品安全性的关注度也在进一步增强。有害芳香胺对操作者以及使用人员等的健康皆有负面影响，需要对其在荧光增白剂中的含量进行限量。在大多数的荧光增白剂产品标准中涵盖了此指标，因此，建议增加这两项指标至修订版本的标准中。有害芳香胺含量的检测方法及种类参照《GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定》和《GB/T 24101 染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定》，共计24种芳香胺，检测指标为：≤150 mg（芳香胺）/kg（产品）。重金属元素含量的检测方法及指标参照《GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定》。

（3）灰分。在已有的荧光增白剂产品标准中，有10项标准将灰分作为测定指标，具体见表3。

表3 现有化工标准中的灰分

| 编号 | 标准号 | 商品名 | 温度 | 时间 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 3703-2016 | OB-1 | 650℃±25℃ | / | ≤0.5%~≤1.0% |
| 2 | HG/T 3725-2012 | CF-127 (378#) | 650℃±25℃ | / | ≤0.30% |
| 3 | HG/T 4707-2014 | OB | 650℃±25℃ | / | ≤0.30% |
| 4 | HG/T 4973-2016 | KSN | 650℃±25℃ | 恒重 | ≤1.0% |
| 5 | HG/T 5097-2016 | KCB（367#） | 650℃±25℃ | 3 h | ≤0.50% |
| 6 | HG/T 5098-2016 | OM（ER-IV） | 650℃±25℃ | 3 h | ≤1.00% |
| 7 | HG/T 5135-2016 | MP（ER-V） | 650℃±25℃ | 3 h | ≤2.00% |
| 8 | HG/T 5136-2016 | OB-2 | 650℃±25℃ | 3 h | ≤2.00% |
| 9 | HG/T 5483-2018 | ER-II | 650℃±25℃ | / | ≤0.50%~≤1.00% |
| 10 | HG/T 5484-2018 | OB-3 | 650℃±25℃ | / | ≤0.50% |

结合上表3的统计结果，灰分测试温度均为650℃±25℃；测试时间有4项标准注明为3 h，1项注明为恒重，其余5项标准则未明确标记，结合本行业实际情况以及经验，3 h已经可以保证其分解完全，没有必要进行恒重，因此选择操作时间为3 h。灰分指标则选择为≤1%。

（4）pH。在荧光增白剂相关的化工标准中，有以下几项标准将pH作为测试指标，具体情况如下表4所示。

表4 现有化工标准中的pH

| 编号 | 标准号 | 商品名 | 浓度 | 温度 | pH指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 3971-2018 | HST（357#） | 1 g →100 mL | （25±2）℃ | 8.0 ~ 10.0 |
| 2 | HG/T 4432-2012 | 液体荧光增白剂 | 1 g →100 mL | / | 8.0 ~ 10.0 |
| 3 | HG/T 4797-2014 | 86# | 原液 | （25±2）℃ | 8.5 ~ 10.5 |
| 4 | HG/T 4969-2016 | 230# | 原液 | （25±2）℃ | 9.0 ~ 11.0 |
| 5 | HG/T 4972-2016 | ANC | 原液 | （25±2）℃ | 8.5 ~ 10.5 |
| 6 | HG/T 5323-2018 | CBS-L | 1 g →100 mL | （25±2）℃ | 6.0 ~ 9.0 |
| 7 | HG/T 5324-2018 | 263# | 1 g →100 mL | （25±2）℃ | 8.0 ~ 10.0 |

通过表4，结合洗涤用品行业的经验以及使用习惯，初步制定荧光增白剂产品pH的测试温度为（25±2）℃，浓度为0.5 g溶解或分散于100 mL无CO2水中，指标值为6 ~ 10。

（5）高低温稳定性。在已经发布的荧光增白剂产品化工标准中，HG/T 4432-2012和HG/T 5323-2018将 “稳定性”作为试验指标，具体见下表5。

表5 现有化工标准中的稳定性

| 编号 | 标准号 | 商品名 | 温度 | 时间 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 4432-2012 | / | -5℃ ~ -10℃ | 120 h | 无悬浮，无沉淀 |
|  |  |  | （60±2）℃ | 120 h | 无悬浮，无沉淀 |
| 2 | HG/T 5323-2018 | CBS-L | -5℃ | 120 h | 无沉淀，无析出 |
|  |  |  | 40℃ | 120 h | 无沉淀，无析出 |

HG/T 4432-2012适用于二苯乙烯均三嗪二磺酸类液状荧光增白剂产品，在进行稳定性试验时，样品使用量为20 mL，所使用的容器为25 mL含盖比色管，温度、时间以及指标值见上表。HG/T 5323-2018适用于荧光增白剂CBS-L，在进行稳定性试验时所使用的样品量和容器同HG/T 4432-2012，试验时间亦相同。温度则有所区别，低温稳定性直接规定为-5℃，高温稳定性则调整为40℃，指标值同样由“无悬浮，无沉淀”调整为“无沉淀，无析出”。

结合洗涤用品行业的情况及经验，拟制定低温稳定性的试验温度为（-5±2）℃，保持24 h后恢复至室温观测，指标值为“不分层，无明显悬浮物或沉淀，无机械杂质的均匀液体”；对于浆状产品，静置后若发生分层现象，析水率不得超过5%（V/V），且搅拌后分层现象消失。高温稳定性的试验温度为（40±2）℃，保持24 h后恢复至室温观测，指标值为“不分层，无明显悬浮物或沉淀，无机械杂质的均匀液体”，对于浆状产品，静置后若发生分层现象，析水率不得超过5%（V/V），且搅拌后分层现象消失。

与化工行业标准相比，主要缩短了试验时间，这是因为根据经验，24 h已经基本能够使稳定性差的产品发生分层或者析出沉淀。调整后，可大幅度降低试验能耗，提高试验效率。低温稳定性的试验温度与化工行业标准中一致；高温稳定性的试验温度则结合行业经验与HG/T 5323-2018，选择40℃，更加符合本行业的实际情况。试验现象则参照行业中液状产品的情况，比化工行业标准中的要求更加明确、清晰。此外，针对浆状产品的特性，单独设定了符合其实际情况的指标。

五、标准中设计专利的情况

本标准中不涉及专利问题。

六、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

随着洗涤用品行业的发展，洗涤用品行业中荧光增白剂产品的使用更加普及，且日益多元化。为了进一步规范相关企业的使用，促进行业的健康发展，有必要修订该标准。

本标准实施后，可进一步拓展洗涤剂生产企业所添加的荧光增白剂范畴，督促荧光增白剂供货商保证产品质量，持续维护有保证的质量平台。同时，进一步提升生产者和消费者对荧光增白剂产品的共同认知，可最大程度上保护生产企业和产品使用单位的利益，适应我国高速发展的工业和人民生活的需求。此外，可使市场秩序再次得到升级，淘汰不合格单位，优化市场规则，促进市场良性竞争健康发展。

七、与国际、国外对比情况

无。

八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

修订的轻工行业标准《QB/T 2953 洗涤剂用荧光增白剂》与有关现行法律、法规和强制性国家标准是协调一致的，无矛盾存在。

九、重大分歧意见的处理经过及依据

无。

十、标准性质的建议说明

推荐性行业标准。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

批准发布6个月后实施。

十二、废止现行相关标准的建议

自本标准实施之日起代替QB/T 2953-2008《洗涤剂用荧光增白剂》。

十三、其他应予说明的事项

无。

参考资料：

- GB/T 10661-2010	 荧光增白剂VBL(85#)

- HG/T 2555-2010	荧光增白剂DCB(121#)

- HG/T 2556-2009	荧光增白剂DT(135#)

- HG/T 2590-2009	荧光增白剂ER(199#)

- HG/T 3675-2016	荧光增白剂CXT(71#)

- HG/T 3703-2016	荧光增白剂OB-1(393#)

- HG/T 3725-2012	荧光增白剂CF-127( 378#)

- HG/T 3726-2010	荧光增白剂351#

- HG/T 3727-2017	荧光增白剂220#

- HG/T 3967-2007	荧光增白剂MST-H( 353#)

- HG/T 3970-2007	荧光增白剂SH(210#)

- HG/T 3971-2018	荧光增白剂HST(357#)

- HG/T 3990-2007	荧光增白剂BA(113#)

- HG/T 4034-2009	荧光增白剂SWN(140#)

- HG/T 4432-2012	液体荧光增白剂

- HG/T 4433-2012	荧光增白剂5BM

- HG/T 4636-2014	荧光增白剂4BK

- HG/T 4707-2014	荧光增白剂OB(184#)

- HG/T 4796-2014	荧光增白剂4BM(28#)

- HG/T 4797-2014	荧光增白剂86#

- HG/T 4969-2016	荧光增白剂230#

- HG/T 4972-2016	荧光增白剂ANC

- HG/T 4973-2016	荧光增白剂KSN

- HG/T 5097-2016	荧光增白剂KCB(367#)

- HG/T 5098-2016	荧光增白剂OM/ER-IV

- HG/T 5135-2016	荧光增白剂MP/ER-V

- HG/T 5136-2016	荧光增白剂OB-2

- HG/T 5323-2018	荧光增白剂CBS-L

- HG/T 5324-2018	荧光增白剂263#

- HG/T 5483-2018	荧光增白剂ER-II

- HG/T 5484-2018	荧光增白剂OB-3

- HG/T 5690-2020	硫磺酸非对称性荧光增白剂

- HG/T 5691-2020	荧光增白剂ER-III

- HG/T 5693-2020	荧光增白剂KB

附录：标准征求意见稿意见汇总处理表

标准征求意见稿意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.10.3.2 标准溶液制备 | 建议调整使用标准储备液B配置的标准工作溶液浓度，或做明确说明用途。 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳 正文经局部修改后，已全部写入。 |
| 2 | 6.10.3.3 色谱分析条件 | 需要补充一下该条件下的色谱图 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳 增加附录C，列出图谱 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数： /个；

② 收到《征求意见稿》后回函的单位数：1/个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1/个；

④ 没有回函的单位数：0/个。

⑤ 提出意见数量：2条；

⑥ 标准起草单位处理结果：采纳2条，未采纳0条；

⑦ 标准化技术委员会审查意见：采纳 /个，未采纳 /个。

注：征求意见采用委员会内部及秘书处网站公开征求意见，无法统计发送《征求意见稿》的单位数。