行业标准《醇（酚）醚羧酸（盐）》编制说明

- 工作情况

1、制定依据

中国轻工业联合会行业标准制修订项目计划，编号2014-1692T-QB，修订《醇（酚）醚羧酸（盐）》产品标准。

2、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海发凯化工有限公司、中国日用化学工业研究院[国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）]等单位共同负责起草。

主要成员：王丰收、马丽娜、张威、韩建英。

所做的工作：王丰收任工作组组长，主持全面协调工作。马丽娜为本标准主要持笔人，负责本标准的起草、编写。张威负责对国内外相关产品技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外相关技术资料，进行研究分析、资料查证等工作。韩建英为成员进行实验前树脂处理、测定等工作。

- 国内外生产概况

醇（酚）醚羧酸盐表面活性剂（以下简称AEC），是一类性能优异的新型绿色表面活性剂。具有优良的润湿性能、渗透性能、低温水溶性好、泡沫丰富稳定、不易受介质pH值得影响等特点，可广泛用于各种个人护理用品中。80年代以来，国外发达国家积极开发烷基醇醚羧酸（盐）新型产品，世纪上已有美国、德国、英国、日本等国家的大公司开发生产，产量在逐年增加。近年来，国内的中国日化院、青岛长兴、石家庄金莫尔等厂家生产该产品，随着产品品种的不断增加，已逐渐开发了功能型洗液、温和型化妆品和个人保护用品、工业清洗剂、石油工业破乳剂、乳化降粘剂等产品。行业标准QB/T2950-2008醇（酚）醚羧酸（盐），从2008年9月实施以来，对该产品的质量控制与提高起到了积极的作用。醇醚羧酸（盐）属于弱阴离子表面活性剂，同时具有非离子的特征，因此，可以与包括季铵盐等阴离子表面活性剂在内的其它活性组分任意复配。在工业清洗中，醇醚羧酸盐具有优良的耐碱性、耐高温、耐电解质性能，适用于纺织助剂、煮练、丝光处理等方面，也适用于石油工业的乳化降粘、输送、开采等方面。在产品的应用领域中，羟甲基化程度较高的产品（即转化率较高的产品），更有利于配置适宜性能的产品。而醇醚型非离子表面活性剂缺乏这方面的特性，因此，产品中非离子的含量指标的控制也是非常重要的。

- 制定原则

- 标准编制原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法（eqv ISO 4316:1977）

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定

QB/T 13173—2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 15818—2006 表面活性剂 生物降解度试验方法

QB/T 2739—2005 洗涤用品常用试验方法 滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定

GB/T 19464-2014 烷基糖苷

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局第100号令《化妆品标识管理规定》

- 标准主要内容的依据

本标准涉及的技术指标包括：外观、气味、固含量、非离子含量、无机盐、pH、一氯乙酸（盐）等。

（1）本标准拟将原标准规定的理化指标项目和实验方法做出修订，拟增加非离子含量这一检测项目，可通过非离子含量严格控制产品中羧酸（盐）的真实含量，对烷基醇醚的转化率有了相应的要求，从而更能体现产品的质量优劣。同时，将原标准的理化指标按照优级、合格品分级，对非离子、盐含量指标作出相应的规定；

（2）由于原标准中，活性物测定方法繁琐，对企业生产指导意义不大，同时根据企业生产需求，更改为固形物含量的测定；

（3）现已有《GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定》明确规定了醇醚羧酸盐等表面活性剂中的一氯乙酸（盐）的测定方法。因此，本标准测定一氯乙酸（盐）时，按照《GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定》进行测定。

（4）根据国内外生产状况，产品种类不断增加，已出现了产品结构碳链分布更宽范围的品种，因此，将化学通式中R的范围修订为C6-18。

- 主要内容

- 外观、气味、无机盐、pH测试方法还是按照原标准方法进行测定；

- 取消“总活性物（以钠盐计）（质量分数）/%”指标要求，改为“总固形物含量（质量分数）/%”指标要求；

- 增加非离子含量的测定。

4.    一氯乙酸（盐）的测定按照《GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定》进行测定。

五、主要试验情况

| 样品名称 | 平行测定 | I9-11AEC-8H 太原发凯化工有限公司 | I13AEC-7H 太原发凯化工有限公司 | I13AEC-6H 太原发凯化工有限公司 | AEC9H 日本花王 | AEC9H 青岛长兴化工有限公司 | AEC9H 上海发凯化工有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非离子含量（%） | 1 | 10.44 | 9.88 | 9.63 | 10.75 | 21.65 | 11.18 |
|  | 2 | 11.05 | 10.38 | 9.57 | 10.54 | 21.27 | 10.94 |
| 平均值（%） |  | 10.75 | 10.13 | 9.60 | 10.65 | 21.46 | 11.06 |
| 精密度（%） |  | 5.67 | 4.94 | 0.63 | 1.97 | 1.77 | 2.17 |

六、标准中涉及专利的情况

本标准中不涉及专利问题。

七、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

随着AEC在日化行业、工业清洗、石油工业破乳剂、乳化降粘剂等领域的应用，有必要修订行业标准，增加非离子含量测定这项重要指标，使AEC更适合当前行业的发展和消费需求。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量平台，规范并促进企业提高产品质量，同时淘汰低劣质量的产品；使生产者与消费者有共同认可的质量指标和检验方法，可最大程度地保护生产企业和产品使用单位的利益，促进市场良性竞争发展。

八、与国际或者国外对比情况

该产品无国际标准，仅有国外公司企业标准，由于行业标准的指标与其相当，故不考虑参考国外企业标准。

九、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是与强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

十、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十一、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为行业标准。

十二、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

建议本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织宣贯实施，企业可按照行业标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据行业标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。

十三、废止现行相关标准的建议

无。

十四、其他应予说明的事项

无