行业标准《重烷基苯》编制说明

- 任务来源及目的意义

根据工业和信息化部《2014年第三批轻工行业标准项目计划表》的要求，计划编号2014-1700T-QB，由中国日用化学工业研究院、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司烷基苯厂承担《重烷基苯》轻工行业标准的修订工作。

生产表面活性剂重要原料直链烷基苯时，在直链烯烃与苯发生烷基化反应的同时会发生一些副反应，如聚合、异构化、断链歧化、双烷基化等，这些副反应的产物即为重烷基苯，产量约占烷基苯的10%。重烷基苯的沸程范围较高（一般为310～500℃），最终在烷基苯分馏塔塔底作为副产品被分离出来。

重烷基苯作为烷基苯生产的主要副产品，经过磺化、中和后得到的重烷基苯磺酸盐作为驱油表面活性剂，可以提高原油采收率，目前作为重要的采油助剂得到了广泛应用；而用重烷基苯磺酸盐生产的润滑油清净剂和防锈剂更是得到了国内润滑油添加剂生产厂家的青睐。重烷基苯本身还可作为生产电容器油、润滑油、变压器油、冷冻机油、有机热载体的原料，用途十分广泛。随着着烷基苯原有烷基苯装置改建、扩建，以及新装置的建成投产，国内烷基苯总产能将达到100万吨，其副产品重烷基苯的产量也将大大增加，由于其成分比较复杂，组成变化较大，再加上各个厂家的原料组成及烷基苯分馏流程的差异导致各自的重烷基苯产品组成的略有不同，因此有必要制定标准规范市场，适应市场的要求。

- 国内外标准概况

1. 国内外对该技术研究情况简要说明：

近几年我国烷基苯及重烷基苯的生产能力逐渐提高。2010年国内又开始了新一轮的烷基苯装置新建、扩建的高潮。重烷基苯是烷基苯生产中的副产品，其产量必然随着烷基苯生产能力的提高而增加。抚顺石化公司洗涤剂化工厂总生产能力达到30万吨/年，中国石化集团金陵石化有限责任公司烷基苯厂年产量也达20万吨/年。我国重烷基苯生产能力随烷基苯的扩大而相应扩大。

重烷基苯可生产冷冻机油，与减压馏分以不同比例混合，添加适当的助剂，用于生产汽油机润滑油，它还是生产用于改进柴油机质量的清净分散剂的理想原料，是生产高级润滑油的最佳基础油。近年来，重烷基苯磺酸盐已被发现具有优良的降低油/水界面强力特性，成为石油开采中重要的表面活性剂。随着重烷基苯磺酸盐在石油开采行业中的广泛应用，其原料重烷基苯的相关指标的统一成为亟待解决的问题。

2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：

该产品无国际标准。

3. 与国内相关标准间的关系：

国内无重烷基苯的国家标准、行业标准。GB/T 5177-2017《工业直链烷基苯》为重要的表面活性剂生产原料标准，作为烷基苯生产的副产品——重烷基苯随着近几年应用技术的不断发展，也需要制定标准规范市场。

4. 指出是否发现有知识产权的问题。

无发现知识产权问题。

三、标准主要技术指标和试验方法的说明

本次在2016年征求意见稿的基础上,根据2017年全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会三届一次全体委员会议暨标准审查会议上反馈的意见进行了一定修改.同时根据近年来重烷基苯市场细分的要求从2个产品分类增加为3个产品分类.并对每个产品进行了优等品和合格品的区分.

主要技术指标包括密度、运动粘度、闪点、颜色、可磺化物、溴价、凝固点和馏程。

1、密度

密度是油品的重要特性，可以初步反映油品馏分组成的轻重。油品的计量和装置工艺设计也离不开油品密度，油品密度的测定在生产及储运中有着十分重要意义。用GB/T 2013进行测定。

2、运动粘度

粘度是石油产品的主要使用指标之一。对油品的分类分级、质量鉴别和确定用途等有决定性的意义。正确选择一定粘度的油品，可保证发动机稳定可靠的工作状况。油品的粘度通常随着馏分的加重而增加。用GB/T 265进行测定。

3、闪点

本产品属于重质油品，作为生产润滑油的原料，其闪点比较高，一般采用开口杯法测定。用GB/T 3536进行测定。

4、颜色

色泽是重烷基苯的一个重要特性。重烷基苯的组份越轻，色泽越浅，组份越重，色泽越深。用GB/T 6540进行测定。

5、可磺化物

可磺化物为在试验条件下能同发烟硫酸反应的烷基化物。可磺化物越高，表明后续产生的表面活性剂活性物含量越高。用GB/T 5177-2017附录C的办法进行测定。

6、溴价

溴价是衡量有机物中不饱和烃含量的一个指标。100克样品所消耗的单质溴的克数则称为溴价。溴价越高，则说明样品中不饱和烃含量越高，即不饱和度越高。在油品生产中，这个数值通常作为衡量油品安定性的重要指标。用GB/T 5177-2017附录B进行测定。

7、凝固点

凝固点是表示油品低温流动性能的质量指标之一。测量凝固点可以判断油品的使用温度，还可以根据凝固点，采取深度脱蜡、添加改进剂等手段，改进油品低温流动性。用GB/T 510进行测定。

8、馏程

馏程是重烷基苯的基本特性，它能反应出重烷基苯的组份范围，同时它与重烷基苯的粘度、闪点、比重、折光率、色泽等特性也有一定的关系。1号重烷基苯馏程按GB/T 6536测定,2号和3号重烷基苯馏程按SH/T 0165测定。

四、产品测定数据

1号重烷基苯十批分析数据

| 批 次 项 目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 水白色透明液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度/(g/cm3) |  | 0.8682 | 0.8700 | 0.8709 | 0.8692 | 0.8678 | 0.8683 | 0.8692 | 0.8687 | 0.8703 | 0.8799 |
| 运动粘度(40℃)/(mm2/s) |  | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
| 闪点（开口）/,℃ |  | 170 | 182 | 182 | 176 | 182 | 168 | 167 | 178 | 174 | 177 |
| 色泽 （ASTM） |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 可磺化物，% |  | 95.1 | 95.5 | 90.4 | 94.1 | 93.2 | 95.2 | 92.7 | 93.5 | 92.1 | 91.6 |
| 溴价（gBr/100g样品） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 凝固点/℃ |  | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 |
| 馏程/℃ | 5% | 320.5 | 321.0 | 321.5 | 319.5 | 319.0 | 318.0 | 319.0 | 317.0 | 318.5 | 319.0 |
|  | 95% | 331.5 | 330.0 | 331.5 | 331.5 | 327.0 | 330.0 | 331.5 | 326.0 | 328.0 | 330.0 |

2号重烷基苯十批分析数据

| 批 次 项 目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 水白色透明液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度/(g/cm3) |  | 0.8704 | 0.8694 | 0.8690 | 0.8693 | 0.8686 | 0.8695 | 0.8693 | 0.8688 | 0.8704 | 0.8691 |
| 运动粘度(40℃)/(mm2/s) |  | 23.1 | 20.8 | 21.4 | 21.3 | 19.7 | 20.5 | 19.6 | 20.7 | 20.4 | 20.2 |
| 闪点（开口）/,℃ |  | 214 | 194 | 202 | 200 | 208 | 212 | 200 | 204 | 200 | 198 |
| 色泽 （ASTM） |  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 溴价（gBr/100g样品） |  | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
| 凝固点/℃ |  | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 |
| 馏程/℃ | 5% | 361.0 | 347.5 | 355.0 | 343.0 | 340.0 | 351.0 | 341.0 | 344.0 | 351.0 | 350.0 |
|  | 95% | 409.0 | 404.5 | 409.0 | 402.0 | 401.0 | 408.0 | 402.0 | 398.0 | 410.0 | 410.0 |

3号重烷基苯十批分析数据

| 批 次 项 目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 黄褐色粘稠液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度/(g/cm3) |  | 0.8771 | 0.8773 | 0.8771 | 0.8784 | 0.8776 | 0.8773 | 0.8782 | 0.8791 | 0.8793 | 0.8784 |
| 运动粘度(40℃)/(mm2/s) |  | 84.6 | 88.2 | 86.4 | 90.6 | 89.9 | 81.1 | 83.8 | 92.9 | 93.5 | 94.2 |
| 闪点（开口）/,℃ |  | 246 | 256 | 252 | 246 | 240 | 240 | 246 | 244 | 246 | 251 |
| 色泽 （ASTM） |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
| 凝固点/℃ |  | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 |
| 馏程/℃ | 5% | 420.0 | 432.0 | 418.0 | 425.0 | 422.0 | 420.0 | 419.0 | 418.0 | 425.0 | 432.0 |
|  | 95% | 476.0 | 489.0 | 476.0 | 460.0 | 477.0 | 470.0 | 457.0 | 470.0 | 461.0 | 495.0 |