ICS 71.100.01

G17

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

重烷基苯

2

（本稿完成日期：）

2016- XX - XX发布

2016- XX - XX实施

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布于   年  月  日。

重烷基苯

范围

本标准规定了重烷基苯的分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以C10～C13正构烷烃经脱氢、烷基化反应，蒸馏出烷基苯后，剩余产物为重烷基苯，重烷基苯经磺化、中和后的钠盐、钙盐、钡盐可作为油田采油助剂、防锈油、润滑油添加剂等。重烷基苯也可作为电容器油、润滑油、变压器油、冷冻机油、有机热载体原料的主要原料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 265  石油产品运动粘度测定方法和动力粘度计算法

GB/T 510  石油产品凝固点测定法

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 2013  液体石油化工产品密度测定法

GB/T 3536  石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 5177-2017 工业直链烷基苯

GB/T 6536 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 6540  石油产品颜色测定法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

SH/T 0165  高沸点范围石油高真空蒸馏测定法

分类与标记

重烷基苯是在工业直链烷基苯生产中产生的副产品，其组成非常复杂，主要由单烷基苯、二苯烷，多苯烷、二烷基苯，多烷基苯构成，也含有少量的茚满、萘满、二环烷苯，联苯、苊、芴、菲、蒽等多环化合物。

产品按运动粘度可分为：1号重烷基苯、2号重烷基苯和3号重烷基苯三类，其分类如表1：

表1：重烷基苯粘度分类

| - 分类 | - 运动粘度(40℃)/(mm2/s) |
| --- | --- |
| - 1号重烷基苯 | - 5.0～9.0 |
| - 2号重烷基苯 | - 16.0~25.0 |
| - 3号重烷基苯 | - >40.0 |

要求

- 产品的质量指标和试验方法应符合表2的规定。

- 表2质量指标和试验方法

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号重烷基苯 |  | 2号重烷基苯 |  | 3号重烷基苯 |  |
|  |  | 优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 |
| 外观 |  | 水白色透明液体 |  | 水白 透明液体 | 水白或淡黄色透明液体 | 水白透明 液体 | 淡黄或褐色液体 |
| 密度（20℃）/（g/cm3 ） |  | 0.865~0.875 |  | 0.865~0.875 |  | 0.870~0.885 |  |
| 运动粘度(40℃)/（mm2/s） |  | 5.0～9.0 |  | 18.0～25.0 | 16.0~25.0 | ≥90.0 | ≥40.0 |
| 闪点（开口）/℃ ≥ |  | 140 |  | 160 |  | 200 |  |
| 颜色（ASTM） ≤ |  | 0.5 |  | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| 可磺化物（质量分数）/% |  | 94 | 90 | -- |  | -- |  |
| 溴价（gBr/100g样品）≤ |  | 1.0 |  | 4.0 |  | -- |  |
| 凝固点/℃ ≤ |  | -60 |  | -40 |  | -30 |  |
| 馏程b/℃ | 5%馏出温度 | ≥310 |  | ≥330 |  | ≥370 |  |
|  | 95% 馏出温度 | ≤350 |  | ≤420 |  | ≤500 |  |

试验方法

外观

目测。

密度

按GB/T 1884或GB/T 2013测定。有异议时，以GB/T 1884测定结果为准。

运动粘度

按GB/T 265测定。

闪点

按GB/T 3536测定

颜色

按GB/T 6540测定。

可磺化物

按GB/T 5177-2017附录C测定。

溴价

按GB/T 5177-2017附录B测定。

凝固点

按GB/T 510测定。

馏程

1号重烷基苯按GB/T 6536测定，2号重烷基苯和3号重烷基苯按SH/T 0165测定。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每批产品应经生产厂质量检验部门检验合格并附质量合格证明方可出厂。

出厂检验项目为：外观、密度、运动粘度、闪点、颜色、可磺化物、溴价、凝固点、馏程。

型式检验

型式检验项目为本标准规定的所有项目。有下列情况之一时应进行型式检验：

- a)  正式生产时，原材料、工艺、设备、管理（包括人员素质）有较大改变，可能影响产品质量时；

- b)  正常生产时，每1个月至少进行一次型式检验；

长期停产后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时

国家行业管理部门和质量监督机构提出型式检验时。

组批

产品按批检验，以每一罐产品为一批。

取样

取样按GB/T 4756进行，每批产品取样2L作为检验和留样用。

判定

检验结果符合本标准表1规定的要求时，则判该批产品为合格。检验结果的判定按GB/T 8170-2008中4.3.3修约值比较法进行。

检验结果中若有不合格，允许自同批产品中重新加倍取样，对不合格项目进行复检，复检结果若仍不合格时，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

- 桶装产品在包装上应有下列标志，内容包括：产品名称、型号、生产厂名称、厂址、批号或生产日期、净含量、本标准编号。

包装

产品用普通油罐车、镀锌铁桶及不影响产品质量的容器包装。

运输

产品在运输过程中，应轻卸，防止容器破损。

贮存

产品应贮存在通风干燥室内或专用储罐内，远离火源。

_________________________________