《表面活性剂  环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定  气相色谱法》编制说明（送审稿）

1.工作简况

1.1任务来源

根据2017年标委工二函[2018]8号文件《关于加快推进消费品国际标准转化工作的通知》，推进国际标准的转化，提出项目。2018年国家标准委批准立项，计划编号为：20183161-T-607。

1.2工作过程

根据《消费品国际标准转化工作方案》的要求，到2018年，重点领域的主要消费品与国际标准一致性程度要达到95%以上，标委会秘书处对本行业标准与国际标准进行了梳理对比，向国家标准化技术委员会提出《表面活性剂——环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定——气相色谱法》的转化立项申请，并顺利通过。其后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立由多家单位组成的标准制定工作组开展制定工作。

起草阶段：按照我国标准文本编写的要求，对国际标准ISO 19619：2018《Surface active agents — Determination of free propylene oxide content in propylene oxide adduct surfactants — GC method》进行翻译转化，形成征求意见稿，并于2020年12月的技术委员会年会上实施征求意见工作。

2021年6月起草组根据反馈意见，修改后形成送审稿，实施审定工作。

2.标准编制原则和主要内容

2.1标准编制原则

尽量等同采用ISO标准内容。

2.1.2编制依据

标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行起草。

2.2主要内容

- 提出环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的具体测定方法。

3.标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准中不涉及专利。

4．产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

无。

5．采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准修改采用ISO 19619：2018。

ISO 19619：2018标准由我国主导制定，本次修改采用中，仅引用文件章节中，将ISO标准的引用文件更换为相对应的国家标准，并删除了资料性附录A和参考文献，其他内容没有变更。

7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与表面活性剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致。

8.重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9.标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

10.贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

本标准为首次制定，建议本标准批准发布6个月后实施。

11.废止现行相关标准的建议

无。

12.其它应予说明的事项

无。

13.附录：ISO19616:2018标准中文翻译

ISO

19619

第一版

2018-01

标准号

ISO 19619：2018 (E)

© ISO 2018

国际标准

表面活性剂 ——

环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离

环氧丙烷的检测—— GC方法

目录

前言1

1   范围2

2   规范性引用文件2

3   术语和定义2

4   方法原理2

5   试剂和材料2

6   仪器和设备3

7   标准溶液制备4

7.1  标准溶液4

7.2  校准溶液4

8   分析步骤5

8.1  制样5

8.2  测定6

8.3  定性6

8.4  定量6

9   色谱和质谱条件7

10  方法评价8

10.1  通则8

10.2  确认8

10.3  计算9

11  精密度10

11.1  重现性10

11.2  再现性10

附录 A11

参考文献12

前 言

ISO(国际标准化组织)是一个全球性的国家标准组织联盟(ISO成员机构)。准备国际标准的工作通常通过ISO技术委员会进行。对已成立技术委员会的主题感兴趣的每个成员机构都有权在该委员会中有代表。与ISO联络的国际组织，政府和非政府组织也参与这项工作。ISO在电工技术标准化的所有方面与国际电工委员会(IEC)密切合作。

ISO / IEC指令第1部分描述了用于开发本文档的程序以及用于进一步维护的程序。特别是应注意不同类型的ISO文档所需的不同批准标准。本文件是根据ISO / IEC指令第2部分的编辑规则起草的(见www.iso.org/directives)。

需要注意的是，本文件的某些要素可能是专利权的主体。ISO不负责识别任何或所有此类专利权。在文件制定过程中确定的任何专利权的详细信息将在收到的专利声明的引言和/或ISO清单中(见www.iso.org/patents)。

本文档中使用的任何商标名称是为方便用户而提供的信息，并不构成认可。

有关标准的自愿性质的解释，与合格评定相关的ISO特定术语和表达的含义，以及ISO在技术性贸易壁垒(TBT)中遵守世界贸易组织(WTO)原则的信息，请参见以下网址：www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由ISO / TC 91表面活性剂技术委员会制定。

环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定——GC法

警告: 本标准使用中可能会涉及到有危害的材料、操作和设备。本标准没有指出在使用中所有涉及到安全的问题，因此用户在使用本标准前应建立适当的安全和防护措施并确定有适用性的管理制度。

范围

本方法规定了多元嵌段共聚物表面活性剂产品中环氧丙烷的气相色谱测定方法。

本方法适用于以聚丙二醇类结构物质为原料的表面活性剂产品中环氧丙烷含量的测定。

规范性引用文件

## 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13173-2008 表面活性剂洗涤剂试验方法 (ISO607:1987)

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 (ISO 3696:1987)

术语和定义

本标准无被定义的术语。

根据本文件的目的，ISO/IEC在如下地址提供的相关术语及定义适用：

— ISO 在线浏览平台 (ISO Online browsing platform): available at https://www.iso.org/obp

— IEC电子百科全书 (IEC Electropedia): available at http://www.electropedia.org/

方法原理

试样中的目标物通过顶空进样系统加热后变成气态游离出来并达到热平衡，经顶空进样通过程序升温气相色谱系统分离，采用氢火焰离子化检测器进行检测，以保留时间定性，或由质谱检测器根据碎片离子相对丰度定性，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，分析试剂均为符合规定的分析纯试剂。

5.1 水为符合GB/T 6682标准的分析实验室用水规格3级水。

5.2 适当浓度的环氧乙烷储备液：可由下列任一种方法制备：

a) 1.0mg 纯度≥99％(质量分数)的气态环氧丙烷标准物质溶于含 1ml 乙腈的密闭样品瓶。

b) 也可采用适宜浓度的市售环氧丙烷认证标准溶液以简化配制程序并保持溶液浓度的准确度，例如，浓度为1000μg/mL的溶解于合适溶剂或等同物的储备溶液。

5.3 N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)，C3H7NO，纯度≥99.9%。

DMAC亦可选用其他更具操作安全性和便利性的溶剂代替。

应通过适当的验证试验来评估溶剂的适用性。可能的替代品包括但不限于以下几种：

— 二甲基甲酰胺(DMF)；

— 二乙基甲酰胺(DEF)；

— 甲基亚砜(DMSO)；

— 甲基亚砜(DMSO)；

- 符合GB/T 6682 (ISO3969) 标准的3级水；

- 氯化钠或其他盐。

溶剂的适用性应通过适当的验证来评估

5.5 氮气，纯度≥99.998％，气相色谱用。

5.5 氦气，纯度≥99.999％，气相色谱质谱仪用。

仪器和设备

注 仅普通实验室的特殊用途或特定规格玻璃器皿与设备才被列出。

一般实验室常用及以下仪器和设备：

6.1 分析天平：感量为0.1 mg。

6.2 毛细管气相色谱：配氢火焰离子化检测器(FID)或质量检测器(MSD)，带顶空进样系统。

6.3 顶空进样单元。

6.4 螺口顶空瓶：20 mL或其他规格匹配所用进样器的顶空进样瓶，含PTFE/丁基橡胶隔垫和螺口配套瓶盖。

6.5 瓶盖/隔垫：钳口铝质瓶盖和PTFE/丁基橡胶隔垫，用于进样瓶密封。

6.6 样品瓶密封钳。

6.7 涡旋混匀器，具有固定速度模式。

6.8 容量瓶：容量为10mL，50mL，100mL。

6.9 微量移液器或微量注射器，容量为10μL，50μL，100μL和1mL±0.01mL。

6.10 毛细管色谱柱：具有附录图2所示的分离特性，以下规格已被证明是可行的例子：

固定相为6%氰基丙基苯-94%二甲基硅氧烷聚合物的30m x i.d. 0.32mm x 1.0μm熔融石英毛细管色谱柱，或相当者。

标准溶液制备

标准溶液

7.1.1 通则

采用差量法或由市售标准溶液配制标准工作液。

7.1.2 差量法

称重预先盛有40 ml DMAC (5.3)的50 mL容量瓶，用冷藏过的注射器添加约50 mg环氧丙烷(5.2a)并再次称重。摇匀，用DMAC定容。由两次称量准确差计算环氧丙烷储备液的实际浓度。

7.1.3 标准溶液

用DMAC逐级稀释环氧丙烷认证标准溶液(5.2b)，制备标准工作液。

上述工作液储存在4℃的冰箱中可保持约4周。

校准溶液

## 按以下步骤准备系列校准溶液：

将约8mL DMAC (5.3)各加入7个10mL容量瓶(6.8)中，使用微量移液器或微量注射器(6.9)，将一定量的环氧丙烷工作溶液(7.1)按照表1制作系列标准溶液，DMAC定容，涡旋振荡混匀。每个校准溶液含有0.5μg，2.5μg，5.0μg，12.5μg，25.0 μg，50.0μg和100.0μg环氧丙烷。

表1 校正溶液制备

| 校正溶液 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储备液溶液体积，μL | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 125.0 | 250.0 | 500.0 | 1000.0 |
| DMAC溶剂，mL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 环氧丙烷浓度a)，(μg/ml) | 0 | 2.5 | 5.0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
| a) 精确的浓度值可由实际添加量算出 |  |  |  |  |  |  |  |

分析步骤

## 8.1制样

## 按照GB/T 13173的相关要求准备和保存样品。

## 8.2 测定

称取1.0 g (精确至0.1mg) 试样(8.1) 并将其添加到三个单独的20 mL顶空样品单元(6.3)中，分别加入5.0 mL DMAC，加盖密封，涡旋混匀2min后，置于顶空进样器中，待测。

## 注 上述处理方法适用于液体、膏体或固体样品，对水溶性差、溶解性不佳的样品需要液化和均质。原则上，固态样品的制备方法可通过温和的升温或加热方式(不高于50℃)加速匀化。

## 8.3定性

在选定仪器条件下(第9章)根据环氧丙烷的色谱峰保留时间定性。如果样品中环氧丙烷的色谱峰保留时间与标准物质偏差符合定性要求，且在扣除背景后样品的质谱图中，所选择的检测离子均出现，检测离子相对丰度比和相对丰度的最大偏差符合表2和表3要求，则确认样品中存在环氧丙烷。

表2定性离子和相对离子强度

| 分析物 | 定性离子 (m/z) 相对丰度 (%) |
| --- | --- |
| 环氧丙烷 | 28:58:27:31 100:81:50:31 |

表3 相对离子丰度的最大允许偏差(%)

| 相对离子丰度 | >50% | 20%～50% | 10%～20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

## 8.3定量

用环氧丙烷标准溶液(7.2)建立标准校准曲线。用顶空色谱法对样品进行测试，根据相应的线性回归方程和峰面积测定样品中的分析物含量。

通过绘制峰面积对环氧丙烷的制备校准曲线纵坐标(Y轴)与横坐标上的丙烯氧化物组分含量(X轴)，外推线截取的横坐标(见图1)即为样品的环氧丙烷的含量。

## 图1 环氧丙烷标准曲线

按标准添加计算结果时，校准曲线应为直线，相关系数应为0.995或更高。截距值的标准偏差不得超过平均值的10%。否则应准备重新配制标准溶液再次确定(有必要可加1或2个测定点)。

根据测试样品中分析物的含量，选择校准工作溶液的浓度。如果目标化合物的期望含量高且超出线性范围，则可以进行适当稀释。

按下式计算样品中环氧丙烷的含量。

## 式中：w(环氧丙烷)——样品中环氧丙烷含量，单位为微克每克(μg/g)；

## m1——从标准工作曲线上得到的试样中环氧丙烷的含量，单位为微克(μg)；

## m0——称取样品的质量，单位为克(g)。

色谱和质谱条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。采用以下参数已被证明是适合示例所用色谱柱(6.10)。

## a) 进样温度230℃；

## b) 程序升温参数设置：

## (1)初始温度：50℃，保持5min；

## (2)按10℃/min升温速率升温至150℃；

## (3)保持1min；

## (4)改以20℃/min到最终温度为220℃；

## (3)维持5min；

## c) 载气：氮气或氦气，1.5mL/min的流量；

## d) 检测器温度260℃；

## e) 顶空取样条件设置如下：

## (1)顶空温度：70℃；

## (2)循环温度：90℃；

## (3)平衡时间：30min；

## f) 传输线温度110℃；

## g) 进样时间：1min；进样体积：1mL

## h) 进样方式：分流或不分流；

## i) 离子源温度：230℃；

## j) 四极杆温度：150℃；

## k) 离子化模式：电离模式 (EI)

## l) 电离能：70电子伏特；

## m) 数据采集模式：选择离子监测(SIM)

方法评价

## 10.1 通则

## 此处采用外标法作为常规分析之用，更精确的结果可由标准加入法提供。

## 外标法对环氧丙烷的检出限为0.015μg/g，定量限为0.03μg/g。

## 10.2 确认

## 通过比较样品中目标物与标准参考物质的保留时间和质谱图确认环氧丙烷和溶剂DMAC。选定色谱条件下，测试样品的目标组分色谱图和质谱图见图2和图3。

X 保留时间，min

Y 峰面积

1 溶剂峰

2 环氧丙烷

## 图2  环氧丙烷顶空气相色谱图

环氧丙烷 m/z 58选择离子图                环氧丙烷全扫描质谱图

Y  丰度, kConuts                          		  X  m/z

X  环氧丙烷保留时间, min                  		  Y  丰度, %

图 3 环氧丙烷质谱图

## 10.3 计算

## 对环氧丙烷峰面积积分，采用校准曲线计算其浓度。

精密度

重现性

在同一实验室，由同一操作者使用相同的设备、按相同的测试方法，并在短时间内从同一被测对象取得两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限r，超过重复性限的情况不超过5%的概率。

再现性

在不同实验室，由不同操作者使用不同设备、按相同的测试方法，从同一被测对象所得两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限的情况不超过5%的概率。

试验报告

试验报告至少应给出下述内容：

- 完整识别样本所需的所有信息；

- 采用的检测方法；

- 检测结果及所用检测程序；

- 计算结果

- 任何偏离本标准的细节或可能影响结果的因素；

- 抽样方式及日期，检测人员，检测编号，检测日期和报告日期。

附 录 A

(资料性附录)

验证实验数据统计

表A.1 基于清洁基质样本的实验室间比对与验证试验数据精密度

|  | 外标法 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 |
| 消除异常值后的实验室数量 | 4 | 1 |
| 异常值 | 3 | 3 |
| 接受的结果数量 | 17 | 17 |
| 环氧丙烷的含量，mg/g | 14.30 | 43.30 |
| 重复性标准偏差，sr | 1.66 | 1.77 |
| 重复性限r (P = 95%) | 4.65 | 4.96 |
| 重复性相对标准偏差，以%表示 | 11.77 | 4.09 |
| 相对于环氧丙烷含量的重复性限(以质量分数5%为前提) | 32.98 | 11.45 |
| 再现性标准差，SR | 2.35 | 2.99 |
| 再现性限R，(P=95％) | 6.58 | 8.37 |
| 再现性相对标准偏差，% | 16.67 | 6.91 |
| 相对于环氧丙烷含量的再现性限(以质量分数5%为前提) | 46.67 | 19.33 |

参考文献

[1]	ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method