ICS 71.100.70

CCS G72

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

表面活性剂 环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定 气相色谱法 Surface active agents — Determination of free propylene oxide content in propylene oxide adduct surfactants — GC method（MOD ISO 19619:2018）

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

前 言

本文件修改采用ISO 19619:2018《表面活性剂——环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定——气相色谱法》。

本文件与ISO19619:2018相比技术性差异是规范性引用文件采用与ISO19619中引用文件一致性的相应国家标准，这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的页边空白处。此外，本文件删除了ISO19619中资料性附录和参考文献。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

表面活性剂  环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定  气相色谱法

警告: 本文件使用中可能会涉及到有危害的材料、操作和设备。本文件没有指出在使用中所有涉及到安全的问题，因此用户在使用本文件前应建立适当的安全和防护措施并确定有适用性的管理制度。

范围

本文件规定了多元嵌段共聚物表面活性剂产品中环氧丙烷的气相色谱测定方法。

本文件适用于以聚丙二醇类结构物质为原料的表面活性剂产品中环氧丙烷含量的测定。

规范性引用文件

## 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173 表面活性剂  洗涤剂试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

试样中的目标物通过顶空进样系统加热后变成气态游离出来并达到热平衡，经顶空进样通过程序升温气相色谱系统分离，采用氢火焰离子化检测器进行检测，以保留时间定性，或由质谱检测器根据碎片离子相对丰度定性，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，分析试剂均为符合规定的分析纯试剂，水为符合GB/T 6682标准的三级或以上水。

5.1 适当浓度的环氧乙烷储备液：可由下列任一种方法制备：

a) 1.0mg 纯度≥99％(质量分数)的气态环氧丙烷标准物质溶于含 1ml 乙腈的密闭样品瓶；

b) 也可采用适宜浓度的市售环氧丙烷认证标准溶液以简化配制程序并保持溶液浓度的准确度，例如，浓度为1000μg/mL的溶解于合适溶剂或等同物的储备溶液。

5.2 N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)，C3H7NO，纯度≥99.9%。

DMAC亦可选用其他更具操作安全性和便利性的溶剂代替。

应通过适当的验证试验来评估溶剂的适用性。可能的替代品包括但不限于以下几种：

— 二甲基甲酰胺(DMF)；

— 二乙基甲酰胺(DEF)；

— 甲基亚砜(DMSO)；

- 符合GB/T 6682标准的三级；

- 氯化钠或其他盐。

5.3 氮气，纯度≥99.998％，气相色谱用。

5.4 氦气，纯度≥99.999％，气相色谱质谱仪用。

仪器和设备

一般实验室常用及以下仪器和设备：

6.1 分析天平：感量为0.1 mg。

6.2 毛细管气相色谱：配氢火焰离子化检测器（FID）或质量检测器（MSD），带顶空进样系统。

6.3 顶空进样单元。

6.4 螺口顶空瓶：20 mL或其他规格匹配所用进样器的顶空进样瓶，含PTFE/丁基橡胶隔垫和螺口配套瓶盖。

6.5 瓶盖/隔垫：钳口铝质瓶盖和PTFE/丁基橡胶隔垫，用于进样瓶密封。

6.6 样品瓶密封钳。

6.7 涡旋混匀器，具有固定速度模式。

6.8 容量瓶：容量为10mL，50mL，100mL。

6.9 微量移液器或微量注射器，容量为10μL，50μL，100μL和1mL±0.01mL。

6.10 毛细管色谱柱：具有图2所示的分离特性，以下规格已被证明是可行的例子：

固定相为6%氰基丙基苯-94%二甲基硅氧烷聚合物的30m x i.d. 0.32mm x 1.0μm熔融石英毛细管色谱柱，或相当者。

标准溶液制备

标准溶液

7.1.1 通则

采用差量法或由市售标准溶液配制标准工作液。

7.1.2 差量法

称重预先盛有40 ml DMAC（5.2）的50 mL容量瓶，用冷藏过的注射器添加约50 mg环氧丙烷（5.1a）并再次称重。摇匀，用DMAC定容。由两次称量准确差计算环氧丙烷储备液的实际浓度。

7.1.3 标准溶液

用DMAC逐级稀释环氧丙烷认证标准溶液（5.1b），制备标准工作液。

上述工作液储存在4℃的冰箱中可保持约4周。

校准溶液

## 按以下步骤准备系列校准溶液：

在7个10mL容量瓶（6.8）中分别加入约8mL DMAC (5.2)，使用微量移液器或微量注射器（6.9），将一定量的环氧丙烷工作溶液(7.1)按照表1制作系列标准溶液，DMAC定容，涡旋振荡混匀。每个校准溶液含有0μg，2.5μg，5.0μg，12.5μg，25.0 μg，50.0μg和100.0μg环氧丙烷。

表1.校正溶液制备

| 校正溶液 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储备液溶液体积，μL | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 125.0 | 250.0 | 500.0 | 1000.0 |
| DMAC溶剂，mL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 环氧丙烷浓度a)，(μg/ml) | 0 | 2.5 | 5.0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
| a) 精确的浓度值可由实际添加量算出 |  |  |  |  |  |  |  |

分析步骤

## 8.1制样

## 按照GB/T 13173的相关要求准备和保存样品。

## 8.2 测定

称取1.0 g（称准至0.001g）试样（8.1）并将其添加到三个单独的20 mL顶空样品单元（6.3）中，分别加入5.0 mL DMAC，加盖密封，涡旋混匀2min后，置于顶空进样器中，待测。

## 注 上述处理方法适用于液体、膏体或固体样品，对水溶性差、溶解性不佳的样品需要液化和均质。原则上，固态样品的制备方法可通过温和的升温或加热方式（不高于50℃）加速匀化。

## 8.3定性

在选定仪器条件下（第9章）根据环氧丙烷的色谱峰保留时间定性。如果样品中环氧丙烷的色谱峰保留时间与标准物质偏差符合定性要求，且在扣除背景后样品的质谱图中，所选择的检测离子均出现，检测离子相对丰度比和相对丰度的最大偏差符合表2和表3要求，则确认样品中存在环氧丙烷。

表2.定性离子和相对离子强度

| 分析物 | 定性离子（m/z） 相对丰度（%） |
| --- | --- |
| 环氧丙烷 | 28:58:27:31 100:81:50:31 |

表3.相对离子丰度的最大允许偏差（%）

| 相对离子丰度 | >50% | 20%～50% | 10%～20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

## 8.3定量分析

用环氧丙烷标准溶液（7.2）建立标准校准曲线。用顶空进样方式对样品进行测试，根据相应的线性回归方程和峰面积测定样品中的分析物含量。

通过绘制峰面积对环氧丙烷的制备校准曲线纵坐标（Y轴）与横坐标上的丙烯氧化物组分含量（X轴），外推线截取的横坐标（见图1）即为样品的环氧丙烷的含量。

## 图1 环氧丙烷标准曲线

按标准加入法计算结果时，校准曲线应为直线，相关系数应为0.995或更高。截距值的标准偏差不得超过平均值的10%。否则应准备重新配制标准溶液再次确定（必要时可加1或2个测定点）。

根据测试样品中分析物的含量，选择校准工作溶液的浓度。如果目标化合物的期望含量高且超出线性范围，则可以进行适当稀释。

按下式计算样品中环氧丙烷的含量。

## 式中：w（环氧丙烷）——样品中环氧丙烷含量，单位为微克每克（μg/g）；

## m1——从标准工作曲线上得到的试样中环氧丙烷的含量，单位为微克（μg）；

## m0——称取样品的质量，单位为克（g）。

色谱和质谱条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。对于示例所选色谱柱（6.10），可采用以下参数进行设置。

## a) 进样口温度230℃。

## b) 程序升温参数设置：

## 1)初始温度：50℃，保持5min；

## 2)按10℃/min升温速率升温至150℃；

## 3)保持1min；

## 4)改以20℃/min到最终温度为220℃；

## 5)维持5min。

## c) 载气：氮气或氦气，1.5mL/min的流量。

## d) 检测器温度260℃。

## e) 顶空取样条件设置如下：

## 1)顶空温度：70℃；

## 2)循环温度：90℃；

## 3)平衡时间：30min。

## f) 传输线温度110℃。

## g) 进样时间：1min；进样体积：1mL。

## h) 进样方式：分流或不分流。

## i) 离子源温度：230℃。

## j) 四极杆温度：150℃。

## k) 离子化模式：电离模式（EI）。

## l) 电离能：70电子伏特。

## m) 数据采集模式：选择离子监测（SIM）。

方法评价

## 10.1 通则

## 此处采用外标法作为常规分析之用，更精确的结果可由标准加入法提供。

## 外标法对环氧丙烷的检出限为0.015μg/g，定量限为0.03μg/g。

## 10.2 确认

## 通过比较样品中目标物与标准参考物质的保留时间和质谱图确认环氧丙烷和溶剂DMAC。选定色谱条件下，测试样品的目标组分色谱图和质谱图见图2和图3。

标引序号说明：

X 保留时间，min

Y 峰面积

1 溶剂峰

2 环氧丙烷

## 图2  环氧丙烷顶空气相色谱图

环氧丙烷 m/z 58选择离子图                环氧丙烷全扫描质谱图

标引序号说明：                                       标引序号说明：

Y  丰度, kConuts                          		  Y  丰度, %

X  环氧丙烷保留时间, min                  		  X  m/z

图 3 环氧丙烷质谱图

## 10.3 计算

## 对环氧丙烷峰面积积分，采用校准曲线计算其浓度。

精密度

重现性

在同一实验室，由同一操作者使用相同的设备、按相同的测试方法，并在短时间内从同一被测对象取得两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限r，超过重复性限的情况不超过5%的概率。

再现性

在不同实验室，由不同操作者使用不同设备、按相同的测试方法，从同一被测对象所得两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限的情况不超过5%的概率。

试验报告

试验报告至少应给出下述内容：

- 完整识别样本所需的所有信息；

- 采用的检测方法；

- 检测结果及所用检测程序；

- 计算结果；

- 任何偏离本标准的细节或可能影响结果的因素；

- 抽样方式及日期，检测人员，检测编号，检测日期和报告日期。