| ICS | 71.100.40 |
| --- | --- |
| CCS | Y43 |

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2850—XXXX

代替 QB/T 2850-2007

QB

抗菌抑菌型洗涤剂  通用技术要求

The atibacterial and bacteriostatic detergent - General Technical Requirements

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国XXXX  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替QB/T 2850-2007《抗菌抑菌型洗涤剂》。与QB/T 2850-2007相比，主要变化内容如下：

——修改了标准名称；

——修改了范围（见1，2007年版的1）；

——修改了规范性引用文件（见2，2007年版的2）；

——删除了分类（2007年版的3）；

——增加了术语和定义（见3）；

——修改了原料要求（见4.1，2007年版的4.1）；

——修改了产品质量要求（见4.2，2007年版的4.2）；

——修改了杀菌抑菌性能评价（见4.3，2007年版的4.3）；

——修改了产品类别（见4.3.1，2007年版的4.3.3）；

——修改了试验菌种（见4.3.2，2007年版的4.3.3）；

——修改了杀/抑菌性能评价（见4.3.3，2007年版的4.3.）；

——删除了卫生指标；（2007年版的4.4.）；

——删除了定量包装要求（2007年版的4.6.）；

——修改了试验方法（见5，2007年版的5）

——删除了检验规则（2007年版的6）；

——删除了标识、包装、运输、储存要求（2007年版的7）；

——删除了保质期要求（2007年版的8）

本文件由中国轻工联合会提出。

本文件由全国表面活性剂洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替历次版本发布情况为：

——QB/T 2850-2007。

抗菌抑菌型洗涤剂  通用技术要求

范围

本文件规定了抗菌抑菌型洗涤剂的基本要求。

本文件适用于由表面活性剂、洗涤助剂和杀菌剂或抑菌剂配制而成，具有去污和抗菌或抑菌功能的洗涤用品（不包括食品用洗涤消毒产品）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22731-2017  日用香精

GB/T 26396  洗涤用品安全技术规范

QB/T 2738   日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

消毒技术规范(2002年版) [卫生部（卫法监发〔2002〕282号）]

化妆品安全技术规范（2015年版）（国家食品药品监督管理总局〔2015〕268号公告）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 洗涤用品 soap and detergents

为了达到洗涤和清洁的作用而含有肥皂或/和表面活性剂的制备产品。

注：洗涤用品可以是任何一种形态（液体、粉体、糊状、条状、块状、片状等），是为了满足家庭、社会公共机构或工业使用的目的而上市销售。

- 抗菌型洗涤剂 The antibacterial detergent

具有洗涤、清洁和杀菌作用的洗涤用品。

- 抑菌型洗涤剂 The bacteriostatic detergent

- 具有洗涤、清洁和抑菌作用的洗涤用品。

要求

原料要求

抗菌抑菌型洗涤剂产品所用原料应符合GB/T 26396的规定，其中香精应符合GB/T 22731-2017中对相应产品类别的规定。

产品质量要求

各类产品质量应执行明确的相关产品质量标准，微生物指标应符合表1规定。

表1. 抗菌抑菌型洗涤剂的微生物指标要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 菌落总数（CFU/g或mL） | ≤200 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 |

杀菌抑菌性能评价

杀菌抑菌效果评价的作用浓度、作用时间

按照产品明示的标准要求进行，未明示的按照表1规定进行。

表2  抗菌抑菌型洗涤剂的作用浓度、作用时间

| 产品类别 | 杀菌试验 |  | 抑菌试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作用浓度 | 作用时间/min | 作用浓度 | 作用时间/min |
| 洗衣液、洗衣粉、皂粉、液体洗衣皂、织物柔顺剂、漂渍液、地毯清洗剂 | 1:100 | 20 | 1:100 | 20 |
| 衣领净 | 原液 | 5 | 原液 | 5 |
| 洗衣皂、复合洗衣皂 | 1:5 | 5 | 1:5 | 5 |
| 硬表面清洁剂用品 | 1:100 | 5 | 1:100 | 5 |
| 硬表面清洁剂用品（直接喷洒即用型） | 原液 | 5 | 原液 | 5 |

试验菌种

按照产品标贴宣称进行试验；如未明示试验菌种，以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538或ATCC 27217）和大肠杆菌（8099或ATCC 25922或ATCC 11229）进行测定；如标明对真菌有效，还需增加对白色念珠菌（ATCC10231）的杀/抑菌试验。

杀菌抑菌性能评价

抗菌型洗涤剂产品杀菌率应大于等于90%。

抑菌型洗涤剂产品抑菌率应大于等于50%；采用抑菌环法，抑菌环应大于7mm。

抗菌抑菌效果稳定性

抗菌抑菌型洗涤剂产品的抗菌、抑菌稳定性应符合其产品保质期要求。

试验方法

菌落总数、耐热大肠菌群

按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）中规定的方法进行试验。

杀菌抑菌性能评价

按照QB/T 2738进行。采用悬液定量法检验时，产品测试浓度与加入其中的菌作用完成后，直接取样（即不做稀释）于平皿中做活菌菌落计数，同时也对其进行10倍稀释做活菌菌落计数，以平均菌落数小于300个的最低稀释度的平皿菌落数为准，进行杀菌/抑菌率计算。各类产品若由于配方体系因素，不适用QB/T 2738中检验方法时，可参照《消毒技术规范》（2002年版）中有关规定或国家省级以上政府颁布的规范性方法检验。

抗菌抑菌效果稳定性

- 产品经自然留样，其杀菌率或抑菌率达到规定的指标值，产品的杀菌或抑菌作用保质期为自然留样时间。

- 产品经54℃±2℃恒温箱内放置14d的加速试验，其杀菌率或抑菌率达到规定的指标值，产品的杀菌或抑菌作用保质期为一年。

- 产品经37℃±2℃恒温箱内放置90d的加速试验，其杀菌率或抑菌率达到规定的指标值，产品的杀菌或抑菌作用保质期为二年。

- 产品经40℃～45℃恒温箱内180d或者35℃～40℃恒温箱内270d的加速试验，其杀菌率或抑菌率达到规定的指标值，产品的杀菌或抑菌作用保质期为三年。