行业标准《抗菌抑菌型洗涤剂  通用技术要求》修订编制说明

（征求意见稿）

工作概况

任务来源

依据2016年工业和信息化部下达的行业标准制修订计划开展本项目制定工作，项目计划编号2016-0814T-QB。

主要工作过程

起草阶段：针对《抗菌抑菌型洗涤剂》标准修订工作的需要，标准化秘书处组织进行了调研和试验安排，在此基础上，起草了该征求意见初稿。

征求意见阶段：2021年7月在网上及会议公开征求意见

审查阶段：

报批阶段：

标准修订的理由和编制原则

标准修订理由

行业标准QB/T 2850-2007《抗菌抑菌型洗涤剂》实施已十三年，市场上宣称具有抗/抑菌功效的洗涤产品越来越多，本标准的修订，可以进一步规范该类产品的市场。

编制的原则

标准内容指标应对人体和环境友好，所规定的项目指标能比较全面的控制和评价产品质量，同时能更好的满足消费者需求。

修订内容的分析

  - 3.1 标准修订框架

  - 本标准的修订在结合行业标准体系的同时，要体现该类产品应有的特点和优势。根据目前市场现有的洗涤剂品种，结合现行洗衣粉、洗衣液、洗衣皂等国家或行业标准多年来对产品质量的监控力度和影响力，要求本标准的产品质量控制，采纳相对应有效的国家标准和行业标准。本标准主要针对抗菌或抑菌的特点给出相应的规定。要求这类产品在明示执行相对应的现行质量标准的同时，还要符合本标准中的技术要求，采用质量标准和通用技术要求标准联合标注、协同质控的方式。

本标准主要从三个方面设置。一是产品配方原料要求，使用对人体健康、环境友好的原料，并给出指导性建议；二是产品质量要求，执行现行有效的相关国家或行业标准；三是产品使用性能要求，根据产品特性进行全方位的质量控制。

3.2 标准修订内容

根据本标准的修订思路，所涉及的内容包括：标准名称、范围、规范性引用文件、原料要求、产品质量要求、杀菌抑菌性能评价、产品类别、试验菌种、抗菌抑菌性能评价、试验方法等；删除的内容有：分类、卫生指标、定量包装要求、检验规则、标识、包装、运输、储存、保质期等要求；本次修订增加了术语和定义。

    - 3.3主要修订内容分析

3.3.1 标准名称

为了便于标准的应用，结合标准发布以来执行情况，将标准名称修改为《抗菌抑菌型洗涤剂 通用技术要求》，以便于此类产品在执行相应的质量标准基础上，当符合本标准要求时，能够标注“抗菌”或“抑菌”的宣称，为消费者选购提供指导。

    - 3.3.2  增加了术语和定义

根据GB/T1.1-2020要求，术语和定义为标准必备要素，对标准中的关键词语，给予解释和定义，更方便对标准的解读。

    - 3.3.3 修改了原料要求

本标准要求产品原料执行GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》，使原料的使用安全更全面细统。

    - 3.3.4 修改了产品质量要求

标准规定各类产品质量应执行明确的相关产品质量标准。

3.3.5 删除了分类

QB/T 2850-2007将产品分成了三类。行业经十多年的发展，产品品种不断增加和更新，从标准的结构分析，该分类意义已不大。因此，本次修订删除了分类章节。

    - 3.3.6 修改了产品类别

针对不同产品需要给出不同的评价条件，本次修订将原标准中没有涉及到的皂粉、液体洗衣皂、洗衣皂、复合洗衣皂等洗涤剂品种纳入。同时删除了果疏、餐饮具洗涤剂这一大类。因果疏、餐饮具洗涤剂属于食品安全相关产品，由GB14930.1和GB14930.2等国家强制性标准管控。

    - 3.3.7 修改了试验菌种

QB/T 2850-2007中对试验菌种的要求是金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。现将实验菌种修改为“按照产品标贴宣称进行试验；如未明示试验菌种，以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538或ATCC 27217）和大肠杆菌（8099或ATCC 25922或ATCC 11229）进行测定；如标明对真菌有效，还需增加对白色念珠菌（ATCC10231）的杀/抑菌试验”。这样规定，为企业有更多的自主创新机会创造了条件。

    - 3.3.8 修改了杀菌抑菌性能评价

QB/T 2850-2007中对抑菌性能评价指标仅限于悬液法，本标准增加了常采用的抑菌环测试方法。更便于企业的实际操作。

    - 3.3.9 删除了产品保质期的要求

作为通用性标准，删除了产品保质期的规定。

    - 3.3.10 删除了检验规则、标识和包装要求

作为通用性标准，删除了检验规则、标识和包装的规定。

主要试验（或验证）情况

采用悬液法对市售洗衣液产品进行抑菌测试，以产品测试浓度与加入其中的菌作用完成后，直接取样（即不做稀释）于平皿中做活菌菌落计数，产品的抑菌率见表1。

表1 市售部分产品悬液法抑菌效果

| 产品名称 | 作用浓度 | 作用时间（min） | 对金黄色葡萄球菌抑菌率（%） | 对大肠杆菌抑菌率（%） | 菌落总数（CFU/g或mL） | 耐热大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗衣液1 | 1:100 | 20 | ≥99.0 | 99 | ≤20 | 未检出 |
| 洗衣液2 | 1:100 | 20 | ≥99.0 | ＜50% | ≤20 | 1 |
| 内衣洗1 | 1:100 | 20 | ≥99.0 | 98.9 | ≤20 | 未检出 |
| 内衣洗2 | 1:100 | 20 | ≥99.0 | ＜50% | ≤20 | 未检出 |
| 洗衣液3 | 1:100 | 20 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≤20 | 未检出 |
| 洗衣液4 | 1:100 | 20 | ≥99.0 | ≥99.0 | / | / |

标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

抗/抑菌型洗涤剂是兼具抗菌、抑菌性能的洗涤产品，随着疫情和人们对卫生需求的增加，这类产品越来越多，本标准修订过程中，注重了产品对人体和环境的安全性、产品本身的抗/抑菌性能。

加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。

与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突。

重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

标准性质的建议说明

标准性质是行业推荐标准。

贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤剂标准化技术委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

废止现行相关标准的建议

暂无。

其它应予说明的事项

暂无。