中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

香皂

Toilet soap

(征求意见稿)

QB/T 2485-××××

代替QB/T 2485-2008

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y 43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是对QB/T 2485-2008《香皂》的修订。

本文件与原文件相比主要变化如下：

——调整了五氧化二磷限值；

——增加了肥皂中总有效物测试方法；

——删去了原附录A，原附录B改为附录A。

本文件的附录A为规范性附录。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人：

本文件历次修订情况如下：

——QB 384-1964 首次发布；

——QB 384-1981 第一次修订；

——GB 8113-1987 第二次修订；

——QB/T 3755-1999 等同GB 8113-1987；

——QB/T 2485-2000 第三次修订；

——QB/T 2485-2008 第四次修订；

本次为第五次修订。

香皂

范围

本文件规定了香皂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于碾制工艺或其它工艺生产的脂肪酸盐皂，及以脂肪酸盐为主体额外添加功能性剂制成的固体。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13173  表面活性剂洗涤剂试验方法

GB/T 36970 消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 1913 透明皂

QB/T 2623.1 肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定

QB/T 2623.2 肥皂试验方法 肥皂中总游离碱含量的测定

QB/T 2623.3 肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

QB/T 2623.4 肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法

QB/T 2623.6 肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定

QB/T 2623.8 肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定

QB/T 2623.9 肥皂试验方法 肥皂中总有效物含量的测定

QB/T 2739 洗涤用品常用试验方法  滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070.1-2011 定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品标记

执行本文件的产品，按成份分为皂基型和复合型二类：

皂基型（以Ⅰ型表示）：仅含脂肪酸盐、助剂的产品。标记为“QB/T 2485 Ⅰ型”。

复合型（以Ⅱ型表示）：含脂肪酸盐和/或其它表面活性剂、功能性添加剂、助剂的产品。标记为“QB/T 2485 Ⅱ型”。

在销售外包装上，如果在产品名称、使用说明及其他内容中，凡对皂体描述有诸如“透明”“半透明”“水晶”等含意文字的产品，均视为透明型产品。

要求

感官指标

皂体外观：色泽均匀，无明显杂质和污迹，特殊外观要求产品除外（如带彩纹、带彩色粒子等）。

气味：有稳定的香气，无油脂酸败等不良异味。

理化性能

香皂的理化指标应符合表1规定。

表1  香皂的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 干钠皂/% | ≥ | 83 | —— |
| 总有效物含量/% | ≥ | —— | 53 |
| 水分和挥发物/% | ≤ | 15 | 30 |
| 总游离碱（以NaOH计）/% | ≤ | 0.10 | 0.30 |
| 游离苛性碱（以NaOH计）/% | ≤ | 0.10 |  |
| 氯化物（以NaCl计）/% | ≤ | 1.0 |  |
| 总五氧化二磷a/% | ≤ | 0.5 |  |
| 透明度b（6.50mm±0.15mm切片）/% | ≥ | 25 |  |
| a仅对标注无磷产品要求； b仅对本文件规定的透明型产品。 |  |  |  |

净含量

符合JJF 1070.1-2011的要求。

试验方法

试样制备

按GB/T 13173-2021固体样品制备试样。

感官指标

皂体外观：目测检验。

气味：嗅觉检验。

折算系数（γ）

γ=m1m0……………………………………（1）

式中：

γ—折算系数；

m1—测得样品皂实际的净含量，g；

m0—样品皂包装上标注的净含量，g。

当γ≤1时，各项目计算式中的γ参与结果折算；当γ＞1时，各项目计算式中γ不参与结果折算。

干钠皂

仲裁法

按QB/T 2623.3进行测定。干钠皂（X）的报告结果以算术平均值表示至整数个位，以式（2）折算：

X=γ•x1 ……………………………………（2）

式中：

X——干钠皂报出结果，%；

x1——干钠皂实际测得结果，%

γ——折算系数。

如果带色皂的颜色会干扰酚酞指示液的终点，可采用百里香酚蓝指示液指示终点。

测定时，可加入c(12H2SO4)=4mol/L硫酸水溶液30mL对样品进行酸化。必要时，保证酸化溶液温度不低于70℃。

简化法

按附录A进行测定。干钠皂的报告结果以算术平均值表示至整数个位，以式（2）折算。

总有效物

按QB/T 2623.9进行测定。总有效物的报告结果以算术平均值表示至整数个位，以式（2）折算。

水分和挥发物

按QB/T 2623.4进行测定。水分和挥发物（Y）的报告结果以算术平均值表示至整数个位，以式（3）折算。

Y=γ•y1+（1-γ）×100%………………………………………（3）

式中：

Y——水分及挥发物报出结果，%；

y1——水分及挥发物实际测得结果，%；

γ——折算系数。

总游离碱

按QB/T 2623.2进行测定。总游离碱的报告结果以算术平均值表示至小数点后两位，以式（2）折算。

若乙醇溶解物不使酚酞指示液显粉红色，即认为乙醇溶解物中总游离碱未检出，可停止滴定操作。如果带色皂的颜色会干扰酚酞指示液的终点，可采用百里香酚蓝指示液指示终点。

游离苛性碱

按QB/T 2623.1进行测定。游离苛性碱的报告结果以算术平均值表示至小数点后两位，以式（2）折算。

若乙醇溶解物不使酚酞指示液显粉红色，即认为乙醇溶解物中游离苛性碱未检出，可停止滴定操作。如果带色皂的颜色干扰酚酞指示液的终点致使时，可采用百里香酚蓝指示液进行滴定终点指示。

氯化物

按QB/T 2623.6进行测定。氯化物的报告结果以算术平均值表示至小数点后一位，以式（2）折算。

总五氧化二磷

按QB/T 2623.8进行测定，必要时应过滤。总五氧化二磷的报告结果以算术平均值表示至小数点后一位，以式（2）折算。

透明度

在（25±2）℃条件下恒温24小时后，按QB/T1913进行测定。

净含量

按JJF 1070.1-2011规定进行。

检验规则

按QB/T 2951执行。

干钠皂或总有效物按包装上明示的产品类型进行判定；当包装上未明示产品类型时，均按“I型干钠皂含量≥83%”进行判定。

出厂检验项目为5.1，5.3及表1中干钠皂含量、游离苛性碱含量，对透明型产品另增加透明度。

标志、包装、运输、贮存

标志、包装

8.1.1产品标识要求

产品标识执行GB/T 36970。

8.1.2产品外包装要求

产品外包装执行QB/T 2952。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，避免日晒雨淋，严禁箱上踩踏和堆放重物。

贮存

产品应贮存在防冻、通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

保质期

在符合规定的运输和储存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期按销售包装的实际标注方式执行。

（规范性）
干钠皂的测定——简化法

范围

本方法仅适用于以油脂为原料的皂基型皂，不适用于加有其他表面活性剂或功能性添加剂的复合型皂。

原理

皂样经酸化生成脂肪酸，脂肪酸不溶于水，与皂中的其它无机添加物分离，测出脂肪酸的重量和脂肪酸的分子量即可计算出干皂含量(脂肪酸钠的含量)。

本方法测定结果包括皂中的脂肪物、平均相对分子质量、不皂化物、未皂化油脂和不溶于水的其它有机物。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682规定的三级水。

    - 95%乙醇，用碱中和至对酚酞指示液呈中性；

    - 硫酸，(1+1)水溶液；

    - 甲基橙指示液，1g/L；

    - 酚酞指示液，10g/L；

    - 氢氧化钠，c(NaOH)=0．5mol／L标准滴定溶液，按QB/T 2739相关规定配制；

    - 蜂蜡

    - 半精炼石蜡，60号；

    - 蜡块：按约10:4:1的重量比依次取水和半精炼石蜡（A.3.6）、蜂蜡于铝锅中，置于电炉上加热，微沸，蜡块熔融混匀后倒入瓷盘使成饼块，冷却，取出蜡块并晾干，划块，使每块大小约7g。

仪器

普通实验室仪器和

    - 分析天平，精度O．0002g；

    - 烧杯，250mL；

    - 烧瓶，250mL；

    - 量筒，10 mL；

    - 无塞滴定管(B级)，25mL；

    - 表面皿，Φ(85±5)mm；

    - 烘箱，可控制在(103±2)℃；

    - 沸水浴。

程序

    - 总脂肪酸的测定

分别称取试验份（5.1）约10g（称准至0.001g）和自制的蜡块(A.3.8)（称准至0.001g），将样品放于250mL烧杯中，并插入一支玻璃棒。

烧杯中加入热蒸馏水约200mL，置于水浴锅上溶解。

样品溶解完毕，量取硫酸(A.3.2)10mL（必要时可酌情多加硫酸以对样品进行充分酸化），沿烧杯壁徐徐加入，搅拌均匀，计时，待脂肪酸澄清后加入已知重量的蜡块，1h后取出，放入水槽中冷却(若脂肪酸内有气泡必须再加热溶解，直至赶走气泡)。

取出混合蜡块，将混合蜡块用滤纸吸出水分，并用小刀将烧杯壁及玻璃棒上的混合蜡刮下，放置天平上称重（称准至0.001g）。

总脂肪酸含量(X)，以质量百分数表示，按式(A.1)计算。

X（%）=（m2m0-γ）×100+A…………………………………………（A.1）

式中：

X——总脂肪酸含量，%；

m0——试验份的质量，g；

m2——混合蜡块的质量，g；

γ——折算系数；

A-——校正值(一般不大于0.5%)。

注1：皂放置在水浴锅上加热分解时间不宜过长，试验必须控制在2h内完成。

注2：对于一些加有无机物的皂，可在试验时加入氟化钠约2g，以保证混合蜡饼的表面结实。

注3：对脂肪酸含量在5%以下的皂，本方法不适用。

    - 平均相对分子质量的测定

称取试验份（5.1）约20g于250mL的烧杯中，再加入约200mL的热蒸馏水置于水浴锅（A.4.8）中溶解。

溶解完毕加入过量的硫酸（A.3.2）酸化，用甲基橙指示液（A.3.3）指示，搅拌均匀，待脂肪酸澄清后从水浴锅上取下烧杯，冷却，脂肪酸凝固后，弃去脂肪酸下层的酸性水溶液。

在盛有脂肪酸的烧杯中再加入热蒸馏水，使脂肪酸溶解、冷却，脂肪酸凝固后，弃去脂肪酸下层的酸性水溶液。

重复上述操作，直至脂肪酸下层的水溶液对甲基橙指示液呈中性（黄色）。

将洗净的脂肪酸倒入放有滤纸的50mL小烧杯中，然后放入(103±2)℃烘箱（A.4.7）中过滤、脱水约30min，取出稍放冷，趁其未凝固时称量。

精确称取制得的脂肪酸约1g(精确至0．001g)于250mL三角烧瓶中，加入中性乙醇70mL(A.3.1)，加热溶解，加入酚酞指示液（A.3.4）2滴，用氢氧化钠标准滴定溶液(A.3.5)滴定至溶液呈淡粉色(30s内不褪)，记录读数V。

脂肪酸平均相对分子质量(Y)，以g/mol表示，按式(A.2)计算。

Y=m×1000c×V …………………………………………………… (A.2)

式中：

m——称取脂肪酸的质量，g；

c——氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度，mol/L；

V—一滴定消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL。

干钠皂含量（Z），以质量分数表示，按式（A3）计算：

Z%=X×Y+22Y………………………………………………………(A.3)

式中：

X——(A.1)式所得的计算结果；

Y——(A.2)式所得的计算结果；

22——试验中以克表示的钠、氢原子的摩尔质量之差（即23-1），g/mol。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至整数个位作为测定结果。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3%，以大于0.3%的情况不超过5%为前提。