行业标准《非离子表面活性剂  椰油酰胺MEA》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订和外文版项目计划（工信厅科函[2020]181号），计划编号为     ，项目名称“非离子表面活性剂  椰油酰胺MEA”，主要起草单位：         ，计划应完成时间为        。

2、工作过程

起草阶段：2020年，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立文件起草工作组：

工作组对当前国内外相关产品的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外技术资料，并进行了大量的研究论证、资料查证工作，在此基础上编制出本标准草案初稿。

起草单位由：广州花语精细化工有限公司、

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本文件由广州花语精细化工有限公司、共同起草。

主要成员：谌立英、张涌、方楚生、。。。。。

所做的工作：谌立英任工作组组长，主持全面协调工作。谌立英为本标准主要持笔人，负责本标准的起草、编写。张涌、方楚生......为组员，其中张涌...负责对国内外椰油酰MEA的生产、技术、质量等发展情况等进行调查研究；方楚生.....等进行对国内外相关试验方法技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外相关技术资料，进行研究分析、资料查证、实验验证工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本文件符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准在制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 3143  液体化学品颜色测定法（Hazen单位-铂-钴色号）

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13176.2 洗衣粉中水分及挥发物含量的测定（烘箱法）

GB/T 15046 脂肪酰二乙醇胺

GB/T 22328 《动植物油脂 1-单甘酯和游离甘油含量的测定》

2、主要内容的说明

2.1指标值的确定与说明

产品指标的确定主要参考了Stepan,科宁，科莱恩，赞宇、花王、日本化妆品原料目录等的技术指标，且结合宝洁、联合利华、拉芳、名臣等用户要求来确定的。本标准将外观、气味、pH值、色泽、残余胺、熔点、甲酯含量、水分及挥发物、酰胺含量作为产品的技术指标。

2.1.1产品分类

CMEA是椰油酰胺MEA的通用简称，产品的分类主要考虑国内目前市场上常用的类型。按是否含甘油分为两种，这也是现市场上最常用的两类。

2.1.2外观

产品外观是直观反映产品质量的一个指标，主要指产品的色泽和状态。椰油酰胺MEA的形状有粉状、片状和半球状等，目前国内市场产品基本为片状，应此本标准将外观定为片状。因使用油品、工艺控制等因素对产品的色泽有一定影响，本标准将外观的颜色描述为浅黄色或白色。

2.1.3气味

椰油酰胺MEA为油脂类产品，使用不同的油品，其气味有所差别。

2.1.4 pH值

由于该产品为酰胺类产品，产品呈弱碱性，因此产品的pH值偏碱性。因此规定产品的pH范围在8.0-11.0之间，pH值低于7.0以下产品极易酸败。

2.1.5 色泽

色泽指标直接发应出产品使用油品的质量及生产工艺技术水平，也对客户的使用有一定的影响，因此定产品10%的乙醇溶液色泽进行控制。

2.1.6 残余胺

残余胺为产品的反应残余一乙醇胺和碱性催化剂，对使用有一定影响，在生产过程中应控制其含量；参考国内生产厂家及客户使用指标表示方式和要求，椰油酰MEA残余胺的表示方式分为胺值（mgKOH/g）和残余胺的质量百分含量表示两种，本文件采用这两种表示方式，CMEA-A的残余胺的胺值低于10mgKOH/g，质量百分含量低于1.1%；CMEA-B的胺值低于12mgKOH/g，质量百分含量低于1.3%。

2.1.7 熔点

熔点为产品的物理特性，原料、生产工艺不同产品的熔点不同。用椰油酸甲酯与一乙醇胺反应生成的椰油酰胺MEA(CMEA-A),其熔点范围为65℃-75℃之间；棕榈仁油、椰子油与一乙醇胺反应生成的椰油酰胺MEA（CMEA-B），其熔点范围55℃-65℃之间。

2.1.8 甲酯含量

甲酯含量为椰油酸甲酯与一乙醇胺反应残余物，在生产过程中应控制其含量，根据行业上产品酯含量控制状态及国内外客户的使用要求，本标准控制为5%以下。

2.1.9 甘油含量

甘油为棕榈仁油、椰子油与一乙醇胺反应生成的椰油酰胺MEA（CMEA-B）的反应副产物，与物料配比有较大关系，需要对其含量进行控制，根据行业上CMEA-B的甘油含量及客户使用要求将其控制为11%以下。

2.1.10 水分及挥发物

椰油酰胺MEA产品中的水分及挥发物主要来源于原料、制片过程 ，水分的含量过高会引起产品酸败，挥发物主要为低沸点的酯类物质等需要进行控制，参考国内生产厂家及客户的使用要求规定CMEA-A水分及挥发物低于5%，CMEA-B水分及挥发物低于10%。

2.1.11 酰胺含量

含量直接体现产品的纯度和质量，对客户的使用效果有直接影响，不同生产工艺得到的椰油酰胺MEA的酰胺含量不一致，需要确定指标进行控制，根据行业产品的酰胺含量及国内外客户的使用要求规定CMEA-A的酰胺含量大于92%，CMEA-B产品的酰胺大于78%。

2.2分析方法的说明

2.2.1 外观

目视检查。

2.2.2 气味

嗅觉测定。

2.2.3 pH值

椰油酰胺MEA不完全溶于水中，溶于乙醇中，参照GB/T 15046 《脂肪酰二乙醇酰胺》的方法，检测其10g/L,10%乙醇水溶液在常温时的pH值。

2.2.4 色泽

将样品配置成10%的乙醇溶液，加热完全溶解后，按GB/T 3143的规定进行检测。

2.2.5 残余胺

残余胺指反应过程中没有反应完的一乙醇胺及碱性催化剂等的含量，参照GB/T 15046 《脂肪酰二乙醇酰胺》的方法进行测定。

2.2.6熔点

熔点反应椰油酰胺MEA的物理特性，使用自动熔点仪进行测试。

2.2.7 甲酯的测定

甲酯是CMEA-A产品中为未反应完的酯类化合物，文献资料显示可以采用红外光谱、层析法、皂化价等方法进行检测，因红外光谱法仪器昂贵，造作繁琐，层析法操作繁琐，耗时较长不便于日常控制，所以选用皂化价的方法进行测试。酯在碱性条件下水解为脂肪酸和醇，通过测定脂肪酸和氢氧化钾反应消耗的量，可以计算出酯的含量。秤取5g 样品加入0.1mol/L的氢氧化钾-乙醇溶液10mL在沸水浴上回流1小时后，用盐酸标准标准溶液滴定，同时做空白，计算出酯的含量。

2.2.8 甘油的测定

甘油为CMEA-B的副产物，参照GB/T 22328 《动植物油脂 1-单甘酯和游离甘油含量的测定》的方法，秤取0.4-1.0g样品，加入50ml浓度为2.7g/L的高碘酸溶液，放置暗处1h。再加入20mL碘化钾溶液，于暗处静置3min。加入50mL去离子水，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液呈淡黄色，加入2mL淀粉指示剂，继续滴定至溶液为无色即为终点，同样条件下做空白试验。

2.2.9 水份及挥发份的测定

参照GB/T 13176.2《洗衣粉中水份及挥发物含量的测定》（烘箱法）的方法，秤取1-2g样品于称量瓶中，于105℃干燥3小时后，冷却秤取重量，计算出水分及挥发物的含量。

2.2.10 酰胺含量的测定

酰胺含量为椰子油、棕榈仁油或是椰油酸甲酯与一乙醇胺反应得到的活性成分，文献显示可以用HPLC-MS、层析法等进行检测，但是检测过程较繁琐，结果误差也较大，而国内外一些生产厂家及使用客户采用减量法进行检测，本标准采用减量法对酰胺含量进行检测，酰胺含量=100%-残余胺含量-甲酯含量-甘油含量-水分及挥发份含量。

3、解决的主要问题

椰油酰胺MEA使用天然油脂及单乙醇胺做原材料，原料绿色环保，生产过程不容易生成亚硝酸铵等致癌物质，产品安全性高于椰油酰胺DEA,能起到代替椰油酰胺DEA产品的作用；同时，该产品相比其他表面活性剂的优点在于，无浊点、无毒、安全性高。由于酰胺键的存在，使它在较广的pH值范围内具有良好的化学稳定性、优异的分散、增溶，乳化、增稠、及润滑等作用，且微生物降解率可达98%以上，广泛用于日用品和工业助剂，在欧洲市场是消费量靠前的多类片状洗涤剂的主要成分之一。目前，本标准充分反映了当前的产品生产技术，对规范市场，指导生产，提高产品的技术性能，更好地满足市场和使用需要，提升我国表面活性剂生产技术水平具有十分重要的作用。

三、主要试验（或验证）情况

国内主要生产厂家产品测试数据

表1 国内外主要厂家CMEA-A理化数据

| 样品 | 外观 | pH值 | 色泽，Hazen | 胺值，mgKOH/g | 残余胺含量，% | 熔点，℃ | 甲酯含量，% | 水分及挥发物，% | 酰胺含量，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅黄色片状固体 | 10.1 | 40 | 5.8 | 0.64 | 67.4 | 1.2 | 2.8 | 95.4 |
| 2 | 白色片状固体 | 9.5 | 25 | 4.6 | 0.51 | 68.2 | 1.8 | 3.1 | 94.6 |
| 3 | 浅黄色片状固体 | 10.3 | 35 | 6.8 | 0.75 | 67.2 | 2.7 | 3.8 | 92.8 |
| 4 | 浅黄色片状固体 | 10.1 | 40 | 4.8 | 0.53 | 67.5 | 2.3 | 3.4 | 93.8 |
| 5 | 白色片状固体 | 9.2 | 20 | 4.0 | 0.44 | 66.8 | 3.1 | 3.9 | 92.6 |
| 6 | 浅黄色片状固体 | 10.3 | 45 | 6.8 | 0.75 | 66.7 | 1.9 | 2.7 | 94.7 |
| 7 | 浅黄色片状固体 | 10.6 | 40 | 7.2 | 0.79 | 66.2 | 3.6 | 2.8 | 92.8 |
| 8 | 浅黄色片状固体 | 9.0 | 30 | 4.4 | 0.48 | 66.6 | 3.0 | 3.8 | 92.7 |
| 9 | 白色片状固体 | 8.6 | 20 | 4.6 | 0.51 | 67.0 | 3.1 | 3.7 | 92.7 |
| 10 | 浅黄色片状固体 | 10.5 | 35 | 7.8 | 0.86 | 67.6 | 2.9 | 3.6 | 92.6 |

表2 国内外主要厂家CMEA-B理化数据

| 样品 | 外观 | pH值 | 色泽，Hazen | 胺值，mgKOH/g | 残余胺，% | 熔点，℃ | 甘油含量，% | 水分及挥发物，% | 酰胺含量，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅黄色片状固体 | 9.4 | 55 | 6.9 | 0.76 | 64.3 | 10.2 | 7.6 | 81.4 |
| 2 | 浅黄色片状固体 | 8.8 | 60 | 7.9 | 0.87 | 63.6 | 10.5 | 8.1 | 80.5 |
| 3 | 浅黄色片状固体 | 9.8 | 45 | 6.4 | 0.70 | 65.0 | 10.0 | 7.6 | 81.7 |
| 4 | 浅黄色片状固体 | 10.1 | 60 | 8.9 | 0.98 | 64.4 | 10.8 | 8.2 | 80.0 |
| 5 | 浅黄色片状固体 | 10.6 | 55 | 9.2 | 1.01 | 65.1 | 10.2 | 8.6 | 80.2 |
| 6 | 浅黄色片状固体 | 9.8 | 70 | 7.6 | 0.84 | 64.6 | 9.9 | 7.5 | 81.8 |
| 7 | 浅黄色片状固体 | 9.7 | 45 | 8.9 | 0.98 | 64.3 | 10.3 | 8.6 | 80.1 |
| 8 | 浅黄色片状固体 | 8.8 | 60 | 9.6 | 1.06 | 63.2 | 9.7 | 8.2 | 81.0 |
| 9 | 浅黄色片状固体 | 9.9 | 65 | 11.1 | 1.22 | 64.6 | 10.3 | 8.4 | 80.1 |
| 10 | 浅黄色片状固体 | 10.2 | 55 | 10.4 | 1.14 | 65.0 | 9.8 | 7.7 | 81.4 |

上述各类数据可以看出，国内市场产品基本符合本标准的理化指标。与国外样品的实测数据相比，本标准的活性物范围与色泽指标均适应。要求各生产厂重视工艺控制和生产管理，保证产品质量。

四、标准中涉及专利的情况

本标准中涉及两项实用型专利：《烷醇酰胺合成冷却水循环系统》，专利号：201621404600.50；《烷醇酰胺合成装置》，专利号：201621404621.70.

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

椰油酰胺MEA使用天然油脂及单乙醇胺做原材料，原料绿色环保，生产过程不容易生成亚硝酸铵等致癌物质，产品安全性高于椰油酰胺DEA,能起到代贴椰油酰胺DEA产品的作用；同时，该产品相比其他表面活性剂的优点在于，无浊点、无毒、安全性高。由于酰胺键的存在，使它在较广的pH值范围内具有良好的化学稳定性、优异的分散、增溶，乳化、增稠、及润滑等作用，且微生物降解率可达98%以上，广泛用于日用品和工业助剂，在欧洲市场是消费量靠前的多类片状洗涤剂的主要成分之一。但目前国内对此类产品的分类、型号、指标控制范围和分析方法比较杂乱，市场上没有形成统一的标准，因此质量好坏和价格比较都难以判定和规范，不利于行业的有序发展和保障用户的权益，为了使行业产品能保证质量规范化生产，规范市场和行业发展，制定本标准。。

CMEA在国内产量约10000吨左右，销售额大约1.5亿，在洗发水、沐浴露等产品中配方使用量大概是0.8-1%，中国宝洁一年的用量大约3000吨左右，联合利大约1000吨左右，名臣、拉芳等用量也在400-500吨左右。

六、与国际、国外对比情况

本标准无相关国际标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于标准体系中05日用化学制品－06表面活性剂－04非离子表面活性剂－03烷基醇酰胺型。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无