发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

实施20XX-XX-XX

发布20XX-XX-XX

表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 总烷烃磺酸盐含量的测定

Surface active agents—Technical alkane sulphonates—Determination of total alkane sulphonates content

(ISO 6122:1978 Surface active agents—Technical alkane sulphonates—Determination of total alkane sulphonates content MOD)

（送审稿）

GB/T XXXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS G72

- 前言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件使用重新起草法修改采用ISO 6122:1978《表面活性剂——工业烷烃磺酸盐——总烷烃磺酸盐含量的测定》。

- 本文件与ISO6122:1978相比技术性差异是规范性引用文件采用与ISO 607和ISO894中引用文件一致性的相应国家标准，方法精密度根据ISO6122:1978给出的精密度具体实测结果增设限值，ISO6122:1978的具体精密度测试结果调整至附录A（资料性附录）中。

- 这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的页边空白处。

- 本文件由中国轻工业联合会提出。

- 本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

- 本文件起草单位：

- 本文件主要起草人：

- 本文件首次发布。

表面活性剂  工业烷烃磺酸盐  总烷烃磺酸盐含量的测定

- 范围

本文件规定了一种测定含少量烷烃的工业烷烃磺酸盐中总烷烃磺酸盐含量（单与二之和）的方法。

本文件适用于所有正构烷烃的磺氯化和磺氧化产品中的碱金属盐。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（GB.T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 13173-2021  表面活性剂 洗涤剂试验方法  （GB/T 13173-2021，ISO 607:1977，MOD）

GB/T 38729-2020  表面活性剂 工业伯烷基硫酸钠试验方法（GB/T 38729-2020，ISO 894:1977，MOD）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

烷烃磺酸盐  alkane sulphonates

存在于含12~20碳原子的纯直链烷烃的磺氯化和磺氧化产品中的磺酸碱金属盐。

- 原理

将工业烷基磺酸盐试验份分散于硫酸钠溶液中，并加入正丁醇和丙酮的混合液以沉淀硫酸钠十水合物和部分氯化钠。

过滤以得到烷烃磺酸盐（包括单一和二-烷烃磺酸盐）的混合液，可能还含有少量氯化钠。

蒸发溶剂，以除去少量烷烃，用重量法测定烷烃磺酸盐的含量，用电位滴定法测定残留的氯化钠。

- 试剂

除非另有说明，分析时均使用经确认的分析纯试剂，水为符合GB/T 6682要求的三级或以上水。

  - 丙酮；

  - 硫酸钠溶液，200g/L溶液；

  - 正丁醇和丙酮的混合液（60+40）（V1+V2）。

- 仪器

  - 天平，准确至0.001g。

  - 具塞锥形瓶，250mL。

  - 量筒或量杯，50mL，100mL，200mL。

  - 磁力加热搅拌器。

  - 结晶皿或长颈烧瓶，玻璃，250mL。

  - 恒温水浴锅。

  - 烘箱，能够调节在120℃±2℃。

  - 干燥器，300mm。

- 试样制备

根据样品形态，按GB/T 13173-2021第4章的规定制备和贮存实验室样品。

- 试验步骤

  - 试验份

用天平（6.1）称取含有约0.5~1g总烷烃磺酸盐的试验份，称准至0.001g，记做m0，投入250mL锥形瓶（6.2）。

  - 测定

在试验份（8.1）中，用量筒（6.3）加入15mL硫酸钠溶液（5.2），并将混合物用磁力加热搅拌器（6.4）边搅拌边加热到50℃。

当悬浮液呈均匀时，停止加热，并一边搅拌一边缓慢加入量筒（6.3）量取的150mL正丁醇和丙酮的混合液（5.3）。锥形瓶加塞，冷却至室温。

倾析清相通过快速滤纸过滤并收集滤液于已用天平（6.1）称准至0.001g的结晶皿或长颈烧瓶（6.5）中。

洗涤大颗粒的沉淀和锥形瓶四次，每次用量筒（6.3）量取15mL正丁醇和丙酮的混合液（5.3）。

在冷的干燥氮气或空气的缓慢流动下，在通风橱中沸腾的恒温水浴锅（6.6）上蒸发滤液和洗涤液至干。

为了最后除去痕量的水和未磺化物，将残余物用量筒（6.3）量取10mL丙酮（5.1）溶解于结晶皿或长颈烧瓶（6.5）中。在通风橱中恒温水浴锅（6.6）上在未加热的干燥氮气或空气流下蒸发至干。重复此程序两次以上。

将残余物在120℃±2℃烘箱（6.7）中烘干1h。在干燥器（6.8）中冷却至室温，天平称准至0.001g，记做m1。

用量筒（6.3）量取80mL水和20mL丙酮（5.1）将残余物m1重新溶解，按GB/T 38729-2020第11章规定测定该溶液中氯化钠的含量。

注：对于烷链中含20碳原子的烷烃磺酸盐，用此法不能很好地除去未磺化物。

- 结果表示

  - 计算

总烷烃磺酸盐含量（X）以质量百分数表示，由下式给出：

X=m1-（c×V×10-3×MNaCl）m0×100%

式中：

m0—试验份（8.1）的质量，g；

m1—得到残余物的质量，g；

c—滴定所用的硝酸银标准溶液的浓度，mol/L；

V—消耗的硝酸银标准溶液的体积，mL；

MNaCl—氯化钠的摩尔质量，58.50g/mol。

  - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于1.3%，以大于1.3%的情况不超过5%为前提。

- 试验报告

试验报告应包括以下各项：

a）为完全鉴定样品所需的所有情；

b）所用的参考方法；

c）使用的表示方法和结果：

d）试验条件；

e）本文件和引用文件中为规定的或任选的任何操作细节，以及会影响结果的任何情况。

附录A

（资料性附录）

方法精密度实测结果

对含有25%（质量分数）总可溶物的均匀水溶液样品，该总可溶物包括烷烃单磺酸钠盐，二磺酸钠盐和多磺酸钠盐，硫酸钠和少量烷烃，在18个实验室进行对比分析，得到以下统计结果：

平均值（质量分数）：24.10

重复性标准偏差（σ）：0.45

再现性标准偏差（σR）：0.93