发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

202×-××-××实施

202×-××-××发布

乙氧基化烷基硫酸钠试验方法

Test methods for sodium ethoxylated alkyl sulfate

（ISO 6842:1989、ISO 6843:1988、ISO 8799:1988 MOD）

（送审稿）

GB/T 13530-202X

代替GB/T 13530-2008

中华人民共和国国家标准

ICS 71.060.50

CCS G70

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 13530-2008《乙氧基化烷基硫酸钠试验方法》

本文件与原文件相比，主要技术变动如下：

——修订了原文件中未硫酸化物的测定方法，增加气相色谱定量未硫酸化物。

本文件的部分条款分别等效采用对应的ISO标准。对于等效采用ISO标准的内容，所存在的技术性差异用垂直线标示在它们所涉及调控的页边右侧空白处，并在附录C中列出了本条款与有关ISO标准的对应信息，给出了技术性差异及其原因一览表以供参考。

本文件的附录A为规范性附录，附录B、附录C为资料性附录。

本文件由国家标准化管理委员会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T13530.1－1992 ～GB/T13530.3－1992、GB/T 13530-2008。

乙氧基化烷基硫酸钠试验方法

- 范围

本文件规定了乙氧基化烷基硫酸钠中总活性物含量、乙氧基化烷基硫酸钠含量、未硫酸化物含量、平均相对分子质量的测定方法。

本文件适用于乙氧基化烷基硫酸钠的测定。

本文件的总活性物测定方法也适用于乙氧基化烷基酚硫酸钠总活性物的测定，总活性物包括可溶于乙醇的有机物：乙氧基化烷基硫酸钠（或乙氧基化烷基酚硫酸钠）、聚乙二醇硫酸盐和非离子组分；平均相对分子质量测定方法适用于每个分子中氧乙烯基团数不多于20个的乙氧基化烷基硫酸钠产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5173  洗涤剂中阴离子活性物的测定  直接两相滴定法

GB/T 13173 表面活性剂  洗涤剂试验方法

QB/T 2739  洗涤用品常用试验方法  滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

总活性物total active matter

扣除氯化物后的所有乙醇溶解物。

3.2

阴离子活性物

指乙氧基化烷基硫酸钠中硫酸化的阴离子部分。

3.3

未硫酸化物unsulfated matter

指乙氧基化烷基硫酸钠中没有硫酸化的非离子部分（聚乙氧基化脂肪醇、脂肪醇、烷烃）。

3.4

平均相对分子质量the mean relative molecular mass

此处系用化学法测定出乙氧基化烷基硫酸钠的质量，然后用两相滴定法测出乙氧基化烷基硫酸钠的摩尔数，每单位摩尔乙氧基化烷基硫酸钠的质量即为乙氧基化烷基硫酸钠的平均相对分子质量。

- 总活性物含量的测定

4.1原理

试验份与乙醇在硫酸钠存在下回流沸腾，过滤，蒸发滤液，称量残余物，溶解残余物于丙酮水溶液中，用硝酸银标准滴定溶液滴定，测定其中的氯化物，用氯化物含量校正残余物的质量。

4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

注：适用于本文件所有试验。

4.2.1 无水乙醇；

4.2.2 二氯甲烷；

4.2.3 无水硫酸钠；

4.2.4 丙酮：(1+1)溶液；

4.2.5 硝酸银：c(AgNO3)＝0.1 mol／L标准滴定溶液,按QB/T 2739 配制并标定；

4.2.6 铬酸钾：50g/L指示液。

4.3 仪器

4.3.1 锥形瓶：容量250mL，配有磨口玻璃颈；

4.3.2 旋转蒸发器：配有250mL圆底烧瓶；

4.3.3 冷凝器：与锥形瓶(4.3.1)相配。

4.4取样

实验室试样应按GB/T 13173的要求制备和贮存。

4.5程序

4.5.1 试验份

称取试样(必要时加入已知的适量水使其匀化)约含0.5g～1.5g总活性物的均匀物(称准至0.001g)至锥形瓶(4.3.1)中。

4.5.2 测定

加无水乙醇(4.2.1) 100mL和无水硫酸钠(4.2.3) 100mg至盛有试验份(4.5.1)的锥形瓶中，装上冷凝器(4.3.3)，在沸腾状态下回流30min。

拆开冷凝器，用无水乙醇冲洗冷凝器内壁和锥形瓶颈部，收集洗涤液于锥形瓶中，并使其澄清。

将锥形瓶内容物趁热通过快速滤纸，滤入预先干燥并称准至1mg的圆底烧瓶(4.3.2)中，用约50mL热无水乙醇冲洗锥形瓶，洗涤液收集至圆底烧瓶中。

用旋转蒸发器(4.3.2)在约40℃时蒸发乙醇溶液。加10mL二氯甲烷(4.2.2)并蒸发完后，再加10mL二氯甲烷重复此步骤。让烧瓶在旋转蒸发器上继续蒸发15min，蒸发除去最后的痕量水。

从旋转蒸发器上取下烧瓶，于干燥器中放置15min，称量烧瓶和内容物。

再将烧瓶装在旋转蒸发器上蒸发15min，移入干燥器中放置15min，再称量烧瓶和内容物。重复干燥和称量步骤直至两次相继称量之差不超过3mg。

以60mL～80mL丙酮溶液(4.2.4) 溶解残余物，加入0.5mL～1mL铬酸钾指示液(4.2.6)，用硝酸银标准滴定溶液(4.2.5)滴定至溶液呈现稳定的橙红色为终点。

4.5.3 空白试验

在测定试样的同时，用同样试剂，按照相同程序进行空白试验。

4.6结果计算

总活性物含量（A）以质量分数（%）表示，按式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

c——硝酸银标准滴定溶液(4.2.5)的浓度，mol／L；

V1——测定氯化钠(4.5.2)耗用的硝酸银标准滴定溶液(4.2.5)的体积，mL；

V0——空白试验(4.5.3)耗用的硝酸银标准滴定溶液(4.2.5)的体积，mL；

m1——得到的残余物的质量，g；

m0一一试验份(4.5.1)的质量1)，g；

0.0585一—氯化钠的毫摩尔质量，g／mmol。

注：对稀释的不均匀试样需校正。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位作为测定结果。

4.7精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5％，以大于0.5％的情况不超过5%为前提。

- 未硫酸化物含量的测定

5.1 离子交换树脂法

5.1.1 原理

将试验份的乙醇溶液通过阳、阴离子交换树脂的交换柱，分离出未硫酸化的非离子部分，通过蒸发流出液，称量残余物，得到未硫酸化物含量；

5.1.2  试剂

5.1.2.1 无水乙醇；

5.1.2.2 盐酸：取浓盐酸180mL稀释至总体积1000mL；

5.1.2.3 氢氧化钠：80g/L溶液；

5.1.2.4 氯化钠：饱和溶液；

5.1.2.5 强酸性阳离子交换树脂：001×7苯乙烯磺酸型，商品化产品粒度通常为（315~1250）μm，测试中所需更细粒度的树脂需要事先研磨粉碎过筛；

5.1.2.6 强碱性阴离子交换树脂：201×7（或201×4）苯乙烯季铵盐型，商品化产品粒度通常为（315~1250）μm，测试中所需更细粒度的树脂需要事先研磨粉碎过筛。

5.1.3 仪器

5.1.3.1 离子交换柱：内径12mm，长500mm，下端有玻璃砂心板和玻璃旋塞；

5.1.3.2 树脂处理柱：内径45mm，长500mm，下端有收缩成内径8mm的排水管，管端装有带止水夹的乳胶管；

5.1.3.3 恒温水浴。

5.1.4 程序

5.1.4.1 试验份

称取约5g试样 (称准至0.001g)于100mL烧杯中。加无水乙醇(5.1.2.1) 50mL，加热至微沸，完全溶解后，通过干燥的快速滤纸滤入250mL容量瓶中，再用无水乙醇洗净烧杯和滤纸，洗涤液并入容量瓶中，最后用无水乙醇定容，摇匀，备用。

5.1.4.2 离子交换树脂的处理

a）阳离子交换树脂的处理

取0.5kg阳离子交换树脂(5.1.2.5)，加二倍体积的氯化钠饱和溶液(5.1.2.4)浸泡24h，倾掉氯化钠溶液，以倾泻法用水洗涤三次。用1L盐酸溶液(5.1.2.2)浸泡2h后转入树脂处理柱(5.1.3.2)中，再用1.5L盐酸溶液以6 mL／min的流速通过柱后，用水洗至流出液不含氯离子。再用2.5 L氢氧化钠溶液(5.1.2.3)以6mL／min的流速通过柱后，用水洗至流出液呈中性。接着用1.5L盐酸溶液以6mL/min的流速通过柱，最后用水洗至流出液不含氯离子。处理过的树脂贮存于试剂瓶中，用水浸泡备用。临用前2h，取所需量的树脂用二倍体积的无水乙醇(5.1.2.1)浸泡。

b）阴离子交换树脂的处理

取0.5kg阴离子交换树脂(5.1.2.6)，加二倍体积的氯化钠饱和溶液(5.1.2.4)浸泡24h，倾掉氯化钠溶液，以倾泻法用水洗涤三次。用1L盐酸溶液(5.1.2.2)浸泡2h后转入到树脂处理柱(5.1.3.2)中，再用1.5L盐酸溶液以6mL／min的流速通过柱后，用水洗至流出液不含氯离子。接着用2.5 L氢氧化钠溶液(5.1.2.3)以6mL／min的流速通过柱后，最后用水洗至流出液呈中性。处理过的树脂贮存于试剂瓶中，用水浸泡备用。临用前2h，取所需量的树脂加二倍体积的无水乙醇(5.1.2.1)浸泡。

5.1.4.4未硫酸化物的分离

5.1.4.4.1 交换柱法

a）离子交换柱的填充与安装

将按5.1.4.2制备的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂【粒度均为（150～330）μm】分别填充进两个交换柱(5.1.3.1)中，装入树脂层高度为300mm，设法除去树脂间的空气泡。阳离子柱在上，阴离子柱在下，阳离子柱上方安装一个250mL分液漏斗，保证三者的连通和连接处的密封。阴离子柱下置一干燥洁净的250mL高型烧杯。从顶端分液漏斗加入50mL无水乙醇(5.2.1)洗涤树脂，打开最下端旋塞，当乙醇流至液面稍高于树脂床顶面1cm时，立即关上旋塞。弃去流出的乙醇溶液。

b）未硫酸化物的分离

用移液管移取50.0 mL试验份溶液(5.1.4.1)加入交换柱顶端的分液漏斗中，打开旋塞，使溶液以2mL／min流速通过交换柱，流入柱底的烧杯中。当分液漏斗中的溶液流完后，将150mL乙醇(5.1.2.1)分三次加入，洗涤分液漏斗，洗涤液进入交换柱。最后再用150mL乙醇洗涤树脂。整个洗涤和交换过程中应保持柱内液面不低于树脂床顶面，洗涤时溶液流速控制在（3～4）mL／min。逐份转移烧杯内的流出液至干燥、洁净并经恒重的300mL烧杯中，在水浴上蒸干后，于（105±2）℃恒温干燥箱内干燥15min，移入干燥器内冷却20min，称量。重复干燥过程，直至连续两次称量之差小于 2mg。

c）通常情况下，每测定两次后离子交换树脂的交换能力减弱，需进行更换或参照5.1.4.2方法进行再生处理后使用。

5.1.4.4.2 混合树脂法

取按5.1.4.2制备的阳离子交换树脂和阴离子交换树脂【可为商品化未经研磨的树脂】各25mL放入250mL烧杯中，移取50.0 mL试验份溶液(5.1.4.1)加入树脂中，放入磁子后在磁力搅拌器上搅拌60min，然后用中速定量滤纸过滤，当滤液流完后，用乙醇洗涤烧杯中的树脂3～4次，每次20mL，合并滤液及洗涤液。到预先经恒重并称量过的300mL烧杯中，在水浴上蒸干后，于（105±2）℃恒温干燥箱内干燥15min，移入干燥器内冷却20min，称量。重复干燥过程，直至连续两次称量之差小于 2mg。

5.1.4.5 分离结果的检验

离子交换树脂交换是否完全，可按GB/T 5173检验分离出的未硫酸化物，如阴离子活性物含量超过0.005mmol，则应再生树脂后取试样溶液重新测定。

5.1.5 结果计算

试样中未硫酸化物(X)以质量分数（%）表示，按（2）计算：

………………………………………（2）

式中：

m——由5.1.4.4中得到的残余物质量，g；

m0——试验量，g；

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后二位作为测定结果。

5.2 气相色谱法（快速法）

5.2.1 原理

把离子交换树脂分离出未硫酸化的非离子溶液，采用气相色谱配合氢火焰离子化（FID）检测器定量未硫酸化物含量。

本方法需要有合成乙氧基化烷基硫酸钠样品所用的对应聚乙氧基化脂肪醇（AEO）原料。

5.2.2 试剂

5.2.2.1 十三醇内标液

称取0.8g（称准至0.001g）十三醇（或十一醇）溶解至1000mL容量瓶内，用无水乙醇定容并混合均匀。即为十三醇的内标液，含量约800mg/kg（保质期1个月）。

5.2.2.2 参比溶液

称取0.5g（称准至0.001g）乙氧基化脂肪醇（待测乙氧基化烷基硫酸钠样品对应聚乙氧基化脂肪醇（AEO）原料）标样，用乙醇定容至100mL。然后再移取10mL溶解转移至200mL容量瓶内，加入20mL内标液（5.2.2.1），用乙醇定容至刻度，即为参比溶液（保质期1个月）；

5.2.3 仪器

5.2.3.1 气相色谱仪，配套氢火焰离子化（FID）检测器。

5.2.3.2 适用于气相色谱-氢火焰离子化（GC/FID）毛细管柱。

5.2.4 程序

5.2.4.1 色谱参考条件（可根据色谱柱对以下条件进行变更，以便获得合适的分离）

毛细管柱：15m×0.32mm（i.d），膜厚度：0.25μm，用聚乙二醇作固定相或者相当者；

参比溶液及样品的进样量均为1μL，不分流；

进样口温度：   230℃；

检测器温度：   300℃；

初始柱箱温度： 120℃；

保留时间：     0min；

升温速率：     10℃/min；

最终温度：     250℃；

最终停留时间： 7min；

柱压：         10psi（恒压模式，为出峰效果可调整）；

空气流量：    350mL/min；

氢气流量：    30mL/min；

载气流量：    30mL/min；

5.2.4.2 系统适用性运行时要求

5次参比溶液的重复进样，峰面积比值的相对标准偏差（RSD）≤2.0%，且各色谱峰应峰形尖锐、0.5≤对称因子≤1.5、分离度（R）≥1.5

注；分离度R=2×两峰峰顶距离/两峰峰宽之和，即R=2×(t2-t1)/（W1+W2）

5.2.4.3 未硫酸化物的定量

将5.1.4.4离子树脂分离获得的未硫酸化物溶液，定量转移至200mL容量瓶中（若溶液体积过大可在水浴上进行适当的浓缩），加入20mL内标溶液，用乙醇定容至刻度。按5.2.4.1对定容后的样品溶液进行色谱分析。

5.2.5 结果计算

5.2.5.1 在所有峰（除溶剂峰）中找出内标物十三醇的峰

5.2.5.2 找出内标物峰附近的9个峰，为9个组分峰（参见附录B）：

参比溶液的Ratio，R1=参比溶液中9个峰峰面积之和&参比溶液内标峰&

样品溶液Ratio，R2=样液中9个峰峰面积之和样液内标峰

未硫化物含量X，%=R2R1×参比重量样品重量×5×100

5.3 精密度

5.3.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果之差应不超过平均值的10％，以大于10％的情况不超过5%为前提。

5.3.2  再现性

对同一样品，在两个不同试验室中测定，所得结果之差应不超过平均值的12%。

- 平均相对分子质量的测定

6.1 原理

试验份用饱和氯化钠水溶液和乙酸乙酯-正丁醇混合液萃取分离。水相中含聚乙二醇、聚乙二醇硫酸钠及硫酸盐；有机相含乙氧基化烷基硫酸钠及未硫酸化物（乙氧基化醇、脂肪醇、烷烃）。

蒸发有机相，残余物溶于无水甲醇并过滤。将此滤液的一半通过离子交换柱，测定未硫酸化物；另一半蒸发溶剂后称量残余物。将残余物重新溶于水，测定氯化钠及阴离子活性物含量。残余物的质量减去未硫酸化物和氯化钠的质量，即为乙氧基化烷基硫酸钠的质量。再根据两相滴定测出的乙氧基化烷基硫酸钠的摩尔数，计算其平均相对分子质量。

附录A列出测试过程流程图。

6.2 试剂

6. 2. 1 甲醇；

6. 2. 2  95%乙醇；

6 .2. 3 乙酸乙酯-正丁醇：(9+1)混合液，（按体积）；

6.2.4 氯化钠,59g/L溶液；

6.2.5 盐酸溶液，同5.1.2.2；

6.2.6 氢氧化钠溶液，同5.1.2.3；

6.2.7 硝酸银：c(AgNO3)=0.1mol/L标准滴定溶液，同4.2.5；

6.2.8 铬酸钾指示液，同4.2.6；

6.2.9 离子交换树脂同5.1.2.5、5.1.2.6。

6.3 仪器

6. 3. 1 分液漏斗：250mL；

6. 3. 2 夹套分液漏斗：250mL，配超级恒温水浴；

6. 3. 3 旋转蒸发器及底瓶，同4.3.2；

6.3.4 离子交换柱（2支），同5.1.3.1。

6.4 程序

6. 4. 1 试验份

称取5g（称准至0.01g）试样（相当于含8mmol阴离子活性物）至150mL烧杯中。

6. 4. 2 萃取分离

用氯化钠溶液（6.2.4）50mL和乙酸乙酯-正丁醇混合液（6.2.3）50mL溶解试验份（6.4.1）转移该溶液至分液漏斗（6.3.1）中。用氯化钠溶液5mL和乙酸乙酯-正丁醇混合液5mL冲洗烧杯两次，冲洗液并入到分液漏斗中。塞好漏斗塞，剧烈摇动分液漏斗。使之分层。

将水相放至夹套分液漏斗（6.3.2）中，调温至60℃。加5g固体氯化钠并摇动至其完全溶解，再加乙酸乙酯-正丁醇混合液50mL并摇动。

分层后弃去水相。将两次的有机物合并于旋转蒸发器的圆底烧瓶中。用旋转蒸发器在水流泵的减压下蒸发溶剂。水浴温度起始于25℃，以后逐渐升温，最后升至50℃，蒸发至干。

取下圆底烧瓶，向瓶中加甲醇(6.2.1) 10mL使残余物溶解。重复上述蒸发步骤。

6.4.3 脱盐处理

用甲醇溶解残余物，溶液通过中速滤纸收集滤液于100mL容量瓶中，充分洗涤烧瓶和滤纸。最后用甲醇定容至刻度。摇匀。

6.4.4 用移液管移取50.0mL溶液(6.4.3)至已恒重1）的圆底烧瓶中。用旋转蒸发器在水流泵的减压下蒸发溶剂。水浴温度起始于25℃，以后逐渐升温，最后升至50℃，保持45min。

注:1)在蒸发溶剂相同的条件下恒重圆底烧瓶。

取下圆底烧瓶，此时瓶中应无正丁醇气味。用洁净纱布擦干烧瓶外壁，放入干燥器中冷却15min。称量烧瓶及残余物。

将烧瓶再次装到旋转蒸发器上，于50℃水浴中蒸发30min。取下烧瓶，擦干外壁，放入干燥器中冷却15min，第二次称量烧瓶及残余物。重复蒸发、干燥和称量步骤，直至两次相继称量之差不超过2mg（记为m1）。

6. 4. 5 用水溶解残余物（6.4.4），转移溶液至1000mL容量瓶中，充分洗涤圆底烧瓶，以水定容至刻度，摇匀。

用移液管移取25.0mL溶液（6.4.5），按GB/T 5173测定阴离子活性物含量。

用移液管移取50.0mL溶液（6.4.5）至150mL锥形瓶中，加（0.5～1.0）mL铬酸钾指示液，用硝酸银标准滴定溶液（6.2.7）滴定至溶液呈稳定的橙红色即为终点。计算残余物(m1)中所含氯化钠的质量（记为m2）。

6.4.6 将剩余的50mL溶液（6.4.3）按第5章测定未硫酸化物含量（记为m3）。

6.5 结果计算

6.5.1 氯化钠质量（m2）按式（３）计算：

………………………………………（3）

式中：

c1——硝酸银标准滴定溶液的浓度，mol/L；

V1——消耗硝酸银标准滴定溶液的体积，mL；

58.44——氯化钠的摩尔质量，g/mol。

6. 5. 2 平均相对分子质量（Mr）按式（４）计算：

………………………………………（4）

式中：

m1——残余物质量，g；

m2——氯化钠质量，g；

m3——未硫酸化物质量，g；

c2——海明1622标准滴定溶液的浓度，mol/L；

V2——消耗海明1622标准滴定溶液的体积，mL。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后个位作为测定结果。

6. 6 精密度

在重复性条件下获得两次独立测定结果与其平均值的绝对差值应不超过2%，以大于2%的情况不超过5%为前提。

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a 完全鉴别样品所需的全部资料；

b 所用的参考方法；

c 结果和所用的表示方法；

d 试验条件；

e 本文件或本文件的引用文件中未规定的或任选的任何细节，以及影响结果的任何情况。

- 附录A

（规范性）

分析总图

- 附录B

（资料性）

气相法测定未硫酸化物气相色谱图

- 附录C

（资料性）

本文件章条与有关ISO标准的对应信息

本文件章条与有关的ISO标准对应信息

本文件条款有3条分别为修改采用了不同的ISO标准，对应信息见表B.1。

表B.1 本文件条款与有关ISO标准对应信息一览表

| 本文件条款 | ISO标准编号 | IOS标准名称 | 采用程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ISO 6842:1989 | 表面活性剂——乙氧基化醇和烷基酚的硫酸盐——总活性物含量的测定 | 修改采用 |
| 5 | ISO 8799:2009 | 表面活性剂——乙氧基化醇和烷基酚的硫酸盐——未硫酸化物含量的测定 | 修改采用，增加树脂搅拌交换和气相色谱法 |
| 6 | ISO 6843:1988 | 表面活性剂——乙氧基化醇和烷基酚的硫酸盐——平均相对分子量的测定 | 修改采用 |

本文件第4条与ISO 6842:1989的对比

本文件第4条为修改采用ISO 6842:1989，两者间具体技术性差异及其原因见表B.2。

表B.2 本文件第4条与IS O6842:1989的技术性差异及其原因

| 本文件 章条编号 | 本文件第4条内容 | ISO章条 编号 | ISO 6842:1989内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | 实验室样品应按GB/T13173.1的要求制备和贮存。 | 6 | 应按ISO607的文件制备和储存表面活性剂实验室样品。 | 它们具有等效性 |
| 4.6.2 | 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5％，以大于0.5％的情况不超过5%为前提。 | 8.2 | 在十五个实验室进行比较分析，得出如下统计结果： 平均值[总活性物，（m/m）]：58.67 重复性标准偏差，σr：0.38 再现性标准偏差，σR：0.94 | 按国内标准习惯 |

本文件第5条与ISO 8799:1988的对比

本文件第5条为修改采用ISO 8799:1988，两者间具体技术性差异及其原因见表B.3。

表B.3 本文件第5条与ISO 8799:1988的技术性差异及其原因

| 本文件 章条编号 | 本文件第5条内容 | ISO章条 编号 | ISO 8799:1988内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 5.1.2.4 | 无水乙醇（GB/T 678） 氯化钠（GB1266）：饱和溶液 | 4.1 —— | 甲醇 无 | 视操作需要 |
| 5.1.2.5 5.1.2.6 | 强酸性阳离子交换树脂（GB/T 13659）：苯乙烯磺酸型，001×7，315～1250μm 强碱性阴离子交换树脂（GB/T 13660）：苯乙烯季铵盐型，207×7或201×4，315～1250μm | 4.4 4.5 | 阳离子交换树脂，聚苯乙烯磺酸型，2～3%交联度，150～300μm，氢型。 阴离子交换树脂，聚苯乙烯季铵盐型，2～3%交联度，201×4，150～330μm。氯型。 | 等效性 |
| 5.1.3.1 | 离子交换柱：内径12mm，长500mm，下端有玻璃砂心板和玻璃旋塞 | 5.2 | 离子交换柱：内径25mm，长200mm，底部收缩并配有玻璃旋塞。离子交换树脂由底部一层10～20 mm厚的玻璃纤维或烧结玻璃滤片支撑。 | 修改后到达的柱分离效果相同 |
| 5.1.3.2 | 树脂处理柱：内径45mm，长500mm，下端有收缩成内径8mm的排水管，管端装有带止水夹的乳胶管。 |  | 无。 | 规范化 |
| —— | 无 | 6 | 按ISO607规定制备和储存表面活性剂的实验室样品。 |  |
| 5.1.4.2（1） | 取0.5kg阳离子交换树脂，加二倍体积的氯化钠饱和溶液浸泡24h，倾掉氯化钠溶液，以倾泻法用水洗涤三次。用1L盐酸溶液浸泡2h后转入树脂处理柱中，再用1.5L盐酸溶液以6 mL／min的流速通过柱后，用水洗至流出液不含氯离子。再用2.5 L氢氧化钠溶液以6mL／min的流速通过柱后，用水洗至流出液呈中性。接着用1.5L盐酸溶液以6mL／min的流速通过柱，最后用水洗至流出液不含氯离子。处理过的树脂贮存于试剂瓶中，用水浸泡备用。临用前2h，取所需量的树脂用二倍体积的无水乙醇浸泡。 | 7.2.2和7.3 | 取1kg阳离子交换树脂，使在水中膨胀48h，转移至一适当柱中，将5 L盐酸溶液通过柱，用水洗至洗液呈中性。处理过的树脂可贮于水中。取所需量（25mL）阳离子交换树脂置于一适当柱中，用2倍体积的甲醇洗涤。 | 可操作性更强 |
| 5.1.4.2 （2） | 阴离子交换树脂的制备 取0.5kg阴离子交换树脂，加二倍体积的氯化钠饱和溶液浸泡24h，倾掉氯化钠溶液，以倾泻法用水洗涤三次。用1L盐酸溶液浸泡2h后转入到树脂处理柱中，再用1.5L盐酸溶液以6mL／min的流速通过柱后，用水洗至流出液不含氯离子。接着用2.5 L氢氧化钠溶液以6mL／min的流速通过柱后，最后用水洗至流出液呈中性。处理过的树脂贮存于试剂瓶中，用水浸泡备用。临用前2h，取所需量的树脂加二倍体积的无水乙醇浸泡。 | 7.2.1和7.3 | 取1kg阴离子交换树脂，使在水中膨胀48h，转移至一适当柱中，将5 L氢氧化钠溶液通过柱，再通过2～3L水。 然后，通过4L盐酸溶液，最后用2～3L水洗涤。处理过的树脂可贮于水中。取所需量的阴离子交换树脂，即每次测定取25mL转移到一适当的柱中。将5倍体积的氢氧化钠溶液通过柱，用水洗至中性，再用1～2倍体积的甲醇洗涤。 | 可操作性更强 |
| 5.1.4.3 | 将按5.4.2制备的离子交换树脂分别填充进两个交换柱中，装入树脂层高度为300mm，设法除去树脂间的空气泡。阳离子柱在上，阴离子柱在下，阳离子柱上方安装一个250mL分液漏斗，保证三者的连通和连接处的密封。阴离子柱下置一干燥洁净的250mL高型烧杯。从顶端分液漏斗加入50mL无水乙醇洗涤树脂，打开最下端旋塞，当乙醇流出至液面稍高于树脂床顶面，立即关上旋塞。弃去流出的乙醇溶液。 | 7.4 | 将按7.3制备的25mL阳离子交换树脂和25mL阴离子交换树脂于一烧杯内混合。以水量逐次将混合树脂填充进柱（5.2），用玻璃棒轻压至混合树脂体积在50mL～60mL间，再用500mL甲醇洗涤。 | 树脂可以再生使用 |
| 5.1.4.4 | 相当于2g样品过柱，流速2mL/min；300mL乙醇洗涤，流速3～4mL/min；蒸发温度（53～55）℃；蒸发掉乙醇的圆底烧瓶继续蒸发10min,然后在（105±2）℃的干燥箱中干燥5min；恒重至相继两次称量之差小于1mg. | 7.5 | 相当于5mmol阴离子活性物的样品过柱；样品过柱的速度和甲醇洗涤的流速均为3mL/min；用450mL甲醇洗涤；蒸发温度为（25～40）℃；蒸发掉甲醇的圆底烧瓶继续蒸发15min,然后置真空干燥器中15min；恒重至相继两次称量之差小于±3mg. | 实际操作中恒重相对比较关键，结合实验室条件使恒重更加快速和完全 |
| 5.1.4.5 | 阴离子活性物含量按GB/T 5173进行检验。 | 7.6 | 阴离子活性物含量按ISO2271进行检验。 | 它们为等效采用 |
| 5.3.1 5.3.2 | 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于10％，以大于10％的情况不超过5%为前提。 对同一样品，在两个不同试验室中测定，所得结果之差应不超过平均值的12% | 8.2 | 在十五个实验室对未硫酸化物含量平均值分别为0.6%（m/m）和2.3%（m/m）的两个样品进行对比分析，得出如下统计结果： 重复性标准偏差，σr：0.18 再现性标准偏差，σR：0.39 | 按国内标准习惯 |

本文件第6条与ISO 6843:1988的对比

本文件第6条为修改采用ISO 6843:1988，两者间具体技术性差异及其原因见表B.4。

表B.4 本文件第6条与ISO 6843:1988的技术性差异及其原因

| 本文件 章条编号 | 本文件第6条内容 | ISO章条编号 | ISO 6843:1988内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 6.2.1甲醇； 6.2.2 95%乙醇； 6.2.8 5%铬酸钾指示液。 | 4 | 4.1甲醇 | 实际使用试剂 |
| 6.3.4 | 离子交换柱：内径12mm，长500mm， | 5.7 | 离子交换柱：内径25mm，长200mm， | 结合国内的仪器选择离子交换柱分离更好 |
| 6.4.1 | 称5克（相当于含8mmol阴离子活性物，称准至0.01g）样品于150mL烧杯中。 | 7.1 | 称取相当于25mmol阴离子活性物含量（称准至0.1g）样品于100mL烧杯中。 | 按实际柱分离情况而定 |
| 6.4.3 | 5mL氯化纳和乙酸乙酯-正丁醇混合液分2次洗涤；分层后弃去水相；蒸发温度起始25℃，最后升至50℃；10mL甲醇溶解蒸发残余物； | 7.5.1 | 几毫升氯化纳和乙酸乙酯-正丁醇混合液洗涤；50℃下蒸发；30mL甲醇溶解蒸发残余物并沸腾回流3min； | 按具体实验设计而定 |
| 6.4.7 | 过柱速度为2～3mL/min；300mL甲醇洗涤；从25℃起始最后在50℃下蒸发甲醇溶液；干燥器内冷却15min；恒重至两次相继称量之差不超过2mg。 | 7.5.2 | 过柱速度为5mL/min；100mL甲醇洗涤；50℃下蒸发甲醇溶液；残余物于105℃下干燥至恒重。 | 按具体实验设计而定 |
| 6.4.5和6.4.6 | 50mL滤液于起始25℃，终温50℃的旋转蒸发器上蒸发后的残余物溶解于1000mL容量瓶中，取25mL按GB/T5173测定阴离子含量；取50mL用铬酸钾作指示剂测定氯化钠含量。 | 7.5.3 | 50mL滤液在氮气流蒸发，并在105℃干燥的残余物溶解于50mL水中，取10mL按ISO2271测定阴离子含量。 | 按具体实验设计而定 |
| 6.6 | 乙氧基化烷基硫酸钠平均相对分子质量两次测定结果与其平均值之差应不超过2（绝对值），大于2的情况不超过5%为前提。 | 8.2. | 没有给出具体的要求。 | 按国内标准习惯 |