发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

202×-××-××实施

202×-××-××发布

乙氧基化烷基硫酸钠

Sodium ethoxylated alkyl sulfate

（送审稿）

GB/T 13529-202×

代替GB/T 13529-2011

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS G73

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 13529-2011《乙氧基化烷基硫酸钠》。

本文件与GB/T 13529-2011相比主要变化如下：

——修改了乙氧基化烷基硫酸钠含量要求，项目名称由“乙氧基化烷基硫酸钠含量”变更为“阴离子活性物含量”，指标要求增加一位有效数字（见表1，2011版的表1）；

——修改了产品pH值要求（见表1，2011版的表1）；

——增加了产品的贮存温度和罐装产品的保质期（见7.5，2011版的7.5）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13529-1992、GB/T 13529-2003、GB/T 13529-2011。

乙氧基化烷基硫酸钠

- 范围

本文件规定了乙氧基化烷基硫酸钠（又称“脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠”、“脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠”，简称AES、SLES）的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于各种工艺生产的乙氧基化烷基硫酸钠工业产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3143  液体化学品颜色测定法（Hazen单位—铂-钴色号）

GB/T 5173  表面活性剂和洗涤剂  阴离子活性物的测定  直接两相滴定法

GB/T 6366  表面活性剂  无机硫酸盐含量的测定  滴定法

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 8170  数据修约规则与极限数值的标示和判定

GB/T 13530  乙氧基化烷基硫酸钠试验方法

GB/T 17829-1999  聚乙氧基化脂肪醇

GB/T 26388  表面活性剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 产品分类

4.1  结构式

RO(CH2CH2O)nSO3Na （R主组分为C12～C15烷基；n=1～3）

4.2 分类

高浓度产品：膏状。

低浓度产品：液状。

- 要求

5.1 外观

膏状：25℃时，白色或浅黄色凝胶状膏体。

液状：25℃时，无色或浅黄色液体。

5.2 气味

无异常气味。

5.3理化指标

乙氧基化烷基硫酸钠产品的理化指标应符合表1规定。

表1 乙氧基化烷基硫酸钠理化指标

| 项 目 |  | 膏状 | 液状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙氧基化烷基磺酸钠含量/% |  | 70.0±2.0 | 指标值±1.0 |
| 未硫酸化物含量/% | ≤ | 3.5 | 1.5 |
| 硫酸钠含量/% | ≤ | 1.5 | 0.6 |
| pH值（以1%AES计，水溶液，25℃） |  | 6.5~11.0 |  |
| 色泽（以5%AES计，水溶液）/Hazen | ≤ | 30 |  |
| 1，4-二噁烷（以100%AES计）/(mg/kg) | ≤ | 100 |  |

- 试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

6.1 外观和气味

感官测定。

6.2 阴离子活性物含量

6.2.1乙氧基化烷基硫酸钠平均相对分子质量的测定

6.2.1.1 仲裁法

按GB/T 13530规定进行。

6.2.1.2 计算法

按GB/T 17829-1999中5.6.2和5.6.3.1得到聚乙氧基化脂肪醇的平均相对分子质量，乙氧基化烷基硫酸钠的平均相对分子质量M按式（1）计算：

…………………………………………………（1）

式中：

M——乙氧基化烷基硫酸钠的平均相对分子质量；

M1——聚乙氧基化脂肪醇的平均相对分子质量；

M2——三氧化硫的相对分子质量，以80计；

M3——钠的相对原子质量，以23计；

M4——氢的相对原子质量，以1计。

计算结果表示至个位。

6.2.2 阴离子活性物含量的测定

按GB/T 5173规定测定，应用6.2.1所得平均相对分子质量计算结果。

6.3 未硫酸化物含量

按GB/T 13530规定测定。

6.4 硫酸钠含量

按GB/T 6366规定测定。

6.5 pH值

按GB/T 6368，测定25℃时样品1%AES活性物水溶液的pH值。

6.6色泽

按GB/T 3143 规定测定。

6.7 1，4-二噁烷

按GB/T 26388规定测定。

- 检验规则

7.1. 出厂检验

第4章要求中规定的各项指标，均为出厂检验项目。

  - 组批与抽样规则

7.2.1组批

乙氧基化烷基硫酸钠产品以一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成一交付批。乙氧基化烷基硫酸钠产品，应由生产厂的质量检验部门按照本标准规定的试验方法检验合格，并签发质量合格证方可出厂。收货方凭产品质量检验证书验收，必要时按下述规定在一个月内抽样验收或仲裁。

7.2.2抽样

桶装产品根据产品批量大小按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

表2 桶装产品的批量和样本大小

单位为桶

| 批量 | ≤15 | 16~50 | 51~150 | 151~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

对桶装产品，取样时用洁净干燥的玻璃管或其他取样器插入样本单位中间部位，从各样本桶中采取等量样品。

罐（车、船）装产品，以1罐（车、船）为一个样本单位。

对于横截面均匀一致的罐、车和船，采用等量合并从罐（车、船）的顶液面到罐（车、船）的底液面的高度的上、中、下液面处所采取试样组合而成的方法，用取样器进行取样。

取样总量约500g，分成两份。一份用于检测，一份封存备用。

7.3  判定规则

检验结果按GB/T 8170修约值比较法判定产品合格或不合格，若有一项或多项指标不符合本标准的规定，应再从交付批中加倍取样，并对不合格项进行复检，如复检结果符合本标准规定，则判该批产品合格；如仍不合格，则判该批产品不合格。

7.4  产品质量检验合格证书

产品质量检验合格证书应包括：生产厂家名称、厂址、产品名称、执行标准编号、批号、批量、质量指标（包括平均相对分子质量）、生产日期等。收货方凭产品质量检验合格证书验收。

7.5  仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本标准规定的要求，应在到货一个月内向生产厂交涉。如有异议，会同双方按7.2.2抽样。取样量不少于1.5kg，样品混匀后分装于三个干燥清洁的样品瓶内，加盖密封，贴上标签，并注明：样品名称、批号、生产单位、取样日期和取样人，交收双方各持一瓶，另一瓶签封后，可商请有关法定质量检验单位进行仲裁检验。样品应存放于暗处，保存期一个月。仲裁检验结果为最终依据。

- 标志、包装、运输、贮存和保质期

8.1  标志

产品的包装容器外印刷的标志（图案及文字）应清晰、不脱色，并标明：

- 产品名称、商标、执行标准编号；

- 生产日期或生产批号；

- 净含量；

- 生产厂家名称、地址（含省、市、县）、邮政编码；

- 有防雨、防水、小心轻放等文字或标记。

8.2  包装

产品应使用清洁的内衬塑料袋的塑料桶或不影响产品质量的容器包装，或使用清洁的、不影响产品质量的罐（车、船）包装。

产品装入容器应根据气温变化留有空隙，灌装后应封口良好，防止渗水，包装的净重应符合标称质量。

8.3  运输

桶或容器包装产品在运输时应竖放，盖口朝上，加有遮盖物，防雨、防晒、防潮，轻装轻卸，避免包装损坏；

罐（车、船）在运输时，罐体应带防护，带有保温或夹套，避免高温暴晒、低温凝固。

8.4  贮存

桶装产品应贮存于干燥、通风条件好的库房，室外存放应有相应的遮阳、防雨措施；

罐装产品应贮存于20℃~50℃的罐（车、船）内；

低温凝固产品可使用60℃以内烘房、热水等加热熔融，加热时间不超过72h，应避免局部过热分解。

8.5  保质期

在文件规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质两年及两年以上的产品，可不标注保质期；只能在两年内符合本文件的产品应标注保质期。

罐装产品在本文件规定的运输和贮存条件下，保质期为半年。