标准征求意见稿意见汇总处理表

标准名称：乙氧基化烷基硫酸钠

负责起草单位：赞宇科技集团股份有限公司

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.3表1 | 建议pH值范围进行调整 | 中轻化工 | 同意修改，经过协商，pH值范围调整为6.5-11.0 |
| 2 | 4.3表1 | 膏状产品活性物含量由70.0±2.0改为70.0±1.0 | 绿伞 | 不同意修改 |
| 3 | 5.1 | 外观和气味的测定方法为感官测定，操作性不强，建议修改 | 重庆质检院 | 不同意修改，目前表活标准里对外观和气味的测定方法均为感官测定 |
| 4 | 4.3 表1 | 建议将pH值下限提高到8.0 | 江苏悠扬药业 | 不同意修改，对于不加缓冲剂的AES产品，pH值有降到8以下的可能。 |
| 5 | 4.3 表1 | 建议将pH值测定浓度改为1%水溶液 | 重庆质检院 | 不同意修改，对于每批次产品活性物含量会有差异，测定浓度以活性物水溶液来表示更严谨 |
| 6 | 4.3 表1 | 建议将二噁烷含量上限下调 | 立白 | 不同意修改，二噁烷含量上限下调会限制AES在别的领域中的应用 |