标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：洗涤剂和表面活性剂含水量的测定  卡尔·费休法               共2页第1页

起草单位：

承办人：李晓睿    电话：18234114856    2021年9月7日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 第1页标题“….测定”后应空格 | 重庆市计量质量检测研究院 | 采纳 本身有空格，版本问题 |
| 2 | 1 | “这两种方法适用于粉状、浆状和液体状产品”。修改为“本文件规定的方法适用于粉状、浆状和液体状产品，其中容量滴定法适用于含水量大于等于2%的样品；库伦滴定法适用于含水量≤0.1%的样品。含水量介于0.1%~2%之间，两种方法均适用。” | 重庆市计量质量检测研究院 | 采纳 |
| 3 | 1 | 在产品的特定标准中有规定时，本方法才可应用。 当样品中含有碱金属的硅酸盐、碳酸盐、氢氧化物或硼酸盐时，因碱性化合物与卡尔·费休试剂反应，方法给出过高的数值。所以，样品在测定水分前，需先分析这些碱金属盐的存在。 上述两段建议以注解的方式表述。 | 重庆市计量质量检测研究院 | 采纳 |
| 4 | 5.1 | 建议水分大于2%时，仍可采用库伦法检测，可采用无水甲醇稀释进行测定。减少仪器，降低企业负担。 | 纳爱斯集团有限公司 | 不采纳 水分含量大于2%的情况，可参考5.2.5.3.3的操作。 |
| 5 | 5.2.2.1 | “蒸馏水或纯度相当的水，符合GB/T 6682中2级水的要求”，应修改为符合GB/T 6682中3级水的要求。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳 实验室所制备UP水可达到2级水要求 |
| 6 | 5.2.2.2 | 建议写明卡尔·费休试剂的浓度。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳 卡尔费休试剂不稳定，需要定期进行标定，明确其浓度无意义 |
| 7 | 5.2.2.4 | 应该写明为“无水甲醇”。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 |
| 8 | 6.1 | 原文描述：……重复性限r为： ——含水量小于等于0.013g/100g时，r约0.24%（质量分数），或 ——含水量小于等于1.74g/100g时，r约28.8%（质量分数）。 再现性限R为： ——含水量小于等于0.026g/100g时，R约0.24%（质量分数），或 ——含水量小于等于3.79g/100g时，R约28.8%（质量分数）。 建议参考附录B的内容确认是否准确？ | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 笔误，将数据更改为与表格一致 |
| 9 | 6.2 | 原文规定：重复性限r为： ——含水量小于等于0.007g/100g时，r约0.04%（质量分数），或 ——含水量小于等于0.016g/100g时，r约0.23%（质量分数）。 再现性限R为： ——含水量小于等于0.016g/100g时，R约0.04%（质量分数），或 ——含水量小于等于0.058g/100g时，R约0.23%（质量分数）。 建议参考附录B的内容确认是否准确？ | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 笔误，将数据更改为与表格一致 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：53个；

② 收到《征求意见稿》后回函的单位数：3个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

④ 没有回函的单位数：50个。

⑤ 提出意见数量：9个；

⑥ 标准起草单位处理结果：采纳6个，未采纳3个；

⑦ 标准化技术委员会审查意见：采纳6个，未采纳3个。