中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

婴幼儿衣物洗涤剂  通用技术要求

Laundry Detergents for Infants and Young Children - General Technical Requirements

（送审稿)

QB/T××××

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件中的附录A、附录B为规范性附录。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

婴幼儿衣物洗涤剂  通用技术要求

- 范围

本文件规定了婴幼儿衣物洗涤剂的基本要求。

本文件适用于由表面活性剂和助剂配制，用于清洁婴幼儿衣物的液体类或固体类洗涤剂。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.2    食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB/T 13174   衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 22731-2017   日用香精

GB/T 24691  果蔬清洗剂

GB/T 26396   洗涤用品安全技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1　婴幼儿衣物洗涤剂Laundry detergents for infants and young children

用于洗涤婴幼儿衣物的洗涤剂产品

3.2 产品易漂洗性  Easy-rinse performance

指洗涤后吸附于衣物上的洗涤剂产品被清水漂洗去除的难易程度。以阴离子表面活性剂残留和碱性残留表征。

4  要求

4.1  产品原材料要求

产品所用原料应符合GB/T 26396的规定，其中香精应符合GB/T 22731-2017中对第十类产品的规定。

4.2  产品质量要求

各类产品质量应执行明确的相关产品质量标准，并符合表1规定。

表1  产品指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数a/（CFU/mL或g） ≤ |  | 1000 |
| 产品易漂性 | 阴离子表面活性剂残留b/（mg/L） ≤ | 2.0 |
|  | 碱性残留量c/（mol/L） ≤ | 0.3×10-3 |
| a仅液体产品要求，检验采用GB 4789.2平板计数法； b检验方法见附录A； c检验方法见附录B。 |  |  |  |

附 录 A

（规范性）

阴离子表面活性剂残留量的测定

A 1  应用范围和测定原理

A1.1 应用范围

本方法适用于含阴离子表面活性剂的洗涤剂产品（不适用于同时含有阳离子表面活性剂成分的产品）。

A1.2 测定原理

以洗涤棉织物的漂洗水作为洗涤剂残留载体，其中的阴离子表面活性剂作为代表性残留物；阴离子表面活性剂与酸性混合指示剂反应后，与标准体系进行目视比色，由此检验其中阴离子表面活性剂的残留。

A 2  试剂及材料

A 2.1  月桂基硫酸钠标准溶液（c=2.0mg/L）：称取月桂基硫酸钠（含量以100%计）0.1g（准确至0.001g），用水溶解并定容至100mL，混匀备用。用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水定容，混匀备用。

A 2.2  脂肪酸钠皂（采用干钠皂含量大于80％的香皂皂基）标准溶液（c=2.0mg/L）：称取脂肪酸钠皂（含量以100%计）0.1g（准确至0.001g），加入适量水加热溶解并定容至100mL，混匀备用。用移液管移取上述溶液2.0mL至1000mL容量瓶中，用水定容，混匀备用。

A 2.3  酸性混合指示剂: 按GB/T 5173规定进行配制。

A 2.4  氢氧化钠溶液: 2.0％

A 2.5  250mg/kg硬水: 按GB/T 13174中硬水的配制方法进行制备。

A 2.6  三氯甲烷

注：可根据实验室情况选择使用二氯甲烷，使用前确认二氯甲烷对所测试样品结果与三氯甲烷无显著性差异，同时在报告结论时说明所用的试剂类型。

A 2.7  JB-00试片：按GB/T 13174中JB-00试片的制备方法进行，并裁成6cm×6cm备用。

A 3  仪器

A 3.1  具塞比色管  100mL

A 3.2  移液管  2mL、10mL、50mL

A 3.3  容量瓶  1000mL

A 3.4  漂洗器  参阅GB/T 24691果蔬清洗剂标准中漂洗器

A 3.5 立式去污试验机  采用GB/T 13174中的立式去污试验设备。

A 4   残留量的测定

A 4.1 漂洗水的制备

A 4.1.1  试验溶液

各类洗涤剂均使用硬水（A.2.5）配制试验溶液，试验溶液浓度按所执行标准中规定的去污力测试浓度进行配制；若标准中无相关条款要求时，一般产品按0.2%配制试验溶液，浓缩型产品按0.1%配制试验溶液；洗衣皂类产品按0.5％配制试验溶液。

A 4.1.2 洗涤试验

按GB/T 13174中测定去污力的方法和条件进行洗涤试验，每个浴缸中的试验溶液为1.0L（A.4.1.1）,测试负载布片为JB-00试片，分别为6片（6cm×6cm）。

A 4.1.3 漂洗

将洗涤试验后的试片倒入漂洗器的内桶中，转动内桶5s，弃去甩出的水分，接着倒入1500（±10）mL的硬水进行漂洗（以顺时针5圈、逆时针5圈的交替方式漂洗30s，并甩干），按此方式连续漂洗三次。收集第三次漂洗水，备用。

A 4.2 漂洗后残留量的测定

A 4.2.1 以阴离子表面活性剂为主的产品（洗衣液、洗衣粉等）

移取浓度为2.0mg/L的月桂基硫酸钠标准溶液20.0mL于具塞比色管中，加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振荡，静止分层，备用。

移取平行试样的第三次漂洗水20.0mL分别置于具塞比色管中，各加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，充分振荡，静止分层，备用。

A 4.2.2 以脂肪酸钠表面活性剂为主的产品（洗衣皂液、洗衣皂粉、洗衣皂等）：

移取浓度为2.0mg/L的脂肪酸钠皂标准溶液20.0mL于具塞比色管中，加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，用2.0％的氢氧化钠溶液（约5.0 mL）调节比色管中溶液体系的pH至11-12之间,充分振荡，静止分层，备用。

移取平行试样的第三次漂洗水20.0mL分别置于具塞比色管中，各加入三氯甲烷15.0mL，酸性混合指示剂10.0mL，用2.0％的氢氧化钠溶液（约5.0 mL）调节比色管中溶液体系的pH至11-12之间,充分振荡，静止分层，备用。

A 5  判定

对静止分层后的平行试样溶液的氯仿层与标准溶液的氯仿层进行目视比色，根据两者颜色的深、浅进行分析。当每升漂洗水中阴离子表面活性剂或脂肪酸钠皂的残留量小于或等于2.0mg/L，且两平行试验结果相当，则判定洗后衣物上附着的阴离子表面活性剂或脂肪酸钠皂的残留符合要求。

附 录 B

（规范性）

碱性残留量的测定

B 1  测定原理

以一定浓度的洗涤剂溶液洗涤棉织物，以第三次漂洗水作为洗涤剂残留载体；采用酸碱滴定法测定载体的残留碱值，由此判定其中的碱性残留。

B 2  试剂及材料

B 2.1  0.05 mol/L盐酸标准溶液。

B 2.2  0.05%甲基橙指示剂。

B 3  仪器

B 3.1 锥形瓶 250 mL。

B 3.2  2mL酸式微量滴定管。

B 4   碱性残留的测定

B 4.1 漂洗水的制备

按附录A中A4.1规定，制备收集第三次漂洗水，备用。

B 4.2 漂洗后碱性残留的测定

取100 mL第三次漂洗水置于250 mL的锥形瓶中，并滴入0.05%甲基橙指示剂2滴，用0.05 mol/L盐酸标准溶液滴定，直至溶液呈淡橘红色为止，记录盐酸的用量VHCl。

B 5  漂洗水的碱度按式（B.1）计算：

........................（B.1）

式中：

MP——漂洗水的碱度，单位为摩尔每升（mol/L）;

MHCl——盐酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

VHCl——滴定用盐酸标准溶液用量，单位为毫升（mL）;

VP——被滴定用漂洗水用量，单位为毫升（mL）。

B 6 判定

通过测定织物漂洗水的碱度值，若MP小于或等于0.3×10-3 mol/L，则判定洗后衣物上碱性残留符合要求。