行业标准《婴幼儿衣物洗涤剂  通用技术要求》

编制说明（送审稿）

1 工作概况

1.1任务来源

全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会于2014年提出制定该产品的行业标准。同年，根据“工业和信息化部第三批行业标准制修订计划”立项，项目编号2014-1704T-QB。

1.2 主要工作过程

起草阶段：为确保标准质量，标准化秘书处多次组织相关企业进行标准制定内容的意见征询以及市场产品的质量调查。为了达成共识，相继于2015年10月9日在太原召集10余家相关企业进行讨论、2016年4月11日在广州召集15余家相关企业进一步研讨、2017年9月中旬在网上进行意见征询、2017年10月31日在青岛召开的标准化会议上进行了讨论。期间，起草小组结合并针对织物类洗涤用品的现行国家标准和行业标准情况，反复拟稿。

征求意见阶段：标委会秘书处于2020年12月在太原召开的标准会议上对拟稿进行了讨论，收集意见12条；于2021年5月及8月间在本委员会网站进行了广泛的意见征询，共收到6个单位的返馈意见32条；工作组对以上两次所提建议进行了汇总(44条)分析讨论，其中采纳28条，对征求意见稿进行相应修改后形成送审稿。

审查阶段：

报批阶段：

2  标准制定理由和编制原则

2.1  标准制定理由

婴幼儿衣物洗涤剂是从织物类洗涤剂中细分出的一类用于婴幼儿衣物清洁的洗涤产品。由洗涤剂的发展史来分析，此前作为衣物清洁的洗涤剂未曾有成人用或婴幼儿用之分。从日常生活的使用习惯来看，在清洁各类衣物的同时，也包括婴幼儿衣物。综合现行的产品质量标准分析，在洗衣粉、洗衣液、洗衣皂等洗涤剂产品的国家标准或行业标准中，均无针对婴幼儿衣物使用的洗涤剂产品分类质控要求。

2019年，国家洗涤用品质检中心受中国洗涤用品工业协会委托，曾对国内市场销售的洗衣液产品实施了质量监控调查。期间，收集了市场上44个生产企业或经销商的洗衣液产品53个。涉及的相关企业分布于北京、上海、广东、浙江、江苏、安徽、福建、山西等14个省市区。商品中冠有“婴儿”名称的有5个品牌，占9.4%，其中有4个品牌明示执行现行行业标准QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》。由调研得知：目前用于特殊人群衣物清洁的婴幼儿洗涤剂产品质量控制，大多均执行产品状态对应的现行国家（行业）标准，个别产品执行企标。纵观其所执行标准内容，均未涉及婴幼儿衣物洗涤剂特性的相关项目指标，即现有的行业标准体系未能满足婴幼儿洗涤剂的特殊项质控要求。综上所述，制定有关婴幼儿洗涤剂的产品标准，规范这类产品的内在质量，可更好地引导消费者选用洗涤剂商品。

2.2  标准编制原则

产品标准是保护消费者利益和维护生产企业合法权益的双刃剑，其内容涉及到产品性能、产品对人体和环境的安全性以及经济实用性等。标准中所规定的项目指标应能较全面的控制和评价产品质量，既考虑能满足国家发展的要求，更要能满足人民生活的需要。要以促进产品配方技术进步及保证产品质量安全为前题，标准应尽可能的减少其执行成本以及指标规定带给产品的发展限制。要以所设项目科学，控制指标合理为原则。

3  标准内容分析

3.1 标准框架

《婴幼儿衣物洗涤剂 通用技术要求》标准应结合行业标准体系进行制定，进而体现该类产品应有的特点和优势。根据目前市场现有的衣物类洗涤剂品种，基本能够满足日常清洁婴幼儿衣物污渍需求的情况，结合现行洗衣粉、洗衣液、洗衣皂等国家或行业标准多年来对产品质量的监控力度和影响力，本标准的产品质量控制内容，将采纳目前对应有效的国家标准和行业标准。本标准主要针对婴幼儿衣物洗涤的特殊需求给出相应的规定。也就是说，上市这类产品时，在明示执行现行质量标准的同时，还要符合本标准中的技术要求，即采用质量标准和通用技术要求标准联合标注、协同质控的方式。

本标准以三个方面设置。一是产品配方原料要求，使用对人体健康、环境友好的原料，并给出指导性建议；二是产品质量要求，执行现行有效的相关国家或行业标准；三是产品使用性能要求，根据婴幼儿衣物洗涤后的穿着安全性给出规定。

3.2 主要内容

产品原料要求，采纳GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》、GB/T 22731《日用香精》等标准的规定。

产品质量要求，按现行有效的相关国家或行业标准要求。其中婴幼儿洗涤剂的去污性是产品质量的关键，去污力作为洗涤类产品的基本性能，一直为国家（行业）标准所重视，并予以明确规定。因此，在所执行的产品质量标准中均会涉及；本标准针对液体类洗涤剂增加菌落总数的限值，以保障存储期时的产品质量。

产品性能要求，根据婴幼儿皮肤稚嫩，相对抵御外界刺激的能力较弱，容易过敏等特点，对经产品洗涤后的织物给出洗涤剂残留限值要求，标准中以“易漂洗性”方式表达，其中包括“阴离子表面活性剂残留”和“碱性残留”。

3.3 产品安全性能验证方式的筛选

婴幼儿衣物经日常护理后，尤其需考虑其穿着时的安全性。如婴儿容易啃咬穿着的衣物，幼儿爱动容易出汗等。因此从使用安全角度体现婴幼儿洗涤剂的特点，则是残留在洗涤后衣物上的化学物质越少越好。在标准起草过程中曾考虑以“LD50”或“刺激性”作为安全性控制项目，后经反复讨论斟酌，认为以上两者由于测定方法所限，其数据结果并不能真实的直接表达产品安全系数的高低，而且分析成本极高。本标准参考GB/T24691《果蔬清洗剂》和GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》标准，提出了适用于本标准的产品安全性控制项目及指标--易漂洗性。本标准提出的易漂洗性，是反映衣物经洗涤和漂洗后可能附着洗涤剂残留的多少。标准所给出的洗涤剂残留限值，用以衡量洗涤后吸附于衣物上的洗涤剂产品被清水漂洗去除的难易程度，并规定产品易漂性以洗涤剂中可能残留的成分-阴离子表面活性剂和碱性物质两项进行综合评价。

3.4 表面活性剂残留物品种和分析方法的筛选

被洗涤衣物上附着的表面活性剂残留，取决于最终漂洗水中含表面活性剂量的多少。本标准采用去污力测定方法中的漂洗水作为表面活性剂残留物载体。检测方法筛选理由如下：

1、表面活性剂最终在漂洗水中的残留物属微量并是一混合体，就目前的分析技术和分析成本，尚无法做到将其分门别类的检出；

2、产品配方组成，一般以阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂为主，另外还可能加有两性离子表面活性剂、烷基糖苷表面活性剂等。由表面活性剂的性能分析，阴离子比非离子、两性离子、烷基糖苷等表面活性剂的刺激性大且不易漂洗，因此选择阴离子表面活性剂作为被检出残留物具有代表性；

3、阴离子表面活性剂定性、定量方法经典，操作简单、快捷，实验中用的标准品易得，分析结果是一个相对准确的范围值，实验过程污染相对小，分析成本低；

4、非离子、两性离子、烷基糖苷等表面活性剂的经典检测方法，均需使用大量有机溶剂反复萃取。由于其操作程序繁琐，故分析误差大，分析成本高。而且该类方法的检出限高（不适合微量分析），实验过程有污染。

5、曾研讨，表面活性剂残留量以测定表面张力的方法来考核，经实验验证，测表面张力影响因素很多，而漂洗水残留是一混合物，所测表面张力的结果无法正确和准确的表达是否为表面活性剂残留，另实测数据重复性差，结果无法判定，故该方法有待进一步研究后方可采用。

6、综上所述，本标准选择对非离子、两性等表面活性剂忽略不计。采用与标准物比色的方式对阴离子表面活性剂定性，以给出的范围值作为婴幼儿衣物洗涤剂漂洗后残留物的考量。

3.5 表面活性剂残留测定条件的选择

依据GB/T 13174中去污力的测定方法，选用JB-00、JB-01、JB-02、JB-03四种污布进行试验；参考GB/T 24691果蔬清洗剂残留量的测定方法。本标准规定：选取第三次漂洗水作为表面活性剂残留分析用测试溶液；以该漂洗水中所含阴离子表面活性剂作为残留代表物，采用经典的阴离子表面活性剂测定方法，将样品与标准品进行目视比色鉴定。

通过采集多组市场商品对方法进行验证。其中液体类包括了普通型和浓缩型，固体类包括了粉状和含皂等各品种，方法验证及样品检测结果分别见表1-3。由表中实验数据说明：分别采用JB-00、JB-01、JB-02、JB-03四种污布的检测结果无明显差异，从实验操作和分析成本等方面综合考虑，本方法最终选择JB-00为实验用布。定义为：每升漂洗水中残留的阴离子表面活性剂要小于或等于2.0mg（参考GB/ T24691果蔬清洗剂），可判定织物经洗涤剂洗涤、漂洗后，其附着的阴离子表面活性剂或脂肪酸钠皂的残留符合要求。

表1  液体类婴幼儿洗涤剂残留检测分析（市场商品）

| 试验用污布 | 样品 | 样品浓度（%） | 漂洗第一次 | 漂洗第二次 | 漂洗第三次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB-01 JB-02 JB-03 | ×××宝宝专用洗衣液 | 0.2 | 3mg/L～4mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ×××天然婴幼儿洗衣露 | 0.2 | 4mg/L～5mg/L | 1mg/L～2mg/L | <1mg/L |
|  | ××婴幼儿衣物洗衣液 | 0.2 | 1mg/L～2mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××宝宝洗衣液 | 0.2 | 4mg/L～5mg/L | 2mg/L～3mg/L | 1mg/L～2mg/L |
|  | ××婴幼儿衣物浓缩清洗液 | 0.1 | <1mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××洗衣凝珠（婴童款） | 0.1 | <1mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
| JB-00 | ×××宝宝专用洗衣液 | 0.2 | 1mg/L～2mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ×××天然婴幼儿洗衣露 | 0.2 | 2mg/L～3mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××婴幼儿衣物洗衣液 | 0.2 | <1mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××宝宝洗衣液 | 0.2 | 2mg/L～3mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××婴幼儿衣物浓缩清洗液 | 0.1 | <1mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××洗衣凝珠（婴童款） | 0.1 | <1mg/L | <1mg/L | <1mg/L |

表2   粉类婴幼儿洗涤剂残留检测分析（市场商品）：

| 试验用污布 | 样品 | 样品浓度（%） | 漂洗第一次 | 漂洗第二次 | 漂洗第三次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB-01 JB-02 JB-03 | 标准粉 | 0.2 | >5mg/L | 3mg/L～4mg/L | 1mg/L～2mg/L |
|  | ××婴儿抗菌洗衣粉 | 0.2 | 2mg/L～3mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
| JB-00 | 标准粉 | 0.2 | >5mg/L | 2mg/L～3mg/L | <1mg/L |
|  | ××婴儿抗菌洗衣粉 | 0.2 | 3mg/L～4mg/L | <1mg/L | <1mg/L |

表3  皂类婴幼儿洗涤剂残留检测分析（市场商品）

| 试验用污布 | 样品 | 样品浓度（%） | 第一次漂洗 | 第二次漂洗 | 第三次漂洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB-01 JB-02 JB-03 | ××婴儿抗菌洗衣皂 | 0.5 | 4mg/L~5mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ×××婴儿洗衣皂 | 0.5 | 5mg/L~6mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××婴儿洗衣皂 | 0.5 | 4mg/L~5mg/L | <1mg/L | <1mg/L |
|  | ××婴幼儿天然皂粉 | 0.5 | 7mg/L~8mg/L | 1mg/L~2mg/L | <1mg/L |
| JB-00 | ××婴幼儿天然皂粉 | 0.5 | 8mg/L~9mg/L | <1mg/L | <1mg/L |

3.6 碱性残留指标的确定

依据GB/T 13174中去污力的测定方法；参考GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》标准中漂洗性能的碱度测定方法；根据试验数据分析，确定婴幼儿衣物用洗涤剂碱性残留测定条件和限值。规定：本方法的漂洗水用量为1500 mL/次标准硬水；采用第三次漂洗水作为洗涤剂碱性残留分析用测试溶液；以酸碱滴定法，测试漂洗水的碱度值。定义：织物经洗涤、漂洗后，漂洗水中的碱度值小于或等于0.3×10-3 mol/L时，可判定：漂洗后碱性残留符合要求。

方法验证及市场样品检测结果见表4。

表4 洗涤剂碱性残留检测分析（市场商品）

| 试验用污布 | 样品 | 样品浓度（%） | 第三次漂洗液碱度（mol/L） | 样品 | 样品浓度（%） | 第三次漂洗液碱度（mol/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB-00 | ×××洗衣液 | 0.2 | 0.12×10-3 | ××去渍清洁液 | 0.2 | 0.19×10-3 |
|  | ×××洗衣液 | 0.2 | 0.28×10-3 | ××天然浓缩洗衣液 | 0.1 | 0.12×10-3 |
|  | ××绿柠洗衣液 | 0.2 | 0.22×10-3 | ××超浓缩洗衣液 | 0.1 | 0.13×10-3 |
|  | ××抑菌洗衣液 | 0.2 | 0.20×10-3 | ××洗衣皂液 | 0.2 | 0.10×10-3 |
|  | ××洗衣液 | 0.2 | 0.18×10-3 | ××洗衣皂露 | 0.2 | 0.12×10-3 |
|  | ××天然洁净洗衣液 | 0.2 | 0.18×10-3 | ××母婴多效洗衣液 | 0.2 | 0.12×10-3 |
|  | ××2合1洗衣粉 | 0.2 | 0.12×10-3 | ××婴儿衣物洗衣皂 | 0.5 | 0.12×10-3 |
|  | 标准粉 | 0.2 | 0.12×10-3 | ××洗衣皂 | 0.5 | 0.12×10-3 |
|  | ××洗衣粉 | 0.2 | 0.12×10-3 | ××洗衣皂 | 0.5 | 0.14×10-3 |

3.7 产品微生物限量

考虑到产品生产、保存的需要，本标准对液体类产品给出了微生物指标要求。

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在制定过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，力求为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，进一步完善了洗涤剂产品标准体系，为建立一个公正、统一的产品质量评价平台提供了依据，有利于保护消费者利益，有利于促进市场良性竞争发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9  标准性质的建议说明

标准性质是行业推荐性标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

11  废止现行相关标准的建议

暂无。

12  其它应予说明的事项

为了更好的提高本标准的内在质量，协调与现行国家（行业）标准的有效、规范执行，完善织物类洗涤用品标准体系，故将原制定计划中的标准名称更改为：《婴幼儿衣物洗涤剂 通用技术要求》。

建议加强产品使用安全方法标准的研究，如“洗涤剂（各种成分）残留量的测定”、“洗涤剂残留对皮肤的刺激性测定”等，以弥补洗涤剂产品使用安全评价的需求。

参考资料

GB/T 24691-2009《果蔬清洗剂》

GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》