行业标准《食品用洗涤剂中防腐剂的测定》编制说明

# 一、工作简况

# 1.1任务来源

根据工业和信息化部组织编制的“2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划”，2019年11月河北省环保产品质量监督检验院提出了制定《食品用洗涤剂中防腐剂和抗氧化剂的检测方法》行业标准的申请。2020年7月22日，工业和信息化部发布《关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020]181号）批示，该项目被列入2020年行业标准制修订项目计划，申报编号：2020-0945T-QB。2021年9月2日，经标委会研究决定，将标准名称修改为《食品用洗涤剂种防腐剂的测定》。

# 1.2 主要工作过程

《食品用洗涤剂中防腐剂和抗氧化剂的检测方法》行业标准项目立项后，由河北省环保产品质量监督检验院成立了标准起草小组。起草小组按工作要求，进行资料收集、整理、分析、起草编写标准。因标准名称进行了修订，故以下内容略去了关于抗氧化剂的部分，只保留了防腐剂检测内容。

# 1.2.1资料收集

查阅了相关的国家标准和行业标准以及学术论文，主要参考资料如下：

（1）GB/T 24691-2009 《食品用洗涤剂》.

（2）GB/T 13173-2008 《表面活性剂 洗涤剂试验方法》.

（3）《化妆品卫生规范》2007版.

（4）化妆品及其原料中禁限用物质检测方法验证技术规范.

（5）GB 14930.1-2015 《食品安全国家标准 洗涤剂》.

（6）GB 9985-2000 《手洗餐具用洗涤剂》.

（7）SN/T 3633-2013 《进出口食品洗涤剂检验规程》.

（8）李晓睿、姚晨之、严方.反相高效液相色谱法测定洗涤用品中的烷基酚聚氧乙烯醚，印染助剂，2015，6（32）：50-52.

（9）张健雄、于文.高效液相色谱法测定洗涤剂中的三氯羟基二苯醚，日用化学平科学，2017,4（40）：31-32,44.

（10）缪佳铮、薛鸣、张虹.高效液相色谱分析食品罐内涂料中防腐剂和抗氧化剂环氧衍生物残留，分析化学，2009，6（37）：911-914.

（11）丁洁、张圣虎、刘济宁等.液相色谱-串联质谱法测定污水处理厂水样中双酚A、四溴双酚A及烷基酚类化合物，2014,5（32）：529-534.

# 1.2.2分析、整理资料，确定标准框架

（1）前处理方法

相关国家标准中未规定食品用洗涤剂中防腐剂的限量要求及检测方法，文献报道的方法一般是将洗涤剂直接溶于甲醇或其它有机溶剂中，过膜后上机测定。本标准采用乙腈通过溶剂替换，将食品用洗涤剂中的水分旋转蒸发干，然后用甲醇对食品用洗涤剂中的防腐剂进行振荡、超声提取，0.45μm滤膜过滤。

（2）检测设备

对防腐剂的检测，相关标准和文献报道多采用高效液相色谱仪和高效液相色谱-串联质谱联用仪。二者灵敏度都可达到毫克每千克以下，满足检测标准的需求，但考虑到液质联用仪价格比较昂贵，不具备普遍适用性，所以本标准使用高效液相色谱仪作为检测设备。经过方法优化，最终确定以甲醇-甲酸铵水溶液为流动相，梯度洗脱，分离检测食品用洗涤剂中的3种防腐剂，紫外检测波长为：甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮277 nm，苯甲酸231 nm。

（3）定量方法

# 检测的3种防腐剂理化性质相对稳定，前处理将食品用洗涤剂除水后用甲醇提取，回收率在80%~105%之间，使用内标校正法的意义不大，所以本标准采用外标标准曲线法进行定量。

二、制定标准的必要性和意义

# 随着生活水平的提高，人们对生活质量越来越重视。近年来，食品用洗涤剂的消费量逐年增加，与此同时，人们对食品用洗涤剂安全因素的关注也越来越高。目前，国内外对食品用洗涤剂的研究方向已从性能方面逐渐转向安全性方面。

# 很多食品用洗涤剂宣称具有抗菌、抑菌作用，防腐剂成本较低，有可能被用来添加到食品用洗涤剂中，以达到对食品及食品接触物品的抗菌和抑菌效果。但我国相关标准中国并未对其使用情况进行明确规定。另外，洗涤剂本身也需要进行防腐，以达到预期的使用期限。洗涤剂中的防腐剂在使用过程中会有一部分残留于食品或食品接触物品表面，甚至渗透到食品中去。这部分残留接触皮肤，会引发瘙痒、红痛和接触性皮肤炎等致敏症状；如果食入，会引起腹痛、恶心和呕吐等中毒反应。长期接触含有防腐剂的洗涤剂，还会危害人的神经系统和免疫系统，对人的身体产生更大的伤害风险，尤其是对妇女和儿童等免疫力相对较差的人群。

# GB 14930.1-2015中规定：食品用洗涤剂可以使用的防腐剂为《食品用洗涤剂原料（成分）名单》中规定的品种及GB 22115-2008 《牙膏用原料规范》表5中规定的品种。另外，列入GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的食品添加剂也可作为食品用洗涤剂的辅助原料（成分），即GB 2760中规定的防腐剂也可用于食品用洗涤剂。但这些标准中均未对其使用限量进行规定，目前也没有食品用洗涤剂中防腐剂的检测标准，因此无法对其在食品用洗涤剂中的使用量情况进行客观、科学的安全性评价。

# 综上，尽快建立洗涤剂中防腐剂的检测标准十分必要。制定好该检验标准，一方面有利于提高食品用洗涤剂产品的质量，引领产业的高质量合理发展，一方面可以为政府监管部门提供切实有效的监管方法和数据，保障人民的身体健康和使用安全。

三、制订标准的原则和依据，与国家法律、法规、强制性标准一致性的说明

本标准制定以操作简单、结果准确、节约成本为原则，依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》给出的规则起草，符合国家法律、法规的要求，与强制性标准要求一致。可作为GB/T 24691-2009 《食品用洗涤剂》、GB/T 13173-2008 《表面活性剂 洗涤剂试验方法》和GB 14930.1-2015 《食品安全国家标准 洗涤剂》等标准的补充检测方法或为其提供参考。

# 四、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

《食品用洗涤剂中防腐剂的测定》共有10章，分别为：范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器与设备、样品处理、试验步骤、试验数据处理、精密度和其他。

# 4.1范围

本标准规定了食品用洗涤剂中3种防腐剂的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于食品用洗涤剂中3种防腐剂含量的测定。

# 4.2技术指标

对食品用洗涤剂中防腐剂进行有效提取和净化，经色谱柱分离，紫外检测器检测，外标法定量，检出限达到mg/kg级。

# 4.3试验验证

对本标准检测方法的特异性、检出限、线性及线性范围、加标回收率、精密度及稳定性进行了方法确认，均满足相关要求，具体见附件《方法确认》。

本标准主要验证了食品用洗涤剂中防腐剂的测定方法，同时用该方法对洗衣液、洗手液等洗涤剂进行了检测验证，方法各项技术指标同样满足相关要求，因对本标准没有直接支撑作用，故略去验证数据。

课题组同时考察了多种洗涤剂除水的方法，如烘干法、化学反应法、溶剂替代法等，经试验比较发现：烘干法设置105℃烘干，一方面因为洗涤剂比较粘稠，烘干时间较长，另一方面洗涤剂会粘附在器皿上，不利于下一步的提取，操作难度大，回收率低；化学反应采用氯化钙吸收样品中的水分，必须加入过量的氯化钙，反应过程需不断搅拌，但不同样品中的水含量有很大差异，判断水分是否反应完全比较困难。故最后采用溶剂替代法除水。

另外，课题组考察了不除水直接用甲醇稀释后进样，发现对色谱系统的污染过于严重，被测化合物出峰收到影响，在连续进样10次左右，保留时间发生了严重前移，说明色谱柱因表面活性剂的污染，保留系数发生了变化，柱效大幅降低。

# 五、作为推荐性标准的建议及其理由

我国日化洗涤用品生产企业以中小型企业为主，且缺乏具有市场竞争力的自主研发产品。本标准制定后，将服务于我省的日化产品行业，从而有效的对食品用洗涤剂进行监督管理和风险把控。通过检测技术带动生产工艺，合理引领该行业有序高效发展，为我省经济发展提供新动力。同时，引领消费者明白消费，加强安全意识，指导人们避免此类安全事件的发生。从而为我省广大消费者提供安全保障，增强社会和谐。

# 六、贯彻标准的措施建议

建议使用本标准对食品用洗涤剂产品及相关原料进行风险监测，收集监测数据，对其风险性进行研判，如有必要，应将防腐剂限量列入产品的质量要求。

注：河北省环保产品监督检验研究院于2020年合并到河北省产品质量监督检验研究院

附件：

方法确认

1、仪器与试剂

1.1 仪器

1.1.1  高效液相色谱仪：配紫外检测器或二极管阵列检测器。

1.1.2  快速混匀器。

1.1.3  离心机：转速大于5000 r/min。

1.1.4  分析天平：感量0.001 g和0.0001 g。

1.1.5  旋转蒸发仪。

1.1.6  超声波清洗器。

1.1.7  微孔滤膜：有机系，0.45μm。

1.1.8  圆底烧瓶：50mL。

1.2 试剂

1.2.1  乙腈：色谱纯。

1.2.2  甲醇：色谱纯。

1.2.2  甲酸铵。

1.2.3  甲酸铵溶液（0.02 mol/L）：称取1.26 g甲酸铵溶于约900 mL水中，用水定容至1 L。

1.2.4  防腐剂标准品：纯度大于99.0%，中英文名称、CAS号、分子式及英文缩写见表1。

- 表1 3种防腐剂的英文名称、分子式与CAS号

| 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | 英文缩写 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯甲酸钠 | Sodium benzoate | C7H5NaO2 | SB | 532-32-1 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | Methylchloroisothiazolinone | C4H4ClNOS | CIT | 26172-55-4 |
| 甲基异噻唑啉酮 | Methylisothiazolinone | C4H5NOS | MIT | 2682-20-4 |

1.2.5  标准储备液（10 mg/mL）：分别称取各防腐剂标准品（4.5）100 mg（精确至0.1 mg）于10 mL容量瓶中，用甲醇（4.3）定容至刻度，摇匀，于4℃冰箱中保存。

1.2.6  混合标准溶液（1000 mg/L）：准确移取各标准储备液1.0 mL于10 mL容量瓶中，用甲醇（4.2）定容至刻度，摇匀，于4℃冰箱中保存。

1.2.7  混合标准使用液：分别准确吸取混合标准溶液0.1 mL、0.2 mL、0.5 mL、1 mL、2 mL、4 mL于5个10 mL容量瓶中，用甲醇（4.2）定容，此标准系列的浓度为10 mg/L、20 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、200 mg/L、400 mg/L。

2、试验部分

2.1样品前处理

2.1.1 除水

准确称取食品用洗涤剂样品1 g（精确至1 mg）于50 mL圆底烧瓶中，加入10 mL乙腈（4.1），用快速混匀器（5.3）充分涡旋溶解，于50℃旋转蒸发至干（如有残留水分，可加入5 mL乙腈（4.1）重复旋转蒸发，直至蒸干为止），留下蒸发残渣。

2.1.2 提取

在残渣中准确加入5 mL甲醇（4.2），然后置于超声波清洗器中，洗脱瓶壁的残渣进行提取。取1 mL提取液过0.45μm滤膜，进行高效液相色谱分析。如难过滤，可将提取液转移至10 mL离心管，于8000 r/min离心5min后再过滤。

注：如样液浓度超出曲线范围，可适量增甲醇的体积。

2.2 色谱参考条件

色谱柱：C18色谱柱，柱长250 mm，柱内径4.6 mm，粒度5 μm，或同等性能的色谱柱；

流动相：甲醇+0.02 mol/L甲酸铵溶液（4.4）（洗脱程序见附表A.2）；

流速：1.0 mL/min；

柱温：30℃；

进样体积：10 μL；

检测波长：甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮为277 nm，苯甲酸为231 nm。

3实验数据

3.1 定性试验

用100 mg/L的标准溶液在2.2色谱条件下进行液相色谱分析。以下为定性试验图谱，见图1所示。

图1 3种防腐剂标准溶液色谱图

试验结果表明：在2.2色谱条件下，MIT出峰时间为3.767min，SB出峰时间为4.537min，CIT出峰时间为5.993min，能够实现完全分离。

3.2空白试验

除不加入样品，其他操作同2.1，研究试剂空白干扰。以下为试剂空白试验图谱，见图2所示。

图2试剂空白试验图谱

选取阴性样品，按2.1进行前处理，研究基质干扰。以下为空白基质试验图谱，见图3所示。

图3基质空白试验图谱

试验结果表明：实验所用试剂和空白基质在MIT、SB、CIT出峰时间处均没有干扰。

3.3标准曲线

按1.2.7配制3种防腐剂的混合标准工作溶液，然后按2.2色谱条件分别进行测定，进样量10μL，用防腐剂的峰面积与其的浓度绘图。建立线性方程。线性结果见表1所示。

表1方法线性关系

| 化合物 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIT | 10~400 mg/L | y = 0.4951x -0.5830 | 0.9999 |
| SB | 10~400 mg/L | y =0.4483x +0.0380 | 0.9998 |
| CIT | 10~400 mg/L | y =0.3300x -0.5296 | 0.9996 |

实验结果表明：该方法能实现3种防腐剂的高效分离与高灵敏检测，方法具有良好的线性，线性相关系数均大于0.999。

3.4仪器的检出限和定量下限

稀释并检测混合标准溶液，测定峰高信噪比为10:1时的浓度确定为本仪器的定量下限0.03mg/L；测定峰高信噪比为3:1时的浓度确定为本仪器的检出限为0.01mg/L。

3.5方法检出限

按合格评定标准GB/T 27417-2017，在阴性试样中加入标准物质，按本方法进行前处理和测定，测定峰高信噪比为10:1时添加的防腐剂量确定为方法的最低定量浓度15 mg/kg；测定峰高信噪比为3:1时添加的防腐剂量确定为本方法的最低检出浓度为5 mg/kg。

3.6 方法回收率与精密度

用阴性样品做加标回收率和精密度试验，样品添加高中低三种浓度标准（定量限浓度、两倍定量限浓度和十倍定量限浓度）后，按本方法进行前处理和测定，平行7次试验。分析结果见表2-4所示。

（1）第一水平（添加浓度：20 mg/kg；n=7）

表2 第一水平分析结果（添加浓度：20 mg/kg；n=7）

| 化合物 | MIT |  | SB |  | CIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 | 结果，mg/kg | 回收率，% | 结果，mg/kg | 回收率，% | 结果，mg/kg | 回收率，% |
| 1 | 19.8 | 99.0 | 17.6 | 88.0 | 19.7 | 98.5 |
| 2 | 18.6 | 93.0 | 18.1 | 90.5 | 19.4 | 97.0 |
| 3 | 18.3 | 91.5 | 16.2 | 81.0 | 17.5 | 87.5 |
| 4 | 21.8 | 109.0 | 20.3 | 101.5 | 21.6 | 108.0 |
| 5 | 19.5 | 97.5 | 16.8 | 84.0 | 19.4 | 97.0 |
| 6 | 18.8 | 94.0 | 19.3 | 96.5 | 19.0 | 95.0 |
| 7 | 20.6 | 103.0 | 17.5 | 87.5 | 18.8 | 94.0 |
| 平均回收率 | 98.1 |  | 89.9 |  | 96.7 |  |
| 标准偏差SD | 1.239 |  | 1.419 |  | 1.227 |  |
| 相对标准偏差RSD（%） | 1.26 |  | 1.58 |  | 1.27 |  |

（2）第二水平（添加浓度：30 mg/kg；n=7）

表3 第二水平分析结果（添加浓度：30 mg/kg；n=7）

| 化合物 | MIT |  | SB |  | CIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 | 结果，mg/kg | 回收率，% | 结果，mg/kg | 回收率，% | 结果，mg/kg | 回收率，% |
| 1 | 33.3 | 111.0 | 28.4 | 94.7 | 29.6 | 98.7 |
| 2 | 28.5 | 95.0 | 25.2 | 84.0 | 27.3 | 91.0 |
| 3 | 29.2 | 97.3 | 26.4 | 88.0 | 28.1 | 93.7 |
| 4 | 31 | 103.3 | 26.9 | 89.7 | 30.7 | 102.3 |
| 5 | 27.6 | 92.0 | 24.7 | 82.3 | 26.5 | 88.3 |
| 6 | 32.8 | 109.3 | 27.0 | 90.0 | 31.3 | 104.3 |
| 7 | 31.5 | 105.0 | 28.1 | 93.7 | 29.4 | 98.0 |
| 平均回收率 | 101.9 |  | 88.9 |  | 96.6 |  |
| 标准偏差SD | 2.178 |  | 1.373 |  | 1.763 |  |
| 相对标准偏差RSD（%） | 2.14 |  | 1.54 |  | 1.82 |  |

（3）第三水平（添加浓度：200 mg/kg；n=7）

表4 第三水平分析结果（添加浓度：200 mg/kg；n=7）

| 化合物 | MIT |  | SB |  | CIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 | 结果，mg/kg | 回收率，% | 结果，mg/kg | 回收率，% | 结果，mg/kg | 回收率，% |
| 1 | 192 | 96.0 | 175 | 87.5 | 206 | 103.0 |
| 2 | 196 | 98.0 | 166 | 83.0 | 204 | 102.0 |
| 3 | 199 | 99.5 | 173 | 86.5 | 197 | 98.5 |
| 4 | 207 | 103.5 | 181 | 90.5 | 210 | 105.0 |
| 5 | 201 | 100.5 | 179 | 89.5 | 203 | 101.5 |
| 6 | 193 | 96.5 | 175 | 87.5 | 190 | 95.0 |
| 7 | 202 | 101.0 | 160 | 80.0 | 208 | 104.0 |
| 平均回收率 | 99.3 |  | 86.4 |  | 101.3 |  |
| 标准偏差SD | 5.318 |  | 7.365 |  | 6.925 |  |
| 相对标准偏差RSD（%） | 5.36 |  | 8.53 |  | 6.84 |  |

通过试验表明，MIT平均回收率在98.1%～101.9%之间， RSD在1.26%～5.36%之间；SB平均回收率在86.4%～89.9%之间，RSD在1.54%～8.53%之间；CIT平均回收率在96.6%～101.3%之间，RSD在1.27%～6.84%之间。满足GB/T 27417-2017的要求，说明方法的回收率和精密度良好。