| ICS | 71.100.40 |
| --- | --- |
| CCS | Y 43 |

中华人民共和国轻工行业标准

XXXXXXX—XXXX

食品用洗涤剂中防腐剂的测定

Determination of preservatives in detergents

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

食品用洗涤剂中防腐剂的测定

范围

本标准规定了食品用洗涤剂中3种防腐剂的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于食品用洗涤剂中3种防腐剂含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

原理

在食品用洗涤剂中加入乙腈，经过旋转蒸发除去食品用洗涤剂中的水分，从而降低表面活性剂在甲醇中的溶解度。蒸发残渣中的防腐剂，用甲醇超声提取，采用C18色谱柱分离，以甲醇-甲酸铵水溶液为流动相，紫外检测器检测，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为色谱纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

乙腈。

甲醇

甲酸铵。

甲酸铵溶液（0.02 mol/L）：称取1.26 g甲酸铵溶于约900 mL水中，用水定容至1 L。

防腐剂标准品：纯度大于99.0%，中英文名称、CAS号、分子式及英文缩写见附表A.1。

标准储备液（10 mg/mL）：分别称取各防腐剂标准品（4.5）100 mg（精确至0.1 mg）于10 mL容量瓶中，用甲醇（4.3）定容至刻度，摇匀，于4℃冰箱中保存。

混合标准溶液（1000 mg/L）：准确移取各标准储备液1.0 mL于10 mL容量瓶中，用甲醇（4.2）定容至刻度，摇匀，于4℃冰箱中保存。

混合标准使用液：分别准确吸取混合标准溶液0.1 mL、0.2 mL、0.5 mL、1 mL、2 mL、4 mL于5个10 mL容量瓶中，用甲醇（4.2）定容，此标准系列的浓度为10 mg/L、20 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、200 mg/L、400 mg/L。

仪器与设备

高效液相色谱仪：配紫外检测器或二极管阵列检测器。

电子天平：感量0.001 g和0.0001 g。

快速混匀器。

离心机。

旋转蒸发仪。

超声波清洗器。

微孔滤膜：有机系，0.45μm。

样品处理

除水

准确称取食品用洗涤剂样品1 g（精确至1 mg）于50 mL圆底烧瓶中，加入10 mL乙腈（4.1），用快速混匀器（5.3）充分涡旋溶解，于50℃旋转蒸发至干（如有残留水分，可加入5 mL乙腈（4.1）重复旋转蒸发，直至蒸干为止），留下蒸发残渣。

提取

在残渣中准确加入5 mL甲醇（4.2），然后置于超声波清洗器中，洗脱瓶壁的残渣进行提取。取1 mL提取液过0.45μm滤膜，进行高效液相色谱分析。如难过滤，可将提取液转移至10 mL离心管，于8000 r/min离心5min后再过滤。

如样液浓度超出曲线范围，可适量增甲醇的体积。

试验步骤

色谱参考条件

色谱柱：C18色谱柱，柱长250 mm，柱内径4.6 mm，粒度5 μm，或同等性能的色谱柱；

流动相：甲醇+0.02 mol/L甲酸铵溶液（4.4）（洗脱程序见附表A.2）；

流速：1.0 mL/min；

柱温：30℃；

进样体积：10 μL；

检测波长：甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮为277 nm，苯甲酸为231 nm。

定量分析

在7.1仪器条件下，对标准溶液和试样溶液进行检测，分别以标准样品中防腐剂的浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。以保留时间定性，外标法定量。3种防腐剂的标准谱图见附图B.1。

试验数据处理

食品用洗涤剂中防腐剂含量X按式（1）计算：

X=c×V×1000m×1000…………………………………………（1）

式中：

X——食品用洗涤剂中防腐剂的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c——从标准工作曲线查出的试样溶液中防腐剂的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）；

计算结果保留三位有效数字。

精密度

同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%。

其他

本方法3种防腐剂的检出限均为5 mg/kg,定量限均为15 mg/kg。

（资料性）
3种防腐剂的基本信息与流动相洗脱程序

3种防腐剂的英文名称、分子式与CAS号见表A.1。

3种防腐剂的英文名称、分子式与CAS号

| 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | 英文缩写 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯甲酸钠 | Sodium benzoate | C7H5NaO2 | SB | 532-32-1 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | Methylchloroisothiazolinone | C4H4ClNOS | CIT | 26172-55-4 |
| 甲基异噻唑啉酮 | Methylisothiazolinone | C4H5NOS | MIT | 2682-20-4 |

3种防腐剂的流动相洗脱程序见表A.2。

防腐剂流动相洗脱程序

| 时间/min | 流动相A/甲醇 | 流动相B/0.02 mol/L 甲酸铵 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 70 |
| 7.0 | 70 | 30 |
| 13.0 | 70 | 30 |
| 13.1 | 30 | 70 |
| 15.0 | 30 | 70 |

（资料性）
防腐剂与抗氧化剂标准谱图

3种防腐剂的标准色谱图见图B.1。

3种防腐剂的标准溶液色谱图（100 mg/L）