| ICS | 71.100.40 |
| --- | --- |
| CCS | Y43 |

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2850—XXXX

代替 QB/T 2850-2007

QB

抗菌抑菌型洗涤剂  通用技术要求

The atibacterial and bacteriostatic detergent  - General Technical Requirements

（送审稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国XXXX  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替QB/T 2850-2007《抗菌抑菌型洗涤剂》。与QB/T 2850-2007相比，主要变化内容如下：

——修改了标准名称；

——修改了范围（见1，2007年版的1）；

——修改了规范性引用文件（见2，2007年版的2）；

——删除了分类（2007年版的3）；

——增加了术语和定义（见3）；

——修改了原料要求（见4.1，2007年版的4.1）；

——修改了产品质量要求（见4.2，2007年版的4.2）；

——修改了抗菌抑菌效果评价（见4.3，2007年版的4.3）；

——修改了产品类别（见4.3.1，2007年版的4.3.3）；

——修改了试验菌种（见4.3.2，2007年版的4.3.3）；

——删除了卫生指标；（2007年版的4.4.）；

——删除了定量包装要求（2007年版的4.6.）；

——修改了试验方法（见5，2007年版的5）

——删除了检验规则（2007年版的6）；

——删除了标识、包装、运输、储存要求（2007年版的7）；

——删除了保质期要求（2007年版的8）

本文件由中国轻工联合会提出。

本文件由全国表面活性剂洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替历次版本发布情况为：

——QB/T 2850-2007。

抗菌抑菌型洗涤剂  通用技术要求

范围

本文件规定了抗菌抑菌型洗涤剂的基本要求。

本文件适用于由表面活性剂、洗涤助剂和杀菌剂或抑菌剂配制而成，具有去污和抗菌或抑菌功能的洗涤用品（不包括食品用洗涤剂和消毒产品）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB14930.1  食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 22731  日用香精

GB/T 26396  洗涤用品安全技术规范

QB/T 2738   日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

WS/T 650    抗菌和抑菌效果评价方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  洗涤用品 soap and detergents

含有皂类或/和表面活性剂等成分的清洁洗涤用品。

注：洗涤用品可以是任何一种形态，如：液体、粉体、膏状、条状、块状、片状等。

- 3.2  抗菌型洗涤剂 The antibacterial detergent

具有抗菌作用的洗涤用品。

- 3.3  抑菌型洗涤剂 The bacteriostatic detergent

- 具有抑菌作用的洗涤用品。

- 3.4  抗菌 antibacterial

采用化学或物理方法杀灭或妨碍细菌生长繁殖，减少其数量以及活性的过程。

- 3.5  抑菌 bacteriostasis

采用化学或物理方法抑制或妨碍细菌生长繁殖以及活性的过程。

  - 4  要求

    - 4.1 原料要求

抗菌抑菌型洗涤剂产品所用原料应符合GB/T 26396的规定，香精应符合GB/T 22731中相对应产品类别的规定。

    - 4.2 产品质量要求

各类产品的质量指标应执行明确的相关产品质量标准，微生物指标应符合表1规定。

表1  抗菌抑菌型洗涤剂的微生物指标要求a

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 菌落总数（CFU/g或CFU/mL） | ≤200 |
| 大肠菌群（CFU/g或CFU/mL） | 不得检出 |
| a仅对液体或膏状类产品要求 |  |

    - 4.3  抗菌抑菌效果评价

    - 4.3.1 抗菌抑菌试验的作用浓度、作用时间

按产品明示的执行标准或要求进行，未明示或所执行的标准中没有相关内容时按表2规定进行。

表2  抗菌抑菌试验的作用浓度、作用时间

| 产品类别 | 抗菌试验 |  | 抑菌试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作用浓度 | 作用时间/min | 作用浓度 | 作用时间/min |
| 洗衣液、洗衣粉、洗衣皂粉、液体洗衣皂、织物柔顺剂、漂渍液、地毯清洗剂 | 1:100 | 20 | 1:100 | 20 |
| 预去渍剂 | 原液 | 5 | 原液 | 5 |
| 洗衣皂、复合洗衣皂a | 1:10 | 5 | 1:10 | 5 |
| 硬表面清洁用品 | 1:100 | 5 | 1:100 | 5 |
| 硬表面清洁用品（直接喷洒即用型） | 原液 | 5 | 原液 | 5 |

      - 4.3.2  试验菌种

按照产品标贴宣称的试验菌种进行测试；如未明示抗/抑菌菌种时，则以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和大肠杆菌（8099）进行测定；如标明对真菌有效时，还需增加对白色念珠菌（ATCC10231）的抗/抑菌试验。

      - 4.3.3  抗菌抑菌效果评价

抗菌型洗涤剂产品抗菌率应大于等于90%。

抑菌型洗涤剂产品抑菌率应大于等于50%；采用抑菌环法检验时，抑菌环直径应大于7mm。

    - 4.4  抗菌抑菌效果稳定性

抗菌抑菌型洗涤剂产品的抗菌/抑菌效果稳定性应符合其产品保质期要求。

  - 5  试验方法

    - 5.1  菌落总数、大肠菌群的检验

按GB14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》中规定的方法进行。

注：必要时可使用经实验验证，对抗菌成分有中和作用的中和剂作为稀释液，替代生理盐水对样品进行稀释。

    - 5.2  抗菌抑菌效果的检验

按QB/T 2738中规定进行。

各类产品若由于配方体系因素，不适用QB/T 2738中检验方法时，可参照WS/T 650 《 抗菌和抑菌效果评价方法》中有关规定或国家标准、行业标准中规范性方法进行检验。

采用悬液定量法检验时，测试样品与加入其中的菌作用完成后，直接取样（即不做稀释）于平皿中做活菌菌落计数，同时也对其进行10倍稀释做活菌菌落计数，以平均菌落数小于300个的最低稀释度的平皿菌落数为准，进行抑菌率计算。

    - 5.3  抗菌抑菌效果稳定性的检验

按QB/T 2738 中规定进行。