发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

××××-××-×× 实施

××××-××-×× 发布

免洗洗手液

Leave-on hand cleaner

（征求意见稿）

GB/T ×××× -××××

GB

中华人民共和国国家标准

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC395）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

免洗洗手液

范围

本文件规定了免洗洗手液的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。

本文件适用于本文件适用于清洁手部的非水洗型产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QB/T 2738 日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

化妆品安全技术规范（2015年版）

消毒技术规范（2002年版）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品分类

免洗洗手液按照有效成分分为乙醇类及非乙醇类。

要求

材料要求

免洗洗手液配方中所用原料、杀菌剂、防腐剂应符合国家有关规定。

感官和理化指标

  - 感官、理化指标应符合表1的要求。

表1 感官、理化、卫生指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乙醇类 | 非乙醇类 |
| 感官指标 | 外观 | 不分层，无悬浮物或沉淀,无明显机械杂质的均匀产品 |  |
|  | 气味 | 有醇类的特定气味 | 无异味，符合规定香型 |
|  | 耐热 | （40±2）°C的恒温箱中放置24 h,取出恢复至室温时观察，与实验前相比无明显变化 |  |
|  | 耐寒 | 于（-5±2）°C的冰箱中放置24 h,取岀恢复至室温时观察，与实验前相比无明显变化 |  |
| - 理化指标 | pH（25°C，原液） | - 5.5~8.5 |  |
|  | 乙醇含量/（V/V，%） | - ≥60 | - —— |
|  | 挥发性/s | - ≤60 |  |
|  | 甲醛/（mg/kg） | - ≤200 |  |

卫生安全指标

产品的微生物学指标(菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌)、有害物质(汞、铅、砷、镉、甲醇)限值要求应符合《化妆品安全技术规范（2015年版）》规定。

杀抑菌指标

表4 杀抑菌指标

| 项 目 | 指 标a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 抗菌型 | 抑菌型 |
| 杀菌率b（原液，作用时间2min）/% | ≥90 | — |
| 抑菌率c（原液，作用时间2min）/% | — | ≥50 |
| a 指金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和大肠杆菌（8099或ATCC 25922）的抗菌率或抑菌率；如产品标明对真菌的作用，还应包括白色念珠菌（ATCC 10231）； b 标识为抗菌产品的指标要求； c 标识为抑菌产品的指标要求。 |  |  |

试验方法

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682规定的三级或以上的水 。

外观

量取不少于200mL的试样,置于干燥洁净的无色具塞试管中,在非直射光条件下进行观察。

气味

取适量试样用嗅觉进行鉴别。

稳定性

量取不少于100mL的试样2份,分别置于250mL的无色具塞广口玻璃瓶中,一份于(40±2)℃的保温箱中放置24h,取出恢复至室温后与试验前样品进行对比分析;另一份于(-5±2)℃的冰箱中放置24h,取出恢复至室温后与试验前样品进行对比分析。

乙醇含量

按照卫生部《消毒技术规范》（2002年版）中2.2.1.2.11规定的气相色谱法进行测定。

pH值

按照《化妆品安全技术规范》(2015年版)中规定的方法，采用原液进行测定。

挥发性

（35±1）℃下，将1mL试样均匀涂抹于洁净的玻璃片上，涂抹完成后，立即启动秒表，记录试样完全挥发的时间。

杀菌率

按照QB/T 2738进行。

抑菌率

按照QB/T 2738进行。

检验规则

按QB/T 2951规定执行，检验判定以全数值比较法判定。

标识、包装、运输、贮存

标识、包装

执行QB/T 2952 的规定。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，不得倒置，避免日晒雨淋，严禁箱上踩踏和堆放重物。

贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。

堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏大包装。

在本标准规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期自生产之日起不少于1年。