国家标准《免洗洗手液》编制说明

一、任务来源

1、任务来源

本项目根据国家标准化管理委员制修订计划制定，项目编号20213468-T-607，项目名称《免洗洗手液》。主要起草单位：。

2、主要工作过程

起草阶段：标准计划获得项目立项后，2021年10月全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组。工作组对当前国内外免洗洗手液产品的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外相关厂家资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作。经标委会相关单位专家研讨后，对标准草案初稿进行了认真的修改，于2022年07月形成标准征求意见稿，报标委会秘书处。

3、主要参加单位和工作组成员

主要起草单位：

工作组成员：。

所做的工作：***任工作组组长，主持全面协调工作；***为本标准主要持笔人，负责本标准的起草、编写；***为组员负责对国内外相关试验方法技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外相关技术资料，进行研究分析、资料查证工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本文件的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本文件起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。该标准制定过程中主要参考了以下标准或文件：

GB/T 36970 消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2738 日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

化妆品安全技术规范（2015年版）

消毒技术规范（2002年版）

2、标准主要内容

本文件规定了免洗洗手液的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。

本文件适用于本文件适用于清洁手部的非水洗型产品。

2.1产品分类

本文件按照有效成分将免洗洗手液分为乙醇类及非乙醇类。

2.2要求

2.2.1感观指标

参考GB/T 34855-2017《洗手液》对产品的外观和气味进行了规定。同时考虑免洗洗手液可能含有乙醇的情况，特别规定了乙醇类的免洗洗手液有醇类的特定气味。

参考GB/T 34855-2017《洗手液》对产品的稳定性进行了规定，同时对状态描述修改为“与试验前相比无明显变化”。

2.2.2理化指标

考虑到免洗洗手液的使用特点，初步确定免洗洗手液的pH值指标为：5.5～8.5 （原液，25℃）。

乙醇含量（V/V）：因为有些免洗洗手液的主要有效成分为乙醇，故确定此技术参数，并确定该指标≥60。

挥发性：虑到免洗洗手液的使用特点，设立此参数，并规定≤60s。

甲醛：参照GB/T 34855-2017《洗手液》（甲醛含量≤500mg/kg）并结合产品自身特点，对产品的甲醛含量规定为≤200mg/kg。

2.2.3卫生安全指标

微生物学指标 (菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌)、有害物质(汞、铅、砷、镉、甲醇)：测定及限值要求参照《化妆品安全技术规范(2015年 版)》 规定 。

2.2.4 杀抑菌指标

对有特殊指明的抗菌型产品规定杀菌率≥90%，抑菌型产品规定抑菌率≥50%，均采用原液测试，作用时间2min。

2.3试验方法

按照《化妆品安全技术规范》(2015年版) 进行pH、甲醛及卫生安全指标的测定。

按照卫生部《消毒技术规范》（2002年版）进行乙醇含量（V/V）的测定。

按照QB/T 2738进行杀抑菌的测定

2.4检验规则

2.5标志、包装

执行QB/T 2952 的规定。

3、解决的主要问题

2019年年底，新冠病毒首发，随之肆虐全球，至今世界人民还不能摆脱新冠病毒的危害。而对该病毒有效的预防办法中，勤洗手是至关重要的一种。免洗洗手液，区别于传统的水洗洗手液，在这个特殊的防疫时期脱颖而出。其优势在于不受环境局限，不需冲水，随用随喷随干，便于人们在各种作业环境下使用。但目前，免洗洗手液的质量控制及管理主要依据企业标准进行，尚无统一执行的国家标准或行业标准。为贯彻落实国家关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，保证消费者安全有效的使用此类产品，有必要制定标准对免洗洗手液做出相应的规定。切实发挥标准化的基础性、战略性和引领性作用，推动行业的健康发展。

三、主要试验（或验证）情况

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

目前没有相关国际标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于标准体系中05日用化学制品－07清洁卫生用品－01家庭及个人用洗涤剂－01人体洗涤剂。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无