QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

氨基酸表面活性剂  甘氨酸型

Amino Acid Surfactant  Glycine type

（征求意见稿）

QB/T XXXX-XXXX

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

G73

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC 272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

氨基酸表面活性剂  甘氨酸型

范围

本文件规定了甘氨酸型氨基酸表面活性剂的产品要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于甘氨酸型表面活性剂。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位-铂-钴色号）

GB/T 6368 表面活性剂  水溶性pH值的测定 电位法

GB/T 8170 数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9725 化学试剂  电位滴定法通则

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 2739 洗涤用品常用试验方法  滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

化妆品安全技术规范  2015年版

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品结构通式

结构通式：

其中：n = 1~6，

M = Na 或 K 。

产品分类

甘氨酸型表面活性剂按照产品形态分为液体产品和固体产品，液体产品按照盐含量又分为低盐型和高盐型两类。

产品要求

  - 感官及理化指标

表1 感官及理化指标要求

| 项目 | 液体产品 |  | 固体产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低盐型 | 高盐型 |  |
| 外观（25℃） | 无色至淡黄色液体 |  | 白色固体 |
| 气味 | 无异常气味 |  |  |
| pH（10%水溶液，25℃） | 7.5~9.5 | 9.0~11.0 | 6.0~9.5 |
| 固含量/% | 28.0±2.0 | 30.0±2.0 | ≥95.0 |
| 氯化物含量（以Cl-计） /% | ≤0.5 | ≤3.5 | 1.0 |
| 色泽/Hazen | ≤100 |  | — |
| 残余脂肪酸含量/% | ≤2.5 |  |  |
| 残余甘氨酸含量/% | ≤1.0 |  |  |

  - 卫生安全指标

表2 卫生安全指标要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤100 |
| 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） | ≤50 |
| 耐热大肠菌群/g | 不得检出 |
| 铜绿假单胞菌/g | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌/g | 不得检出 |
| 汞/（mg/kg） | 1 |
| 铅/（mg/kg） | 10 |
| 砷/（mg/kg） | 2 |
| 镉/（mg/kg） | 5 |

试验方法

除非另有说明，在测定中仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 外观、气味

感官测定。

- pH值

按GB/T 6368的规定，将试样的10g/L溶液在电磁搅拌缓和搅拌下，保持25℃，测定其pH值。

- 固含量的测定

按GB/T 13173规定的程序测定。固含量（X1）以质量分数表示，按式（1）计算：

…………………………………（1）

式中：

m1——试样干燥后的质量，单位为克（g）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3％，以大于0.3％的情况不超过5％为前提。

- 氯化物含量的测定

7.4.1 原理

在酸性介质中，用硝酸银溶液配合银离子选择电极（配有参比电极或直接采用复合电极）用电位滴定法滴定Cl-含量。

7.4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或纯度相当的水。

7.4.2.1 硝酸溶液，1:1。

7.4.2.2 硝酸银标准滴定溶液，c(AgNO3)=0.1mol/L，按QB/T 2739中的规定配制和标定。

7.4.2.3 淀粉指示剂，10g/L。

7.4.3 仪器

- 7.4.3.1 电位计，灵敏度2mV，量程-500mV ~ +500mV；或自动电位滴定仪；

- 7.4.3.2 电极，复合银离子选择电极或银离子选择电极加双接头参比电极（内接头为10%KNO3溶液，外接头为饱和AgCl溶液）；

- 7.4.3.3 磁力搅拌器及搅拌子。

7.4.4试验程序

称取2 g试样（称准至0.001g）于250mL烧杯中，加入100 mL水溶解，加入1mL硝酸溶液（7.4.2.1）及1mL淀粉指示剂（7.4.2.2），放入搅拌子，置于磁力搅拌器上，采用银离子选择电极用硝酸银标准滴定溶液按GB/T 9725的规定进行滴定，并计算所用硝酸银标准滴定溶液的体积（V）。

7.4.5结果计算

氯化物含量（X2）以质量分数表示，按式（2）计算：

…………………………………（2）

式中：

c——硝酸银标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定耗用的硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

35.45——氯离子的相对分子质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.03％，以大于0.03％的情况不超过5％为前提。

- 色泽

按GB/T 3143规定采用原液直接进行测定。

在重复性条件下获得的两次独立的测定，结果之间的绝对差值应不大于5Hazen，以大于5Hazen的情况不超过5%为前提。

- 残余脂肪酸含量

- 试剂及仪器

- 石油醚，沸程30℃～60℃；

- 甲基橙指示剂，1g/L；

- 乙醇水溶液(乙醇:水=1:1，体积比) ；

- 氢氧化钾标准滴定溶液，c(KOH)=0.1mol/L，按QB/T 2739中的规定配制和标定；

- 中性无水乙醇；

- 硫酸溶液，1mol/L；

- 索氏提取器；

- 恒温水浴锅。

- 试验程序

- 空白试验

- 称取样品10.0g（准确至0.001g），置200mL烧杯中，加入100mL乙醇水溶液（7.6.1.3）溶解。转移至分液漏斗中，在分液漏斗中加入100mL石油醚，充分振荡后静止分层。将水层转移至另一分液漏斗中，再用30mL石油醚萃取2次，合并石油醚层。将石油醚层放入75℃的恒温水浴锅蒸至约5mL，加入50mL中性乙醇混匀。用氢氧化钾标准滴定溶液(7.7.1.4)滴定溶液呈粉红色，保持30秒不褪色。

- 样品测定

- 称取样品10g(准确至0.001g)置于200mL烧杯中，加入100mL乙醇水溶液（7.6.1.3）溶解。加入3～4滴甲基橙指示剂，用硫酸溶液将溶液从黄色调至橙红色，然后转移至250mL的分液漏斗中。在分液漏斗中加入100mL石油醚，充分振荡后(边振荡边打开活塞放气)静止分层。再用30mL石油醚萃取水层二次。合并所有石油醚层。用乙醇水溶液（7.6.1.3）洗石油醚层至洗液为中性。将洗涤好的石油醚层定量转移至平底烧瓶，并置于70℃的恒温水浴锅，用索氏提取器抽提石油醚，加入50mL中性乙醇，充分溶解，用氢氧化钾标准滴定溶液滴定至溶液呈微红色，保持30s不腿色。

- 结果计算

残余脂肪酸含量（X3）以质量分数表示，按式（3）计算：

…………………………………（4）

式中：

c——氢氧化钾标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——空白试验耗用的氢氧化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——样品测定耗用的氢氧化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

M——脂肪酸的相对分子质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2％，以大于0.2％的情况不超过5％为前提。

- 残余甘氨酸含量的测定

- 仪器

- 电子分析天平：感量0.1mg；

- 紫外分光光度计；

- 水浴，可加热至沸；

- 纳氏比色管，25mL；

- 容量瓶，50mL、100mL

- 试剂

- 茚三酮显色剂：2%乙醇溶液，现配现用，储存于棕色玻璃瓶中；

- 磷酸二氢钠-磷酸氢二钠缓冲溶液(PH约为8.0)：0.2mo1/L 磷酸氢二钠：0.2mol/L磷酸二氢钠=94.7:5.3；

- 碘酸钾溶液:称取10g碘酸钾溶于蒸馏水中并稀释至300mL,再加200mL95%乙醇溶液,混匀。

- 测定

- 标准储备溶液的制备

甘氨酸标准溶液:准确称取甘氨酸0.2g（称准至0.001g）,加蒸馏水溶解并稀释至100mL,于0℃保存；使用时，吸取上述溶液取2mL至100mL容量瓶中，加蒸馏水稀释并定容，摇匀。

- 样品溶液的制备

准确称取0.2g样品（称准至0.001g），加蒸馏水溶解并稀释至50mL，吸取该溶液5.00mL于50mL容量瓶中，并加蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

- 标准曲线的绘制

取6支25mL的纳氏比色管，依次进行编号，分别加入甘氨酸标准溶液0.00mL、1.00m1、2.00m1、3.00mL、4.00m1、5.00mL，向各管加水至5.0mL。分别加入1.0mL显色剂和1.0mL磷酸二氢钠-磷酸氢二钠缓冲溶液，加塞，摇匀，在沸水浴上加热15min，取出，用冷水冷却15min，再向各管中加入5.0mL碘酸钾溶液，用水定容至25mL，在30min内用l cm比色管以0号管为空白,在568nm波长处测吸光度。以每个比色管中甘氨酸的质量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准曲线。

- 样品的测定

取2支25mL的纳氏比色管，吸取制备好的样品溶液5.00mL，之后操作同7.7.3.3。

- 结果计算

残余甘氨酸含量（X4）以质量分数表示，按式（4）计算：

…………………………………（4）

式中：

m1——标准曲线上读取的甘氨酸质量，单位为克（g）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的相对误差不得超过5%。

- 卫生安全指标

卫生安全指标按照《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行测定。

8  检验规则

8.1 检验分类

8.1.1 出厂检验

出厂检验包括6.1要求的感官理化指标项目。

8.1.2 型式检验

- 型式检验包括第6章规定的全部技术要求指标，有如下情况时应进行型式检验：

- 正常生产时应每3个月进行1次型式检验；

- 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化或不正常，以及生产管理要素（包括人员素质）的变化可能影响产品质量和性能时；

- 长期停产后再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次的型式检验有较大差异时；

- 质量监督机构、使用单位提出型式检验要求时。

8.2 产品组批与抽样规则

8.2.1  组批

产品按批交付及抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

产品应经生产厂的质量检验部门按本文件规定的检验方法检验合格，并出具产品质量检验合格证，方可出厂。收货单位应在到货1个月内，凭合格证验收，必要时可按8.2.2取样验收。

8.2.2  取样

由批量大小，按表3确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

表3 批量和样本大小                         单位为桶

| 批量 | 1 | 2～15 | 16～50 | 51～150 | 151～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

取样时用干燥清洁的取样管或其他取样器皿，插至每个样本（桶）的2/3深度抽取等量样品，取样总量不应少于1kg。将所取试样分成2份，分别装入两支洁净干燥的磨口瓶内并密封，一份用于检测，一份封存。

8.3  判定规则

检验结果数据应先按照GB/T 8170规定修约到与技术要求量值的有效位数一致，再对照技术要求规定的极限值判定检验批产品合格或不合格。

如检验结果中有1项指标不符合本文件的规定，应重新以双倍样本采取试样，对不合格项进行复检。复检结果符合本文件规定时，判该批产品为合格；如仍不合格，则判该批产品为不合格。

8.4  仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本文件规定的要求，应在到货1个月内与生产者交涉。若因检验结果不同，不能取得协议时，双方应按8.2.2取样。取样总量不应少于1.5kg，将抽取的试样仔细混匀后，分别装入3个洁净干燥的试样瓶中，签封。标签上应注明产品名称、类型、规格、批号、生产者名称、取样日期和取样人。交收双方各执一份，第三份签封后，备仲裁检验用。试样存放于暗处，保存期1个月。仲裁检验结果为最后依据。

9  标志、包装、运输、贮存

9.1  标志

按GB/T 191包装储运图示标志规定进行。

包装桶外壁图案及文字应清晰端正，需要标明：

- 产品名称、商标、规格、执行标准号；

- 生产日期和保质期或产品批号和限期使用日期；

- 净含量、毛重；

- 防水、防潮、小心轻放等文字或标记；

- 生产者名称、地址和邮政编码。

9.2  包装

产品应用洁净、无腐蚀、能保证强度的塑料桶或者内衬塑料袋的纸板桶包装。罐装后应封口良好。包装的净含量应符合标称质量。

9.3  运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒、雨淋。

9.4  贮存

产品应贮存在通风良好，不受阳光直射或雨淋的场所。

9.5  保质期

在规定的运输和包装贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质期不低于1年。