标准征求意见稿意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件名称 | 只有中文名称，应加上英文描述 |  | 采纳 |
| 2 | 标题 | 椰油酰胺MEA中英文混用，应规范 |  | 不采纳，该名称是直接采用化妆品原料目录中的名称 |
| 3 | 前言 | 1) “本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。”修改为“本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。” 2) 在文件的提出信息前增加内容：“请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。” | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 4 | 1 | “椰油酰胺MEA的分子式为：RCONHCH2CH2OH”建议修改为“椰油酰胺MEA的化学结构简式为：RCONHCH2CH2OH” | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 5 | 1 | 第二段，第三段段前缺空格 | 北京金鱼科技有限责任公司 | 采纳 |
| 6 | 1 | 分子式编写不规范，R椰油基重新确认 | 北京金鱼科技有限责任公司 | 采纳 |
| 7 | 2 | “…仅该日期对应的版本适用于本文件。…”中的句号更改为分号。 | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 8 | 4 表1 | pH值范围“8.0-11.0”改为“8.0-10.0” | 广州星业科技股份有限公司 | 不采纳，根据行业上样品检测数据及使用客户的指标要求有超过10的。 |
| 9 | 4 表1 | CMEA-B型胺值范围“≤12.0”改为“≤10.0” | 广州星业科技股份有限公司 | 不采纳，根据行业上不同生产厂家的技术水平及客户使用要求，CMEA-B的胺值保持12mgKOH/g比较合理。 |
| 10 | 4 表1 | B型胺值范围“≤12.0mgKOH/g”改为“≤20.0mgKOH/g” | 赞宇科技集团股份有限公司 | 不采纳，根据行业上不同生产厂家的技术水平及客户使用要求，CMEA-B的胺值保持12mgKOH/g比较合理。小于20mgKOH/g，范围太宽了。 |
| 11 | 4 | 增加甲醇含量 | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 12 | 4 | 建议修改B型的酰胺含量≥80% | 北京绿伞化学股份有限公司 | 不采纳；因同行样品检测数据有刚达到80%或低于80%的，根据行业上CMEA-B的酰胺检测结果及质量控制要求，CMEA-B的酰胺含量≥78%比较合理。 |
| 13 | 5.3.1 试剂b) | “浑均”改为“混匀” | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 14 | 5.3.3 | 秤取1.0g样品改为“称取1.0g样品”“ml”改为“mL”， | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 15 | 5.3.2.a 5.3.4 | 5.3.2.a 精密度0.01pH与“...绝对误差不应超过0.3pH”，前后单位不一，表述不规范 |  | 采纳，将绝对误差0.3pH修改为0.30pH。 |
| 16 | 5.3.3 | “称取1.0g样品于150ml的烧杯中...”应加上精确度，改为“称取1.0g样品（精确至0.1g）于150ml的烧杯中...” | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳 |
| 17 | 5.4 | “...加热溶解，趁热...”应规定温度 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 18 | 5.4.2 | “试剂”改为“试剂与仪器”增加“分析天平、酸式滴定管”、锥形瓶 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 部分采纳，增加“仪器” |
| 19 | 5.5 | “残余胺的测定”应改为“残余胺含量和胺值的测定”；残余胺修改为游离胺 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 采纳 |
| 20 | 5.5.1 | 方法提要只是描述了胺值的定义 |  | 采纳，将胺值的定义移到第3章术语和定义中 |
| 21 | 全文 | 文件中的标准溶液及试剂溶液应增加配制过程 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳，增加5.1试验要求，在试验要求中说明标准溶液及试剂溶液的配置过程。 |
| 22 | 5.5.3 | “趁热以0.1mol/L盐酸...”应规定温度 |  | 采纳 |
| 23 | 5.5.4.2/5.7.2 | “ml”改为“mL”， | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 24 | 5.6.2 | “要玻璃棒轻轻压碎，用毛细管...再用不锈钢丝将样品...”修改为“用玻璃棒轻轻压碎，将毛细管...再用不锈钢丝将样品...” |  | 采纳。 |
| 25 | 5.7 | “甲酯的测定”修改为“甲酯含量的测定” |  | 采纳 |
| 26 | 5.7.1 | 将“酯”修改为“甲酯” |  | 采纳 |
| 27 | 5.7.2.a | 将“精度0.2℃”删除 |  | 采纳 |
| 28 | 5.5.4.2，5.7.4，5.9.3，5.10.2 | 将公式中的100改为“100%” |  | 采纳 |
| 29 | 5.8 | “甘油的测定”修改为“甘油含量的测定” | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 30 | 5.8.2 | “继续滴定至溶液为无色即为终点”改为“继续滴定至溶液由蓝色转为无色即为终点” | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 31 | 5.9 | “水份及挥发物的测定”修改为“水份及挥发物含量的测定” | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 32 | 5.9.2 | 水份及挥发物的测定方法中应明确是否开启鼓风 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 采纳。在水分及挥发物含量测定的测定过程中规定不开鼓风。 |
| 33 | 5.10 | “酰胺的测定”修改为“酰胺含量的测定” | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 34 | 5.10.1 | 与5.10.2中重复，可否删除 | 天津天智精细化工有限公司 | 采纳，删除5.10.1 |
| 35 | 5.10.2 | “CMEA-A活性物的质量分数为X5”修改为“CMEA-A活性物的质量分数为X6” | 天津天智精细化工有限公司 | 采纳 |
| 36 | 6.5 | 建议删除“收货单位如发现产品质量不符合。。。应在15天内向生产厂家交涉。。。。。。” | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 37 | 7.1 | a“产品名称、商标、类型、执行标准标号”修改为“产品名称、商标、型号、执行标准标号”;c“净重量”应改为“净重”。 | 赢创特种化学（上海）有限公司；北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳 |
| 38 | 编制说明 的三章主要试验（或验证）情况 | 表1和表2胺值改为游离胺含量的百分含量或者增加一列游离胺含量 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 采纳，在“技术指标中”及编制说明第三章中表1和表2增加游离胺的百分含量。 |