行业标准《氨基酸表面活性剂  谷氨酸型》编制说明

一、任务来源

1、任务来源

本项目根据本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划制定，计划编号为2020-0958T-QB，项目名称“氨基酸表面活性剂  谷氨酸型”，主要起草单位：。

2、主要工作过程

起草阶段：标准计划获得项目立项后，2021年08月全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组。工作组对当前谷氨酸型表面活性剂的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外相关厂家资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作。经标委会相关单位专家研讨后，对标准草案初稿进行了认真的修改，于2022年7月形成标准征求意见稿，报标委会秘书处。

3、主要参加单位和工作组成员

主要起草单位：

工作组成员：。

所做的工作：***任工作组组长，主持全面协调工作；***为本标准主要持笔人，负责本标准的起草、编写；***为组员负责对国内外相关试验方法技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外相关技术资料，进行研究分析、资料查证工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本文件的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本文件起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。该标准制定过程中主要参考了以下标准或文件：

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位-铂-钴色号）

GB/T 6368 表面活性剂  水溶性pH值的测定 电位法

GB/T 8170 数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9725 化学试剂  电位滴定法通则

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 2739 洗涤用品常用试验方法  滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

化妆品安全技术规范  2015年版

2、标准主要内容

本文件规定了谷氨酸型氨基酸表面活性剂的产品要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于谷氨酸型表面活性剂。

2.1产品分类

谷氨酸型表面活性剂按照产品形态分为液体产品和固体产品，液体产品按照盐含量又分为低盐型和高盐型两类。

2.2要求

2.2.1感观指标

对外观和气味进行了规定。其中，针对产品形态的不同对液体产品和固体产品的外观设定了不同的要求。

2.2.2理化指标

设立了pH（10%水溶液，25℃）、固含量、氯化物含量（以Cl-计）、色泽、残余脂肪酸含量、残余谷氨酸含量等指标要求。对不同类型的产品规定了不同的指标要求。

2.2.3卫生安全指标

对微生物学指标 (菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌)、有害物质(汞、铅、砷、镉、甲醇) 作出规定。针对氨基酸表面活性剂的特殊性，对菌落总数及霉菌和酵母菌总数作出更高要求，分别为≤100及≤50，其他同《化妆品安全技术规范(2015年 版)》规定。

2.3试验方法

按照GB/T 6368进行pH的测定。

按照GB/T 13173进行固含量的测定。

按照GB/T 3143进行色泽的测定。

文件中具体规定了氯化物含量（以Cl-计）、残余脂肪酸含量、残余谷氨酸含量的具体检验方法。

2.4检验规则

2.5标志、包装

执行GB/T 191的规定。

3、解决的主要问题

本标准为制订项目，收集了大多数企业的标准，以此作为依据，充分纳入和反映了当前主要生产企业的谷氨酸表面活性剂生产工艺，对规范市场，指导生产，提高产品的质量，更好地满足下游应用企业使用需要具有十分重要的作用。

三、主要试验（或验证）情况

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

目前没有相关国际标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于标准体系中05日用化学制品－07清洁卫生用品－04洗涤剂用原料。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无