行业标准《食品用洗涤剂中防腐剂的测定》

编制说明（送审稿）

# 1.工作简况

# 1.1任务来源

根据工业和信息化部组织编制的“2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划”，2019年11月河北省环保产品质量监督检验院提出了制定《食品用洗涤剂中防腐剂和抗氧化剂的检测方法》行业标准的申请。2020年7月22日，工业和信息化部发布《关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020]181号）批示，该项目被列入2020年行业标准制修订项目计划，申报编号：2020-0945T-QB。

# 1.2 主要工作过程

起草阶段：项目立项后，项目组查阅相关文献资料，结合检测技术手段确定食品用洗涤剂中可能添加的防腐剂和抗氧化剂种类，在15种防腐剂和11种抗氧化剂中，最终确定了3种防腐剂和3种抗氧化剂。2021年6月标委会秘书处经过调研和研讨，目前食品用洗涤剂中没有添加抗氧化剂的情况，因此去掉了抗氧化剂，保留了3种防腐剂。标准名称改为《食品用洗涤剂中防腐剂的测定》。项目组按照我国标准文本编写要求（GB/T 1.1-2020），对标准文本进行了反复拟稿。

征求意见阶段：标委会秘书处于2021年9月在河北承德召开的标准会议上对拟稿进行了讨论，收集意见9条并于2021年10月进行了广泛的意见征询，未收到反馈意见。项目组对收到的意见进行了分析研究，采纳3条，对征求意见稿进行了相应的修改后形成送审稿。

审查阶段：

报批阶段：

# 2.标准制定原则和主要内容

# 2.1 标准制定原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、 GB/T 20000《标准化工作指南》、 GB/T 20001《标准编写规则》等要求进行编写。本标准编制过程中，主要参考了以下标准或文件：

（1）GB/T 24691-2009《果蔬清洗剂》.

（2）GB/T 13173-2008《表面活性剂 洗涤剂试验方法》.

（3）《化妆品卫生规范》2007版.

（4）化妆品及其原料中禁限用物质检测方法验证技术规范.

（5）GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》.

（6）GB 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》.

（7）SN/T 3633-2013《进出口食品洗涤剂检验规程》.

（8） GB/T 23296.16-2009《食品接触材料 高分子材料食品模拟物中2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法》.

（9）李晓睿、姚晨之、严方.反相高效液相色谱法测定洗涤用品中的烷基酚聚氧乙烯醚，印染助剂，2015，6（32）：50-52.

（10）刘华良、王联红、马永建.高效液相色谱-荧光检测法测定饮用水中双酚A，环境卫生学杂志，2013,1（3）：56-59.

（11）张健雄、于文.高效液相色谱法测定洗涤剂中的三氯羟基二苯醚，日用化学平科学，2017,4（40）：31-32,44.

（12）缪佳铮、薛鸣、张虹.高效液相色谱分析食品罐内涂料中双酚A和双酚F环氧衍生物残留，分析化学，2009，6（37）：911-914.

（13）丁洁、张圣虎、刘济宁等.液相色谱-串联质谱法测定污水处理厂水样中双酚A、四溴双酚A及烷基酚类化合物，2014,5（32）：529-534.

# 2.2 标准主要内容

（1）前处理方法

相关国家标准中未规定食品用洗涤剂中防腐剂的限量要求及检测方法，文献报道的方法一般是将洗涤剂直接溶于甲醇或其它有机溶剂中，过膜后上机测定。本标准采用乙腈通过溶剂替换，将食品用洗涤剂中的水分旋转蒸发干，然后用甲醇对食品用洗涤剂中的防腐剂进行振荡、超声提取，0.45μm滤膜过滤。

（2）检测设备

对防腐剂的检测，相关标准和文献报道多采用高效液相色谱仪和高效液相色谱-串联质谱联用仪。二者灵敏度都可达到毫克每千克以下，满足检测标准的需求，但考虑到液质联用仪价格比较昂贵，不具备普遍适用性，所以本标准使用高效液相色谱仪作为检测设备。经过方法优化，最终确定以甲醇-甲酸铵水溶液为流动相，梯度洗脱，分离检测食品用洗涤剂中的3种防腐剂，紫外检测波长为：甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮277 nm，苯甲酸231 nm。

（3）定量方法

检测的3种防腐剂理化性质相对稳定，前处理将食品用洗涤剂除水后用甲醇提取，回收率在80%~105%之间，使用内标校正法的意义不大，所以本标准采用外标标准曲线法进行定量。

# 3.主要试验（或验证）情况

3.1 定性试验

用20 mg/L的标准溶液在本文色谱条件下进行液相色谱分析。以下为定性试验图谱，见图1所示。

图1 3种防腐剂标准溶液色谱图

试验结果表明：在本文色谱条件下，MIT出峰时间为3.390min，SB出峰时间为4.370min，CIT出峰时间为6.187min，能够实现完全分离。

3.2标准曲线

按本文配制3种防腐剂的混合标准工作溶液，然后按本文色谱条件分别进行测定，进样量10μL，用防腐剂的峰面积与其的浓度绘图。建立线性方程。线性结果见表1所示。

表1方法线性关系

| 化合物 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIT | 0.5~20 mg/L | y = 0.4478x | 0.9999 |
| SB | 0.5~20mg/L | y =0.3551x | 0.9999 |
| CIT | 0.5~20 mg/L | y =0.3587x | 0.9999 |

实验结果表明：该方法能实现3种防腐剂的高效分离与高灵敏检测，方法具有良好的线性，线性相关系数均大于0.999。

3.3仪器的检出限和定量下限

稀释并检测混合标准溶液，测定峰高信噪比为10:1时的浓度确定为本仪器的定量下限0.5 mg/L；测定峰高信噪比为3:1时的浓度确定为本仪器的检出限为0.2 mg/L。

3.4方法检出限

按合格评定标准GB/T 27417-2017，在阴性试样中加入标准物质，按本方法进行前处理和测定，测定峰高信噪比为10:1时添加的防腐剂量确定为方法的最低定量浓度2.5 mg/kg；测定峰高信噪比为3:1时添加的防腐剂量确定为本方法的最低检出浓度为1 mg/kg。

3.5实际样品检测

在国内市场上购买36批次食品用洗涤剂，其3种防腐剂的检测结果见表2。

表2 食品用洗涤剂中3种防腐剂的检测结果（mg/kg）

| 样品 | MIT | SB | CMIT | 样品 | MIT | SB | CMIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 59.7 | —— | —— | 19# | 3.38 | —— | —— |
| 2# | 6.82 | —— | 16.8 | 20# | 3.51 | —— | —— |
| 3# | 52.2 | —— | 3.96 | 21# | 19.0 | —— | —— |
| 4# | 73.8 | —— | —— | 22# | 8.42 | —— | 10.2 |
| 5# | —— | —— | 2.53 | 23# | 5.12 | —— | —— |
| 6# | 12.1 | —— | —— | 24# | 5.64 | —— | 5.01 |
| 7# | 4.90 | —— | 8.50 | 25# | 62.2 | —— | —— |
| 8# | 6.24 | —— | —— | 26# | —— | —— | —— |
| 9# | 4.83 | —— | —— | 27# | —— | —— | —— |
| 10# | 4.80 | —— | 7.32 | 28# | 4.51 | —— | —— |
| 11# | 5.95 | —— | 8.52 | 29# | 11.2 | —— | —— |
| 12# | 7.09 | —— | —— | 30# | 3.88 | —— | —— |
| 13# | 4.31 | —— | 4.63 | 31# | —— | —— | —— |
| 14# | 43.3 | —— | —— | 32# | 44.2 | —— | 3.16 |
| 15# | —— | —— | —— | 33# | —— | —— | —— |
| 16# | 3.20 | —— | 5.87 | 34# | —— | —— | —— |
| 17# | 41.9 | 6.75 | 3.25 | 35# | —— | —— | —— |
| 18# | —— | —— | —— | 36# | 8.71 | —— | —— |

由表1可以看出，36批次食品用洗涤剂中27批次检出甲基异噻唑啉酮（MIT），检出率为75%；1批次检出苯甲酸钠（SB），检出率为2.8%；12批次检出甲基氯异噻唑啉酮（CMIT），检出率为33.3%。食品用洗涤剂中添加这3种防腐剂是比较普遍的。

3.6 实验室间验证

在上述食品用洗涤剂选出6批次进行实验室间验证，5家实验室对3种防腐剂的检测结果见表3。

表3 食品用洗涤剂中3种防腐剂的实验室间验证结果（mg/kg）

| 样品 | 防腐剂 | 实验室1 | 实验室2 | 实验室3 | 实验室4 | 实验室5 | 相对标准偏差RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | MIT | 52.2 | 48.6 | 51.5 | 50.9 | 55.1 | 4.5 |
|  | CMIT | 3.96 | 3.57 | 3.91 | 3.85 | 4.23 | 6.1 |
| 4# | MIT | 73.8 | 68.2 | 76.6 | 74.3 | 75.5 | 4.4 |
| 14# | MIT | 43.3 | 39.2 | 39.8 | 44.4 | 45.7 | 6.7 |
| 17# | MIT | 41.9 | 38.5 | 39.2 | 42.6 | 43.1 | 5.1 |
|  | SB | 6.75 | 6.22 | 5.99 | 6.6 | 6.83 | 5.6 |
|  | CMIT | 3.25 | 2.91 | 3.11 | 3.35 | 3.21 | 5.3 |
| 25# | MIT | 62.2 | 58.3 | 59.6 | 63.5 | 67.6 | 5.8 |
| 32# | MIT | 44.2 | 39.6 | 40.70 | 46.8 | 45.9 | 7.3 |
|  | CMIT | 3.16 | 2.78 | 3.06 | 3.36 | 3.27 | 7.2 |

有验证结果可以看出，本方法实验室间重现性RSD为4.4%~7.3%，符合GB/T 27417-2017中变异系数的要求。

# 4.标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 5.与国际、国外标准对比情况

本标准制定过程中未参照同类国际、国外标准，本标准水平为国内先进。

# 6.在标准体系中的位直，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准在本专业领域的标准体系中编号为：ICS 71.100.40，CCS Y 43，与表面活性剂行业现行相关法律、法规、规章及标准无冲突和矛盾之处，与洗涤行业相关法律法规、规章协调一致。

# 7.重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 8.标准性质的建议说明

本标准的性质为推荐性行业标准。

# 9.贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

# 10.废止现行相关标准的建议

无。

# 11.其他应予说明的事项

无。