QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

日化产品除菌效果的评价方法

Test Method for Evaluation of the Bacterial Removal Efficacy of

of Daily Chemical Products

（初稿）

QB/T××××-××××

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

日化产品除菌效果的评价方法

- 范围

本方法规定了日化产品除菌效果的评价方法。

第一法适用于织物洗涤剂的除菌效果评价；第二法适用于肌肤清洁产品的除菌效果评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QB/T 2738-20**  日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本测试方法

3.1 除菌 eliminating bacterial

采用物理、化学方法洗去载体表面上附着的细菌或真菌并妨碍其生长繁殖的过程。

3.2 载体 carrier

试验微生物的支持物。

3.3 菌落形成单位 colony forming unit（CFU）

在活菌培养计数时，由单个菌落或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生长繁殖所形成的集落，称为菌落形成单位，以其表达活菌的数量。

3.4 织物洗涤剂

用于衣物的洗涤产品，如洗衣粉、洗衣液、洗衣皂等。

3.5 肌肤清洁产品

用于人体肌肤清洁类产品，如香皂、洗手液、沐浴露等。

- 生物安全及无菌操作的基本要求

本方法应在规定的试验环境下（万级及以上洁净实验室）由经过专业培训的人员进行试验。实验室及无菌操作的基本要求参考QB/T 2738-20**第4部分。

- 第一法 织物洗涤剂除菌效果评价方法

5.1 原理

将试验微生物悬浮液涂覆到载体上，模拟实际洗涤过程用待测试样处理染菌载体，再通过无菌操作回收载体表面残留活菌。同时用无菌水处理染菌载体作为空白对照，评价待测试样的除菌效果。

5.2 设备

- 高压蒸汽灭菌锅；

- 恒温培养箱；

- 恒温磁力搅拌器；

- 分析天平：精度为0.01 g；

- 试管：Ø18 mm×180 mm；

- 移液枪：20 μL，500 μL，5 mL，10 mL；

- 培养皿：Ø90 mm；

- 锥形瓶：500 mL；

- 广口玻璃瓶：400 mL，瓶口宽60 mm~70 mm；

- 涡旋混匀器；

- 医用无菌PET塑料瓶：60 mL；

5.3 试剂

- 胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）

- 胰蛋白胨大豆培养基（TSB）

- 0.03mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）

称取无水磷酸氢二钠2.83 g、磷酸二氢钾1.36 g，加蒸馏水1000 mL，待完全溶解后，调pH至7.2~7.4，经121 ℃压力蒸汽灭菌20 min后备用。

- 342mg/L硬水

称取无水氯化钙1.52 g、无水硫酸镁0.41 g，加蒸馏水5.0 L，即为342 mg/L硬水。经121 ℃压力蒸汽灭菌15 min后备用。

- 0.3%卵磷脂+1%吐温（80）PBS溶液

称取卵磷脂3.0 g、吐温（80）10.0 g，加入0.03 mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）1000 mL，溶解后搅拌均匀，经121℃压力蒸汽灭菌20 min后备用。

- 改良Letheen肉汤培养基（MLBTL）

含共计1.5% 吐温80，1%卵磷脂的改良Letheen肉汤培养基（MLBTL）

5.4 试验准备

5.4.1 织物洗涤剂作用浓度与测试菌种的选择

一般情况可按产品说明中标识的作用浓度、作用时间和试验菌种进行。如果产品说明未标识可参考表1进行。

表1 织物洗涤剂作用浓度与试验菌种的选择

| 类别 | 除菌试验作用浓度 | 试验菌种（单选或多选） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣液 | 普通型：0.2% 浓缩型：0.1% | 革兰氏阳性细菌：金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 革兰氏阴性细菌：大肠杆菌（ATCC 25922或8099） | 若有需要采用其他试验菌种，可根据需要调整 |
| 洗衣粉 |  |  |  |
| 洗衣皂粉 |  |  |  |
| 洗衣凝珠 | 0.05% |  |  |

5.4.2 菌悬液的准备

菌悬液的制备参照QB/T 2738-20** 中7.2.2.(f)。用PBS溶液将试验菌悬液稀释，要求浓度为1.0×108cfu/mL～5.0×108cfu/mL。

5.4.3 测试载体的前处理

以JB-00棉布作为测试载体，将棉布裁剪成3 cm×3 cm的方布片，121℃灭菌15 min，45℃烘干备用。

5.4.4 人工污染

每片3 cm×3 cm载体上以5点法接种20 μL菌悬液，载体平铺于培养皿内，于（36±1）℃的培养箱中干燥固定20 min，备用（染菌载体应当天使用）。

5.5 操作步骤

5.5.1 试验组的处理

  - 洗涤试验在400 mL广口玻璃瓶内进行，试验时用250 mL的硬水将待测洗涤产品稀释至产品标明的作用浓度，或参考表1执行，注意洗涤溶液的水温控制在（25±1）℃，将配制好的洗涤溶液放于磁力搅拌器上混匀至少10 min。

  - 每3片3 cm×3 cm染菌载体为一组。布片逐片放入广口玻璃瓶中，启动磁力搅拌器，200 r/min磁力搅拌20 min。用无菌镊子夹出布片，倒掉广口玻璃瓶中的洗涤液，将布片放回广口玻璃瓶中，再加入250 mL的硬水，200 r/min磁力搅拌漂洗5 min，以此方式漂洗2次。

  - 用无菌镊子取出3片染菌载体，放入含30 mL的0.3%卵磷脂+1%吐温80（PBS配制）的无菌塑料瓶中，旋紧瓶盖，在涡流震荡器上混合60 s，然后用PBS做10倍系列稀释，并选择适宜的稀释度样液0.5 mL接种于无菌平皿，每个稀释度接种2个平板。用凉至40℃～45℃的TSA培养基15mL～20mL作倾注，转动平皿，使其充分均匀，琼脂凝固后翻转平皿，（36±1）℃培养（48±2）h后，做活菌菌落计数。

5.5.2空白对照组的处理

以无菌硬水代替试验产品，同时按上述步骤操作，作为空白对照组。

5.5.3 基线回收

将人工污染后的染菌载体立即放入含30 mL的0.3%卵磷脂+1%吐温80（PBS配制）的无菌塑料瓶中，在涡流震荡器上混合60 s进行基线回收。要求基线回收菌数大于106cfu/组。

5.5.4 试验次数

试验重复3次，取其算术平均值。

5.6 结果计算和评价

5.6.1 计算公式

- 对数去除值按式（1）计算。

R=LgM―LgT…………………（1）

式中:

R——测试样品细菌对数去除值;

LgM——基线细菌回收平均对数值;

LgT——试验组洗涤后回收平均对数值。

- 相对除菌率式（2）计算，结果以百分数表示，保留两位小数

CS=Ⅰ-ⅡⅠ×100%……………………（2）

式中：

CS——相对除菌率;

Ⅰ——对照组洗涤后回收平均菌落数；

Ⅱ——试验组洗涤后回收平均菌落数。

- 除菌率式（3）计算，结果以百分数表示，保留两位小数

C=Ⅲ-ⅡⅢ×100%……………………（3）

式中：

C——除菌率;

Ⅲ——基线细菌回收平均菌落数；

Ⅱ——试验组洗涤后回收平均菌落数。

5.6.2 活菌计数误差评价

活菌计数中平板间菌落数误差率、稀释度间菌落数误差率不宜超过10％，对误差率的自检，可按式（3）~式（8）计算。

vp=i=1nTn……………………………………（4）

式中：

vp——平板间菌落平均数；

T——各平板菌落；

n——平板总数。

s= i=1n| vp-T|n …………………………（5）

式中：

s——平板间菌落数平均差；

vp——平板间菌落平均数；

T——各平板菌落；

n——平板总数。

Ep=svp×100%…………………………………（6）

式中：

Ep——平板间菌落数误差率；

s——平板间菌落数平均差；

vp——平板间菌落平均数。

vs=i=1dDd……………………………………..（7）

式中：

vs——稀释度间菌落平均数；

D——各稀释度平均菌落数；

d——稀释度数。

sd= i=1d| vs-D|d ……………………….....（8）

式中：

sd——稀释度间菌落平均差；

vS——稀释度间菌落平均数；

D——各稀释度菌落数；

d——稀释度数。

Ed= sdvs×100%……....…...…….................（9）

式中：

Ed——稀释度间菌落数误差率；

sd——稀释度间菌落数平均差；

vs——稀释度间菌落平均数。

5.6.3 除菌效果评价

使用该方法测得试样的除菌量及除菌率越高，表示该试样的除菌效果越好。

- 第二法 肌肤清洁产品除菌效果评价方法

6.1 原理

将试验微生物悬浮液涂覆到载体上，模拟实际洗手过程用待测试样处理染菌载体，再通过无菌操作回收载体表面残留活菌。同时用无菌水处理染菌载体作为空白对照，评价待测试样的除菌效果。

6.2 设备

- 高压蒸汽灭菌锅；

- 恒温培养箱；

- 恒温磁力搅拌器；

- 分析天平：精度为0.01 g；

- 试管：Ø18×180 mm；

- 移液枪：20 μL，500 μL，5 mL，10 mL；

- 培养皿：Ø90 mm；

- 锥形瓶：500 mL；

- 涡旋混匀器；

- 无菌剪刀，镊子；

- 无菌密封袋12 cm×15 cm。

6.3 试剂

同5.3。

6.4	试验准备

6.4.1 测试菌种的选择

以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）作为代表菌进行测试。

6.4.2 菌悬液的准备

菌悬液的制备参照QB/T 2738-20** 中7.7.3(b)。将传代次数不超过5代的金黄色葡萄球菌ATCC 6538保藏菌株在合适的培养基如胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）上划线，经36℃±1℃培养18h~24h。从平板上挑取一个单菌落接种到含30mL胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB）的50mL无菌容器中，经（36±1）℃静置培养18h~24h。要求浓度为5.0×108～1.0×109cfu/mL。

6.4.3 测试载体

以仿真皮作为测试载体。

6.4.4 人工污染

使用无菌剪刀将仿真皮的大小裁剪至6 cm×6 cm，平铺于培养皿内，粗糙面朝上。每三块仿真皮为一组，在每块仿真皮上接种0.10 mL菌悬液，使用一次性涂布棒将菌液涂抹均匀，避免接触仿真皮边缘部位，于室温下静置30s，备用。

6.5 操作步骤

6.5.1 试验组的处理

- 调整水温为22.5℃±1℃且水速为4.0 L/min±0.3 L/min，并保证整个清洗过程水位和水速符合上述要求。水的洁净度达到≤100cfu/ml的要求。

- 将染菌载体放置在硬质平板上。

- 对于香皂产品，用润湿的香皂涂擦仿真皮15s，保证涂抹均匀完整。对于液体类产品，用注射器吸取0.45ml样品，涂抹均匀至仿真皮表面。对于水空白对照，用清水润湿仿真皮。

- 揉搓仿真皮30s，保持各个部位揉搓的一致性。

- 用水冲洗仿真皮，左右移动平板，依靠水的自然下流冲洗仿真皮30s。保持仿真皮和水流的夹角大约为120°，且出水处距离仿真皮顶端的垂直距离保持在5cm~7cm。

- 用纸巾将仿真皮上的水蘸干，勿搓擦，只需用纸巾轻轻拍打仿真皮即可。

  - 在清洗后的1 min内，将仿真皮置于无菌密封袋内，加入10 mL的MLBTL采样溶液，均匀搓揉皮肤1 min。然后用PBS做10倍系列稀释，并选择适宜的稀释度样液0.5 mL接种于无菌平皿，每个稀释度接种2个平板。用凉至40℃～45℃的TSA培养基15mL～20mL作倾注，转动平皿，使其充分均匀，琼脂凝固后翻转平皿，（36±1）℃培养（48±2）h后，做活菌菌落计数。

6.5.2空白对照组的处理

均以0.45ml无菌硬水代替试验产品，同时按上述步骤操作，作为空白对照组。

6.5.3 基线回收

将3块染菌载体立即放入含10 mL MLBTL采样溶液的密封袋内中均匀搓揉1 min进行基线回收。要求基线回收细菌数量不少于107.5 CFU/片。

6.5.4 试验次数

试验重复3次，取其算术平均值。

6.6 结果计算和评价

同5.6。