国家标准《洗涤用品安全技术规范》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

2021年10月13日“国家标准化管理委员会关于下达《包装机械安全要求》等31项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知”（国标委发【2021】27号），本项目计划编号为20214438-Q-339，承担单位中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司。

2、主要工作过程

起草阶段：承担单位在接受了该标准的修订工作任务后，进行了相关标准和资料的收集，对标准实施十年来的应用情况进行研究，于2021年11月形成标准草稿，向各应用单位听取意见，根据各方意见，修改提出标准初稿，并下发各标委会委员和网听取意见。根据各方反馈意见经汇总处理，形成标准工作稿，同时在标委会秘书处的协调组织下，组建标准制定工作组，邀请行业内多家技术实力较强的单位加入起草工作，工作组于2022年5月进行首次会议（网络会），对标准工作稿进行研究。承担单位根据第一次会议讨论情况，形成标准工作二稿，并于2022年7月在山西太原召开标准制定工作组第二次会议，经充分交流酝酿，形成征求意见稿。

征求意见阶段：2022.8月按程序提交标委会委员、生产企业等社会各方听取意见。

审查阶段：

报批阶段：

3、主要起草单位

承担单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司

工作组成员：见附件1

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

标准作为检测洗涤剂安全技术的强制性标准，给出了洗涤用品原料、产品、标识及包装等的要求，并描述了对应的证实方法，对于推动我国标准国际化、促进贸易发展、保护环境有着重要。

标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

2、标准主要内容的论据

本文件代替了GB/T 26396—2011《洗涤用品安全技术规范》，与GB/T 26396—2011主要技术变化如下：

- 更改文件的性质，由推荐性改为强制性；

- 更改了本文件的英文名称（见封面，2011年版的封面）；

- 更改了范围（见1，2011年版的1）；

- 更改了洗涤用品的定义，列出了具体的产品种类（见3.1，2011年版的3.1）；

- 增加了肥皂、表面活性剂、工业和公共设施洗涤剂、制造商、有害物质的定义（见3.2、3.3、3.6、3.7、3.8）；

- 删除了产品分类（见2011年版的4）；

- 将“总则”更改为“一般要求”，并更改了要求内容（见4.2.1，2011年版的5.2.1）；

- 更改了对表面活性剂的要求（见4.2.2，2011年版的5.2.2.1）；

- 删除了原料中对着色剂的要求（见2011年版的5.2.4）；

- 更改了产品要求（见4.3，2011年版的5.3）；

- 增加了最终好氧生物降解度测定方法的选择（见5.2，2011年版的6.2）；

- 增加了皮肤刺激性或腐蚀性测定方法的选择（见5.3.1，2011年版的6.3.1）；

- 增加了皮肤致敏性测定方法的选择（见5.3.2，2011年版的6.3.2）；

- 增加了眼刺激性或腐蚀性的测定方法（见5.3.3,）

- 增加了磷酸盐限值和测定方法（见4.3.2、5.4）；

- 更改了产品标识和包装要求，并将2011年版的相关内容纳入（见6，2011年版的5.3.3.2和5.4）；

- 增加了附录A 洗涤用品中禁限用物质，并将2011年版的相关内容纳入（见附录A，2011年版的5.2.3和5.2.5）；

- 删除了检验规则（见2011年版的7）；

- 增加了相关参考文献（见参考文献）。

根据计划，本标准同时是对GB 19877.1—2005《特种洗手液》、GB 19877.2—2005《特种沐浴剂》、GB 19877.3—2005《特种香皂》的整合，需要将GB 19877中有关强制性内容整合纳入本标准。现行的GB 19877三个标准，立项于2003年非典时期，属于应急性国家标准，其中有关强制性内容主要为：一是理化指标的强制，主要为借用已有的强制性行业标准如QB 1994-2004《沐浴剂》或等同于正在制定中的强制性行业标准如洗手液QB 2654—2004《洗手液》；二是对产品在抗抑菌方面的指标强制；三是对产品使用原料的强制，主要是表面活性剂环境方面的生物降解和原料使用符合化妆品监管要求。随着我国标准管理的变化，QB 1994—2004和QB 2654—2004均被修订为推荐性标准，理化指标强制性基础已不存在，同时此三类产品在我国作为化妆品类监管，存在原料准入的法规规定，因此本次修订时，不再包括此三类产品。GB 19877三个产品标准已根据现有法规另外统一修订为推荐性国家标准。

三、主要试验（或验证）情况

1、修改了文件适用范围

本文件删除了产品分类，仅针对除化妆品、消毒产品、食品及食品用相关的洗涤产品之外的产品进行了统一要求和规范，食品及食品用相关的洗涤产品由强制性国家标准GB 14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》进行统一要求和规范。属于化妆品范畴的个人洗涤产品和消毒剂范畴的洗涤产品，亦不属于标准适用的对象。

2、修改了洗涤用品的定义，环境方面完善了对表面活性剂生物降解的要求

本文件对洗涤用品定义的产品种类进行了扩展。环保法规作为生态标准在全球范围内的全面推广，2004年欧盟出台了清洁剂法令EC No.648/2004号，该指令将有关生物降解性的规定扩展到包括所有种类和类型的清洁用表面活性剂，规定了产品上市的准入要求。

目前我国对于在洗涤用品中的表面活性剂使用，在多个产品标准中也规定了与EC No.648/2004类似的要求，但这些标准由于是推荐性的，因此与国际通行的法规要求存在差距。本次修订时，参考了欧盟指令中有关内容，以目前国际国内对降解性所建立的测试标准为支撑，对表面活性剂生物降解性提出明确的准入要求。表1列出了可以文件规范性引用的测试表面活性剂生物降解标准及与国际法规一致性情况。

表1 表面活性剂生物降解标准来源

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 对应的国际方法 | 一致性程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 21801 | 化学品 快速生物降解性 呼吸计量法试验 | OECD 301F | 等同采用 |
| 2 | GB/T 21802 | 化学品 快速生物降解性 改进的MITI试验（I） | OECD 301C | 等同采用 |
| 3 | GB/T 21803 | 化学品 快速生物降解性 DOC消减试验 | OECD 301A | 等同采用 |
| 4 | GB/T 21831 | 化学品 快速生物降解性 密闭瓶法试验 | OECD 301D | 等同采用 |
| 5 | GB/T 21856 | 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验 | OECD 301B | 等同采用 |
| 6 | GB/T 21857 | 化学品 快速生物降解性 改进的OECD筛选试验 | OECD 301E | 等同采用 |

3、洗涤用品对使用者健康安全方面要求

鉴于洗涤用品与使用者密切相关，因此产品对人体的健康安全尤为重要。基于GB/T *****—2022《洗涤用品原料健康风险评估导则》，标准提出了洗涤用品原料和终产品的安全性要求，并对原料或产品对人体安全性给出了与国际一致的检测方法，见表2。

表1 表面活性剂生物降解标准来源

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 对应的国际方法 | 一致性程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 21604 | 化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法 | OECD 404 | 修改采用 |
| 2 | GB/T 21608 | 化学品皮肤致敏试验方法 | OECD 406 | 修改采用 |
| 3 | GB/T 21609 | 化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法 | OECD 405 | 修改采用 |
| 4 | GB/T 21827 | 化学品 皮肤变态反应试验 局部淋巴结法 | OECD 429 | 修改采用 |
| 5 | GB/T 27828 | 化学品 体外皮肤腐蚀 经皮电阻试验方法 | OECD 430 | 修改采用 |
| 6 | GB/T 27829 | 化学品 体外皮肤腐蚀 膜屏障试验方法 | OECD 435 | 修改采用 |
| 7 | GB/T 27830 | 化学品 体外皮肤腐蚀 人体皮肤模型试验方法 | OECD 431 | 修改采用 |

4、对毒理学测试数据的要求

本文件提出了对毒理学测试数据的总体要求，并增加了毒理学测试方法的选择。其中在测试方法的选择上，应优先采用国内法规和标准确定的方法。若采用动物替代实验，我国没有完善的相关法规或标准方法时，也可以采用国外政府或权威机构（例如欧盟、ISO和OECD指南等）发布的相关方法。

5、对产品的标识标签要求

产品的标识标签可以准确指导消费者使用产品，避免不当使用产生危害消费者的事故，为此标准在引用已有的标准GB/T 36970《消费品标签标识  洗涤用品》对标签规范。

6、增加了附录A 洗涤用品中禁限用物质（规范性附录）

本文件将洗涤用品中禁用物质和禁限用物质整合到附录A，并对各物质的使用要求分别进行了说明。附录A的表A.1中所列出的禁用原料及使用方式，来自欧盟指令EC No.648/2004或欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制（REACH）》相关内容，见表3。

表3洗涤用品中禁用物质

| 序号 | 物质类别 | 信息来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烷基酚聚氧乙烯醚、乙氧化烷基酚 | REACH附件16：生产、销售和使用某些危险化学物质、配制品和制品的限制 EC No.648 | 不允许该物质用于下列目的（因其他原料带入这些物质的质量浓度不能高于或等于0.1%）： 1）家用及个人清洗； 2）工业和公共设施清洁，以下情况除外： ——受控闭合干洗系统，其洗涤液可再生或焚化， ——专业处理洗涤系统，其洗涤液可再生或焚化。 |
| 2 | 支链烷基苯磺酸钠 | 现有洗涤用品标准规定 |  |
| 3 | 双牛油基二甲基氯化胺 | EC No.648 |  |
| 4 | 过硼酸钠 | REACH附件14：需授权的化学物质清单 |  |
| 5 | 卤代烃（氯仿、四氯化碳、1，1，2-三氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、氯代戊烷、1，1-二氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷） | REACH附件16：生产、销售和使用某些危险化学物质、配制品和制品的限制 | 1、不允许在市场销售给公众的表面清洗或纺织品清洗剂中所用的挥发性溶剂中使用该物质，因其他原料带入这些物质的质量浓度不能高于或等于0.1%。 2、在满足法规要求的工业用洗涤剂中，含有这些物质的质量浓度高于或等于0.1%的此类物质和配制品，其包装上应具有清晰可见且难擦掉的如下字样：“仅用于工业设施”。 |
| 6 | 1-氯-乙烯 |  | 不可在喷雾产品中用作推进剂 |
| 7 | 乙二醇 | 液体洗涤剂中有作为溶剂使用的可能。低毒类，对人体、水环境有危害 | 不允许该物质用于下列目的（因其他原料带入这些物质的质量浓度不能高于或等于0.1%） |
| 8 | 二甘醇 |  |  |

5、禁限磷地区增加了磷酸盐限制，明确了检验方法

随着社会的发展和进步，各个国家越来越重视环保和生态问题，许多发达国家对消费品的安全技术要求和环保性能提出了更高的要求。磷酸盐由于不仅可以软化水质，而且具有碱性缓冲、悬浮污渍、抗再沉积和与表面活性剂协同、增效等多种优异性能而广泛使用，但含磷物质进入河流，导致河流富营养化现象加剧破坏生态安全，因此对磷的限制势在必行。

欧盟议会和欧盟委员会关于洗涤剂第EC No.259/2012号条例，对家庭洗衣及洗碗机使用洗涤剂中的磷含量进行了限量。美国“绿色徽章”（Green Seal）针对洗涤剂的产品标准GS-8《家用清洗剂》中提出总磷含量不得超过0.5%。

为此文件对禁限磷地区无磷洗涤用品中总五氧化二磷限值统一由1.1%减少至0.5%。

四、标准中涉及专利的情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

标准为检测洗涤剂安全技术的强制性标准，为各洗涤剂产品标准所引用，用于对洗涤用品产品进行安全评估，是企业、政府、市场评估产品的工具。同时对于推动我国标准国际化、促进贸易发展、保护人身安全与健康，以及保护环境有着重要。

六、与国际、国外对比情况

本标准不涉及国际标准和国外标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属05日用化学制品－07清洁卫生用品。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本标准性质为强制性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

附件1：

标准制定工作组成员

- 上海开米科技有限公司

- 上海庄臣有限公司

- 广州立白企业集团有限公司

- 无限极（中国）有限公司

- 中山榄菊日化实业有限公司

- 中国洗涤用品工业协会

- 北京宝洁技术有限公司

- 北京绿伞科技股份有限公司

- 安利（中国）日用品有限公司

- 利洁时家化（中国）有限公司

- 纳爱斯集团有限公司

- 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

- 联合利华（中国）有限公司

- 蓝月亮（中国）有限公司

(工作组成员单位排名以笔划顺序排名)