标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：表面活性剂  家庭机洗餐具用洗涤剂  性能比较试验导则         第1页共12页

起草单位：中国日用化学研究院有限公司、利洁时家化（中国）有限公司等

承办人：姚晨之  电话：0351-2029194    2022年8月04日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容及理由 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第5章 | 本章节仅提供了一些描述性文字，对章节中提到的四项特征并没有具体的可操作的试验指引。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，本标准正文第五章条为等同采用自ISO 7535：1984第6章条部分，意在介绍评价洗碗机洗涤剂性能的维度。为企业在设计产品性能，宣称以及配方的时候提供方向。 考虑到目世界范围内，对洗涤剂的干燥性能，以及洗涤剂对器具和机器部件的作用的评价仍然没有泛用且成熟的测试方法，假如结合中国市场的洗碗机以及器具开发测试方法需要较长的周期。 同时考虑到目前国内洗碗机以及其洗涤剂仍然处于刚起步，但发展迅速的阶段。行业需要急切需要一个评价洗涤剂性能的指引，以及一个能够评价洗涤剂基础性能——洗涤性能的方法。因此，本文在附录中为洗涤剂的洗涤性能以及其中污渍的制备提出了供大家参考的可行方案 |
| 2 | 第5章5.2.d) | 建议：“需要通过使用全新的洗碗机或者部件进行测试”，修改为“需要通过使用全新的洗碗机、部件或者相同材质的配件进行测试”。 修改理由：整机或过大的部件测试操作不便或费用过高，可以增加选用相同材质进行模拟测试。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，按建议修改 |
| 3 | 第6章 | 本章的文字描述，特别是表1 中提到的很多污渍或餐具材料并没有出现在附录C、D、E、F中，这些没有具体操作的污渍或餐具出现在本标准中有何价值。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，第6章条介绍了试验中关于餐具以及污渍负荷所需考虑的因素，而附录C,D,E,F中的方法仅仅是根据第6第7章条所介绍的考虑因素而提供的方案。各厂家可以根据市场的需求以及自身的试验条件制定自己的测试污渍，器具，以及测试方案 |
| 4 | - 第6章 6.1 | “试验优先选用家庭或餐厅提供的正常带有污渍的器具。”修改为“试验可选用家庭或餐厅提供的正常带有污渍的器具，但结果仅供参考，不作为判定依据。”或者删除该段落。 修改理由：家庭或餐厅提供的正常带有污渍的器具污渍难以均匀性，不具重复性和可还原性，难以在试验中保证足够污渍的数量进行足够的试验。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 部分采纳，同意将“优先”改为“可”，但不加入“但结果仅供参考，不作为判定依据。”若测试方案能够满足此标准第6章表1，第7章表2的试验基本条件，那么测试结果能否作为判定依据应由测试厂家自身需求判断而定。本标准并不强制厂家考虑或不考虑此种类型污垢的参考价值。 同时，B.6.3.3上的判定只针对附录B的污渍与方法，对于其他类型的污渍无判定作用。亦不需要特意提出 |
| 5 | 第6章 - 6.3 | “污垢的再沉积通常主要受洗碗机本身的影响，而不是所用洗涤剂。”修改为“污垢的再沉积通常主受洗碗机本身的影响，同时受所使用的洗涤剂影响。” 修改理由：污垢的再沉积受洗涤剂影响，洗涤剂应备抗再沉积的能力，而非单独受洗碗机本身。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 部分采纳，修改为“污垢的再沉积通常主受洗碗机本身的影响，同时受所餐具的摆放位置以及所使用的洗涤剂影响” |
| 6 | - 第6章6.3 | 删除“污垢的再沉积通常主要受洗碗机本身的影响，而不是所用洗涤剂。” 修改理由：洗涤剂的抗再沉积能力对洗碗机内的污垢累积有较大影响，此处描述与事实不符。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳，同时按照上一条（第6条）建议，将此句修改为“污垢的再沉积通常主受洗碗机本身的影响，同时受所使用的洗涤剂影响” |
| 7 | 第6章 - 6.4 | “参考洗碗机制造商的说明书按表1配置污染器具。”修改为“特定的器具，列出具体类别/尺寸/材质/数量等等”。 修改理由：具体的污染器具应明确指出，而非参考洗碗机制造商的说明书，表1也没有明确具体的器具。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，考虑到不同的洗碗机以及不同的测试目的都会影响所使用器具的配置，本章条不对器具参数与数量给出具体建议。而是建议厂家根据自身测试需求以及机器制造商的说明书选择适用的器具。 同时，本标准附录B.C.D.E中均已为测试中需要涂污的器具给出相应的参数数据，其他未给出参数的陪洗餐具厂家可以根据自身实际情况添加，且按照经验，陪洗餐具的数量与材质对对比试验的最终结果不会有大的影响 |
| 8 | - 第7章 | 在洗碗机型号不确定的前提下，第7章列出了很多变量，试验者的可以凭喜好在诸多变量中的选择某种组合，试验结果仅能说明在某个型号的洗碗机的某个洗涤程序下，餐具的某种摆放方式下使用了洗涤剂的洗涤效果。这对于不同的检测单位对不同来源的洗涤剂进行性能评价是十分不利的。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，本标准为性能比较试验导则，第7章条对机器以及洗涤程序的选择时需考虑的参数以及变量提供了归纳，而本标准附录B则对洗碗机以及程序的选择做出了技术性建议。洗碗机以及所使用的程序若能满足附录B中所提出的技术要求，则可视作为不会对比较实验的结果产生影响，亦不会改变洗涤剂之间的强弱关系与趋势。 考虑到目前国内洗碗机发展迅速，定下某款或者某几款洗碗机作为指定机器，可能会在日后面临机器性能过时甚至产品下架等问题。故不对洗碗机型号作出规定 |
| 9 | 第7章7.3 | 建议规定洗涤剂使用量，其使用量通过浓度予以表示（洗碗机用水量*浓度得到每次使用重量），块剂则以块为单位使用。 修改理由：如无规定，产品去污能力达不到可以通过提高用量弥补，不利于产品性能评价。 | 威莱（广州）日用品有限公司 | 部分采纳，对于参比洗涤剂，在B.2.1的表2中添加推荐添加量 对于待测试样品，考虑到不同厂家不同产品的定位以及添加量并不一定相同。测试所展现的效果应该尽可能贴近消费者实际使用效果。故添加量应根据厂家推荐用量添加 |
| 10 | - 第7章7.3 | 建议增加说明：洗碗剂性能测试不应添加助洗剂，如：增亮剂，软水盐等。 修改理由：本标准为洗碗剂性能测试。如添加助洗剂会给测试带来不必要的干扰因素，难以客观评价洗碗剂本身的性能，使测试结果不可信。 | 北京宝洁技术有限公司 | 不采纳，是否添加助洗剂应该根据实验需求而定。实际中也有需要添加增亮剂和软水盐的测试场景，比如需测试经典产品在添加助剂的情况下的清洗效果，或者更贴近消费者实际污渍跟使用习惯的消费者实际去污测试等 |
| 11 | - 第7章7.3 | “水”的说明中的“人工配制硬水可能是必须的”改成“人工配制硬水是必须的”。 修改理由：测试时水的硬度必须控制住，从而减少对最后洗涤效果的影响。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，企业可以根据自身需求选择使用人工硬水或者自来水做测试，当测试需要硬度稳定的水源时，建议用人工硬水 |
| 12 | 第7章7.3 表2 洗碗机 | “需根据测试需求进行激活或调整为失效状态”修改为“调整为失效状态”。 修改理由：理由：否则此处与B3.4矛盾，B3.4中的表述：“应将软水装置调整至失效状态” | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，测试厂家可根据自身需要选择使用或者不使用机器内的软水装置。附录B中的测试方法为针对产品本身洗涤能力的比较试验方法， 因此其软水器调整为失效状态。但同时也有使用软水器的测试，比如需测试经典产品在添加助剂的情况下的清洗效果，或者更贴近消费者实际污渍跟使用习惯的消费者实际去污测试等 |
| 13 | 第9章 | 建议对附录C、D、E的污渍给出具体的评分方法和标准，而不是长篇的开放性描述。文献3中同样给出了各种污渍的评分方法和标准。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 采纳，已在附录B.6.3.1中添加各个污渍的评价方法 |
| 14 | 第9章 | 建议增加：评价合格与否的标准。 修改理由：需让企业进行测试以确认4种不同的评价方法具有代表性，可操作性及有效性。 | 北京宝洁技术有限公司 | 不采纳，第九章对目测法，称重法，以及比色法的评价方法给出了技术性指引，对于测试结果的检查与判定，可参考附录B中B.6.3.2的方式对实验结果的可靠程度作出判断 |
| 15 | 第9章9.2.b | 性能特征评定，建议给出每种污渍的标准分值对照图或者各分值的详细描述，便于统一打分。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，考虑到污渍种类多种多样，而且目测法本身为主观评价方法，测试企业可根据自身定义对各具体分数进行图像定义 |
| 16 | 第9章9.3.1 | 计算公式中的m2备注上应改成“器具洗涤后烘干的质量”。 修改理由：洗涤后器具上会有水珠，会影响结果，应烘干水分，去除水分干扰。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，在重量法9.3.1中加注“在称取m1与m2前，器具需在80°C干燥箱中干燥30分钟，然后让其自然冷却到室温” |
| 17 | 第9章9.3.1 | 计算公式“洗涤前器具质量除以洗涤后器具质量”改成“洗去污渍的重量除以总污渍的重量”。 修改理由：去污率应该是洗去的污渍重量除以总污渍的重量。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，在m1，m2分别改为洗前以及洗涤且烘干后的污渍质量 |
| 18 | 第9章9.3.1 | 建议对洗涤前、后的质量均进行恒重处理。 修改理由：理由：减少试验测试的误差 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，在重量法9.3.1中加注“在称取m1与m2前，器具需在80°C干燥箱中干燥30分钟，然后让其自然冷却到室温” |
| 19 | 附录B | 建议规定在具体的洗碗机中，摆放具体数量的沾污餐具，陪洗餐具（包括具体的摆放位置）。文献3中也有相应的内容。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 部分采纳，在附录B中添加绘图展示摆放的位置。但并不会对机型作出指定 |
| 20 | 附录B | 洗涤测试方法：需要明确陪洗污渍总量设定 | 北京宝洁技术有限公司 | 采纳，陪洗污渍总量在表B.1已有列出 |
| 21 | 附录B B.2.1 | 参比洗涤剂组成原料“乙氧基化丙氧基化C12-15支链和直链醇”和“聚丙烯酸钠”建议按原标准，给出推荐原料牌号。 修改理由：便于规范标准化参比洗涤剂。 | 巴斯夫（中国）有限公司 | 部分采纳，重要原料给出相应原料指标，但参考以往国标如GB 13174-2021,不提供具体牌号 |
| 22 | 附录B B.2.1 | 淀粉酶 Stainzyme Plus Evity 4.0 T 建议改为国内市面上在销售的牌号，Stainzyme Plus Evity 24T，CAS No。 ：9000-90-2，用量按酶活力换算。 修改理由：容易获取。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，同时为避免与市面上的销售牌号混淆，现原料名称改为“酶制剂混合物”，其技术指标以及添加量将由供应商提供 |
| 23 | 附录B B.2.1 | 蛋白酶Blaze Evity 100 T，CAS No.：9014-01-1。 修改理由：容易获取。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，同时为避免与市面上的销售牌号混淆，现原料名称改为“酶制剂混合物”，其技术指标以及添加量将由供应商提供 |
| 24 | 附录B B.2.1 | 建议增加参比洗涤剂规定聚丙烯酸钠的分子量，或指定商品名 修改理由：理由：需要确定为唯一原料。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 部分采纳，重要原料给出相应技术指标，但参考以往国标如GB 13174-2021,不提供具体牌号 |
| 25 | 附录B B.2.2 | 需清楚定义用量选择，即：测试洗碗剂用量应根据产品使用说明的推荐用量，标准洗碗剂用量应等同测试洗碗剂用量。 修改理由：性能评价方法需清楚定义测试洗碗剂用量及标准洗碗剂用量，否则测试结果不具备可比较性。 | 北京宝洁技术有限公司 | 部分采纳，测试洗碗剂用量应根据产品使用说明的推荐用量，参比洗涤剂的推荐用量，在B.2.1中列出 |
| 26 | - 附录B B.3.1 | 洗碗机的型号及程序需考虑中国洗碗机市场现状，包含大型机，小型机和水槽机型，及不同程序细化加入餐具的具体套数 修改理由：标准方法需要统一变量。 | 北京宝洁技术有限公司 | 不采纳，目前中国市场洗碗机品类过于繁多，而且即使是同一品类的洗碗机也不尽相同，假如针对所有机型以及程序指定不同的套数，将会影响设计厂家设计不同实验的自由度，同时也未必能够反映出实际的情况。因此，这里只针对大于6套以及小于6套这两个洗碗机的基本划分来进行分类 |
| 27 | 附录B B.3.2 | 删除“当洗涤剂在预洗结束后不会随预洗用水被排出洗碗机时，可选择预洗；否则，不可选择预洗。” 修改理由：消费者不可能在预洗结束后再添加洗涤剂，针对预洗时会损失的洗涤剂设定预洗后再添加的操作程序与实际使用场景不符，结果不能反映消费者的实际使用体验。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳，因预洗程序而被排出的洗涤剂量难以受到控制。假如程序里有预洗步骤，且洗涤剂会在此过程中被排走，那么实验的可重现性将大幅度降低，而且也无法客观反应出当前投放量的洗涤剂的真实洗涤效能。因此厂家需确认自己的洗涤剂不会在预洗程序后被排出洗碗机 |
| 28 | 附录B B.3.2 | 删除“主洗时长应不小于（12±0.5）min且应待洗涤温度度达到（45±2）℃后开始计时”的要求。 修改理由：市售洗碗机的相当一部分快洗程序难达到这一温度和洗涤时间的要求，以该要求测试无法准确反应消费者在实际使用时的体验。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳，主洗程序时长低于12分钟以及温度低于45摄氏度都不足以让活性成分充分起效，试验结果无法正确体现洗涤剂性能 |
| 29 | 附录B B.3.2 | 具体温度设定范围区分正常洗涤温度（65C）及环保洗涤温度（45C） 修改理由：考虑环保节能发展趋势，促进企业向环保节能型进行产品创新。 | 北京宝洁技术有限公司 | 不采纳，温度范围已确立在45-65°C中，无需再区分正常洗跟环保洗。同时，假如环保洗涤程序如节能洗的程序参数能满足B.3.2的要求，同样可作为测试用程序 |
| 30 | 附录B B.3.2 | 洗碗机程序建议改成统一一个程序，推荐用节能洗。 修改理由：理由：减少实验误差 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，程序的选用应该由测试厂家根据自身需求而选定，标准不宜加以限制。标准建议程序宜满足B.3.2中对洗涤程序的要求。标准同时也建议厂家选择适用自身条件跟测试需求的程序，比如说根据国家对环保以及节能的要求选用节能洗程序 |
| 31 | 附录B B.3.2.a） | 建议：“不可选择预洗”，修改为“预洗结束后手动添加洗涤剂” 修改理由：预洗过程对洗净力有影响，去除预洗阶段与消费者实际使用条件不符合 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，增加“需预洗结束后手动添加洗涤剂或” |
| 32 | 附录B B.3.2.b） | 建议把主洗时的最高温度“65±2℃”修改为：“70±2℃” 修改理由：很多洗碗机在洗涤过程中的最高温度达到了70℃。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，高水温条件下，污渍将会变得更容易去除，为了减少洗碗机在洗涤实验中的去污力占比，不应将洗碗机温度设置过高，同时也确保了测试参比洗涤剂时，三种污渍中有至少一种没有完全洗净 |
| 33 | 附录B - B.4 | 建议增加难清洗的菠菜和烤牛奶污渍作为测试项，以增加清洗的难度。 修改理由：现有的几种污渍都属于易于清洗污渍，很难区别不同样品的洗净力差异。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，菠菜渍的去除高度依赖于洗碗机水流的喷淋力度以及位置，与洗涤剂去渍能力的关联性不如蛋白渍，茶渍以及淀粉污渍高。同时菠菜渍主要的评价方法为主观评价方法，在对比实验中 |
| 34 | 附录B B.4 | 增加具有一定老化程度的厚重油渍。 修改理由：油渍为洗碗机内餐具和炊具上最常遇见的污渍，其中又以锅盖等炊具上的老化油渍最为难洗，建议增加有一定老化程度的厚重油渍以使测试结果匹配消费者的实际需求。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳，油污已经包含在了陪洗污垢中，同时老化的厚重油垢在日常生活中并不常见 |
| 35 | 附录B - B.4 | 将陪洗污垢的量由“≥6套餐具50g，＜6套餐具25g”修改为“≥6套餐具20g，＜6套餐具10g”。 修改理由：测试污垢量偏高，以6套餐具为例，测试时需要向洗碗机内添加17.5g油、2.6g淀粉、2.5g牛奶、2.5g豆浆、0.5g大豆蛋白粉，远远高于洗碗机内实际会出现的污垢量，可能会导致测试结果与实际使用效果相背。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳，陪洗污渍模拟消费者餐盘上残留的各种汤汁酱油饮品成分，附录F中陪洗污渍的配方有差不多一半是水分，因此实际添加进去的污渍量远小于50g或者20g。同时，陪洗污渍的添加也有增加测试难度的作用 |
| 36 | 附录B B.4表B.1 | 建议污染实验物污渍样片数量增加到10片（餐具数≥6套）。 修改理由：增加去污难度，并减少误差。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳。增加当餐具数≥6套时，污渍样片数增加到10片 |
| 37 | 附录B B.6.1 | 加入图示说明：污渍餐具具体摆放方式 例如下图 修改理由：统一餐具摆放方式，可消除因餐具摆放方式不同而带入的变量因子，增强洗碗剂性能测试的准确性、可重复性。 | 北京宝洁技术有限公司 | 采纳，在附录B中添加绘图展示摆放的位置 |
| 38 | 附录B B 6.1 | 建议：固定污渍片的位置摆放，最好就是有个摆放示意图。还需强调每次清洗的摆放位置应该相同。 修改理由：不同位置的摆放清洗结果不同。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，在附录B中添加绘图展示摆放的位置。同时强调同一批对比试验中餐具摆放位置应该保持一致 |
| 39 | 附录B 附录F B.6.2 F.4.5 | 冷冻污垢提前室温解冻使用。 修改理由：冷冻污渍直接投放可能因温度/水流冲刷角度等不同，释放不均或不完全释放，提前解冻成液态状态比较可控。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，解冻后的陪洗污渍为液体，有可能会在程序刚开始的时候被排出洗碗机。为了减少因此而可能带来的不确定性，让陪洗污渍保持冷冻固体状态。同时节省污渍解冻的时间 |
| 40 | 附录B B.6.2 | 操作流程应增加不同洗涤剂洗涤之间，应用指定的洗涤剂清洗一遍洗碗机，再进行不同洗涤剂的测试。 修改理由：试验后，由于加入污染餐具和陪洗污渍，不同型号或不同的洗涤程序可能导致洗碗机有可能有一定程度的脏污，一种洗涤剂测试完成后，务必需要对洗碗机进行清洗确保洗涤结果不受机器影响。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，B.3.3已介绍不同测试清洁之间应添加参比洗涤剂以及高温程序对洗碗机进行清洁 |
| 41 | 附录B B.6.2 | “当程序运行 完成后，打开洗碗机门，”，打开洗碗机门的时间需要有严格规定，特别是测试漂洗剂功效。 修改理由：打开洗碗机门的时间对干燥的效果有很大影响，因为洗碗机最后烘干阶段有热支持，假如开门的时间间隔短，餐具受热时间短，会影响烘干效果；而受热时间长，会提高烘干效果，减少条纹和水斑。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，附录B的测试方法不适用于漂洗剂的性能评价，而开门的时间与时长对洗涤性能结果影响甚微。因此为了减少测试方法的实践操作复杂性，不对此进行强制要求 |
| 42 | 附录B B.6.2 | 评分的环境需要规定，例如温度、湿度，洗完的污渍餐具晾干的时间也应该有所规定。 修改理由：计算结果更加客观。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，已在B.6.3.1中添加相应规定 |
| 43 | 附录B B.6.3.1 | 删除”凡是单个物资盘/负载物与该种污垢平均去污率相差大于30%，均应作为离群值剔除。在剔除每种污渍的离群值后，……直至标准差结果在15%以内”。 修改理由：因为摆放位置不同，同种餐具/污渍的去污力存在清洁力差别很大的情况，单个污渍盘/负载物的平均去污率相差可能远超30%。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，为了确保试验结果的代表性，应将明显偏离平均数的测试样品剔除。同时同意强调同一批对比试验中餐具摆放位置应该保持一致，以减少因为器具所在位置不一样而带来的巨大试验偏差 |
| 44 | - 附录B - B.6.3.2 | “所有污渍的去污力结果总平均值至少与参比洗涤剂相同”，主观评价的分值和客观评价的%不适用于以上结果总平均值计算，应对结果进行融合以便计算 修改建议：计算结果更加客观。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，在附录B的B.6.3.2中强调蛋黄渍与混合淀粉渍均使用沉重法进行评价，而茶渍则使用色差法进行评价。这两种方法均是通过仪器测量数值然后计算出污渍去除率的客观评价方法，可直接用于计算总平均值 |
| 45 | 附录C | 本章内容基本上译自于文献3的第7章，章节中提到的蛋黄污渍载体不锈钢片（附录C.3 i）需要采用规定的拉丝工艺（原文是brushed，修改稿中译为划花，似乎翻译太粗暴了），如果采用这种载体，载体是否由归口单位统一准备？考虑到中国的餐具的盘碟或碗，都具有明显的深度，加上一般使用光滑的不锈钢餐具，采用平面状的拉丝不锈钢片作为污渍载体不太符合中国的国情。建议更改为光滑的不锈钢碟或不锈钢碗。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 部分采纳，将brushed的翻译从划花修改为拉丝。载体可由测试企业自行准备，也可以通过归口单位统一准备。 不采用使用光滑不锈钢盘或碗的建议，因为蛋液容易在光滑表面上自由流动，污渍的制备过程中拉丝有助于让蛋黄液停留在表面。同时使用不锈钢碗碟会让蛋黄液积聚在碗碟的凹面，不利于制作出平铺且均匀的蛋黄污渍 |
| 46 | 附录C 附录D 附录E | 蛋黄、淀粉、茶渍污垢的制备都是不锈钢板或者瓷板上，建议都改成餐具。 修改理由：不锈钢板或者瓷板并不适用于洗碗机碗篮装载，喷淋洗涤时可能发生移动或跌落。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，原因如下： 对于蛋黄污渍，不锈钢碗碟会让蛋黄液积聚在碗碟的凹面，不利于制作出平铺且均匀的蛋黄污渍。 对于茶渍，用茶杯会增加仪器检测色差值的难度，因此这里建议采用平整且材质于一般茶杯相同的瓷片。 对于混合淀粉渍，已采用玻璃盘子作为基质 |
| 47 | 附录C C.3 | 不锈钢片改为不锈钢盆 修改理由：不锈钢碗碟会让蛋黄液积聚在碗碟的凹面，不利于制作出平铺且均匀的蛋黄污渍。 | 威莱（广州）日用品有限公司 | 不采纳，不锈钢片为片状，洗碗机内一般没有专门的位置放置，放置位置和洗涤效果关系比较 |
| 48 | 附录C C.3.i | “不锈钢片”换成“不锈钢碟”。 修改理由：不锈钢片制作复杂，不太符合生活日常，建议采用我司蛋黄污渍配制的不锈钢碟。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，不锈钢碗碟会让蛋黄液积聚在碗碟的凹面，不利于制作出平铺且均匀的蛋黄污渍 |
| 49 | 附录C 附录D 附录E C.4.1 D.4.1 E.4.1 | 建议“环境温度（20±4）℃”建议修改为“环境温度（20±2）℃”，文中其它处同步修改。 修改理由：理由：减少实验误差，GB/T20290中的室温是（20±2）℃，GB/T38383中的环境温度是（23±2）℃。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，在装备有多台洗碗机以及多个干燥箱的实验室内，温度比较难控制在±2 ℃范围内。 同时如此细微的温度差距对试验结果没有明显影响，因此本标准不作要求 |
| 50 | 附录C C.4.2 | 不锈钢片需要做编号，最好出厂时有刻印。 修改理由：没有编码难识别易出错。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，在C.4.2中强调测试前不锈钢片需要做编号，至于是否时出厂时就刻印好具体看采购情况 |
| 51 | 附录C 附录D C.4.2 - D.4.2 | 增加洗后不锈钢片干燥温度和时间并恒重。 修改理由：减少实验测试误差。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，在重量法9.3.1中加注“在称取m1与m2前，器具需在80°C干燥箱中干燥30分钟，然后让其自然冷却到室温” |
| 52 | 附录C - C.4.3 | “形成140 cm²大小的均匀污 渍（需在不锈钢片一侧留出约1 cm的未涂污区）”，建议出厂的时候预定好140cm2，圈出来方便操作，未涂区同样标识出来。 修改理由：预估的面积难操作。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 此建议反应的是标准执行层面的问题。同意可在集中采购时向制造厂家提此需求，但并不在此标准中作出强调 |
| 53 | 附录C C.4.3 | 蛋黄污渍室温陈化24h，建议： 1、把“室温”修改为“20±4℃” 2、规定存放的湿度。 修改理由：不同地区、季节的室温和湿度不一致。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳 |
| 54 | 附录C C.4.3 | 建议删掉：“注：使用预包装蛋黄……需要的范围” 修改理由：不可操作性，描述不够准确：高水含量是多少？涂污量增加多少等，都没有详细规定。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，保留对预包装的蛋黄处理的建议。此方法要求最终蛋黄污渍量在750±100mg，实际调整量需根据实际情况而定 |
| 55 | 附录C C.4.3 | 污渍涂抹应注明涂在不锈钢片的哪一面，附录C C.3.i中要求单面划花。 修改理由：需要规定哪一面污渍涂抹，控制变量。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，强调在拉丝面涂污 |
| 56 | 附录C C.4.3 | 建议强调单面涂抹，“用刷子在已处理好的每片不锈钢表面涂抹”，修改为“用刷子在已处理好的每片不锈钢表面单面涂抹” 修改理由：需准确描述。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，强调在拉丝面涂污 |
| 57 | 附录C 附录D 附录E C.5 D.4.5 E.4.5 | 建议在标准编制说明中增加关于污渍制备后“保质期6/8 周”的说明和数据支持。 | 巴斯夫（中国）有限公司 | 采纳，根据经验，污渍在放置6-8周后，仍然可用。编制说明中已给出6周污渍的测试数据 |
| 58 | 附录C 附录D 附录E C.5 D.4.5 E.4.5 | 建议修改为现制现用（不超24小时）。 修改理由：涂片后的污渍牢度/易清洗程度受环境影响大，且常温保存可能出现变质等。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，现制现用会大大增加测试的操作难度，试验人员很难在一天内完成数个小时的污渍制备外加数个小时的洗涤测试。 同意涂片后的污渍牢度/易清洗程度受环境影响大，因此污渍的储存条件已在附录C.5, D.4.5,E.4.5,以及F.4.5中给出。编制说明已给出6周的污渍的测试数据 |
| 59 | 附录C 附录D 附录E C.5 D.4.5 E.4.5 | 建议删除“相对湿度应控制30-70%的环境中”，修改为密封保存。（20±4）℃，修改为：“（20±2）℃”。 修改理由：1. 密封保存没必要控制湿度，2. 减少试验误差。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，在装备有多台洗碗机以及多个干燥箱的实验室内，温度比较难长期控制在±2 ℃范围内。 同意湿度对于污渍的老化效果起到重要影响作用，只需要满足湿度保持在30-70%的要求，密封设备也可以考虑。但实际操作中，湿度控制方法需由厂家自行选择 |
| 60 | 附录D | 本章内容基本上译自于文献3的第5章并加以修改。该污渍采用称量法评价淀粉的去除效果，能否改为碘显色法。因为称量法就需要使用天平，在D.4.2中规定天平需要称量精确至1mg,可以理解为天平需要测量到0.1mg（估读），而使用的规定规格的玻璃盘至少在300g以上（至少我买到的碟子是这么重），符合条件的天平很难采购。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，碘显色法为主观评价方法，且无法反映出污渍的厚度。为了得出更客观的比较试验结果，本标准附录中尽可能地适用客观评价方法比如说重量法。关于天平的读数问题，此处仅需求能读至1mg的天平，假如实际操作中企业希望得到更精确的仪器设备，可选择满足自身需求的天平 |
| 61 | 附录D | 洗后玻璃盘改成加碘液目测法。 修改理由：残留污渍显色，减少实验测试误差。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，碘显色法为主观评价方法，且无法反映出污渍的厚度。为了得出更客观的比较试验结果，本标准附录中尽可能地适用客观评价方法比如说重量法 |
| 62 | 附录D D.3 | 透明玻璃盘改为陶瓷碗。 修改理由：根据国人习惯，淀粉跟溶液黏在陶瓷碗中，代表性更强。 | 威莱（广州）日用品有限公司 | 不采纳，陶瓷会吸水。影响测试结果 |
| 63 | 附录D D.4.4 | D.4.4中描述制备的淀粉膜需要均匀，无剥落、龟裂现象，在标准中无明确各种淀粉的品牌型号的情况下，按我的理解自行采购的材料进行试验的结果是无法得到均匀，无剥落、龟裂的淀粉膜的，这其中是否有未明确的工艺，或者淀粉的采购来源需要进一步明确。另外在制备淀粉浆时，由于液体粘稠难免会带入不少气泡，使用瓶口分液器压出液体很难排除淀粉浆内气泡对分液器精度的影响。建议按文献3原文使用称量的方法控制添加的淀粉量。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 部分采纳。 同意淀粉需要提供采购标准，在附录D.3中提供建议牌子或者品种。 同意气泡的引入会导致淀粉浆泵出时的体积精度，因而在D.4.3中添加“如出现泡沫，可以使用勺子手动挤破已产生的气泡”。 不同意修改文本中通过分液器压出的液体体积控制添加量的方法。因为压出液体体积是操作过程中最根源也是最直观的测量数据，其意义在于让试验人员能在操作时以最直观最便捷的方式得到一个接近最终目标重量的淀粉混合液。至于不同测试企业以及人员可自行通过各种不同的额外方式控制称量并达到目标重量（烘干后为375±25mg） |
| 64 | 附录D D.4.4 | 建议简化混合淀粉污渍垢的制备。 修改理由：“干燥10h以上”不严谨。 整个老化过程耗时至少14小时，从操作上不便捷，超过1个工作日，不具有可操作性。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，混合淀粉污渍需要充分的搅拌，冷却以及干燥以达到较高品质的污渍以及重复性高的试验结果 |
| 65 | 附录D D.4.4 | 规定瓶口分压器泵出淀粉浆体体积，建议改为：规定泵出淀粉浆体质量。 修改理由：质量更精准，更易操作。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，因为压出液体体积是操作过程中最根源也是最直观的测量数据，其意义在于让试验人员能在操作时以最直观最便捷的方式得到一个接近最终目标重量的淀粉混合液。至于不同测试企业以及人员可自行通过各种不同的额外方式控制称量并达到目标重量（烘干后为375±25mg） |
| 66 | 附录E | 本章内容翻译并修改自文献3的第2章。建议按文献3原文采用瓷杯制备茶渍，而不是如修改稿中使用瓷片，杯子是具有深度的餐具，清洗效果更接近实际情况。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，对于茶渍，用茶杯会增加仪器检测ΔΔ值的难度，因此这里建议采用平整且材质于一般茶杯相同的瓷片 |
| 67 | 附录E | 简化茶渍测试方法。 修改理由：实验操作可行性的难度大。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳。通过定时抽取茶汤的方式留下多条茶线的方式可以较真实地模拟真实的茶渍情况 |
| 68 | 附录E E.4.2 | 建议瓷片在出厂时增加编号。 修改理由：记号笔容易在洗涤过程中洗掉。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 采纳，在E.4.2中增加建议在测试前给瓷片做好编号。至于是否时出厂时就刻，此建议反应的是标准执行层面的问题，不在本标准中强调 |
| 69 | 附录E E 4.4 | 建议在“测量每片茶渍污垢瓷片的色彩值Lab”，后面补充：“茶渍的制备，Lab值测试需选择陶瓷片上至少3个位置点，取平均值”。 修改理由：减少测试误差。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，仪器实际测量的是瓷砖整一块带色部分的色彩值Lab，所以无需再取三点计算平均值 |
| 70 | 附录E E.4.4 | 为什么要保证“在整个制备茶渍的过程中，应确保茶汤的温度不低于（80±5）℃”，现实中，沸腾的茶汤在经过20分钟的制备过程后，温度远低于80℃。而且，一般而言，茶汤温度越低，越有利于形成茶渍残留在瓷器上，如果一直保持80℃高温，留下的茶渍很少。建议制备过程，在规定的室温（如25℃）下，使用规定的瓷杯自然冷却。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，稳定的温度对制作出可重复性高的污渍有着决定性的影响。因此不建议让茶汤在室温或其他温度条件下自然冷却。同时，根据经验，茶汤在高温下仍然有着较高的着色能力 |
| 71 | 附录E E.4.4 | 茶渍的抽取时间“5min”应改成“4h”。 修改理由：5min时间过短，茶渍不明显，不易观察。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，为了避免增加试验的复杂性。四小时抽取一次的话，实验人员难以在一天内制备出两条以上的茶线 |
| 72 | 附录E E.4.4 | 规定内胆锅尺寸（高度和直径） 修改理由：不同尺寸的内胆锅会导致形成的茶渍线位置不同。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，相关参数已经在附录E.3.h中给出。假如没能够找到同样尺寸的水浴锅其实也是可行的，因为评价时仪器检测的是整块瓷片的色值，因此茶线的高度以及茶线之间的间隔距离（只要茶线不是互相重叠）并不会对结果造成影响 |
| 73 | 附录E E.4.4 | 建议增加同比实验使用的瓷片的ΔE之间的允许误差值。 修改理由：瓷片的颜色对实验结果评价至关重要，同比实验使用的瓷片应保持染制后颜色尽量一致。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳，B.6.3.2对污渍去除率的标准差值做出了要求。而对于茶渍，无需另外对ΔE的允许误差值作出规定 |
| 74 | 附录E E.4.5 | 保质期8周，建议修改为：“保质期6周” 修改理由：与其它污垢的储存条件保持一致。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公 | 采纳，保质期统一更改为6周 |
| 75 | 附录F | 本章内容与文献3中第1.6小节中的混合污渍的差别在于加入了一些中式的材料，如耗油，米醋，生抽等，并加入了大量的硬水。其中水占了42.5%，加上牛奶豆浆也含有大量的水，所以水分接近50%，其余成分以不溶于水的油为主，在没有有效的乳化组分存在时，所得到混合物在很短时间内就会水油分离，容易导致分装过程中产生了污渍的不均匀。建议减少陪洗污渍配方中的水含量，以提高混合物的稳定性。 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 不采纳，此处水分的添加是为了能够在搅拌中保持液体的流动性而让污渍能够更均匀地形成乳液 |
| 76 | 附录F | 陪洗污垢增加有色食物污渍，例如番茄汁；增加牛油污渍。 修改理由：模拟实际有色污渍。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳，在陪洗污渍中添加一定量的牛油 |
| 77 | 附录F F.4.2 | 陪洗污渍的配方应尽可能的参照中国居民的饮食习惯，牛油仍是居民饮食的常见的动物油脂，考虑到牛油较高的熔点，及在实际洗涤中相比于植物油和猪油来讲，较难清洗干净，特别是在密胺及不锈钢材质表面。建议在陪洗污渍中添加牛油污渍。 | 巴斯夫（中国）有限公司 | 采纳，在陪洗污渍中添加一定量的牛油 |
| 78 | - 附录F F.4.2表F.1 | 配洗污渍制作的材料种类应该变成“甲苯酸，硬水，花生油，菜籽油，耗油”。 修改理由：牛奶，豆浆，大豆蛋白粉这些主要是蛋白质，在与蛋黄污渍重复；大米粉，玉米粉，小麦粉都是淀粉，与淀粉污渍重复。 | 浙江省余姚市德派日用品有限公司 | 不采纳，陪洗污渍应尽可能模拟消费者使用洗碗机时，那些没有粘在餐盘子上，或者在洗涤过程中已被冲洗出来的混合污渍。因尽可能包含消费者日常生活中常见的各种类别的污渍 |
| 79 | 附录F F.4.2 | 建议增加牛油。 修改理由：牛油作为大众食用油，其熔点更高，更难清洗等性能，在其它标准的污渍组成中经常含有牛油，比如GB9985中的人工污垢是牛油、猪油和植物油组成。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 采纳 |
| 80 | 其他 | 增加燕麦污渍 修改理由：虽然燕麦不是国内主食，但是可以模拟淀粉类颗粒性污垢（米饭等）的去除，颗粒的去除相较淀粉薄层更有消费者使用代表性以及清洁效果区分度。 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 不采纳。燕麦污渍受洗碗机性能的影响更大，国外的IKW也已经取消此类污渍 |
| 81 | 其他 | 建议增加腐蚀性和干燥能力的评价方法 修改理由：消费者在使用洗涤剂时，除对去污力有要求外，还需要洗涤剂不腐蚀餐具、可促进餐具干燥，建议保留原方法中的这部分测试内容。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳，考虑到目世界范围内，对洗涤剂的干燥性能，以及洗涤剂对器具和机器部件的作用的评价仍然没有泛用且成熟的测试方法，假如结合中国市场的洗碗机以及器具开发测试方法需要较长的周期。 同时考虑到目前国内洗碗机以及其洗涤剂仍然处于刚起步，但发展迅速的阶段。行业需要急切需要一个评价洗涤剂性能的指引，以及一个能够评价洗涤剂基础性能——洗涤性能的方法。因此，本文在附录中为洗涤剂的洗涤性能以及其中污渍的制备提出了供大家参考的可行方案 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：53个；

② 收到《征求意见稿》后回函的单位数：8个；

③ 收到《征求意见稿》后回函并有建议或意见的单位数：8个；

④ 没有回函的单位数：45个。