《表面活性剂  家庭机洗餐具用洗涤剂性能比较试验导则》

编制说明（送审稿）

- 工作概况

  - 任务来源

国家标准化管理委员会2021年第二批国家标准计划项目，确定《表面活性剂  家庭机洗餐具用洗涤剂性能比较试验导则》修订，项目计划编号20213469-T-607。本项任务由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会提出并归口，项目实施周期18个月。

  - 主要工作过程

全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会在接到标准制定任务后，组织利洁时家化（中国）有限公司等多家单位开展标准的起草工作。工作开展后，起草小组相继于2019年4月于太原，2019年06月于德国海德堡，以及2020年12月于太原城市进行了起草相关事宜的研讨。期间，起草小组结合家庭机洗餐具用洗涤剂的现行标准以及国内市场的现有产品反复进行实验，拟稿，并在结合多方修改意见之后提出征求意见稿。

- 标准编制原则和理由

  - 标准编制原则

本标准的修订本着保护消费者利益，规范产品质量，为生产企业的产品研发及设计提供科学合理的依据，以及为家用洗碗机用洗涤剂行业带来更好的良性竞争环境的原则来进行制定。

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行起草。

本标准修改采用ISO 7535: 1984《表面活性剂-家庭机洗餐具用洗涤剂——性能比较试验导则》。

  - 标准编制理由

随着家庭用洗碗机在中国市场的快速增长，国内的洗碗机用的餐具洗涤剂也得到了很大的发展，越来越多的专门为中国洗碗机以及中国消费者而设计的产品出现在大众的视野中。然而，现行版本的GB/T 24692-2009《表面活性剂 家庭机洗餐具用洗涤剂性能比较试验导则》主要是基于国际标准ISO 7535:1984《表面活性剂-家庭机洗餐具用洗涤剂——性能比较试验导则》修订而成，其附录B中《家庭机洗餐具洗涤剂性能比较试验示例》中所介绍的洗碗机类型，洗涤程序以及污渍种类已无法有效反映出现今中国消费者的实际情况，为了让洗碗机以及其专用洗涤剂的市场能够持续健康发展，修订《表面活性剂 家庭机洗餐具用洗涤剂性能比较试验导则》国家标准。

- 标准修订内容及依据

与GB/T 24692-2009相比，主要内容修改如下。

  - 对ISO 7535：1984的采用

为了更好地阐述家庭机洗餐具洗涤剂的概念以及更全面地介绍在设计性能比较试验时所需考虑的事宜，本标准对ISO 7535：1984的采用进行了重新的内容筛选以及排版，修订后的采用与对比信息如本修订版本的附录A所示。

  - 修改原附录B中的《家庭机洗餐具洗涤剂性能比较试验示例》

根据现今中国消费者的实际情况，以及中国市场上的在售产品的性能，对此前版本的试验做出修改，主要修改如下：

    - 参比洗涤剂配方

通过对市场现有产品进行成分分析，重新设计出能够反映市场基本性能水平的参比洗涤剂配方。

    - 洗涤剂投放

参考市场大部分厂商惯常投放量，对洗涤剂的投放用量以及投放位置提出了建议。

    - 洗碗机要求

对测试用洗碗机的类型做出了更详细的描述，同时为了便于测试结果的统一和应用便利性，以附录形式给出了国内市场主流洗碗机产品典型参数供测试选用参考。标准同时对测试用的程序做了出了针对预洗，水温，时长，漂洗的要求，以确保试验能够在科学，高效并贴近消费者实际情况的条件下进行。对洗碗机的滤网以及软水装置也同时提出了建议。

    - 污垢试样物

对污渍类型以及污渍数量，以及陪洗污渍的数量做出了新的建议，以更好地适应消费者的实际洗涤情况。起草方先是进行了覆盖了千人以上的消费者调研，然后结合了实际试验操作时的可重复性，科学性，便利性等要素，将原标准中的人工污垢，茶渍，燕麦渍，改为了更贴近消费者生活习惯以及更能体现洗涤剂不同方面性能的茶渍（漂白性能），蛋黄渍（去蛋白类污垢性能），以及混合淀粉渍（去淀粉类污垢性能）。

    - 试验用水

国内各地区水硬度数值相差较大，为了提高试验的可重复性，此次修订将试验用水从自来水更改为人工配制的硬水。结合中国实际水硬度数据，（250±10）mg/kg为中等水硬度，故取此硬度作为人工配制硬水的硬度。同时，对测试中的用水量的观察提出了规范性建议。

    - 去污测试方法

对测试时碗碟的装载，洗碗机的操作提出了建议。

  - 增加蛋黄渍污垢的制备方法

蛋黄渍污垢用于模拟消费者将可能遇到的蛋白类污垢。

  - 增加混合淀粉渍污垢的制备方法

混合淀粉渍污垢用于模拟消费者将可能遇到的淀粉类污垢。

  - 增加茶渍污垢的制备方法

茶渍污垢用于模拟消费者将可能遇到的可漂白类污垢。

  - 增加陪洗渍的制备方法

陪洗渍用于模拟消费者将可能遇到的各类综合污垢。

  - 删除原附录C餐具保护层颜色褪色的快速测定

因原方法缺乏与消费者使用场景的相关性，与标准制定原则相违背，故删除此方法。

  - 删除原附录D Schell/e 成对比较法解释实例

考虑到D Schell/e方法得计算复杂性与较低的操作性，不利与标准的普及，故删除。

- 主要试验（或验证）情况

  - 蛋黄渍污垢的制定

起草方进行了覆盖千人以上的消费者调研，结果显示，百分之八十以上的受访者平均每隔两天就有至少吃一次鸡蛋及含鸡蛋的制品。可以看出，鸡蛋作为蛋白质的一大补充来源，在中国餐桌上占据着绝对的重要地位。同时，相比其他肉类以及肉制品，鸡蛋的供应链更加稳定，其质量的稳定性也有着众多相关法规标准去保障。此外，生鸡蛋为液体状，在实验室条件下更容易均匀化。考虑到污渍的显色程度越高，打分难度越低，因此选择100%的蛋黄作为污渍。

表1受访者在家吃鸡蛋含蛋制品的频率

  - 混合淀粉渍污垢的制定

米饭以及面粉作为中国餐饮两个主要的主食，同样是餐具洗涤中淀粉污渍的主要来源。除了米饭以及面粉，土豆也是中国餐饮中的一个主要用料，同时也是一大淀粉来源。除此之外，在烹调的过程中，各类淀粉同样是重要的辅料，而通过消费者调研，可以看出在烹调过程中，玉米淀粉是最多受访者选择的。因此，本标准选择了大米淀粉，小麦淀粉，土豆淀粉，以及玉米淀粉，以1：1：1：1的比例混合然后用水溶解成糊状作为淀粉混合污渍。表2为起草方尝试使用过的淀粉来源，家用淀粉或试剂用淀粉均可使用。

| 表2实际测试中使用过的各种淀粉淀粉种类 | 家用淀粉 | 试剂用淀粉 |
| --- | --- | --- |
| 大米淀粉 | 新良粘米粉 | Sigma: Starch from rice, CAS: 9005-25-8, SKU: S7260 |
| 小麦淀粉 | 新良中式面点粉 | Sigma: Starch from wheat, CAS: 9005-25-8, SKU: S5127 |
| 土豆淀粉 | 古松食用马铃薯淀粉 | Sigma: Starch from potato, CAS: 9005-25-8, SKU: S4251 |
| 玉米淀粉 | 家乐鹰粟粉玉米淀粉 | 阿拉丁: 玉米淀粉, CAS: 9005-25-8, SKU: S116028 |

表3受访者选用的淀粉种类

  - 茶渍污垢的制定

由于咖啡渍比较容易被去除，没办法反映出洗涤剂的漂白能力，因此选取国内更为常见的茶渍作为试验用污渍。从消费者调研中发现，如龙井，碧螺春之类的绿茶是受访者主要选择的茶种，其次是红茶。

表4受访者选择的茶品类

然而，在试验操作中发现，绿茶（图1左）由于颜色较淡，实际操作中打分存在难度，因此选择了排名第二高的红茶作为茶渍的代表。为了保证测试用茶的供应以及质量稳定，推荐使用市面上常见且容易买到的红茶。

图1在白瓷砖上的茶渍：左为绿茶渍展示，右为红茶渍展示

  - 陪洗渍的制定

陪洗污渍不作为试验中被评估的对象，但推荐在试验中加入陪洗污渍以更好地模拟消费者实际洗涤时洗碗机中的环境。陪洗污渍应该包含油污，蛋白类污垢，淀粉类污垢，可漂白污垢等可能出现在洗碗机内的污垢类型。

经过消费者调研，可以看出花生油，菜籽油以及大豆油是受访者使用最多的烹饪用油，同时猪油与牛脂两是种主要的动物油脂，故取这五种油脂作为陪洗污渍中的油污代表。

表5受访者对烹饪用油的选择

而对于调料来说，从消费者调研可以看出，生抽，耗油以及醋都是受访者喜爱用的调料，同时，把这些调味料加进陪洗污渍里也可以更好地让污渍显色，降低打分的难度。

除此以外，牛奶，豆浆，以及蛋白粉均为生活常见，具很高代表性，且能很好反映出蛋白质类污渍的特征的污渍，陪洗污渍中加入了此三项。

综合上述考量因素，以及考虑到各个污渍可能出现在洗碗机里的量，制定出陪洗污渍的配方。

  - 各个污垢的保质期制定

4.5.1 蛋黄污垢的保质期

在同一测试以及使用同一洗涤剂的条件下，对比储存周期为一周与六周的蛋黄污垢，测试结果如下：

| 储存周期 | 一周 | 六周 |
| --- | --- | --- |
| 平均去除率 | 80.8% | 78.7% |
| 标准差 | 4.92 | 6.3 |

4.5.2 混合淀粉污垢的保质期

在同一测试以及使用同一洗涤剂的条件下，对比储存周期为一周与六周的混合淀粉污垢，测试结果如下：

| 储存周期 | 一周 | 六周 |
| --- | --- | --- |
| 平均去除率 | 32.7% | 36.0% |
| 标准差 | 1.83 | 2.06 |

4.5.3 茶渍污垢的保质期

试验证明，各个的污渍在储存六周之后仍然能给出与储存一周的污渍几乎相同的去污结果。

  - 参比洗涤剂的配方制定

起草方对国内市场上的五十余款产品进行了化学污渍分析，并对配方中数个重点物质做出选取，其平均数大致如下表所示。

表6国内市场产品中主要原料的平均检出量

| 原料 | 质量百分数% |
| --- | --- |
| 二水合柠檬酸三钠 | 10% |
| 非离子表活 | 1% |
| 碳酸钠 | 25% |
| 碳酸氢钠 | 5% |
| 无水硫酸钠 | 33% |
| 过碳酸钠 | 8% |
| 聚丙烯酸钠 | 1% |
| 羟基乙叉二膦酸四钠Na4 HEDP | 0.3% |
| 四乙酰基乙二胺 TAED | 0.5% |
| 蛋白酶 | <0.5% |
| 淀粉酶 | <0.5% |
| 其他 | ~15% |

考虑到参比洗涤剂的作用是作为反映市场普遍产品的质量，同时考虑到现在国内市场仍然以中低端产品为主，故参比洗涤剂需在市场平均的基础下做出一定程度的下调。同时为了保证最基本的去污效果以及考虑到剩余成分的添加成本以及采购难易度，对具有最基本去污能力的碳酸氢钠以及最基本的助剂柠檬酸钠的添加量作出一定提高。

表7参比洗涤剂组成（正文中的表B.1）

| 原料 | 质量百分数% |
| --- | --- |
| 二水合柠檬酸三钠 | 20.00% |
| 乙氧基化丙氧基化C12-C15支链和直链醇 | 0.50% |
| 碳酸钠 | 19.90% |
| 碳酸氢钠 | 20.00% |
| 无水硫酸钠 | 32.38% |
| 过碳酸钠 | 6.00% |
| 聚丙烯酸钠 | 0.50% |
| 羟基乙叉二膦酸四钠Na4 HEDP | 0.20% |
| 四乙酰基乙二胺 TAED | 0.28% |
| 蛋白酶 | 根据制造商建议的方式使用 |
| 淀粉酶 | 根据制造商建议的方式使用 |

此参比粉与市面数款产品，部分去污力的对比数据如下：

表8 国内市场在售产品与参比洗涤剂在美的洗碗机的茶渍测试结果

| 产品名 | 某跨境进口洗碗凝珠 | 某市售洗碗凝珠 | 某市售洗碗块 | 某市售洗碗粉 | 参比粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均分数 | 94.0 | 89.9 | 94.9 | 24.8 | 32.7 |
| 标准差 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 12.6 |

表9国内市场在售产品与参比洗涤剂在西门子洗碗机的混合淀粉渍测试结果

| 产品名 | 某跨境进口洗碗凝珠 | 某市售洗碗凝珠 | 某市售洗碗块 | 某市售洗碗粉 | 参比粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均分数 | 99.8 | 78.0 | 97.7 | 13.7 | 75.2 |
| 标准差 | 0.7 | 1.5 | 11.2 | 13.5 | 5.5 |

可以看出，性能较为强的几款产品能够在测试中与参比洗涤剂拉出较为巨大的差距，同时，性能较弱的产品也能在与参比洗涤剂的比较中显现出需要改进的地方。

综上所述，此标准中所推荐的参比洗涤剂能够较好地反映出现阶段国内市场产品的普遍性能同时也能够保证其有着较高的实践性与比较性。在与市售产品的比较中也可以看出，此参比洗涤剂能够有效反映出优质产品的出彩地方，也能反映出某些产品的需要改进之处。

  - 实验结果评价与判定的计算示例

以茶渍为例，通过本标准第9章条9.4中的计算方法，计算出某此实验5片茶渍的污渍去除率分别为94.0%，91.5%，45.5%，55.6%，93.6%。

| 茶渍去除率1 | 茶渍去除率2 | 茶渍去除率3 | 茶渍去除率4 | 茶渍去除率5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.0% | 91.5% | 45.5% | 55.6% | 93.6% | 76.0% |

其中第三片的数据与平均数的相差值为31.5%，大于标准中所要求的值30%，因此需要被作为离群值剔除。

剔除后的去除率数值如下：

| 茶渍去除率1 | 茶渍去除率2 | 茶渍去除率4 | 茶渍去除率5 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.0% | 91.5% | 55.6% | 93.6% | 16.2% |

标准差值大于标准要求的15%，所以需要增加一次测试。第二测试的五片茶渍的去除率分别为90.2%，91.4%，95.3%，85.6%，89.6%，所以两次测试的结果如下：

| 茶渍去除率1 | 茶渍去除率2 | 茶渍去除率4 | 茶渍去除率5 | 茶渍去除率6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.0% | 91.5% | 55.6% | 93.6% | 90.2% |
| 茶渍去除率7 | 茶渍去除率8 | 茶渍去除率9 | 茶渍去除率10 | 平均值 |
| 91.4% | 95.3% | 85.6% | 89.6% | 87.4% |

其中现在第四片的数据与平均数的相差为31.8%，大于标准中所要求的值30%，因此需要被作为离群值剔除。

剔除后的去除率如下：

| 茶渍去除率1 | 茶渍去除率2 | 茶渍去除率5 | 茶渍去除率6 | 茶渍去除率7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.0% | 91.5% | 93.6% | 90.2% | 91.4% |
| 茶渍去除率8 | 茶渍去除率9 | 茶渍去除率10 | 标准差 | 平均值 |
| 95.3% | 85.6% | 89.6% | 2.9% | 91.4% |

可见标准差为2.9%，小于标准所要求的值15%，因此两次测试合并在一起的这一整组数据有效，茶渍的去除率为91.4%

显著性差异可以通过Excel中的TTEST函数来计算，先在输入=TTEST（测试洗涤剂数据，参比洗涤剂数据，2，2）。公式中的两个数字2分别代表双尾以及双样本等方差假设。

表10 TTEST 函数计算操作实例

- 标准中涉及专利的情况

不涉及专利。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

家用自动洗碗机的实际使用效果，是由洗碗机本身以及其搭配的洗涤剂共同决定的。根据经验，洗涤剂的配方设计以及产品质量，将会大大影响消费者的实际使用体验，从而影响整个洗碗机与其洗涤剂行业的发展。较差的洗涤剂质量，将会大大降低洗碗机整个品类在消费者心目中的口碑。此标准的修订，能为企业提供可靠科学的洗涤剂性能对比方案，让企业能够更好地设计出品质优良且贴合中国洗碗机市场以及中式餐饮习惯的洗涤剂产品，更好地满足消费者的需求，更为洗碗机的普及带来积极影响。

- 与国际，国外对比情况

此标准修改采用ISO 7535: 1984 《表面活性剂-家庭机洗餐具用洗涤剂——性能比较试验导则》。根据国情，增设了具体使用实例。

- 与现行相关法律、法规、规章、及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

- 标准性质的建议与说明

推荐性国家标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

批准发布6个月后实施。

- 废止现行相关标准的建议

代替GB/T 24692-2009。

- 其他应予说明事项

无其他事项。