发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

××××-××-×× 实施

××××-××-×× 发布

免洗洗手液

Leave-on hand cleaner

（送审稿）

GB/T ×××× -××××

GB

中华人民共和国国家标准

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会（SAC/TC395）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

免洗洗手液

范围

本文件规定了免洗洗手液的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。

本文件适用于清洁手部的免水洗型产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件

GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 35755-2017 表面活性剂和洗涤剂  甲醛含量的测定

GB 38850 消毒剂原料清单及禁限用物质

GB 38598 消毒产品标签说明书通用要求

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

化妆品安全技术规范

消毒技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

免洗洗手液 Leave-on hand cleaner

使用后能快速挥发、免水冲洗的具有清洁或杀菌、抑菌功能的洗手液。

产品分类

免洗洗手液按照功能分为普通型、抑菌型及抗菌型产品。

普通型产品对杀抑菌指标不作要求。

要求

材料要求

免洗洗手液配方中所用原材料应符合GB/T 26396的相关规定，抗抑菌产品原材料还应符合GB 38850的相关规定。

感官和理化指标

  - 感官、理化指标应符合表1的要求。

表1 感官、理化指标

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官指标 | 外观 |  | 不分层，无明显悬浮物或沉淀（加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外），无明显机械杂质的均匀产品 |
|  | 气味 |  | 无异味 |
| - 理化指标 | 稳定性 | 于（40±2）°C的恒温箱中放置24 h，恢复至室温后观察 | 与实验前相比无明显变化 |
|  |  | 于（-5±2）°C的冰箱中放置24 h，恢复至室温后观察 | 与实验前相比无明显变化 |
|  | pH（25°C，原液） |  | - 3.5~8.5 |
|  | 甲醛/（mg/kg） |  | - ≤200 |

卫生安全指标

产品的微生物学指标(菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌)、有害物质(汞、铅、砷、镉、甲醇)限值要求应符合《化妆品安全技术规范》规定。

杀抑菌指标

抗菌型、抑菌型产品符合以上要求的同时，还应符合表2的要求。

表2 杀抑菌指标

| 项 目 | 指 标a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 抗菌型 | 抑菌型 |
| 杀菌率b/% | ≥90 | — |
| 抑菌率c/% | — | ≥50 |
| 杀抑菌稳定性 | 符合产品保质期要求 |  |
| a 指金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和大肠杆菌（8099或ATCC 25922）的抗菌率或抑菌率；如产品标明对真菌的作用，还应包括白色念珠菌（ATCC 10231）； b 标识为抗菌产品的指标要求； c 标识为抑菌产品的指标要求。 |  |  |

试验方法

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682规定的三级或以上的水 。

外观、气味、稳定性

按照GB/T 13173-2021 的规定进行。

pH值

按照GB/T 6368规定的方法，采用原液进行测定。

甲醛

按照GB/T 35755-2017第3章的规定进行。

卫生安全指标

按照《化妆品安全技术规范》的规定进行。

杀菌率

按照GB 15979或《消毒技术规范》的规定进行。采用原液测试，作用时间按照样品明示标准进行，若无其他明示标准，按照作用时间2min进行。

抑菌率

按照GB 15979或《消毒技术规范》的规定进行。采用原液测试，作用时间按照样品明示标准进行，若无其他明示标准，按照作用时间2min进行。

杀抑菌稳定性

按照GB 15979规定的方法进行。

检验规则

按QB/T 2951规定执行。

出厂检验为外观、气味、稳定性、挥发性、pH、菌落总数及霉菌和酵母菌总数。

型式检验为感官、理化、卫生安全及杀抑菌指标全项。

标识、包装、运输、贮存

标识、包装

普通型产品执行QB/T 2952。

抗抑菌型产品还应执行GB 38598的规定。抗菌型产品标识为：抗菌免洗洗手液；抑菌型产品标识为：抑菌免洗洗手液。

当产品属于易燃液体时，运输包装除执行以上规定外，还应执行GB 12463的规定。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，不得倒置，避免日晒雨淋，严禁箱上踩踏和堆放重物。当产品属于易燃液体时，还应严禁火源，避免高温，并在运输、装卸物质过程中应有消除静电的接地装置。

贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所；当产品属于易燃液体时，还应严禁火源，具有静电消除装置，在阴凉处贮存。

堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏大包装。

在本标准规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期自生产之日起不少于1年。