征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：免洗洗手液                                        共2页第1页

起草单位：中国日用化学研究院有限公司等

承办人：成晓静    电话：0351-2029194    2023年3月4日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 范围，非水洗型修改为免水洗型 | 广州立白 | 采纳 按建议修改 |
| 2 | 2 | 规范性引用文件，QB/T2738替换为GB 15979或消毒技术规范 | 绿伞 | 采纳 按建议修改 |
| 3 | 4 | 产品分类是否需要重新考虑 | 蓝月亮、立白 | 采纳 将产品分类由原来的按有效成分分类，修改为按功能分类，分为普通型、抑菌型及抗菌型产品 |
| 4 | 5.1 | 免洗洗手液配方中所用原料、杀菌剂、防腐剂应符合法规及强制性国家标准规定 | 广州立白 | 采纳 修改为应符合GB/T 26396及GB 38850的相关规定 |
| 5 | 5.2 | 外观，考虑有悬浮点缀物的产品 | 广州立白 | 采纳 按建议修改 |
| 6 | 5.2 | 理化指标中的挥发性/s, 删除该指标。理由：1. 对于产品品质, 挥发性不是关键性指标 2. 对于非乙醇类, 挥发性测试的必要性较低 | 花王 | 采纳 已删除该指标 |
| 7 | 5.2、6.2 | 测定挥发性的载体尽量与皮肤一致 | 蓝月亮 | 不采纳 已删除该指标 |
| 8 | 5.2 | 挥发性以挥发量定量 | 纳爱斯 | 不采纳 已删除该指标 |
| 9 | 5.2 PH | 此指标项目范围不适合非乙醇类且以酸类为有效成分的洗手液，建议改为3.5-8.5 | 利洁时 | 采纳 按建议修改 |
| 10 | 5.2 PH | 理化指标中的pH 范围由5.5~8.5更改为3.5~10.0。理由：1.GB/T 34855-2017 洗手液和GB 19877.1-2005特种洗手液两个标准中pH 范围均为4.0-10.0 2. 现行一些新技术, 比如用到酸来抗抑菌的, pH需要在4.0或更低 | 花王 | 部分采纳 考虑到免洗洗手液不冲洗的特点，保留上限8.5，调整为3.5~8.5 |
| 11 | 5.2 | 乙醇类产品增加甲醇含量 | 绿伞 | 不采纳 5.3中已有甲醇含量的规定 |
| 12 | 5.4 | 杀菌率和抑菌率测试的作用时间2min 更改为按照产品明示标准。 | 花王 | 采纳 更改为“采用原液测试，作用时间按照样品明示标准进行，若无其他明示标准，按照作用时间2min进行” |
| 13 | 5.4 | 增加杀抑菌稳定性 | 开米、利洁时 | 采纳 按建议修改 |
| 14 | 8.1 标志、包装 | 本标准涉及的洗手液产品属于消毒产品，建议增加产品标识要求，须符合GB 38598 《消毒产品标签说明书通用要求》 | 利洁时、纳爱斯 | 采纳 按产品类型执行 |
| 15 | 8.1 标志、包装 | “8.1 标识、包装”章节最后添加“当产品属于易燃液体时，除执行QB/T 2952 的规定外，还应执行GB 12463的规定。 | 上海化工院 | 采纳 按建议修改 |
| 16 | 8.2、8.3 | 增加乙醇类危化品的注意事项 8.2 增加“当产品属于易燃液体时，还应严禁火源，避免高温，并在运输、装卸物质过程中应有消除静电的接地装置。”；8.3.1 增加“严禁火源，具有静电消除装置，在阴凉处贮存。” | 上海化工院、 湖南先伟 | 采纳 按建议修改 |